Материалы по обоснованию

генерального плана

муниципального образования

Коськовское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

Пояснительная записка

Состав генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области и материалов по его обоснованию

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Генеральный план муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:25000 |
| 3 | Фрагменты карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, применительно к населенным пунктам Вахрушево, Ладвуши, Леоново, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Сукса, Тумово, Ульянино | 1:5000 |
| 4 | Фрагменты карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, применительно к населенным пунктам Ваньково, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Снопово, Харитоновщина | 1:5000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 6 | Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения поселения применительно к населенным пунктам Вахрушево, Ладвуши, Леоново, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Сукса, Тумово, Ульянино | 1:5000 |
| 7 | Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения поселения применительно к населенным пунктам Ваньково, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Снопово, Харитоновщина | 1:5000 |
| 8 | Карта функциональных зон поселения | 1:25000 |
| 9 | Фрагменты карты функциональных зон поселения применительно к населенным пунктам Вахрушево, Ладвуши, Леоново, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Сукса, Тумово, Ульянино | 1:5000 |
| 10 | Фрагменты карты функциональных зон поселения применительно к населенным пунктам Ваньково, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Снопово, Харитоновщина | 1:5000 |
| 11 | Приложение к генеральному плану муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области: сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | - |
| Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Пояснительная записка | - |
| 2 | Карта размещения Коськовского сельского поселения в структуре Тихвинского муниципального района | 1:150000 |
| 3 | Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 4 | Фрагменты карты комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями использования территории применительно к населенным пунктам Вахрушево, Ладвуши, Леоново, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Сукса, Тумово, Ульянино | 1:5000 |
| 5 | Фрагменты карты комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями использования территории применительно к населенным пунктам Ваньково, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Снопово, Харитоновщина | 1:5000 |
| 6 | Карта границ участковых лесничеств Тихвинского лесничества | 1:35000 |
| 7 | Карта с отображением границ земель различных категорий | 1:25000 |
| 8 | Карта современного использования территории | 1:25000 |
| 9 | Фрагменты карты современного использования территории поселения применительно к населенным пунктам Вахрушево, Ладвуши, Леоново, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Сукса, Тумово, Ульянино | 1:5000 |
| 10 | Фрагменты карты современного использования территории поселения применительно к населенным пунктам Ваньково, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Снопово, Харитоновщина | 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ	9

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	9

1.2. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	12

1.3. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	13

1.4. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	15

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

2.1. Природные условия	16

2.1.1. Климат	16

2.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	16

2.1.3. Рельеф	17

2.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы	19

2.1.5. Растительный и животный мир	19

2.1.6. Лесные ресурсы	20

2.1.8. Современное использование территории	21

2.1.9. Объекты культурного наследия	24

2.1.10. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия	25

2.2. Социально-экономическая ситуация	25

2.2.1.	Демографическая ситуация	25

2.2.2.	Современное экономическое состояние	26

2.2.3.	Социальная инфраструктура	26

2.2.4.	Жилищный фонд, жилищное строительство	30

2.3. Транспортная инфраструктура	31

2.3.1.	Автомобильные дороги	31

2.3.2.	Улично-дорожная сеть населенных пунктов и транспорт	31

2.3.3.	Пассажирские перевозки	32

2.4. Инженерная инфраструктура	34

2.4.1.	Водоснабжение	34

2.4.2.	Водоотведение	37

2.4.3.	Теплоснабжение	37

2.4.4.	Газоснабжение	39

2.4.5.	Электроснабжение	39

2.5.	Состояние окружающей среды	40

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения	42

2.7. Выводы комплексного анализа территории	54

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	59

3.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	59

3.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	63

3.3. Сценарии стратегического развития Коськовского сельского поселения	63

3.4. Социально-экономическое развитие	64

3.4.1. Прогноз перспективной численности населения	64

3.4.2.	Развитие экономической базы	65

3.4.3.	Развитие объектов социально-бытового обслуживания населения	66

3.4.4.	Развитие жилищного строительства	76

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры	78

3.6. Развитие инженерной инфраструктуры	79

3.6.1.	Водоснабжение	79

3.6.2.	Водоотведение	81

3.6.3.	Теплоснабжение	82

3.6.4.	Электроснабжение	83

3.6.5.	Газоснабжение	86

3.7. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	87

3.8. Развитие особо охраняемых природных территорий	88

3.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	89

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	92

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	92

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	100

4.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	103

4.4. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории	103

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	110

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области подготовлен по заказу администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на основании муниципального контракта № 0145300009620000090-0242753-01 от 21 апреля 2020 года.

2. Коськовское сельское поселение образовано областным законом от 1 сентября 2004 года № 52-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (с изменениями), муниципальное образование наделено соответствующим статусом, установлены границы поселения (в виде картографического описания) и определен его административный центр. Границы муниципального образования утверждены областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями).

В состав муниципального образования входят деревни: Ваньково, Вахрушево, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Ладвуши, Леоново, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Снопово, Сукса, Тумово, Ульянино, Харитоновщина. Административным центром муниципального образования является деревня Коськово.

3. В соответствии с Уставом муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области сокращенное наименование муниципального образования – Коськовское сельское поселение. Материалы по обоснованию в текстовой форме, за исключением титульного листа, содержат сокращенное наименование муниципального образования – Коськовское сельское поселение (в необходимых падежах); на картах указано полное наименование в соответствии с уставом муниципального образования.

4. Карты генерального плана Коськовского сельского поселения выполнены в масштабах 1:5000 (населенные пункты) и 1:25000; 1:35000 (сельское поселение, муниципальный район) с использованием геоинформационных систем в векторном формате. Электронная версия графических материалов выполнена в виде векторных слоев в формате ArсGIS в системе координат МСК 47 зона 3. База пространственных данных выполнена в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10. В генеральном плане (в текстовой форме и в виде карт) наименования объектов регионального значения и объектов местного значения муниципального района приведены в соответствии со схемами территориального планирования Ленинградской области и Тихвинского муниципального района соответственно.

5. Подготовка генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществлена на основе действующих муниципальных программ Тихвинского района и Коськовского сельского поселения, стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

6. Проект генерального плана не подлежал согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по следующим основаниям: в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территориях поселения не планируется; включение в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда проектом генерального плана не предусмотрено; на территориях поселения не находятся особо охраняемые природные территории федерального значения; размещение объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, проектом генерального плана не предусмотрено.

При проектировании и строительстве объектов газоснабжения местного значения поселения – распределительных газопроводов – при глубине заложения не менее 1,62 м в грунтах не удастся исключить их размещение выше горизонта грунтовых вод. В целях предотвращения возможного негативного воздействия, оказываемого на водную среду, при производстве земляных и строительных работ проектной документаций должны предусматриваться мероприятия, нацеленные на исключение загрязнения окружающей водной среды в результате неорганизованного выноса (сброса) загрязняющих веществ с территорий временных площадок (площадок строительства), поступление загрязняющих веществ в водные объекты, нарушение условий обитания ихтиофауны при строительстве переходов газопроводов через мелиоративные канавы; при строительстве и эксплуатации газопроводов проектом строительства должны быть предусмотрены мероприятия по применению прогрессивных технологических решений и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивающие экологическую безопасность проведения работ и эксплуатации объектов. В соответствии с пунктом 21 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 (редакция от 14 декабря 2018 года) (далее – Технический регламент), выбор технических и технологических устройств, материала и конструкции труб и соединительных деталей, защитных покрытий, вида и способа прокладки газопроводов должен осуществляться с учетом требуемых по условиям эксплуатации параметров давления и температуры природного газа, гидрогеологических данных, природных условий и техногенных воздействий. В соответствии с пунктом 32 Технического регламента при проектировании газопроводов, планируемых к строительству на переходах через водные преграды, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспечивающие исключение негативного воздействия, оказываемого на водную среду. В соответствии с пунктом 56 Технического регламента при строительстве объектов должно быть обеспечено соблюдение:

а) технических решений, предусмотренных проектной документацией;

б) требований эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей;

в) технологии строительства, монтажа, капитального ремонта и реконструкции в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами.

Согласно пункту 69 Технического регламента при эксплуатации газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение выявленных повреждений газопроводов, неисправностей в работе трубопроводной арматуры.

Таким образом, при строительстве и эксплуатации планируемых для размещения газопроводов соблюдение законодательства при переходе через водные преграды исключает возможное негативное воздействие на водные объекты, в том числе находящиеся в федеральной собственности.

6. До размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования представляемого на согласование с высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской области проекта генерального плана Коськовского сельского поселения предложений заинтересованных лиц в органы местного самоуправления Коськовского сельского поселения и Тихвинского муниципального района не поступало.

7. Расчетный срок генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области – 2042 год.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

## 1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

- Муниципальная программа «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении» (утверждена постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 8 ноября 2019 года № 06-105-а).

Программа направлена на повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы.

Цели муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, соответствие по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- капитальный ремонт дорог местного значения;

- капитальный ремонт дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям;

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия:

- ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети деревни Саньково (улица Александра Костина);

- ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети деревни Ульянино;

- ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети деревень Коково и Середка;

- ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети деревень Исаково и Новинка.

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта в Коськовском сельском поселении» (утверждена постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 10 февраля 2020 года № 06-12-а).

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2022 годы.

Цели муниципальной программы:

- сохранение и развитие историко-культурного наследия, формирование культурной самобытности и единого культурного пространства на территории Коськовского сельского поселения,

- обеспечение более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры,

- развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям,

- развитие культурной привлекательности Коськовского сельского поселения,	- вовлечение различных групп населения Коськовского сельского поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства;

- создание условий для систематических занятий граждан физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.

Задачи муниципальной программы:

- развитие физической культуры и массового спорта в Коськовском сельском поселении;

- укрепление материально-технической базы организаций в области культуры и спорта.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия:

- приобретение и установка противопожарных входных дверей;

- приобретение противопожарных стеллажей для архива;

- капитальный ремонт полов зала танцев в Коськовском досуговом центре.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» (утверждена постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 8 ноября 2019 года № 06-101-а).

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2022 годы.

Цель муниципальной программы – обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий. Программа направлена на обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий; создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения, обеспечивающих надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия:

- замена котла № 1 «КВр-0,8-95» в котельной (деревня Коськово);

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-6 через жилой дом № 2 до УТ-8 жилого дома № 1 (деревня Коськово).

- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2020 - 2022 годы (утверждена постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 8 ноября 2019 года № 06-106-а).

Цели муниципальной программы:

- создание условий для устойчивого, эффективного развития местного самоуправления в Коськовском сельском поселении;

- создание благоприятных, равнодоступных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей в сельской местности.

Задачи муниципальной программы:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения;

- обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ведение гражданской обороны;

- создание условий для эффективного функционирования надежного и качественного обеспечения услугами объекты социальной сферы жителей поселения;

- увеличение количества освещаемых территорий населенных пунктов за счет внедрения современных высокоэффективных и энергосберегающих технологий уличного освещения;

- оборудование контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов населенных пунктах.

В рамках реализации закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образования Ленинградской области» предусмотрены мероприятия:

- обустройство пожарных резервуаров (емкостей закрытого типа) в деревне Коськово на улице Береговая напротив дома 7 и улице Центральная вблизи дома 3;

- приобретение трех бункеров для сбора крупногабаритного мусора на существующие мусорные площадки по адресам: деревня Коськово, улица Центральная у дома 43 и у многоквартирных домов 1, 2, 3 и 4.

В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» предусмотрены мероприятия:

- обустройство пожарных резервуаров (емкостей закрытого типа) в деревнях Вахрушево, Коково, Саньково;

- ремонт колодцев в деревне Саньково на улицах Светлая и Александра Костина.

- 1.2. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В период подготовки генерального плана муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области рассмотрены документы территориального планирования Российской Федерации:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства (утверждена указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 615сс);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 247-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2607-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 816-р).

- Документами территориального планирования Российской Федерации на территории Коськовского сельского поселения планируемые для размещения объекты федерального значения не предусмотрены.

## 1.3. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 1 - Утвержденные документами территориального планирования Ленинградской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Тихвинского муниципального района объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования и прогнозируемые ограничения их использования

| № | Виды, назначение и наименования планируемых для размещения на территории Тихвинского муниципального района объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений |  |
| 1 | Вид планируемого объекта: Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; Назначение: Оказание услуг медицинской помощи в населенном пункте; Наименование: Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова»); Местоположение: Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Исаково; Основные характеристики: параметры объекта устанавливаются проектом с учетом численности населения; Статус объекта: планируемый для размещения; Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются; Реквизиты документов территориального планирования: постановление Правительства Ленинградской области от 14 июля 2021 года № 455 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений». |
| 2 | Вид планируемого объекта: Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; Назначение: Оказание услуг медицинской помощи в населенном пункте; Наименование: Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова»); Местоположение: Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово; Основные характеристики: параметры объекта устанавливаются проектом с учетом численности населения; Статус объекта: планируемый для размещения; Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются; Реквизиты документов территориального планирования: постановление Правительства Ленинградской области от 14 июля 2021 года № 455 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений». |
| Объекты в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 3 | Вид планируемого объекта: зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения; Назначение: территории, которые необходимы для осуществления полномочий по решению вопросов, предусмотренных пунктом 10 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Наименование: Зона преимущественно сельскохозяйственного использования Тихвинская; Основные характеристики: площадь в границах Тихвинского муниципального района 17191,77 га; Местоположение: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Тихвинское городское поселение, Цвылёвское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение; Статус объекта: планируемый для размещения; Зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются; Реквизиты документов территориального планирования: постановление Правительства Ленинградской области от 17 июня 2021 года № 379 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения». |
| Объекты в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий |  |
| 4 | Вид планируемого объекта: Государственный природный заказник; Назначение: сохранение низинных и верховых болот с комплексом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и истоков рек, впадающих в реку Волхов; Наименование: Поддубно-Кусегский (Соколий мох); Основные характеристики: ориентировочная площадь 97062,45 га; Статус объекта: планируемый для размещения; Местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Тихвинский район; Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются; Реквизиты документов территориального планирования: постановление Правительства Ленинградской области от 25 января 2022 года № 41 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий». |

Также схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2021 № 507-рг, на территории Коськовского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- Техническое перевооружение котельной в д. Коськово;

- Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

## 1.4. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 26 сентября 2012 года № 01-339 (с изменениями) на территории Коськовского сельского поселения предусматривается размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

- Межпоселковый газопровод деревня Кайвакса – деревня Залющик – деревня Горка – деревня Пяхта – деревня Прогаль – деревня Коськово;

- Автомобильная дорога Исаково – Новинка;

- Подъезд к деревне Евдокимово;

- Подъезд к деревне Коково;

- Подъезд к деревне Ладвуши.

- Подъезд к деревне Медвежий Двор;

- Подъезд к деревне Песчанка;

- Подъезд к деревне Серёдка.

# 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Природные условия

- 2.1.1. Климат

На территории Коськовского сельского поселения климат является переходным от континентального к морскому, с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.

Зима длится с начала ноября до начала апреля. Холодная устойчивая погода образуется не сразу, а после периода «предзимья», который длится 1 – 1,5 месяца и сопровождается туманами, моросью и неустойчивым снежным покровом.

Зимний период характерен преобладанием низкой облачности, и осадки выпадают в виде слабых продолжительных снегопадов. Возможны сильные морозы и безоблачная погода.

Весной увеличивается повторяемость сухой малооблачной погоды. Нередки ночные морозы на фоне высоких дневных температур.

Для лета характерна повышенная циклоническая деятельность, с которой связана переменная погода, чаще всего ветреная, пасмурная и дождливая. Бывают периоды жаркой сухой погоды. Лето длится со второй половины мая до первой половины сентября.

Осень холодная и затяжная. Осадки выпадают в виде продолжительных обложных или моросящих дождей, часты туманы.

Период с положительным радиационным балансом продолжается восемь месяцев. Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному значениям происходит в марте, в обратном направлении – в октябре. Наибольших значений радиационный баланс достигает в июне – 7,9 ккал/см2, а минимальных в декабре – 0,9 ккал/см2.

Средние температуры января, самого холодного месяца и июля - самого теплого, соответственно, равны – 9,7 ºС и 16,6 ºС. Самые сильные морозы отмечаются в декабре – январе, абсолютный минимум в январе составляет минус 51 ºС. Абсолютный максимум в июле равен 35 ºС.

Особенности климатических условий способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких источников в атмосферу, территория муниципального района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

В целом климатические условия являются благоприятными для строительства, ведения сельского хозяйства, развития рекреации и туризма.

- 2.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрологические условия

Коськовское сельское поселение расположено в бассейне реки Паша. Речная сеть хорошо развита и равномерно распределена.

Река Паша вытекает из озера Пашозеро (западный склон Вепсовской возвышенности). Высота истока - 115,9 м над уровнем моря. Длина реки - 242 км, площадь водосборного бассейна - 6650 км². Средний расход воды - около 70 м³/с, максимальный - 1200 м³/с. Река обычно замерзает в ноябре, а вскрывается во второй половине апреля.

Река Шижня - правый приток реки Паша. Длина реки - 53 км, площадь водосборного бассейна - 546 км². Исток - озеро Пустынское в Тихвинском муниципальном районе. Течет сначала на юг, до деревни Ладвуши, после чего поворачивает на северо-запад, затем принимает крупный правый приток – Пярнуй, после чего поворачивает на запад и следует по смежеству с деревнями Песчанка, Новинка, Ваньково, Евдокимово, Исаково, Медвежий Двор, Харитоновщина и Саньково. Затем поворачивает на север и впадает в реку Паша в 60 км от ее устья, у поселка Вонга (Пашское сельское поселение Волховского муниципального района).

Русла изобилуют порогами и порожистыми участками, переходящими в стремнины. Скорости течения меняются, от 1,0 до 2,5 м/с на порогах, до 0,1 м/с на плесах, глубины, соответственно, от 0,1 м на порогах, от 2 до 6 м и даже до 10 м на плесах.

В годовом ходе уровня четко выражено весеннее половодье, летняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью рек, и, после устанавливается зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепелей; часто подъем уровней вызван подпором от зажорных явлений.

Реки Коськовского сельского поселения характеризуются достаточно высоким и устойчивым годовым стоком.

На территории Коськовского сельского поселения располагаются небольшие озера, площадью менее 100 га, большинство из них проточные.

Гидрогеологические условия

Подземные воды на территории Коськовского сельского поселения приурочены как к коренным, так и четвертичным отложениям. Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Коськовского сельского поселения относится к району, частично обеспеченному пресными подземными водами. В пределах территории поселения распространен водоносный комплекс верхнедевонских отложений, который широко используется для целей водоснабжения. Глубина скважины обычно не превышает 120 м. Дебиты скважин колеблются от 0,3 л/с до 2,6 л/с (преимущественно от 0,5 до 2,0 л/с), удельные дебиты - от 0,01 л/с до 0,8 л/с (преимущественно от 0,01 до 0,2 л/с).

Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Воды - пресные, гидрокарбонатные смешанного катионного состава.

Пресные подземные воды используются для централизованного водоснабжения.

- 2.1.3. Рельеф

Территория Коськовского сельского поселения находится в зоне Карбонового плато. Карбоновое плато сложено карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбон является районом развития карста и образования водоносных комплексов подземных вод.

Территория Коськовского сельского поселения по геологическим условиям оценивается в целом как ограниченно благоприятная для строительства. Восточная и северо-восточная части территории поселения относятся к моренной и флювиогляциональной равнинам, которые оцениваются как благоприятные для строительного освоения.

На территории Коськовского сельского поселения множество вкраплений болотных равнин, богатых залежами торфа, которые являются неблагоприятными для строительного освоения. Торф, сжимаемый грунтом, в качестве основания для возведения зданий использоваться не может.

Таблица 2 - Геологическая характеристика территории Коськовского сельского поселения и градостроительная оценка

| № п/п | Инженерно-геологические районы | Рельеф | Грунты | Несущая способность грунтов, кгс/см2 | Грунтовые воды | Градостроительная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моренная равнина | Слабоволнистый (от 50 до 200 м) | Суглинки, глины и пески | От 1,5 до 3,5 (150 -300) | Глубже 2 м | Благоприятная для градостроительного освоения |
| 2 | Флювиогляциальная равнина | От слабоволнистого до равнинного | Пески с включением гравия и гальки | 2,5 - 4,0 (250 -400) | На глубине 2 - 4 м | Благоприятная для градостроительного освоения |
| 3 | Холмисто-моренный рельеф | Холмистый (от 100 до 270 м) | Суглинки, глины, пески | 1,5 - 2,0 (150 -350) | На глубине более 2 м, в котловинах между холмами менее 2 м | Ограниченно благоприятная для градостроительного освоения, но благоприятная для рекреационного освоения |
| 4 | Озерно-ледниковая равнина | Плоский | Пески, мелкозернистые и ленточные глины | 1,5 - 2 | На глубине менее 2 м | Ограниченно благоприятная для градостроительного освоения, неблагоприятная для рекреационного освоения |
| 5 | Болотная равнина | Плоский | Торфянистые | - | - | Неблагоприятная |

- 2.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Использование площадей залегания полезных ископаемых регулируется Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

На территории Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области расположены следующие месторождения торфа, учитываемые территориальным балансом запасов торфа по Ленинградской области:

- месторождение торфа «Косковские Борки» (площадь – 2529 га), запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология в 1989 № 6/89, запасы торфа составляют: 400 тыс. тонн по категории С1 и 8463 тыс. тонн по категории Р1;

- месторождение торфа «Поддубно-Кусегский Мох» (площадь – 35994 га), запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Торфгеология в 1989 № 6/89, запасы торфа составляют: 169744 тыс. тонн по категории В и 469 тыс. тонн по категории – «забалансовые»;

- месторождение торфа «Середкинский Мох» (площадь – 68 га), запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология в 1989 № 6/89, запасы торфа составляют 136 тыс. тонн по категории С2.

- 2.1.5. Растительный и животный мир

Коськовское сельское поселение в большей степени покрыто лесом. Значительная часть лесов заболочена. На песчаных породах преобладают сосновые леса. Боры – беломошники занимают сухие равнинные места. Их наземный покров состоит из лишайника, вереска, брусники. Эти леса наиболее благоприятны для рекреационного освоения. В сосняках – долгомошниках, произрастающих на слабодренированных участках территории, преобладает кукушкин лен с пятнами сфагнума. Сосняки сфагновые, как правило, приурочены к окраине болот. По поймам рек встречаются небольшие заливные луга. Луга используются как для выпаса скота, так и для заготовки сена. Заболоченность отмечается в западной и южной частях территории поселения.

Фауна Коськовского сельского поселения представлена многообразием видов животных и птиц. На территории поселения находятся охотничьи угодья МОО «Петроградское общество охотников и рыболовов». Основная цель общества – объединение охотников и рыболовов для активного участия в развитии охотничьего и рыболовного спорта, охраны и увеличения популяции диких зверей, птиц и рыбы. Основными задачами являются воспитание у членов общества бережного отношения к природе; организационно-хозяйственное укрепление охотничье-рыболовных хозяйств, рациональное использование природных ресурсов. Общества проводят работу по охране природы, борьбе с нарушителями законодательства об охране и использовании животного мира в охотничьих и рыболовных угодьях. Из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Ленинградской области, здесь представлены: лось, кабан, медведь, водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, боровая дичь, заяц, енотовидная собака, лисица, ондатра, водяная полевка, крот, бобр, норка американская, белка, рысь, горностай, хорь лесной, куница, ласка, барсук, волк, серая ворон. Весенняя охота осуществляется на уток, гусей, глухарей, тетеревов, вальдшнепа и казарок.

- 2.1.6. Лесные ресурсы

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 9 марта 2011 года № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория Тихвинского муниципального района относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» Среднетаежный район переименован. Тихвинский муниципальный район по приказу относится к Балтийско-Белозерскому таежному району.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту работу на территории Коськовского сельского поселения осуществляет Тихвинское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории Коськовского сельского поселения – это Горское, Паше-Капецкое и Пашское участковые лесничества. В указанных участковых лесничествах в аренду для ведения лесного хозяйства представлены части земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 47:13:0000000:258 (таблица 3).

Таблица 3 – Перечень договоров аренды с землепользователями земельного участка лесного фонда

| № п/п | Наименование участкового лесничества Тихвинского лесничества | Землепользователь | Дата и номер договора аренды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Горское | общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Тихвин» | от 10 декабря 2008 года № 14/З-2009-11 |
| 2 | Паше-Капецкое |  | от 10 декабря 2008 года № 2-2008-12-80-З |
| 3 | Пашское |  | от 10 декабря 2008 года № 14/З-2009-11 |

Границы частей земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 47:13:0000000:258 представлены на карте границ участковых лесничеств Тихвинского лесничества.

Разработаны и утверждены Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Тихвинского лесничества Ленинградской области. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента Тихвинского лесничества обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

По целевому назначению леса на территории Коськовского сельского поселения отнесены к эксплуатационным и защитным. Защитные леса представлены:

- лесами, расположенными в водоохранных зонах,

- защитными полосами лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов,

- нерестоохранными полосами лесов.

Защитные леса предназначены для выполнения защитных и санитарно-оздоровительных функций. Основной целью ведения хозяйства в лесах этой категории является формирование высокопродуктивных насаждений, способствующих оздоровлению воздушного бассейна, улучшению санитарно-гигиенических условий местности, сохранению природных ландшафтов.

2.1.7. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Коськовского сельского поселения особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

- 2.1.8. Современное использование территории

Коськовское сельское поселение входит в состав Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Коськовское сельское поселение расположено в северо-западной части Тихвинского муниципального района. Граничит на севере и западе с Волховским муниципальным районом, на востоке - с Ганьковским сельским поселением; на юге - с Горским сельским поселением.

По территории Коськовского сельского поселения протекают реки Паша и Шижня.

Административный центр - деревня Коськово.

На территории Коськовского сельского поселения находится 21 населенный пункт (таблица 4).

Таблица 4 – Перечень населенных пунктов Коськовского поселения с указанием площадей

| № п/п | Категория и наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Ваньково | 12,23 |
| 2 | деревня Вахрушево | 11,24 |
| 3 | деревня Евдокимово | 5,79 |
| 4 | деревня Исаково | 46,06 |
| 5 | деревня Коково | 10,4 |
| 6 | деревня Коськово | 201,5 |
| 7 | деревня Красный Порог | 6,58 |
| 8 | деревня Ладвуши | 15,74 |
| 9 | деревня Леоново | 16,03 |
| 10 | деревня Медвежий Двор | 10,36 |
| 11 | деревня Новинка | 31,58 |
| 12 | деревня Песчанка | 8,4 |
| 13 | деревня Ратилово | 21,39 |
| 14 | деревня Саньково | 42,39 |
| 15 | деревня Сашково | 11,84 |
| 16 | деревня Серёдка | 20,23 |
| 17 | деревня Снопово | 12,47 |
| 18 | деревня Сукса. | 22,35 |
| 19 | деревня Тумово | 7,27 |
| 20 | деревня Ульянино | 13,59 |
| 21 | деревня Харитоновщина | 47,03 |

Большая часть территории сельского поселения покрыта лесами. Незначительную часть общей площади занимают сельскохозяйственные угодья.

Расстояние от деревни Коськово до административного центра муниципального района (города Тихвин) - 50 км.

Земельный фонд

Граница Коськовского сельского поселения утверждена областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Общая площадь Коськовского сельского поселения составляет 51234 га.

Земельный фонд в границах Коськовского сельского поселения по целевому назначению представлен следующими категориями земель (таблица 5):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, - земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее - земли промышленности и иного специального назначения);

- земли лесного фонда

- земли водного фонда.

Земли запаса и земли особо охраняемых территорий и объектов в границах сельского поселения не представлены.

Таблица 5 – Распределение земельного фонда Коськовского сельского поселения по категориям

| № п/п | Категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земли населенных пунктов | 574,47 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 2786,25 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и специального назначения | 118 |
| 4 | земли лесного фонда | 47249,28 |
| 5 | земли водного фонда | 506 |
| Всего |  | 51234 |

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

- 2.1.9. Объекты культурного наследия

В соответствии с письмом комитета по культуре Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 02-10061/2020 а и с данными администрации Тихвинского муниципального района на территории Коськовского сельского поселения расположены 14 объектов культурного наследия (археологического наследия).

Таблица 6 - Список выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Коськовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Саньково» (2 насыпи) | X – XII века |
| 2 | Курганная группа «Вахрушево-1» | X – XII века |
| 3 | Стоянка «Вахрушево-3» | 60 – 55 века до Нашей эры |
| 4 | Курганная группа «Сашково (Шашково)-1» | Не определена |
| 5 | Курган «Сашково-2» | X – XII века |
| 6 | Курганная группа «Леоново-1» | X – XII века |
| 7 | Курганный могильник «Леоново II» | X – XII века |
| 8 | Курганный могильник «Ульянино I» | X – XII века |
| 9 | Курган «Ульянино-2» | X – XII века |
| 10 | Курган «Ульянино-3» | X – XII века |
| 11 | Курганная группа «Ульянино-4» | Не определена |
| 12 | Курган «Ратилово-1» | X – XII века |
| 13 | Курган «Ратилово-2» | X – XII века |
| 14 | Курган «Тумово» | X – XII века |

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» опубликованию не подлежат сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости. В связи с этим, подробное описание местонахождение объектов культурного наследия в настоящей пояснительной записке не приведено, в картах местонахождение объектов не отображено.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Проведение на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ может быть запрещено, если такие работы могут приводить к повреждению или разрушению объекта культурного наследия.

- 2.1.10. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

На территории Коськовского сельского поселения зоны охраны объектов культурного наследия не установлены, защитные зоны установлению не подлежат в связи с отсутствием объектов, в отношении которых подлежат установлению защитные зоны.

## 2.2. Социально-экономическая ситуация

    - Демографическая ситуация

Анализ демографической ситуации Коськовского сельского поселения проведен на основании данных, предоставленных администрацией Тихвинского района, и данных управления Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно социальному паспорту Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 1 января 2020 года численность населения составляет 622 человека (1,0 % от общей численности населения Тихвинского муниципального района). Численность населения деревни Коськово составляет 418 человек (60 % от общей численности населения поселения).

Плотность населения составляет 0,09 чел./км2.

Таблица 7 - Динамика численности населения Коськовского сельского поселения в 2015 - 2020 годах (данные Федеральной службы государственной статистики)2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | человек | 652 | 681 | 667 | 661 | 635 | 622 |
| 2 | Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | - | -19,2 | -3,1 | -1,5 | -17,4 | - |
| 3 | Число умерших | человек | - | 16 | 10 | 5 | 15 | - |
| 4 | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | - | 3 | 8 | 4 | 4 | - |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости | промилле | - | 4,5 | 12 | 6.2 | 6,4 | - |
| 6 | Общий коэффициент смертности | промилле | - | 23,7 | 15,1 | 7,7 | 23,8 | - |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост или убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы.

На протяжении последних лет смертность в Коськовском сельском поселении превышала рождаемость; прослеживается тенденция роста численности населения старше трудоспособного возраста.

    - Современное экономическое состояние

Сельскохозяйственных и промышленных предприятий на территории Коськовского сельского поселения нет.

Важную роль в развитии экономического потенциала поселения может играть развитие малого бизнеса, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Таблица 8 – Организации, расположенные на территории поселения (количество работающих на 1 января 2019)

| № п/п | Наименование организации | Количество работающих, человек |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожно-ремонтное строительное управление» | 16 |
| 2 | Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» | 22 |
| 3 | Государственное унитарное предприятие «Леноблводоканал» | 6 |
| 4 | Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Почта России» (Тихвинский почтамт): - отделение связи Коськово; - отделение связи Исаково. | 3 3 |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа» Дошкольная группа – 15 человек | 13 |
| 6 | Магазин индивидуального предпринимателя Телипановой Ирины Евгеньевны | 1 |
| 7 | Магазин индивидуального предпринимателя Шиженской Татьяны Леонидовны | 1 |
| 8 | Муниципальное учреждение «Коськовский досуговый центр» | 8 |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (деревня Коськово) | 2 |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт (деревня Исаково) | 2 |
| 11 | Администрация Коськовского сельского поселения | 5 |

На территории Коськовского сельского поселения работающими числятся 82 человека.

    - Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

Учреждения образования

На территории сельского поселения функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа» (деревня Коськово). В школе действует дошкольная группа (детский сад).

Школа расположена в двухэтажном здании. На первом этаже расположена разновозрастная группа дошкольного образования, кабинет начальных классов, библиотека, столовая. На втором этаже находятся учебные кабинеты для основного уровня образования.

Общая проектная мощность общеобразовательной организации составляет 192 места, фактическая наполняемость школы - 7 учеников, и дошкольной группы (детского сада) - 7 воспитанников.

Организации дополнительного образования детей на территории сельского поселения отсутствуют. Школьники Коськовского сельского поселения посещают учреждения дополнительного образования, находящиеся в городе Тихвин, используя регулярные автобусные пассажирские маршруты.

Профессиональное образование жители Коськовского сельского поселения получают в городе Тихвин и городе Санкт-Петербург.

Здравоохранение

Система здравоохранения Коськовского сельского поселения представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в деревне Коськово и деревне Исаково. Общая мощность двух объектов здравоохранения сельского поселения составляет 23 посещения в смену.

Первую медицинскую помощь население Коськовского сельского поселения получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Время прибытия к пациенту выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В Коськовском сельском поселении данное требование соблюдено.

Таблица 9 – Медицинские организации по состоянию на 2022 год

| № п/п | Медицинская организация | Местоположение | Посещений в смену (факт) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коськовский фельдшерско-акушерский пункт | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, улица Центральная, дом 46, помещение № 3-9, на втором этаже двухэтажного административного здания | 11 |
| 2 | Исаковский фельдшерско-акушерский пункт | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Исаково, улица Поспеловская, дом 25, литер А, отдельно стоящее здание | 12 |

Социальная защита населения

Объекты социального обслуживания населения на территории Коськовского сельского поселения отсутствуют. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, осуществляется через различные формы обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан на территории Тихвинского муниципального района осуществляется Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Ленинградским областным государственным бюджетным учреждением «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения», организация предоставления мер социальной поддержки – филиалом Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» в Тихвинском муниципальном районе.

При проектировании объектов регионального и местного значения соответствующим организациям следует учитывать требования, установленные
СП 59.13330.2020. (Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001) и СП 140.13330.2012. (Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения).

Организации обслуживания населения местного значения

Объекты в области культуры

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Объектом культуры в Коськовском сельском поселении является муниципальное учреждение «Коськовский досуговый центр». В сфере культуры имеются следующие проблемы: материально-техническая база Коськовского досугового центра находится в удовлетворительном состоянии, но не отвечает современным требованиям. Необходимо техническое обеспечение.

Необходима модернизация оснащения концертного и диско-зала муниципального учреждения «Коськовский досуговый центр», организация комфортной для потребителя услуг культуры среды.

Объекты в области физической культуры и спорта

На территории Коськовского сельского поселения расположены объекты в области спорта. В муниципальном учреждении «Коськовский досуговый центр» действуют спортивные группы.

Согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении», утвержденной постановлением Коськовского сельского поселения от 10 февраля 2020 года № 06-12-а, планируется обеспечить возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 6 % в 2020 году до 8 % в 2022 году; сохранить количество занимающихся в физкультурно-спортивных группах, увеличивать ежегодно на 1 % количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий.

В Коськовском сельском поселении имеются следующие объекты в области физической культуры и спорта:

- стадион (общими габаритами 100 х 48 м) с футбольным полем;

- спортивный зал площадью 173 м², который оснащен мячами для игры в футбол, баскетбол, общеразвивающих игр и другим спортивным инвентарем;

- площадка для игры в волейбол;

- площадка гимнастическая.

Объекты в области торговли, бытового обслуживания, общественного питания

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Коськовском сельском поселении торговое обслуживание населения осуществляется сетью объектов розничной торговли, в которую входит 2 торговых объекта с общей площадью торговых залов 130 м2:

- магазин индивидуального предпринимателя Телипановой Ирины Евгеньевны;

- магазин индивидуального предпринимателя Шиженской Татьяны Леонидовны.

Рыночные комплексы в сельском поселении отсутствуют.

Объекты в области делового управления и связи

В Коськовском сельском поселении находятся:

- администрация Коськовского сельского поселения (деревня Коськово);

- отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Почта России» (деревни Коськово и Исаково).

Расчет обеспеченности территории Коськовского сельского поселения социально-значимыми объектами выполнен на основе местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Таблица 10 - Наличие и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания Коськовского сельского поселения

| № п/п | Организации в области обслуживания населения | Единица измерения (на 1000 человек) | Норматив | Расчетная емкость | Проектная емкость существующих объектов |  | Количество объектов, единиц | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | % обеспеченности |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования | объект | По зданию на проектирование | - | - | - | 1 | деревня Коськово |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 61 | 38 | 192 | 505 | 1 | деревня Коськово |
| 3 | Дошкольные образовательные организации | мест | 40 | 25 |  | - | 1 группа (10 чело-век) | деревня Коськово |
| 4 | Аптеки | площадь зала, м2 | 14 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования | - | - | - | 2 | деревня Коськово, деревня Исаково |
| 6 | Клубы сельских поселений | объект (мест) | 1 (150) | 1 (89) | 1 (100) | 1 (112) | 1 | деревня Коськово |
| 7 | Сельские библиотеки | тысяч единиц | Согласно местным нормативам градостроительного проектирования | - | - | - | - | деревня Коськово |
| 8 | Магазины, в том числе: | площадь торгового зала, м2 | 323 | 200 | 214 | - | - | деревня Коськово |

Система культурно-бытового обслуживания Коськовского сельского поселения включает в себя необходимое количество объектов, предоставляющих муниципальному населению социальные услуги.

Объекты системы культурно-бытового обслуживания сосредоточены в административном центре сельского поселения - деревни Коськово. В сельском поселении отсутствуют объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки, бани и прочие), аптеки, а также недостаточно количество спортивных объектов, поэтому население Коськовского сельского поселения пользуется услугами многих учреждений социально-бытового типа в городе Тихвин.

    - Жилищный фонд, жилищное строительство

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда составила 26,9 тыс. м2.

Жилой фонд сельского поселения состоит из многоквартирного и индивидуального жилищного фонда. Площадь многоквартирного жилищного фонда составляет 6742,1 м2, площадь индивидуального жилищного фонда – 20,10 тыс. м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, многоквартирные дома имеются только в деревне Коськово.

Жилая застройка имеет централизованное электроснабжение. Многоквартирная жилая застройка оборудована централизованным отоплением, централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, подача газа осуществляется из подземного хранилища. Индивидуальная жилая застройка имеет печное отопление, использует баллонный газ, водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, сточные воды отводятся в выгребные ямы, а затем выкачиваются и вывозятся специализированной техникой на канализационные очистные сооружения.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляет 42,36 м2 на человека (в среднем по Тихвинскому муниципальному району – 27,3 квадратных метров на человека, по Ленинградской области – 26,8 квадратных метров на человека).

## 2.3. Транспортная инфраструктура

    - Автомобильные дороги

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 года № 294 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (с изменениями) на территории Коськовского сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги регионального значения:

- Паша – Часовенское – Кайвакса (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-021, учетный номер 41К-021);

- Коськово – Исаково (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-886, учетный номер 41К-886);

- Подъезд к дер. Красный Порог (идентификационный номер 41 ОП РЗ 41К-916, учетный номер 41К-916).

Согласно схеме территориального планирования Тихвинского муниципального района, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в границах Коськовского сельского поселения составляет 19,4 км.

Таблица 11 - Характеристики автомобильных дорог местного значения муниципального района, проходящих по территории Коськовского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Искусственное сооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к деревне Серёдка | 6 | грунт | - |
| 2 | Пинега – Ладвуши | 45 | грунт | деревянный мост |
| 3 | Исаково – Песчанка | 1,5 | грунт | - |
| 4 | Исаково – Ваньково | 1 | грунт | - |
| 5 | Исаково – Медвежий Двор | 1 | грунт | - |
| 6 | Исаково – Евдокимово | 1 | грунт | - |

Представленные в таблице 10 автомобильные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, автобусное движение по ним не осуществляется.

    - Улично-дорожная сеть населенных пунктов и транспорт

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах Коськовского сельского поселения представлена поселковыми дорогами, являющимися продолжениями внешних автомобильных дорог, главными улицами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими асфальтное покрытие проезжих частей.

Общая протяженность улично-дорожной сети в Коськовском сельском поселении составляет 13174 м.

Таблица 12 – Улицы в населенных пунктах

| № п/п | Местоположение | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Вахрушево, улица Луговая | 136 |
| 2 | деревня Вахрушево, улица Черёмуховая | 251 |
| 3 | деревня Исаково, улица Прохоровская | 597 |
| 4 | деревня Коськово, улица Береговая | 1695 |
| 5 | деревня Коськово, проезды | 1005 |
| 6 | деревня Коськово, переулок Клубный | 201 |
| 7 | деревня Коськово, улица Школьная | 854 |
| 8 | деревня Красный Порог, улица Пашская | 444 |
| 9 | деревня Красный Порог, улица Святовская | 548 |
| 10 | деревня Ладвуши, улица Ольгина гора | 368 |
| 11 | деревня Ладвуши, улица Человенская | 501 |
| 12 | деревня Ратилово, улица Гороховая | 677 |
| 13 | деревня Ратилово, улица Речная | 581 |
| 14 | деревня Саньково, улица Александра Костина | 908 |
| 15 | деревня Саньково, улица Светлая | 661 |
| 16 | деревня Сашково, улица Кольцевая | 837 |
| 17 | деревня Сашково, улица Новоселов | 470 |
| 18 | деревня Сукса, улица Левобережная | 614 |
| 19 | деревня Сукса, улица Правобережная | 846 |
| 20 | деревня Харитоновщина, улица Лесная | 266 |
| 21 | деревня Харитоновщина, улица Полевая | 714 |
| Итого |  | 13174 |

Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории Коськовского сельского поселения осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах и на открытых придомовых стоянках в зонах многоквартирной жилой застройки и на приусадебных участках в зонах индивидуальной жилой застройки.

Станции технического обслуживания автотранспорта и автозаправочные станции в границах сельского поселения отсутствуют. Техническое обслуживание и ремонт индивидуальных автомобилей преимущественно осуществляется на станциях технического обслуживания, сосредоточенных в городе Тихвин.

Внешнее транспортное обслуживание осуществляется автомобильным транспортом.

Улицы и проезды в населенных пунктах Коськовского сельского поселения имеют преимущественно асфальтовое покрытие.

    - Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории Тихвинского муниципального района осуществляет некоммерческое партнерство «Агентство развития «Вепсский лес», при этом по территории Коськовского сельского поселения проходят три пригородных автобусных маршрута, обеспечивающие сообщение с соседними населенными пунктами Ленинградской области. Перечень автобусных маршрутов приведен в таблице 12. Автостанция на территории поселения отсутствует. Посадка пассажиров и отправление автобуса осуществляется с остановочных пунктов. Так же осуществляется прямое сообщение с городом Тихвин: маршрут № 164 – 2 раза в день, маршрут № 151 – 1 раз в день.

Движение автобусов по пригородным маршрутам

Таблица 13 – Маршруты движения автобусов пригородного сообщения

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Перечень остановочных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 151 | Тихвин (молокозавод) – Сашково | город Тихвин (1 микрорайон, 3 и 4 микрорайоны, 5 и 6 микрорайоны, «Площадь Свободы», «Летний сад», «Бани», «Улица Гагарина», «Северный магазин», «Подсобное хозяйство», «Передвижная механизированная колонна № 20», «Кинопрокат»), поселок Берёзовик, деревни Кайвакса, Шомушка, Залющик, Горка, Валдость, Пяхта, Прогаль, Тумище, Красный Порог, Коськово, Тумово, Сукса и Сашково |
| 2 | 151а | Тихвин (молокозавод) – Пяхта | город Тихвин (1 микрорайон, 3 и 4 микрорайоны, в 5 и 6 микрорайоны, «Площадь Свободы», «Летний сад», «Бани», «Улица Гагарина», «Северный магазин», «Подсобное хозяйство», «Передвижная механизированная колонна № 20», «Кинопрокат»), поселок Берёзовик, деревни Кайвакса, Шомушка, Залющик, Горка, Валдость и Пяхта |
| 3 | 164 | Тихвин (молокозавод) – Исаково | город Тихвин (1 микрорайон, 3 и 4 микрорайоны, в 5 и 6 микрорайоны, «Площадь Свободы», «Летний сад», «Бани», «Улица Гагарина», «Северный магазин», «Подсобное хозяйство», «Передвижная механизированная колонна № 20», «Кинопрокат»), поселок Берёзовик, деревня Кайвакса, деревни Шомушка, Залющик, Горка, Валдость, Пяхта, Прогаль, Тумище, Красный Порог, Коськово, Снопово, Саньково, Харитоновщина и Исаково |

Всего на территории сельского поселения расположено 9 автобусных остановок: деревня Исаково, деревня Коськово, деревня Красный Порог, деревня Саньково, деревня Сашково, деревня Снопово, деревня Сукса, деревня Тумово, деревня Харитоновщина. Остановки в деревне Исаково и деревни Сашково конечные, с разворотным кольцом. Состояние остановочных пунктов удовлетворительное. На расчетный срок требуется приведение их в нормативное состояние.

Руководствуясь социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р, проведен анализ системы транспортного обеспечения Коськовского сельского поселения в отношении территориальной доступности остановочных пунктов.

Территориальная доступность остановочных пунктов – расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов представлены в таблице 13.

Таблица 14 - Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов

| № | Категория объекта | Расстояние кратчайшего пешеходного пути (не более), м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Многоквартирный дом | 500 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 800 |
| 3 | Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более | 500 |
| 4 | Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 300 |
| 5 | Терминалы внешнего транспорта | 300 |

Остановочный пункт размещается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в случае, если на указанном в таблице 13 пешеходном расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью населения не менее 25 человек.

Для соблюдения установленного стандарта транспортного обслуживания населения и обеспечения территориальной доступности остановочных пунктов на территории Коськовского сельского поселения генеральным планом рекомендуется размещение дополнительных остановочных пунктов в деревнях Ладвуши, Новинка, Песчанка, Ратилово, Серёдка и Ульянино, и проработка вопроса организации дополнительного маршрута общественного транспорта.

## 2.4. Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Источником водоснабжения деревни Коськово являются подземные воды, подаваемые потребителям от артезианских скважин по централизованной системе водоснабжения.

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области выдана лицензия на пользование недрами ЛОД 47810 ВР государственному унитарному предприятию «Леноблводоканал» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их разведка и добыча для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения деревни Коськово. Разрешенный водоотбор (лимит водопотребления): 51,82 м³/сутки. Водозабор состоит из двух скважин № 25 и № 53309, глубиной 51,0 и 50,0, соответственно.

Эксплуатируемы водоносный горизонт - среднефранский водоносный горизонт (D2ef2).

На участке недр запасы питьевых подземных вод среднефранского водоносного горизонта утверждены в количестве 51,82 м³/сутки по категории В и отнесены к забалансовым (протокол территориальной комиссии по запасам подземных вод департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) от 1 июня 2014 года № 98-14/ЛО). Месторождению питьевых подземных вод (участку недр) присвоено наименование «Коськовское».

В соответствии с п. 4.5 условий пользования недрами по лицензии ЛОД 47810 ВР государственное унитарное предприятие «Леноблводоканал» перед началом добычи подземных вод и подачи воды потребителю обязано:

- осуществить оперативный перевод забалансовых запасов Коськовского месторождения питьевых подземных вод в балансовые не позднее IV квартала 2021 года;

- получить и предоставить распорядителю недр санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии качества подземных вод нормативам качества и безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения;

- разработать и согласовать в установленном порядке схему систем водопотребления и водоотведения в срок не позднее IV квартала 2021 года;

- выйти на проектную мощность в срок не позднее IV квартала 2021 года.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, органы местного самоуправления Тихвинского муниципального района и Коськовского сельского поселения не обладают информацией о выполнении данных условий государственным унитарным предприятием «Леноблводоканал».

В соответствии с распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 2825 утверждены зоны санитарной охраны скважины № 25 и установлены границы со следующими размерами поясов от устья скважины:

- первый пояс устанавливается радиусом 30,0 м;

- второй пояс устанавливается радиусом 38,0 м;

- третий пояс устанавливается радиусом 254,0 м.

Зона санитарной охраны водопровода представляется санитарно-защитной полосой. Устанавливается санитарно-защитная полоса водопровода размером 5 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Координаты устья скважины № 25: 60°01'43,09" северной широты и 33°16'33,31" восточной долготы.

Границы поясов зон санитарной охраны водного объекта (артезианской скважины), используемого для питьевого водоснабжения, отображены в карте зон с особыми условиями использования территорий.

Согласно п. 3.5 СП 2.1.5.1059-01 (Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 июля 2001 года, буровые скважины на воду, в том числе поисковые, разведочные, эксплуатационные, наблюдательные, которые непригодны к эксплуатации или использование которых прекращено, должны быть ликвидированы или законсервированы в установленном порядке.

Артезианские скважины расположены на территории деревни Коськово (таблица 15).

Таблица 15 – Сведения о водозаборных скважинах

| № п/п | Номер паспорта скважины | Год бурения | Местоположение скважины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | № 265/25 | 1956 | деревня Коськово в 200 метров от фермы |
| 2 | № 33350 | 1973 | деревня Коськово в 100 метрах от фермы на юг |
| 3 | № 53309 | 1981 | деревня Коськово в 150 метров от котельной |
| 4 | № 40341 | 1978 | деревня Коськово в 300 м от фермы |

На место двух нерабочих скважин, подлежат проектированию и бурению две новые артезианские скважины в районе артезианской скважины № 40341. Одна для центральной усадьбы, вторая для резерва центральной усадьбы и комплекса.

Иные объекты водоснабжения, эксплуатируемые государственным унитарным предприятием «Леноблводоканал», указаны в таблице 16.

Таблица 16 – Характеристика объектов водоснабжения Коськовского сельского поселения

| № п/п | Объекты водоснабжения | Местоположение | Общая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня (кирпичная) | деревня Коськово Промплощадка № 1 (в 170 метрах на запад от жилого дома № 41 по улице Центральной) | Инвентарный № 20204; объем бака 75 м³ |
| 2 | Станция обезжелезивания | деревня Коськово Промплощадка № 1 (в 175 метрах на северо-запад от жилого дома № 41 по улице Центральной) | Инвентарный № 10257; площадь станции 150 м² |
| 3 | Здание насосной станции питьевой воды (одноэтажное кирпичное) | деревня Коськово Промплощадка № 1 (в 120 метрах на северо-запад от жилого дома № 33 по улице Центральной) | Инвентарный № 10256; площадь здания 20 м² |
| 4 | Резервуары чистой воды (железобетонные) | деревня Коськово Промплощадка № 1 (в 130 метрах на северо-запад от жилого дома № 33 по улице Центральной) | Инвентарный № 20201; объем резервуара 75 м³; количество резервуаров: 2 |
| 5 | Баки хозяйственной питьевой воды насосной станции (металлические) | деревня Коськово Промплощадка № 1 (в здании насосной станции в 120 метрах на северо-запад от жилого дома № 33 по улице Центральной) | Инвентарный № 20205; объем резервуаров 1,5 м³; количество резервуаров: 2 |

Основным потребителем воды является население многоквартирных домов. Большая часть индивидуальной жилой застройки не подключена к централизованной системе водоснабжения.

Основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

- снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5 - 2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

    - Водоотведение

Хозяйственно-бытовые сточные воды деревни Коськово самотеком собираются трубопроводами системы канализации на канализационную насосную станцию, откуда по напорному коллектору перекачиваются на канализационные очистные сооружения. Сточные воды индивидуальной жилой застройки отводятся в выгребные ямы, а затем выкачиваются и вывозятся специализированной техникой на канализационные очистные сооружения. Выпуск сточных вод от канализационных очистных сооружений производится в реку Паша. Протяженность уличных канализационных сетей деревни Коськово составляет 4,6 км, из них: 2,1 км – самотечная сеть с 69 колодцами, 2,5 км – напорная.

Канализационные насосные сооружения и канализационная насосная станция централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод деревни Коськово находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Способ очистки - механический. Обслуживание и работы по содержанию канализационных очистных сооружений (ручная чистка решеток, лотков и так далее) выполняется оператором очистных сооружений.

Состояние большей части строительных конструкций основных объектов очистных сооружений характеризуется как работоспособное техническое состояние. Для обеспечения реконструкции очистных сооружений требуется разработать проект очистных сооружений, включающих комплекс современных сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания осадка, с эффективным и надежным современным технологическим оборудованием заводского изготовления.

Строительные конструкции канализационной насосной станции деревни Коськово находятся в работоспособном техническом состоянии.

Таким образом, в Коськовском сельском поселении необходим капитальный ремонт и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений в деревне Коськово.

    - Теплоснабжение

Систему централизованного теплоснабжения деревни Коськово, состоящую из котельной, тепловых сетей, эксплуатирует открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» на праве аренды.

Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей;

- реализацию тепловой энергии.

Источником централизованного теплоснабжения населенных пунктов Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области является котельная.

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной для нужд отопления – 95 0С, для нужд водоснабжения – 60 0С (со срезкой при температуре наружного воздуха минус 8 0С). Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды для нужд горячего водоснабжения – 60 0С. Мощность: 7,79 МВт – 4,9 Гкал/ч.

Таблица 17 - Основная характеристика системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Температура теплоносителя 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по паспорту Гкал/ч | по режимной карте Гкал/ч |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Луга-Лотос - 1,5 | ноябрь 2006 | 1,00 | 0,51 | до 115 |
| 2 | Котел Луга-Лотос-1,0 | сентябрь 2008 | 0,8 | 0,42 | 95 |
| 3 | Котел КВ-р-0,8-95 | декабрь 2007 | 0,8 | 0,34 | 95 |
| 4 | Котел КВ-р-0,8-95 | октябрь 2007 | 0,8 | 0,39 | 95 |
| 5 | Котел КВМ1,0к (Вулкан м-1,0к) | октябрь 2012 | 1,0 | 0,75 | до 115 |
| 6 | Котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3 | сентябрь 2016 | 1,0 | 0,75 | 95 |

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,7 км. Протяженность трубопроводов тепловых сетей с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет 631 м, прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная 890 м в непроходимых железобетонных каналах. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 30 лет. Тепловые сети деревни Коськово переданы на обслуживание на условиях аренды открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» на основании заключенных договоров. Основные характеристики тепловых сетей в целом по муниципальному образованию Коськовское сельское поселение:

- общая длина – 3700 м;

- диаметр трубопровода от 3,2 до 21,9 см.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозийной защиты.

    - Газоснабжение

Потребители для удовлетворения своих потребностей используют сжиженный газ в баллонах. Источником сжиженного газоснабжения Коськовского сельского поселения является ООО «ЛОГазинвест».

Газоснабжение потребителей в деревне Коськово осуществляется от групповой резервуарной установки сжиженного углеводородного газа № 15, которая состоит из восьми подземных резервуаров, объемом 2,5 м3 каждый. Общая протяженность газопровода низкого давления составляет 546,8 м. В деревне Коськово от ГУ СУГ № 15 газифицированы четыре многоквартирных дома (№ 1, № 2, № 3, № 4). Общее количество газифицированных квартир составляет 142 ед.

Потребление населением емкостного газа от установки сжиженного углеводородного газа № 15 составило за 2019 год 12946,568 мг.

Для развития системы газоснабжения населения природным газом необходимо строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Коськовского сельского поселения с установкой газорегуляторного пункта, а также строительство газовых сетей внутри населенных пунктов.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, проживающих в Коськовском сельском поселении, осуществляется публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети».

Центром питания является электрическая подстанция 35/10 кВ № 6 «Коськово», количество и мощность трансформаторов: 2·6,3 МВ·А; трансформаторы введены в эксплуатацию в 1990 году.

По территории Коськовского сельского поселения проходят две линии электропередачи напряжением 35 кВ:

  - «Коськово-1» (воздушная линия 35 кВ «Кайвакса (ПС 516) – Коськово I цепь, с отпайкой на ПС Пяхта») с марками проводов: «АС-70», «АС-120», «АС-95», «АС-50» протяженностью 42,2 км;

  - «Коськово-2» (воздушная линия 35 кВ «Кайвакса (ПС 516) – Коськово 2 цепь, с отпайкой на ПС Пяхта») с марками проводов «АС-70», «АС-120», «АС-95» протяженностью 42,8 км.

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, расположенных на территории Коськовского сельского поселения, составляет 56,79 км. Подача электроэнергии потребителям осуществляется по линиям 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, охранные зоны электроподстанций и трансформаторных подстанций составляют 35 кВ - 15 м, 6-10 кВ – 10 м вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

Таким образом, в Коськовском сельском поселении распределительные сети электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. В деревне Коськово требуется модернизация подстанции 35/10 кВ № 6 «Коськово» с заменой изношенного оборудования.

С целью поддержания эксплуатационной надежности воздушных линий электропередачи высокого напряжения необходимо периодическое проведение инструментального исследования элементов воздушной линии электропередачи, эксплуатируемых более 30 лет, с целью определения объемов реконструкции или модернизации.

## Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Коськовское сельское поселение расположено в климатической зоне II B. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Состояние окружающей среды муниципального образования оценивается как удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы являются индивидуальные источники отопления, автомобильный транспорт.

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от передвижных и стационарных источников можно отнести: взвешенные вещества, оксид углерода, оксид азота.

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации. По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области о состоянии окружающей среды в Ленинградской области в 2017 году в Тихвинском районе расположен один стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферы – в городе Тихвин. В соответствии с данными наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался, как «низкий». Средние за год концентрации всех определяемых веществ не превышали санитарных норм.

Состояние водных ресурсов

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются объекты коммунального хозяйства, сельское хозяйство, и талые воды с территорий населенных пунктов.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Состояние почвенного покрова

Значительным источником загрязнения почвенного покрова являются автотранспортные средства. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200 - 300 м, причем максимально на расстоянии 3 - 10 м.

Санитарная очистка территории

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных заведениях, гостиницах, детских садах и так далее).

Услуги по сбору транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов предоставляет акционерное общество «Чистый город». Полигон твердых коммунальных отходов расположен юго-восточнее города Тихвин в Тихвинском городском поселении.

Основными источниками образования твердых коммунальных отходов на территории Коськовского сельского поселения являются:

- население;

- учреждения и предприятия общественного назначения;

- организации и объекты торговли.

Согласно данным управления по ветеринарии Ленинградской области на территории Коськовского сельского поселения скотомогильники не зарегистрированы.

Свалки оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, в особенности на почву, поверхностные и подземные воды, воздух в виде выбросов в воздушную среду метана и углекислого газа, поступления в подземные и поверхностные воды значительного объема загрязняющих веществ, изъятия ценных земель из хозяйственного оборота.

Интенсивность воздействия свалок обусловлена занимаемой ими площадью, толщиной слоя свалочных масс, сроком ее эксплуатации, составом складируемых отходов.

Свалочные массы с большим количеством патогенных микроорганизмов заражены яйцами гельминтов и представляют немалую санитарно-эпидемиологическую опасность. Кроме того, на свалках разводятся мыши и крысы, являющиеся переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Ситуация с обращением отходов потребления и производства на территории Коськовского сельского поселения выявила необходимость в реконструкции существующих очистных сооружений.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории, относятся следующие:

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режиму использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных организаций, лечебно-профилактических организаций, жилых домов, площадок отдыха и другое, которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Таблица 18 - Санитарно-защитные зоны объектов

| № п/п | Перечень объектов | Продукция, вид производственной деятельности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитных зон, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная | выработка теплоэнергии | V | 50 |
| 2 | Очистные сооружения | очистка стоков | IV | 100 |
| 3 | Сельское кладбище | захоронение | V | 50 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Исаковский» | животноводство | III | 300 |

Придорожные полосы

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Размер придорожных полос для автомобильных дорог: «Паша – Часовенское – Кайвакса» и «Коськово – Исаково» составляет 50 метров.

Санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций

Санитарные разрывы определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция» СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства)

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Таблица 19 - Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих по территории муниципального образования

| № п/п | Напряжение линий электропередачи, кВ | Размер охранной зоны от крайнего провода в обе стороны, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 |
| 2 | 1 - 20 | 10 |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 330 | 30 |

Таблица 20 - Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной инфраструктуры

| № п/п | Зона | Ограничения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | 1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается: - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 № 736) - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 № 736) - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |
| 2 | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность): - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. |

На территории Коськовского сельского поселения проходят охранные зоны линий электропередачи. Охранные зоны электрических сетей составляют: ВЛ 35 кВ – 15 м; ВЛ 10 кВ – 10 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения), СП 31.13330.2012 (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84), СанПиН 2.1.3684-21 (Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3. Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Таблица 21 - Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I пояс | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| 2 | II пояс | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и другое; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| 3 | III пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Таблица 22 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| № п/п | Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений в тысячах кубометров в сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 3 | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| 4 | Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| 5 | Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тысяч кубометров в сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

В Коськовском сельском поселении санитарно-защитная зона от канализационной насосной станции 30 метров.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сут, санитарно-защитные зоны следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. санитарно-защитные зоны следует принимать размером 50 м.

Санитарно-защитные зоны от сливных станций следует принимать 300 м.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 21.

Санитарно-защитные зоны от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 23 - Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| № п/п | Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; - 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. - В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | - В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон для рек Коськовского сельского поселения составляет:

- 200 м - река Паша;

- 100 м - река Пярнуй;

- 100 м – река Сукса;

- 100 м - река Шижня;

- 50 м - река Ригуй;

- 50 м - река Саранья;

- 50 м - река Сарка;

- 50 м - река Сязнега.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972.

На территории Коськовского сельского поселения зоны охраны не установлены. Объекты культурного наследия применительно, к которым подлежат установлению защитные зоны, отсутствуют.

## 2.7. Выводы комплексного анализа территории

Анализ состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала территории для дальнейшего развития.

Проанализированы следующие факторы:

- - экономико-географическое положение;

- - природные условия и ресурсы;

- - современное использование территории, земельный фонд;

- - зоны с особыми условиями использования территорий;

- - состояние окружающей среды;

- - социально-экономическая ситуация;

- - состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

- Экономический комплекс сельского поселения характеризуется аграрной специализацией.

- Система культурно-бытового обслуживания Коськовского сельского поселения включает в себя большинство необходимых объектов, предоставляющих муниципальному населению определенный спектр социальных услуг. При этом требуется дальнейшее развитие системы до достижения необходимого уровня обеспечения населения спортивными объектами, предприятиями бытового обслуживания и предприятиями общественного питания.

- Анализ транспортной доступности объектов культурно-бытового назначения выполнен на основе местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, приказа о требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н.

Таблица 24 - Анализ транспортной доступности организаций социально-бытового обслуживания населения Коськовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Единица измерения | Норматив доступности | Фактическая доступность | Количество объектов, единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Деревня Коськово | м | 500 | до 500 | 1 | Группа дошкольного образования функционирует на базе общеобразовательной организации |
| 1.2 | Остальные населенные пункты | м | 500 | более 500 |  |  |
| 2 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Все населенные пункты | км | не более 4 | - | 1 | Строительство новых общеобразовательных организаций не требуется. Продолжительность поездки может увеличиться из-за качества дорожного покрытия, остановок и погодных условий |
| 2.2 |  | мин | не более 30 | не более 30 |  |  |
| 3 | Спортивные объекты |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Все населенные пункты | мин | не более 30 | не более 30 | 1 (на базе школы, культурно-досугового центра) | Продолжительность поездки может увеличиться из-за качества дорожного покрытия, остановок и погодных условий. Все спортивные объекты расположены на базе школы. Необходимо строительство спортивных залов и спортивных площадок общего пользования в деревне Коськово |
| 4 | Организации здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Все населенные пункты | мин | не более 120 | не более 120 | 2 фельдшерско-акушерских пункта | Требуется обновление существующих объектов здравоохранения |
| 5 | Торговые объекты, объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Деревня Коськово | м | не более 800 (малоэтажная застройка) | не более 800 (малоэтажная застройка) | 3 | Требуется размещение объектов торговли по нормативу обеспеченности. В населенных пунктах, где отсутствуют стационарные объекты торговли, обслуживание населения осуществляется с помощью автолавок. |
| 6 | Культурно-досуговые объекты |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Все населенные пункты | мин | 15 - 30 | не более 30 | 1 | Сельское поселение - 1 объект (независимо от количества жителей). Досуговый центр сельского поселения размещен в административном здании |
| 7 | Рекреация |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Скверы, парки | м | 300 - 400 | 400 | 1 (деревня Коськово) | В остальных населенных пунктах создание скверов и парков не планируется в связи с близостью лесной зоны. |

- Строительство объектов социально-культурного обслуживания в населенных пунктах сельского поселения кроме деревни Коськово является нецелесообразным.

Система культурно-бытового обслуживания Коськовского сельского поселения включает в себя необходимое количество объектов, предоставляющих муниципальному населению социальные услуги. Объекты системы культурно-бытового обслуживания сосредоточены в административном центре сельского поселения - деревне Коськово.

Транспортная инфраструктура

- Внешнее транспортное обслуживание сельского поселения осуществляется автомобильным транспортом.

- Сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить внутренние и межмуниципальные транспортные связи.

- Улицы, проезды и тротуары в населенных пунктах поселения имеют преимущественно грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется капитальный ремонт участков улично-дорожной сети с проведением капитального ремонта покрытия проезжих частей.

- Наблюдается отсутствие объектов обслуживания личного автотранспорта.

Инженерная инфраструктура

Распределительные сети электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. В деревне Коськово требуется модернизация подстанция 35/10 кВ № 6 «Коськово» с заменой изношенного оборудования.

Для развития системы газоснабжения населения природным газом необходимо строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Коськовского сельского поселения с устройством газораспределительного пункта, а также строительство газовых сетей внутри населенных пунктов.

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации населения округа. Для защиты здоровья жителей муниципального образования необходимо совершенствование и расширение системы водоснабжения.

Состояние большей части строительных конструкций основных объектов очистных сооружений характеризуется как работоспособное. Для обеспечения реконструкции очистных сооружений требуется разработать проект очистных сооружений, включающих комплекс современных сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания осадка, с эффективным и надежным современным технологическим оборудованием заводского изготовления. Канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Коськово. Решения о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте систем водоснабжения и водоотведения принимаются субъектом естественной монополии путем принятия соответствующей программы; такая программа является основанием для внесения соответствующих изменений в документы территориального планирования.

Природные условия и ресурсы

- Климатические условия на территории сельского поселения не требуют проведения специальных мероприятий при планировке и застройке проектируемой территории.

- Экологическая ситуация Коськовского сельского поселения удовлетворительная.

- Большая часть сельского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и благоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются заболачивание и близкое залегание грунтовых вод.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

- Архитектурно-планировочные решения основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных композиционных элементов и основных видов хозяйственной деятельности.

- Архитектурно-пространственные решения функционального зонирования определены следующими положениями:

- - упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства проездов;

- - развитие нового жилищного фонда за счет свободных территорий населенных пунктов, имеющих благоприятные условия для строительства;

- - размещение объектов общественно-делового назначения в пределах транспортной и пешей доступности для населения;

- - формирование улично-дорожной сети в проектируемых жилых зонах;

- - размещение объектов инженерной инфраструктуры для создания комфортных условий проживания;

- - благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения.

- Функциональное зонирование территории Коськовского сельского поселения установлено генеральным планом с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» с учетом фактически сложившейся планировочной структуры и зон с особыми условиями использования территорий.

- В границах Коськовского сельского поселения определены следующие функциональные зоны:

- - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- - многофункциональная общественно-деловая зона;

- - зона специализированной общественной застройки;

- - зона инженерной инфраструктуры;

- - зона транспортной инфраструктуры;

- - зона сельскохозяйственных угодий;

- - зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- - производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- - иные зоны сельскохозяйственного назначения;

- - зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- - зона лесов;

- - зона кладбищ;

- - зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность;\

- - зона акваторий.

- Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда. В состав жилой зоны включены:

- - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

- В жилых малоэтажных зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, медицинских организаций, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, гаражей, с включением объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

- В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные, расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки отдельно стоящими индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 3, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); на земельных участках в границах зоны допускается выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек (бань, дровянников, мастерских, хозяйственных блоков, индивидуальных овощехранилищ) с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов; в границах зоны допускается обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, размещение объектов коммунальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, хозяйственных площадок, площадок для временной парковки автотранспорта, площадок для сбора твердых коммунальных отходов; объектов, обеспечивающих безопасность населения; максимальная этажность застройки – 3 этажа.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); в границах зоны допускается обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, размещение объектов коммунальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, хозяйственных площадок, площадок для временной парковки автотранспорта, площадок для сбора твердых коммунальных отходов, объектов, обеспечивающих безопасность населения;; максимальная этажность застройки – 4 этажа.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. В состав общественно-деловых зон включены многофункциональная общественно-деловая зона и зона специализированной общественной застройки, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с включением объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур входят:

- зона инженерной инфраструктуры предназначенная для размещения объектов энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, объектов сотовой связи, объектов защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов, обеспечивающих безопасность населения, а также включает территории, необходимые для технического обслуживания и охраны таких объектов; допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры, носящих вспомогательный характер: гаражи, мастерские, стоянки автомобильного транспорта, парковки, разворотные площадки всех видов транспорта, остановочные пункты общественного транспорта;

- зона транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного, трубопроводного транспорта.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выделения территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В состав зоны сельскохозяйственного использования включены:

- зона сельскохозяйственных угодий включает территорию, занятую пашнями, сенокосами, пастбищами, в зоне осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур, покосом трав и выпасом скота. Местоположение границ зоны принято по материалам Отчета по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности, подготовке документов по оформлению права собственности Ленинградской области на невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения (в 2 томах). Инвентаризуемое сельскохозяйственное предприятие: АОЗТ «Тихвинское» (исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Росскарта», Санкт-Петербург, 2008 год). Зона сельскохозяйственных угодий отображена на графических материалах генерального плана в соответствии с данными государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий включает территории, предназначенные для размещения и эксплуатации объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения, в том числе зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, хранения и ремонта сельскохозяйственной техники, мастерских, гаражей, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения; в границах зоны допускается обустройство парковочных мест, размещение объектов, обеспечивающих безопасность населения, площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Зоны рекреационного назначения включают озелененные территории в границах поселения, имеющие различное функциональное назначение: для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, создания благоприятной среды в населенных пунктах, ведения лесного хозяйства.

В состав зоны рекреационного назначения включены:

- отдыха предназначена для размещения детских и подростковых образовательных, спортивных, оздоровительных организаций, лагерей, пляжей, объектов спорта, отдыха и туризма, в том числе кемпингов, гостиниц и объектов общественного питания; в границах зоны допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, садов, скверов, обустройство парковочных мест, площадок для сбора твердых коммунальных отходов, объектов, обеспечивающих безопасность населения;

- зона лесов включает в себя земли лесного фонда.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения (размещение которых недопустимо в пределах границ других функциональных зон), в том числе кладбищ, полигонов твердых коммунальных отходов. В зоне специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона акваторий включает в себя земли водного фонда.

При определении границ функциональных зон учитывались планировочные ограничения, возникающие в связи с функционированием существующих объектов федерального и регионального значений, местного значения муниципального района, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье человека, требующих установления санитарно-защитных зон, санитарных поясов и разрывов, а также в целях обеспечения эксплуатации таких объектов, требующих установления охранных зон, в границах которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются особые условия использования территорий; поскольку границы таких зон не внесены в сведения единого государственного реестра недвижимости, при определении границ функциональных зон применялись размеры нормативных разрывов, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов и исключающие негативное воздействие на жизнь и здоровье человека. Указанные планировочные ограничения учтены при определении планируемого местоположения объектов местного значения поселения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают водные объекты, зоны с особыми условиями использования территорий, возникающие в силу закона и внесенные в сведения единого государственного реестра недвижимости по решениям уполномоченных органов, в том числе границы поясов санитарной охраны источников водоснабжения, границы лесничеств.

В соответствии с частью 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при определении местоположения объектов местного значения поселения учтена информация об объектах капитального строительства, в том числе: планируемых для размещения объектах регионального значения в соответствии со схемами территориального планирования Ленинградской области, местоположение объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, иные объекты, иные территории и зоны, в том числе планируемые функциональные зоны по материалам подготавливаемых проектов генеральных планов смежных муниципальных образований.

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения расположены за границами территорий объектов культурного наследия и за границами зон с особыми условиями использования территорий.

Существующие особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения в границах Коськовского сельского поселения отсутствуют.

- 3.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом не предусмотрено включение в границы населенных пунктов земельных участков и исключение земельных участков из границ населенных пунктов.

## 3.3. Сценарии стратегического развития Коськовского сельского поселения

Основываясь на вариантах стратегического развития Тихвинского муниципального района, при разработке генерального плана Коськовского сельского поселения были рассмотрены три сценария развития.

Сценарий 1 – Ускоренное развитие

Сценарий предусматривает качественное улучшение систем энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, развитие сельскохозяйственного комплекса, существенное улучшение транспортной инфраструктуры.

Указанный сценарий позволит развивать в сельском поселении социальную инфраструктуру, активизировать развитие малого и среднего бизнеса в (создание новых рабочих мест).

Общая численность населения составит к 2041 году 533 человека.

Сценарий 2 – Сбалансированное развитие

Сельское поселение развивается на основе сохранения сложившейся структуры экономики.

Развитие инфраструктуры происходит умеренно. Новые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры вводятся в строй постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением, водоснабжением. Основной акцент при реализации данного сценария должен быть сделан на развитие малого и среднего бизнеса, и поддержание уровня качества автодорог, и развитие их сети, необходимы инвестиции в благоустройство населенных пунктов Коськовского сельского поселения. Численность населения сельского поселения снизится к 2041 году до 300 человек.

За основу для территориального планирования принят первый вариант ускоренного развития.

## 3.4. Социально-экономическое развитие

- 3.4.1. Прогноз перспективной численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения на расчетный срок.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2042 года) требует построения сбалансированного и ускоренного варианта демографического прогноза.

В соответствии с демографическим прогнозом Ленинградской области до 2040 года в разрезе поселений Ленинградской области и отдельных этапов планирования (2025 год, 2030 год, 2035 год), представленным письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29 июля 2020 года № 14И-5039/2020, численность населения в Тихвинском муниципальном районе составит к 2040 году – 71,6 тысяч человек (в том числе в Коськовском сельском поселении – 533 человека).

При сбалансированном варианте численность постоянного населения Коськовского сельского поселения на конец 2040 года снизится до 300 человек. Снижение численности составит 52,0 %. В 2032 году численность населения составит 400 человек. Снижение численности составит 36,0 %.

Данный вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

При реализации ускоренного варианта развития демографической ситуации снижение численности не окажется столь значительным, как в сбалансированном варианте, при этом численность постоянного населения на конец 2040 года снизится до 533 чел. Снижение численности населения – 14,0 %. В 2032 году численность населения составит 576 человек. Снижение численности населения – 7,0 %.

Динамика численности населения Ленинградской области объективно взаимосвязана с развитием рынка труда. Прирост численности населения возможен в условиях расширения числа рабочих мест. Замедление развития рынка труда сдержит приток внешних мигрантов.

Среди факторов, замедляющих прирост населения в Коськовском сельском поселении, могут быть выделены следующие причины:

- превышение уровня смертности над уровнем рождаемости;

- снижение покупательской способности населения.

Данный вариант демографического развития основан на сложившейся тенденции изменения численности населения Коськовского сельского поселения.

Из приведенных прогнозов развития демографической ситуации в качестве основного варианта предлагается принять ускоренный вариант прогноза с перспективной численностью населения 533 человека в 2042 году.

    - Развитие экономической базы

Создание полноценной устойчивой социально-экономической базы развития сельского поселения возможно на основе полного, рационального и эффективного использования градостроительного потенциала территории.

Определяющими факторами использования земельного фонда Коськовского сельского поселения являются:

- умеренно-континентальный климат;

- природно-ландшафтные характеристики, основу которых составляет равнинный рельеф, живописные сосновые, еловые, смешанные хвойно-мелколиственные и черничные леса, богатые ресурсами грибов и ягод, составляющие 92% всей территории поселения.

- развитая гидрографическая сеть, состоящая из протяженных рек, наличие больших пригодных для отдыха, богатых рыбой озер.

- большое разнообразие видов животных и птиц;

- преобладающая доля лесных массивов эксплуатационного значения,

- низкая градостроительная освоенность территории;

- перспективные для освоения залежи минерально-сырьевых ресурсов;

- высокий агропромышленный потенциал территории, с учетом наличия сельскохозяйственных угодий.

Вышеперечисленные условия определяют стратегические направления социально-экономического развития поселения, а именно:

- развитие лесной промышленности - лесозаготовки, деревообработки, домостроения;

- организация и развитие туристско-рекреационной отрасли на основе спортивно-оздоровительного и экологического туризма;

- развитие сельскохозяйственного производства – расширение мясомолочных ферм, первичной перерабатывающей пищевой промышленности;

- развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Для эффективного развития сельского хозяйства необходимы следующие мероприятия:

- сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции;

- развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию;

- повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий.

Исторически сложившееся использование, традиционное представление потребителей о северо-западной части Тихвинского муниципального района (Коськовское сельское поселение) как об экологически чистой рекреационной зоне, природно-климатический потенциал, развитая гидрографическая сеть, наличие больших пригодных для отдыха и купания, богатых рыбой озер с доступными берегами; разнообразие флоры и фауны являются основой для развития рекреационной инфраструктуры.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на другие секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), способствует увеличению налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг бытового и социального обслуживания населения (в сфере потребительского рынка, общественного питания). Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу туризма. В рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств.

Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17 июня 2021 года № 379, на территории Коськовского сельского поселения предусмотрено размещение зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Тихвинская. Основные характеристики: площадь: 3286,7 га. Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке.

    - Развитие объектов социально-бытового обслуживания населения

Основные мероприятия территориального планирования направлены на обеспечение необходимого уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Расчет потребности населения в размещении объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет основных показателей выполнен согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83 (с изменениями на 19 ноября 2018 года), местным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 525, СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Расчет потребности Коськовского сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 25.

Таблица 25 - Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения Коськовского сельского поселения на расчетный срок 2042 год (при численности 533 человека)

| № п/п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Норматив |  | Расчетная емкость объекта | Емкость существующих сохраняемых объектов |  | Потребность в строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Показатель |  | Значение | % обеспеченности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 40 | мест на 1000 человек | 25 | 192 |  | 343,6 | Потребность отсутствует |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 61 | мест на 1000 человек | 38 |  |  | 505 | Потребность отсутствует |
| Организации здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 7 | мест на 1000 человек | 4 | 0 |  | 0 | Отсутствует (больница находится в административном центре муниципального района (г. Тихвин). Время в пути 50 минут. |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,5 | на 1000 человек | 11 | 0 |  | 0 | Отсутствует (поликлиника находится в административном центре муниципального района (г. Тихвин). Время в пути 50 минут. |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 объект с доступностью 30 минут |  | 1 | 2 |  | 200 | Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Коськово, Фельдшерско-акушерский пункт деревня Исаково |
| 6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | на 1000 человек | 0,1 | 0 |  | 0 | Потребность отсутствует |
| 7 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1000 человек | 9 | 0 |  | 0 | Необходимо открытие аптечного пункта при фельдшерско-акушерском пункте или обособленного аптечного пункта |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | м² | 1950 | на 1000 человек | 1039 | 4800 |  | 462 | Потребность отсутствует |
| 9 | Спортивные залы | м2 площади зала | 350 | на 1000 человек | 186,55 | 172,7 |  | 93 | Потребность имеется, но правовые основания для планирования объекта отсутствуют (обоснование приведено в тексте ниже) |
| 10 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | на 1000 человек | 39,97 | 0 |  | 0 | Потребность имеется, но правовые основания для планирования объекта отсутствуют (обоснование приведено в тексте ниже) |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Клубы сельских поселений | мест | 150 | на 1000 человек | 93,3 | 100 |  | 107,0 | Потребность отсутствует |
| 12 | Сельские массовые библиотеки | тысяч томов | 6 | На 1000 человек | 4 | 12 |  | 300 | Потребность отсутствует |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магазины | м2 торговой площади | 323 | на 1000 человек | 172,16 | 130 |  | 75 | Имеется потребность в размещении объектов в населенных пунктах Исаково, Коськово |
| 14 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | на 1000 человек | 25 | 1 |  | 100 | Потребность отсутствует |
| Объекты обслуживания, объекты в иных областях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | на 1000 человек | 3 | 0 | 0 |  | Потребность имеется, но правовые основания для планирования объекта отсутствуют |
| 16 | Бани | мест | 7 | на 1000 человек | 5 | 1 | 100 |  | Потребность отсутствует |
| 17 | Гостиницы | место | 6 | на 1000 человек | 4 | - | 0 |  | Потребность отсутствует |
| 18 | Отделения связи | объект | по заданию на проектирование |  | 1 | 1 | 100 |  | Потребность отсутствует |
| 19 | Отделение, филиал банка | место | 1 | на 1000 - 2000 человек | 1 | - | 0 |  | Потребность отсутствует |

Планируемая численность населения Коськовского сельского поселения на расчетный срок составляет 533 человека.

Обоснование отсутствия оснований для планирования размещения плоскостных спортивных сооружений

В соответствии с пунктом 2.1.19 местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 252, минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области плоскостными спортивными сооружениями на 1000 человек составляет 1950 м².

Для соблюдения минимально допустимого уровня обеспеченности населения Коськовского сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями на расчетный срок требуется размещение сооружения площадью не менее 1039,35 м²; существующее плоскостное спортивное сооружение имеет площадь 4800 м². Таким образом, потребность в размещении плоскостного спортивного сооружения отсутствует.

Обоснование отсутствия оснований для планирования размещения спортивных залов

В соответствии с пунктом 2.1.19 местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 252, минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области спортивными залами на 1000 человек составляет 350 м².

Для соблюдения минимально допустимого уровня обеспеченности населения Коськовского сельского поселения спортивными залами на расчетный срок требуется размещение сооружения площадью не менее 186,55 м²; существующий спортивный зал имеет площадь 172,7 м². Таким образом, усматривается потребность в обеспеченности населения дополнительной площадью спортивного зала 13,85 м².

В соответствии с СП 332.1325800.2017 (Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования), утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2017 года № 1536/пр, спортивный зал - крытый отдельно стоящий объект спорта или специально оборудованное помещение внутри многофункционального спортивного комплекса, в котором проводятся спортивные мероприятия по одному (специализированный спортивный зал) или нескольким (универсальный спортивный зал) видам спорта. Размеры универсальных спортивных залов для попеременного использования для различных видов спорта, принимаются по наибольшему из показателей для этих видов спорта, приведенных в таблице 3 указанного свода правил; так, зал для спортивных игр в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол размер площадки не может быть менее 42 м в длину и 25 м в ширину, а размер спортивной зоны не может быть менее 46 м в длину и 28,5 м в ширину. Площадь требуемого по минимально допустимому уровню обеспеченности населения спортивного зала (13,85 м²) меньше нормативной; нормативная площадь может быть принята по размерам спортивной зоны, утвержденным СП 332.1325800.2017, то есть не менее 1311 м². Создание спортивного зала такой площадью в Коськовском сельском поселении при планируемой численности населения на расчетный срок, составляющей 533 человека, экономически неэффективно и нецелесообразно.

Кроме того, пунктом 3.7 областного закона от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»» (в редакции областного закона от 19 декабря 2019 года № 100-оз) определены основные действия (задачи) в сфере формирования комфортных условий проживания населения в соответствии с типами населенных пунктов; Коськовское сельское поселение относится к третьей группе территорий, которая включает малые города, населенные пункты без потенциала расширения, сельские поселения, не отнесенные к первой и второй группам, при этом, к приоритету в функциональном наполнении различных типов населенных пунктов для территорий таких сельских поселений в области социальной инфраструктуры относится лишь ее поддержание. Новое строительство объектов спортивной инфраструктуры в сельских поселениях третьей группы областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз не предусмотрено.

Государственными программами Ленинградской области в области физической культуры и спорта строительство спортивного зала на территории Коськовского сельского поселения не предусмотрено.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов Тихвинского района от 19 декабря 2017 года № 01-201 и принятой в развитие стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, а также планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 20 декабря 2017 года № 01-3488-а, строительство спортивного зала на территории Коськовского сельского поселения не предусмотрено.

В соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

Поскольку документами стратегического планирования Ленинградской области и Тихвинского муниципального района, бюджетным прогнозом Коськовского сельского поселения, государственными программами Ленинградской области, муниципальными программами Коськовского сельского поселения в поселении не предусматривается создание объектов местного значения в области физической культуры и спорта, в соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации правовых оснований для учета в генеральном плане Коськовского сельского поселения планируемого для размещения спортивного зала расчетной площадью не менее 186,55 м² или реконструкции существующего спортивного зала, предусматривающей увеличение его площади не менее чем на 13,85 м², нет.

В целях планирования строительства спортивного зала в Коськовском сельском поселении органам государственной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления Коськовского сельского поселения необходимо внести соответствующие изменения в документы стратегического планирования, государственную программу, муниципальные программы, предусматривающие создание объектов физической культуры и спорта.

В случае принятия соответствующих решений в генеральный план должны быть внесены изменения в части планируемого размещения здания спортивного зала нормативной площади или реконструкции существующего здания спортивного зала.

Обоснование отсутствия оснований для планирования размещения плавательных бассейнов

В соответствии с пунктом 2.1.19 местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 252, минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области плавательными бассейнами на 1000 человек составляет 75 м² зеркала воды.

Для соблюдения минимально допустимого уровня обеспеченности населения Коськовского сельского поселения плавательными бассейнами на расчетный срок требуется размещение сооружения площадью не менее 39,97 м²; существующих плавательных бассейнов в Коськовском сельском поселении нет. Таким образом, усматривается потребность в размещении плавательного бассейна площадью не менее 39,97 м².

Пунктом 3.7 областного закона от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»» (в редакции областного закона от 19 декабря 2019 года № 100-оз) определены основные действия (задачи) в сфере формирования комфортных условий проживания населения в соответствии с типами населенных пунктов; Коськовское сельское поселение относится к третьей группе территорий, которая включает малые города, населенные пункты без потенциала расширения, сельские поселения, не отнесенные к первой и второй группам, при этом, к приоритету в функциональном наполнении различных типов населенных пунктов для территорий таких сельских поселений в области социальной инфраструктуры относится лишь ее поддержание. Новое строительство объектов спортивной инфраструктуры в сельских поселениях третьей группы областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз не предусмотрено.

Государственными программами Ленинградской области в области физической культуры и спорта строительство плавательного бассейна на территории Коськовского сельского поселения не предусмотрено.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов Тихвинского района от 19 декабря 2017 года № 01-201 и принятой в развитие стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, а также планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 20 декабря 2017 года № 01-3488-а, строительство плавательного бассейна на территории Коськовского сельского поселения не предусмотрено.

В соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

Поскольку документами стратегического планирования Ленинградской области и Тихвинского муниципального района, бюджетным прогнозом Коськовского сельского поселения, государственными программами Ленинградской области, муниципальными программами Коськовского сельского поселения в поселении не предусматривается создание объектов местного значения в области физической культуры и спорта, в соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации правовых оснований для учета в генеральном плане Коськовского сельского поселения планируемого для размещения плавательного бассейна расчетной площадью не менее 39,97 м², нет.

В целях планирования строительства плавательного бассейна в Коськовском сельском поселении органам государственной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления Коськовского сельского поселения необходимо внести соответствующие изменения в документы стратегического планирования, государственную программу, муниципальные программы, предусматривающие создание объектов физической культуры и спорта.

В случае принятия соответствующих решений в генеральный план должны быть внесены изменения в части планируемого размещения плавательного бассейна с целью установления границ функциональной зоны, предусматривающей размещение объектов физической культуры и спорта, последующего резервирования земель для муниципальных нужд.

При этом, создание плавательного бассейна площадью не менее 39,97 м² в Коськовском сельском поселении при планируемой численности населения на расчетный срок, составляющей 533 человека, экономически неэффективно и нецелесообразно; в связи с этим предлагается создать учебный плавательный бассейн на базе общеобразовательной организации муниципального района (муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа») в границах земельного участка школы. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в документы стратегического и территориального планирования Тихвинского муниципального района.

Кроме того, подпунктом 3 пункта 6.4 схемы территориального планирования Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Тихвинского района от 26 сентября 2012 года № 01-339 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2020 № 880) в городе Тихвин на улице Вокзальная предусмотрено строительство плавательного бассейна (назначение объекта: развитие сети объектов, необходимых для организации и проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного значения, организация досуга населения. Параметры объекта: площадь территории (земельного участка) – 1,5 га, площадь объекта (ориентировочно) – 3500 м², количество ванн бассейна – три: бассейн с ваннами для спортивного плавания и прыжков в воду площадью зеркала воды 1250 м², бассейн для оздоровительного плавания и аквааэробики площадью зеркала воды 132,8 м², бассейн для водного поло площадью зеркала воды 699,9 м²).

Низкая численность населения в сельских поселениях, входящих в состав Тихвинского муниципального района, не позволяет осуществлять планирование подобных объектов, поскольку объекты окажутся невостребованными и, в конечном счете, убыточными. Вместе с тем, размещение объекта в пределах города Тихвин окажет положительное влияние на развитие области спорта, объект позволит обеспечить доступность большинства жителей Тихвинского района.

Размещение объекта отнесено на расчетный срок реализации положений схемы территориального планирования Тихвинского муниципального района (до конца 2030 года).

В 2021 году в городе Тихвин завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – спортивное сооружение общего пользования регионального значения. Адрес объекта: Российская Федерация. Ленинградская область, город Тихвин, улица Пещёрка, дом 5.  Объект рассчитан на 126 посещений в смену, 6 смен в сутки; площадь зеркала воды 460 м². Объект введен в эксплуатацию комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области под наименованием «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом»: разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию от 6 апреля 2021 года «47-RU4756101-051К-2017; кадастровый учет объекта капитального строительства осуществлен за реестровым номером 47:13:1202014:285. Объект находится в муниципальной собственности муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Таким образом, к расчетному сроку реализации генерального плана жителей Коськовского сельского поселения планируется обеспечить спортивными сооружениями – плавательными бассейнами в необходимом объеме.

Ниже приведено письмо администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области о возможности посещения жителями Коськовского сельского поселения физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, находящегося в собственности муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (рисунок 1).

Рисунок 1 - письмо администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 13 сентября 2022 года № ВН-685/2022.

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания генеральным планом предусматривается следующий комплекс мероприятий:

1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении:

- организация сектора по работе с молодежью на базе существующих организаций культуры и образования.

Мероприятие должно быть направлено на развитие следующих аспектов:

- информационное обеспечение молодежи,

- историко-патриотическое просвещение молодежи,

- профилактику асоциального поведения и употребления психотропных веществ в подростковой и молодежной среде,

- поддержку творческой и талантливой молодежи,

- организацию и проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий,

- комплексные меры по поддержке молодой семьи,

- работу со студенческой и профессионально обучающейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи.

2. Культура и искусство:

- на расчетный срок до 2042 года обновление библиотечного книжного фонда.

3. Торговля:

- до 2032 года открытие аптечного пункта в деревне Коськово, магазинов в деревнях Коськово и Исаково.

Места захоронения

На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение располагается 1 кладбище: в деревне Коськово. Кладбище действующее. Площадь кладбища – 0,5 га.

При расчете обеспеченности территории Коськовского сельского поселения местами захоронения использовались показатели СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами захоронения составляют для кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения.

533 / 1000 х 0,24 = 0,13 га

Таким образом, минимальный размер площади земель под места захоронения в Коськовском сельском поселении на расчетный срок должен составлять не менее 0,13 га. При наличии на существующем кладбище свободной площади в 0,2 га, расширение кладбища не требуется.

    - Развитие жилищного строительства

Основными задачами в рамках развития жилищного строительства являются:

- предоставление отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- осуществление переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Сведения о льготной очереди граждан, имеющих право на бесплатное

предоставление земельных участков

В Коськовском сельском поселении имеется льготная очередь граждан, имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Тихвинского района. В соответствии с областными законами от 14 октября 2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и от 17 июля 2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» администрацией Тихвинского района принято постановление от 14 января 2021 года № 01-44-а «Об утверждении реестра (льготной очереди) граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, по состоянию на 1 января 2021 года». Согласно этому постановлению, в Коськовском сельском поселении соответствующим критериям этого областного закона признан 1 гражданин. В 2021 году в очередь принята одна семья.

В целях обеспечения нуждающихся граждан земельными участками ориентировочной площадью 0,33 га каждый при плотности 3 земельных участка или объекта индивидуального жилищного строительства на 1 га (с учетом площадей территорий общего пользования) администрации Тихвинского района необходимо предусмотреть территории ориентировочной площадью не менее 0,33 га (1 участок).

С учетом возможного увеличения численности многодетных семей генеральным планом в срок до 2042 года заложена расчетная потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства для этих целей. 	При среднем количестве встающих на учет граждан в год (1 человек) потребность в участках для реализации областного закона на 20 лет определяется как: 1 участок/год х 20 лет = 20 земельных участков. При средней плотности 1 земельный участок на 0,33 га потребуется 20 участков общей площадью 6,6 га.

Таким образом, в Коськовском сельском поселении до 2042 года имеется потребность для реализации областных законов от 14 октября 2008 № 105-оз и от 17 июля 2018 № 75-оз в объеме 6,6 га земель.

Поскольку в границах населенных пунктов имеются свободные земли для предоставления земельных участков, в том числе в зонах сложившейся застройки, частично обеспеченной инженерной и транспортной инфраструктурой,  по решению органов местного самоуправления Тихвинского муниципального района предоставление земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства планируется осуществлять в этих зонах «точечно»; определение в генеральном плане территории, в пределах которой могут предоставляться отдельным категориям граждан земельные участки для индивидуального жилищного строительства, не выполнено за отсутствием таковой необходимости.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице 26.

Расчет объемов строительства

Существующий жилищный фонд – 26,9 тыс. м2 общей площади.

Потребность в жилищном фонде к 2032 году и на расчетный срок:

576 х 46,7 = 26,9 тыс. м2 (в 2032 году)

533 х 50,5 = 26,9 тыс. м2 общей площади (расчетный срок)

где: 	576 человек – численность населения на 1 января 2032 года;

533 человек– численность населения на 1 января 2042 года;

50,5 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в квадратных метрах на человека.

Исходя из приведенных выше данных, объем существующего жилищного фонда удовлетворяет потребности населения на расчетный срок.

Таблица 26 - Прогноз жилищного строительства Коськовского сельского поселения до 2042 года

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 1 января 2022 года | 2022 - 2032 годы | 2032 -2042 годы | Всего за период с 2022 год по 2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 622 | 576 | 533 | - |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 42,36 | 46,7 | 50,6 | - |
| 3 | Жилищный фонд на 1 января 2020 | м2 | 26900 | - | - | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 27000 | 27100 | 27100 |
| 5 | Объемы нового строительства | м2 | - | 100 | 100 | 200 |

## 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Тихвинского муниципального района, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 26 сентября 2012 года № 01-339, на территории Коськовского сельского поселения предусматриваются мероприятия:

- строительство подъезда к деревне Ладвуши от автомобильной дороги «Павшино – Пинега – поселок Новый»;

- строительство подъезда к деревне Серёдка от автомобильной дороги «Коськово – Исаково»;

- строительство подъезда к деревне Песчанка, деревне Ваньково от автомобильной дороги «Коськово – Исаково»;

- строительство подъезда к деревне Медвежий Двор от автомобильной дороги «Коськово – Исаково»;

- строительство подъезда к деревне Евдокимово от автомобильной дороги «Коськово – Исаково»;

- строительство подъезда к деревне Коково от автомобильной дороги «Коськово – Исаково»;

- строительство автомобильной дороги «Исаково – Новинка».

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения: благоустройство и поддержание в нормативном состоянии существующих автомобильных дорог, главных улиц, улиц в жилой застройке и проездов в границах населенных пунктов.

## 3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

В составе генерального плана Коськовского сельского поселения разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Руководствуясь статьей 1ˡ областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз (с изменениями на 22 декабря 2021 года) «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» предлагается внести изменения в схему территориального планирования Тихвинского муниципального района в соответствии с мероприятиями генерального плана.

    - Водоснабжение

В Коськовском сельском поселении водоснабжение осуществляется по локальным водопроводным сетям от артезианских скважин, а также из шахтных колодцев.

В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижаются прочностные характеристики труб, нарушается их герметичность. Износ водоводов составляет около 50 %, они требуют санации (ремонта бестраншейным методом) или замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами.

На насосной станции должно предусматриваться современное автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию.

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, экономически выгоднее окажется строительство колодцев шахтного типа, которые могут размещаться вдоль проезжей части улиц. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона. Строительство данных колодцев возможно только при наличии условий, соответствующих СанПиН 2.1.3684-21 (Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021 года № 3.

В системах водоснабжения существующих предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции.

Применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды.

Для подтверждения стабильности водоотдачи артезианских скважин рекомендуется предварительное проведение гидрогеологических изысканий и утверждение запасов вод.

Исходя из рекомендуемых местными нормативами градостроительного проектирования норм удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в целом на рассматриваемой территории принимается 230 л/сутки на одного жителя. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сутки.

При строительстве водопровода целесообразно предусмотреть закольцовку всей системы водоснабжения, что приведет к появлению следующих преимуществ:

- повышенная устойчивость всей системы водоснабжения;

- возможность проведения плановых ремонтных и аварийных работ на скважинах без отключения потребителей;

- отсутствие необходимости бурения новых скважин по принципу «новый собственник – новая скважина»;

- возможность отказаться от строительства на отдельных скважинах установок обезжелезивания воды. За счет смешения вод различных скважин содержание железа в водопроводной сети перед подачей потребителям может быть доведено до нормативных требований.

На место двух нерабочих скважин, подлежат проектированию и бурению две новые артезианские скважины в районе артезианской скважины № 40341. В этом случае нужно:

- провести дополнительные исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод для проверки обеспечения расчетного водоотвода без истощения;

- провести дополнительные исследования по выбору площадки размещения объектов водоснабжения;

- получить лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод.

Данное предложение может быть учтено при внесении изменений в схему территориального планирования Тихвинского муниципального района. Проектные предложения о размещении новых скважин отображены в карте комплексной оценки территории – карте зон с особыми условиями территории материалов по обоснованию генерального плана Коськовского сельского поселения.

Таблица 27 - Прогноз объемов водоснабжения населения Коськовского сельского поселения до 2041 года

| Объекты водоснабжения | Население, человек |  | Норма водопотребления, л/сутки на человека |  | Суточный расход воды, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 год | Расчетный срок | 2032 год | Расчетный срок | 2032 год | Расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 576 | 533 | 50 | 50 | 44 | 43 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | - | - | 230 | 230 | 0 | 0 |
| Благоустроенные территории (полив дорог, тротуаров, зеленых насаждений) | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Неучтенные расходы | - | - | - | - | 7 | 6 |
| Итого | 576 | 533 | 280 | 280 | 55 | 54 |

На территории сельского поселения, где функционирует водопровод, генеральным планом предлагается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения и в соответствии нормативами Свода правил СП 8.13130 (Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности), утвержденного приказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от 30 марта 2020 года № 225.

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято один пожар с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия:

- замена изношенных водопроводных сетей в деревне Коськово;

- замена устаревшего оборудования насосов артезианских скважин;

- разработка и утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения.

    - Водоотведение

В соответствии с СП 32.13330.2018 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85), утвержденным приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр, при проектировании систем канализации населенных пунктов, годовое расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным годовому расчетному удельному среднесуточному водопотреблению.

Прогнозируемые объемы сточных вод на расчетный срок Коськовского сельского поселения приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Расчет прогноза объемов водоотведения на расчетный срок Коськовского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, человек |  | Норма водоотведения, л/сутки на человека |  | Суточный расход, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2032 год | Расчетный срок | 2032 год | Расчетный срок | 2032 год | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население | 576 | 533 | 62,1 | 69,0 | 42 | 46 |
| 2 | Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15 % от среднесуточного объема водоотведения населения) | - | - | - | - | 6 | 17 |
| 3 | Итого | 576 | 533 | 62,1 | 69,0 | 48 | 63 |

Для обеспечения надежности работы канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистки сточных вод;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Система выгребов сохраняется для индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Периодически стоки из выгребов вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения канализации.

    - Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение Коськовского сельского поселения осуществляется от одной котельной, которая находится около деревни Коськово. Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и многоквартирный жилой фонд.

Расчет потребления тепловой энергии жилой застройки определен в соответствии с Нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 313.

Потребность тепла, подсчитанная по укрупнённым показателям, с учётом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведена ниже:

26900 м2·0,03105 Гкал/м2 = 835,245 Гкал.

Генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- перевод теплоисточников индивидуального жилищного строительства на природный газ (при газификации территории);

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и контрольно-измерительным приборам для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

    - Электроснабжение

Расчетные электрические нагрузки жилой застройки определены в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94), утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года.

В расчетах принимается использование плит на сетевом природном газе в деревне Коськово (с учетом проектируемого газоснабжения населенного пункта до 2025 года, согласно Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438); в остальных населенных пунктах планируется использование плит на сжиженном газе, который привозят в баллонах, или твердом топливе.

В таблице приведены нагрузки для объектов жилой и общественной застройки. Расчетные нагрузки выполнены для отдельных населенных пунктов, где на свободных территориях в существующей застройке возможно предоставление отдельных земельных участков многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов общей площадью до 3000 м².

Таблица 29 – Расчетная электрическая нагрузка жилой застройки

| Населенный пункт | Максимальная этажность | Существующая |  |  | Дополнительно на 2032 год |  |  |  | Дополнительно на расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая площадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | жилая площадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка |  |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | жилая площадь, м2 | суммарная электрическая нагрузка |  |
|  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваньково, деревня | 2 | 600 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вахрушево, деревня | 2 | 912 | 95 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Евдокимово, деревня | 2 | 210 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исаково, деревня | 2 | 2000 | 285 | 370,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коськово, деревня | 2 | 4198 | 703,1 | 882,6 | 9,5 | 1500 | 14,25 | 14,85 | 9,5 | 1500 | 14,25 | 14,85 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коково, деревня | 2 | 1104 | 115 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красный Порог, деревня | 2 | 968 | 110 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ладвуши, деревня | 2 | 1564 | 170 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Леоново, деревня | 2 | 420 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медвежий Двор, деревня | 2 | 528 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новинка, деревня | 2 | 1200 | 120 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песчанка, деревня | 2 | 414 | 45 | 49,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ратилово, деревня | 2 | 2250 | 225 | 292,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Саньково, деревня | 2 | 2132 | 265 | 344,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сашково, деревня | 2 | 1296 | 135 | 175,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серёдка, деревня | 2 | 1426 | 155 | 201,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снопово, деревня | 2 | 816 | 85 | 110,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сукса, деревня | 2 | 1248 | 78 | 101,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тумово, деревня | 2 | 350 | 35 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульянино. Деревня | 2 | 1200 | 125 | 162,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Харитовщина, деревня | 2 | 2064 | 215 | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | - | 26900 | 2978 | 3 809,4 | - | 1500 | 14,25 | 14,85 | - | 1500 | 14,25 | 14,85 |

Расчет электрических нагрузок общественных зданий, планируемых к размещению на территории Коськовского сельского поселения, приведен в таблице 30. Удельная расчетная нагрузка общественных зданий принята в соответствии с таблицей 2.2.1 РД 34.20-185-94.

Таблица 30 – Расчетные электрические нагрузки общественно-деловых зданий

| Номер | Населенный пункт | Наименование объекта | Характеристика, единица измерения | Удельная нагрузка, кВт/единицу измерения | Электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые к 2032 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исаково | Продовольственный магазин (с кондиционированием воздуха) | 50 м² | 0,22 | 11,0 | 13,75 |
| Всего к 2032 году |  |  |  |  | 11,0 | 13,75 |
| Планируемые на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Исаково | Фельдшерско-акушерский пункт (с кондиционированием воздуха) | 2 места | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| 3 | Коськово | Пожарное депо (с кондиционированием воздуха) | 1000 м² | 0,045 | 45 | 51,7 |
| 4 | Коськово | Фельдшерско-акушерский пункт (с кондиционированием воздуха) 6 | 4 места | 0,3 | 1,2 | 1,3 |
| 5 | Коськово | Продовольственный магазин, аптека (с кондиционированием воздуха)5 | 50 м² | 0,22 | 11,0 | 13,75 |
| Всего на расчетный срок |  |  |  |  | 57,8 | 67,5 |

На территории Коськовского сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют, развитие промышленности не планируется.

Полная электрическая нагрузка сетей 10 кВ Коськовского сельского поселения определяется умножением суммы расчетных нагрузок на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок). Расчет полной электрической нагрузки на шинах 10 кВ представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Полная электрическая нагрузка Коськовского сельского поселения на шинах 10 кВ (с учетом прироста нагрузки существующей застройки)

| Объекты электроснабжения | Полная электрическая нагрузка*, кВ∙А |  |
| --- | --- | --- |
|  | к 2032 году | на расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка планируемая | 14,85 | 14,85 |
| Общественно-деловые здания планируемые | 13,75 | 67,5 |
| Промышленные территории | - | - |
| Всего | 28,6 | 82,4 |
| Прирост существующей нагрузки на 1% в год к 2031 году | 4207,94 | 4648,2 |
| Итого с учетом прироста нагрузки | 4236,5 | 4730,6 |
| Итого с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок (по таблице 2.4.1 РД 34.20.185-94, строка 1, колонка 5) | 3177,38 | 3547,95 |

Таким образом, к расчетному сроку полная электрическая нагрузка Коськовского сельского поселения на шинах 10 кВ составит 3,55 МВ·А.

Планируемая застройка может быть обеспечена электроснабжением от существующих центров питания мощностью 12,6 МВ·А в объеме, предусмотренном таблицей 31.

Планируемые объекты в области электроснабжения

Для электроснабжения планируемой застройки возможно использовать существующие трансформаторные подстанции 10 кВ; в случае возникновения необходимости возможна замена трансформатора на новый большей мощности.

Размещение новых объектов местного значения в области электроснабжения (трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ) возможно по мере необходимости.

    - Газоснабжение

Согласно Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438, на территории Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района планируется строительство «межпоселковый газопровод д. Кайвакса – д. Залющик – д. Горка – д. Пяхта – д. Прогаль – д. Коськово».

Планируемые объекты в области газоснабжения

Для газоснабжения населения Коськовского сельского поселения, объектов в областях коммунальной и социальной инфраструктур, производственных объектов планируется размещение объектов газоснабжения местного значения поселения – распределительных газопроводов протяженностью (ориентировочно) 2,8 км в деревне Коськово.

- 3.7. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Мероприятия по охране воздушного бассейна включают в себя следующие предложения:

от стационарных источников загрязнения:

- установка пылегазоулавливающего оборудования на котельной;

- перевод котельной, работающей в настоящее время на угле, дровах, на газ;

от транспорта включают следующие технические решения:

- совершенствование покрытия автомобильных дорог;

- улучшение технического состояния автотранспорта;

- реализация на автомобильных заправочных станциях экологически приемлемых видов топлива, контроль за качеством топлива;

- внедрение нейтрализаторов отработанных газов на автобусах и муниципальном транспорте;

- контроль содержания оксида углерода и углеводородов при государственным техническом контроле, выборочном контроле на дорогах и предприятиях эксплуатирующих, обслуживающих и ремонтирующих автомобили;

- введение льгот по налогам и платежам для автотранспортных предприятий и индивидуальных владельцев автомобилей, применяющих газовое топливо, нейтрализаторы, фильтры сажи и другие антитоксичные устройства, включая добавки к топливу;

- благоустройство и создание зеленых насаждений вдоль улиц.

Эколого-градостроительные (планировочные) мероприятия включают в себя:

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон в соответствии с утвержденными проектами,

- контроль за соблюдением регламентов, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций.

В соответствии с требованиями охраны природы, водохозяйственная деятельность должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов и охрану вод от загрязнения. Проблема обеспечения водопотребителей высококачественной водой со временем становится все острее.

Эколого-градостроительные (планировочные) мероприятия, направленные на:

1. Улучшение качества поверхностных и подземных вод:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в натуре.

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод путем реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений.

2. Улучшение качества питьевой воды:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников;

- ремонт ограждений и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- тампонирование неработающих водозаборных скважин.

Управленческие мероприятия:

- контроль за соблюдением режима прибрежных полос и водоохранных зон водотоков сельского поселения;

- контроль за соблюдением режима зон санитарной охраны водоисточников;

- обеспечение периодичности лабораторных исследований питьевой воды, подаваемой населению, в порядке производственного контроля с кратностью, указанной в СанПиН 1.2.3685-21 (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;

- организация лабораторного контроля воды водоемов в местах рекреационного водопользования перед началом и во время купального сезона.

- запрет мойки автотранспорта в водоемах.

Комплекс мероприятий по охране почв от загрязнения включает следующие предложения:

- регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

- ликвидация свалок мусора;

- контроль за техническим состоянием средств подвижного состава местного и транзитного автотранспорта.

Санитарная очистка территории Коськовского сельского поселения должна ориентироваться, в первую очередь, на развитие системы временного хранения, сбора и транспортировки твердых отходов.

Для населенных пунктов сельского поселения предусматривается контейнерная система сбора отходов с использованием несменяемых контейнеров. Система несменяемых сборников отходов позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Эффективность этой системы обеспечивается за счет использования контейнеров различной емкости: от 0,3 до 1,1 м3. Применение сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов.

В населенных пунктах сельского поселения вывоз твердых коммунальных отходов производится на договорной основе согласно графикам. В маршрутных графиках должно быть указано время прибытия специализированного автотранспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места. Подобная площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги для удобства подъезда спецавтотранспорта. Захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе и крупногабаритного мусора, предусматривается на существующем полигоне твердых коммунальных отходов, который находится в восьми километрах юго-восточнее города Тихвин по дороге на поселок Красава.

- 3.8. Развитие особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района на расчетный срок предусматривается создание особо охраняемой природной территории в части западной территории сельского поселения - государственного природного заказника «Поддубно-Кусегский (Соколий мох)».

До создания особо охраняемых природных территорий следует избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание особо охраняемых природных территорий в соответствии с заявленными целями.

Границы особо охраняемых природных территорий и зоны преимущественно сельскохозяйственного использования отражены на карте функциональных зон.

- 3.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения сельского поселения направлен на обеспечение реализации сельского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений.

Таблица 32 - Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Коськовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Показатель | Местоположение объекта | Оценка возможного влияния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; замена устаревшего оборудования насосов артезианских скважин; реконструкция очистных сооружений; реконструкция участков тепловых сетей, имеющих высокий уровень физического износа | - | - | Территория сельского поселения | Улучшение качества работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Объекты в области газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода д. Кайвакса – д. Залющик – д. Горка – д. Пяхта – д. Прогаль – д. Коськово | - | - | Территория сельского поселения | Газификация поселения |
| 3 | Строительство распределительных газопроводов | км | 2,8 | Деревня Коськово | Газоснабжение более 90% населения Коськовского сельского поселения |
| Объекты в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство подъезда к деревне Ладвуши от автомобильной дороги Павшино – Пинега – поселок Новый | км | 32 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 5 | Строительство подъезда к деревне Серёдка от автомобильной дороги Коськово – Исаково | км | 3,6 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 6 | Строительство подъезда к деревне Песчанка, деревне Ваньково от автомобильной дороги Коськово – Исак | км | 0,93 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 7 | Строительство подъезда к деревне Медвежий Двор от автомобильной дороги Коськово – Исаково | км | 1 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 8 | Строительство подъезда к деревне Евдокимово от автомобильной дороги Коськово – Исаково | км | 0,25 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 9 | Строительство подъезда к деревне Коково от автомобильной дороги Коськово – Исаково | км | 1,2 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Исаково – Новинка | км | 1 | Территория сельского поселения | Приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение степени комфортности проживания |
| 11 | Остановочные пункты | платформа, штук | 9 | деревня Исаково, деревня Коськово, деревня Красный Порог, деревня Саньково, деревня Сашково, деревня Снопово, деревня Сукса, деревня Тумово, деревня Харитоновщина | Улучшение качества транспортного обслуживания населения |
| Объекты в области бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазин | площадь торгового зала, м² | 50 | деревня Исаково | Улучшение качества бытового обслуживания населения |
| 13 | Магазин | площадь торгового зала, м² | 50 | деревня Коськово | Улучшение качества бытового обслуживания населения |
| 14 | Аптечная организация | площадь торгового зала, м² | 30 | деревня Коськово | Улучшение качества бытового обслуживания населения |

Реализация положений о территориальном планировании генерального плана Коськовского сельского поселения не приведет к невозможности обеспечения эксплуатации существующих и планируемых для размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального района.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Коськовского сельского поселения возможна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Тихвинского муниципального района созданы и функционируют территориальные и объектовые органы управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главной целью органов управления всех уровней является снижение рисков и минимизация последствий от чрезвычайных ситуаций на территории Тихвинского муниципального района, в том числе и на территории Коськовского сельского поселения. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

- оценка состояния работ территориального и объектовых органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий по снижению риска и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

- 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов на территории Коськовского сельского поселения являются:

- затопления и подтопления;

- карстовые процессы;

- зажоры и заторы;

- лесные и торфяные пожары;

- сильные морозы, обильные снегопады, обледенения и гололед.

Наводнения (паводок) в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на большинстве рек России. По повторяемости, площади распространения и суммарному материальному ущербу они занимают первое место в ряду стихийных бедствий. Не является исключением и Северо-Западный регион, к которому принадлежит Тихвинский муниципальный район.

Паводок – это интенсивный и сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Реки, протекающие по территории Тихвинского муниципального района, и, в частности, по территории Коськовского сельского поселения относятся к рекам 4-го типа, то есть рекам с максимальными стоками, образующимися от совместного влияния снеготаяния и выпадения осадков. Их режим характеризуется весенним половодьем от таяния снегов, повышением летнего и зимнего стоков за счет обильного грунтового питания, а также значительными осенними осадками.

Наибольшую опасность, с точки зрения возникновения затопления территории поселения, представляет весна.

К факторам, влияющим на уровень и расход воды, для случая паводка относятся:

- количество осадков и их интенсивность;

- продолжительность осадков;

- площадь охвата, предшествующая выпадению осадков;

- увлажненность бассейна;

- водопроницаемость почвы;

- рельеф бассейна;

- наличие и глубина мерзлоты.

В весенний период территория Коськовского сельского поселения характеризуется низким количеством выпадения осадков, однако в некоторые годы (1 раз в 10 - 12 лет) количество выпавших месячных осадков может достигать 70-80 мм. В сочетании с высоким снежным покровом, который может достигать толщины 50 см, в такие периоды возможны паводки. К основным характеристикам последствий паводков относятся:

- численность населения, оказавшегося в зоне паводка;

- количество населенных пунктов, попавших в зону наводнения;

- количество предприятий и протяженность автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и коммуникаций, оказавшихся в зоне наводнения;

- количество погибших животных.

Наводнения на территории Коськовского сельского поселения по размерам и масштабам относятся к наводнениям 1-ой группы и характеризуются повторяемостью 1 раз в 8 - 10 лет. При этом, затопляемость сельхозугодий составляет не более 2 %.

Учитывая сравнительно небольшой масштаб затоплений и частоту повторяемости затопления территории, можно считать, что существенного влияния на жизнедеятельность населения и хозяйствующих субъектов Коськовского сельского поселения паводки не оказывают. Они наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритм жизни населения.

Другим опасным природным процессом, имеющим гидрологический характер, является подтопление территории. Подтопление территории характеризуется повышением уровня грунтовых вод, гидродинамическим давлением потока грунтовых вод, загрязнением (засолением) почв и коррозией подземных металлических конструкций.

Подтопления опасны тем, что приводят к увлажнению и разжижению грунтов, снижению их несущей способности. Нередко они вызывают активизацию имеющихся оползней, карстовых процессов, морозное пучение, просадку лессовых и набухание глинистых почв. Этот фактор характеризуется длительностью воздействия, последействием и аккумуляцией отрицательного эффекта.

Подтопления влекут за собой деформацию, а иногда и полное разрушение сооружений, подземных коммуникаций, трубопроводов, транспортных систем.

Подтопления в большей степени отрицательно влияют на жилищно-коммунальные хозяйства поселений. Наиболее значимым поражающим фактором подтопления территории, влияющим на жизнедеятельность населения и работу объектов экономики и организаций можно считать коррозию подземных металлических конструкций, и как следствие нарушения в работе инженерных сетей. Кроме того, подтопление усиливает опасные инженерно-геологические процессы. В зоны повышенного риска попадают участки местности с постоянными подтоплениями, карстовыми пустотами и структурно-неустойчивыми грунтами. Именно в таких местах наиболее опасно строительство зданий и сооружений. В ряде случаев при подтоплениях рекомендуются щадящие осушительные мероприятия с отслеживанием сохранности увлажненного состояния оснований фундаментов, для которых вода является своеобразным консервантом. Прежде всего, это касается домов, расположенных на деревянном фундаменте. Наличие большого временного запаздывания между началом процесса подтопления территорий и их аварийным состоянием, чреватым возникновением чрезвычайных ситуаций разного уровня, имеет не только негативный аспект, но одновременно предоставляет возможность принимать превентивные, опережающие меры по их предотвращению и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для защиты населения и нормального функционирования хозяйствующих субъектов на территории Коськовского сельского поселения, а также минимизации последствий, вызванных поражающими факторами подтоплений необходимо выполнить комплекс организационных и технических мероприятий:

- замена аварийных и отслуживших свой срок трубопроводов;

- очистка и при необходимости замена существующих дренажно-отточных систем;

- просушка коммуникаций после затопления территории.

Затор (скопление льда в русле, ограничивающее течение реки) образуется обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова.

На территории Коськовского сельского поселения устойчивый ледостав на реках образуется, как правило, в третьей декаде ноября. Сначала на плесовых участках, потом замерзают перекаты. Средняя продолжительность ледостава на реке Паша около 170 дней, средняя толщина льда к концу зимы около 70 см. Вскрываются реки в третьей декаде апреля. Продолжительность ледохода 3 - 8 дней.

Заторы льда – кратковременное явление. Высокий уровень воды в реке держится обычно от 0,5 до 1,5 суток. Спад уровня воды обычно происходит через 5 - 10 суток.

Главной причиной образования затора является задержка процесса вскрытия льда на реках, где кромка ледяного покрова весной смещается сверху вниз по течению; движущийся лед встречает на своем пути еще ненарушенный ледяной покров. Следующей причиной, влияющей на образование затора, является скорость течения воды при вскрытии; для образования затора скорость течения воды должна быть не менее 0,6 - 0,8 м/с.

На процесс образования затора существенное влияние оказывают такие русловые препятствия как: крутые повороты, сужения, острова и изменения уклона. Учитывая гидрологические особенности Коськовского сельского поселения можно сделать вывод о том, что в некоторые годы, на отдельных извилистых участках рек (в первую очередь, река Паша) могут образовываться заторы льда и как следствие дополнительные подъемы уровней воды и затопление территории.

Зажор (скопление рыхлого льда) наблюдается в начале зимы. Зажоры образуются на реках в период формирования ледяного покрова. Необходимым условием образования зажора является возникновения в русле внутриводного льда и его вовлечение под кромку льда. Кроме того, поверхностная скорость течения должна быть более 0,4 м/с.

Образованию зажоров способствуют острова, отмели, валуны, крутые повороты, сужение русла. Для рек Коськовского сельского поселения к середине второй декады ноября температура воды снижается до 0 ºС. В этот период появляются и первые ледяные образования – забереги и сало. На порожистых участках рек происходит интенсивное образование шуги, которая скапливаясь в русле, забивает ее сечение.

Скопление шуги и другого рыхлого ледяного материала (донного льда), образующегося на этих участках, вызывает стеснение водного сечения, вследствие чего происходит подъем воды выше по течению. Длина зажорного участка может составлять от 3 до 5 величин ширины реки. Период подъема зажорного уровня до 3 суток, а спад происходит за 10 - 15 суток.

Опасность заторов и зажоров заключается в том, что происходит резкий подъем воды, причем в значительных пределах. Вода выходит из берегов и затопляет прилегающую местность. Разлившаяся вода замерзает на полях, дорогах и в других местах, создавая сложности для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Действия администрации поселения и населения при угрозе и во время наводнений

Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к действиям при угрозе и во время наводнения.

Для защиты своего дома (квартиры) и имущества все граждане перед эвакуацией должны выполнить следующие операции:

- отключить газ, воду, электричество;

- потушить огонь в печах отопления;

- перенести на верхние этажи здания ценные предметы и вещи;

- убрать в безопасные места хозяйственный и другой инвентарь;

- забить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.

При получении сообщения о начале эвакуации граждане должны быстро собрать и взять с собой:

- паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;

- деньги и ценности, медицинскую аптечку;

- комплект верхней одежды и обуви по сезону;

- постельное белье и туалетные принадлежности;

- запас продуктов питания на 2 - 3 дня.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью плавсредств или пешком по бродам. Принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. Для этого в светлое время суток на высоком месте вывешивается белое или цветное полотенце, а в ночное время подаются световые сигналы (фонарем, зажженной свечкой, керосиновой лампой).

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах.

В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность наводнения.

Для спасения людей применяются все имеющиеся плавсредства (катера, лодки, плоты, паромы с буксирами, вездеходы - амфибии и другие). Пострадавшим на воде должна быть оказана медицинская помощь.

Самоэвакуация населения на незатопляемую территорию проводится в случае необходимости неотложной медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания, угрозы ухудшения обстановки или при потере надежды на помощь со стороны. Для самоэвакуации по воде применяются личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов.

Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры предосторожности: предварительно необходимо открыть двери и окна для проветривания, а до этого нельзя пользоваться открытым огнем (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.

Другими опасными природными процессами геологического характера, представляющими существенную опасность для населения и перспективного развития территории, являются карст и суффозия.

Учитывая геологические характеристики Коськовского сельского поселения карстово-суффозионные процессы, могут привести к образованию провальных воронок. Впоследствии эти процессы могут привести к деформации, и даже к разрушению сооружений, подземных коммуникаций, трубопроводов, транспортных систем и жилого фонда.

Участки территории с карстовыми пустотами и структурно-неустойчивыми грунтами вызванные суффозиями, попадают в зоны повышенного риска при проведении изыскательских работ и в процессе строительства. Поэтому проведение постоянного мониторинга и составление карт с карстовыми пустотами и структурно-неустойчивыми грунтами является необходимым атрибутом при составлении планов по развитию территории и должны быть учтены в планах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Данные, полученные в процессе анализа результатов геотехнического обследования зданий и сооружений, а также оценка безопасности территории на предмет образования пустот и деформаций, могут стать основой для составления паспорта безопасности территорий поселения и муниципального района. Наличие такого паспорта безопасности поможет принимать правильные решения по организации предупредительных и защитных мероприятий. Кроме того, заблаговременный прогноз существенно уменьшит время готовности системы реагирования МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных этими явлениями.

На территории Коськовского сельского могут происходить шквалистые и сильные ветра.

Прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводят к падению деревьев, опор и обрывам проводов линий электропередачи. Последствием шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов.

Информация об угрозе ураганов и бурь осуществляется заблаговременно, и несет сведения о времени подхода стихийного бедствия, о характер его проявления и правилах поведения людей.

С получением сигнала (сирены, наружные громкоговорители, радиоприемники, телевидение) население приступает к работам по повышению устойчивости зданий, сооружений, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов.

С наветренной стороны плотно закрывают окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

С получением информации о приближении урагана или бури население занимает ранее приготовленные помещения или укрытия.

При нахождении на открытой местности необходимо удалиться от зданий и сооружений, укрыться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах дорог (лечь на дно и плотно прижаться к земле). Такие действия значительно снижают опасность получения травм, возникающих в результате метательного действия ураганов и бурь.

Во время снежных бурь покидать помещения разрешается только в исключительных случаях и только в составе группы. При этом в обязательном порядке родственникам или соседям сообщается маршрут движения и время возвращения. В ходе или после ухода урагана или бури не следует заходить в поврежденные здания, так как могут быть повреждены лестницы, перекрытия стен, возникнуть очаги пожаров, утечки газа, разрывы электропроводов.

Лесные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко лесные пожары приводят к гибели людей.

Учитывая то, что более 95 % территории Коськовского сельского поселения покрыто лесами, пожары могут являться одной из чрезвычайных ситуаций природного характера, которые необходимо учитывать при оценке обстановки и разработке мероприятий по снижению ущерба от них.

Лесные пожары при сухой и ветреной погоде охватывают значительные пространства. При жаркой погоде и отсутствии дождей в течение 2 - 3 недель лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару.

Анализ пожароопасной ситуации в районе за период 2005 - 2008 годов показал, что основными причинами возникновения огня в лесах стали аномальные погодные условия (высокая температура, недостаточный объем или отсутствие осадков, сильные ветры) и неосторожное обращение с огнем. В середине лета на территории Тихвинского муниципального района значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов.

Увеличение количества лесных пожаров связано также с тем, что государственная лесополоса проходит в основном по полям сельхозпроизводителей. Владельцы прилегающих к полосе земель (колхозы, кооперативы, акционерные общества, фермеры) нередко жгут на них солому или пускают палы для уничтожения сорняков. В результате таких действий огонь может попасть в зону лесных насаждений. Кроме того, лесные массивы часто находятся вблизи населенных пунктов и являются местами, часто посещаемыми городскими и сельскими жителями, которые допускают неосторожность в обращении с огнем. Все это способствует распространению пожаров на большие площади.

Учитывая характер возможного возгорания и состав леса Коськовского сельского поселения, на территории лесных массивов возможны пожары 3 типов - низовые, верховые и почвенные (подземные).

При низовом пожаре сгорают лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки, подрост и подлесок. Низовые пожары характеризуются быстрым продвижением кромки огня, когда горят сухая трава и опавшая листва. Они чаще происходят весной и преимущественно в травянистых лесах, обычно не повреждаются взрослые деревья, но часто создают угрозу возникновения верхового пожара.

Верховой лесной пожар охватывает как древесный, так и травяно-моховой покров почвы, и подрост. Скорость распространения огня достигает 80 - 400 метров в минуту. Развивается такой пожар обычно при засушливой ветреной погоде из низовых пожаров в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми и устойчивыми.

Особенно большой ущерб приносят верховые пожары, когда горят кроны деревьев верхнего яруса.

Подземные пожары являются следствием низовых и верховых. После сгорания верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в торфянистый горизонт (торфяные пожары).

Учитывая площади лесных массивов, состав леса, рельеф местности, степень пожарной опасности и другие параметры лесов Коськовского сельского поселения можно сделать вывод о том, что, на территории поселения наиболее вероятны малые и небольшие пожары, и только в неблагоприятные годы возможны средние пожары. Наиболее вероятными ареалами возникновения пожаров следует считать восточную и северо-восточную часть поселения.

Возможность возникновения пожаров определяется степенью пожарной опасности. В соответствии с градацией «Шкалы оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров» леса Коськовского сельского поселения относятся к III и IV классам пожарной опасности, что указывает на среднюю степень опасности по классификации природной пожарной опасности лесов. Такие степени пожарной опасности характеризуются возникновением пожаров только в период пожарных максимумов и при особо неблагоприятных условиях (например, длительная засуха).

Для тушения лесных и торфяных пожаров привлекаются силы и средства хозяйствующих субъектов лесопромышленного комплекса и администрации поселения.

Меры профилактики лесных пожаров и меры безопасности при их тушении

Все мероприятия направленные на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров на территории поселения осуществляются в плановом порядке и проводятся заблаговременно силами МЧС России по Ленинградской области и администрациями Тихвинского муниципального района и Коськовского сельского поселения.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесены:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Руководители предприятий, учреждений, организаций на территории поселения должны следить за соблюдением запрета на выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным насаждениям.

К числу основных организационных мероприятий по предотвращению лесных пожаров и минимизации последствий относятся:

- заблаговременная разработка ситуационных планов и планов пожаротушения;

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием пожарной обстановки в лесах;

- своевременное оповещение населения и должностных лиц об угрозе возникновения пожара, а также доведение до населения установленных сигналов и порядка действий в случае его распространения;

- заблаговременное создание запаса оборудования, имущества и техники, необходимых для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ по восстановлению поврежденных сооружений, коммуникаций и оборудования в результате пожара.

К числу основных технических мероприятий по предупреждению и предотвращению лесных пожаров относятся:

- санитарные рубки,

- очистка мест рубок леса от сухостоя и валежника;

- обустройство минерализованных полос и выжигание надпочвенного покрова между полосами;

- создание системы противопожарных барьеров в лесу.

При возникновении пожара, жители населенных пунктов, которым угрожает лесной пожар, должны быть оповещены о пожаре, направлении его движения, опасности распространения на жилой сектор и хозяйственные объекты.

При угрозе приближения фронта пожара к зданиям и сооружениям необходимо осуществить меры по предупреждению их возгорания:

- увеличить просветы между домами и лесом;

- создать запасы воды и песка.

Одновременно местной администрации необходимо оказать помощь населению в подготовке к эвакуации. При необходимости сначала эвакуируются в безопасное место нетрудоспособное население – старики, больные, дети.

Защита строений от возгорания производится путем непрерывного наблюдения за распространением огня и немедленного тушения очагов возгорания огнетушителями, водой, песком и подручными средствами.

К тушению пожаров привлекается население не моложе 18 лет. Люди, участвующие в тушении пожара, снабжаются спецодеждой, касками, противодымными масками или противогазами. При сильной загазованности территории людям предоставляется отдых в чистых от дыма местах.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и другие горящие предметы;

- употреблять при охоте пыжи из воспламеняющихся и тлеющих материалов;

- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, или другими горюче-смазочными материалами обтирочный материал;

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машина с неисправной системой питания, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять на полянах бутылки или осколки стекла (способны срабатывать как зажигательная линза);

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах;

- разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, под кронами деревьев.

- 4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными техногенными факторами, влияющими на жизнедеятельность населения и устойчивое функционирование объектов экономики, организаций и учреждений на территории Коськовского сельского поселения являются:

а) в особый период:

- поражающие факторы ядерного и химического оружия и поражающие факторы обычных средств поражения;

б) в условиях мирного времени:

- поражающие факторы, возникающие при аварии на радиационно-опасном объекте;

- поражающие факторы, вызванные розливом хлора на ГУП «Леноблводоканал» в г. Тихвин;

- взрывы и пожары на хозяйствующих объектах и в жилом секторе;

- аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, трубопроводном;

- аварии на системах жизнеобеспечения населения.

Объекты потенциально возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера:

- котельная - взрывопожароопасное производство;

- автомобильные заправочные станции;

- очистные сооружения канализации.

Для защиты жизни и здоровья населения в условиях радиоактивного заражения, которое может возникнуть в результате складывающейся радиационной обстановки, необходимо проводить следующие мероприятия:

- ограничение пребывания людей на открытой местности во время выпадения радиоактивных веществ;

- проведение йодной профилактики поражений щитовидной железы;

- исключение или ограничение употребления загрязненных продуктов питания и воды;

- санитарная обработка одежды и обуви с последующим радиометрическим контролем;

- обработка поверхности загрязненных продуктов питания с последующим контролем;

- защита органов дыхания штатными и подручными средствами индивидуальной защиты;

- перевод сельскохозяйственных животных на чистые пастбища или на фуражные корма.

Единственным химически опасным объектом, где используется хлор в технологии очистки питьевой воды и воды для хозяйственных нужд, на территории Тихвинского муниципального района является площадка водоочистных сооружений ГУП «Леноблводоканал», расположенная в северо-восточной части города Тихвин. На водоочистных сооружениях хранится 40 тонн хлора. В случае производственной аварии со свободным розливом хлора облако зараженного воздуха с поражающей концентрацией может распространиться на глубину до 1,8 км. Площадь зоны химического заражения с поражающей концентрацией может составить 2,0 км2.

Поэтому авария и ее последствия на этих сооружениях не представляет реальной угрозы для жизнедеятельности населения и хозяйствующих объектов Коськовского сельского поселения.

Аварии на хозяйствующих объектах и системах жизнеобеспечения населения

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на производственных объектах и в жилых домах.

Опасность представляет котельная, расположенная в деревне Коськово. Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией здесь является взрыв котла. Вероятным последствием при повышении давления в котле выше допустимого окажется взрыв котла и как следствие разлет осколков и разрушения оборудования котельной и в дальнейшем воспламенение и пожар в котельной, выброс токсичных продуктов горения (при возникновении пожара), загрязнение территории. Все это может привести к гибели и травматизму рабочего персонала, разрушению здания котельной и близлежащих зданий и сооружений.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории автомобильной заправочной станции возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

Анализ опасностей, связанных с авариями на автомобильной заправочной станции, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и тому подобное;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Аварии на автозаправочной станции при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал автозаправочной станции и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте может явиться разрушение здания операторной и топливораздаточной колонки.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива горюче-смазочных материалов. На остальной территории объекта людские потери маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии горюче-смазочных материалов - более 36 м.

Аварии на транспорте:

а) автомобильный: по территории Коськовского сельского поселения не проходят автомобильные дороги, по которым перевозятся аварийно химически опасные и ядовитые вещества и, следовательно, возникновение дорожно-транспортных происшествий со спецавтотранспортом, перевозящим пожаровзрывоопасные или химически опасные вещества маловероятны;

б) трубопроводный: по территории Коськовского сельского поселения магистральные газо- и нефтепроводы не проходят, однако в перспективе планируется прокладка газопровода. В этом случае, возможно возникновение аварий на газопроводе с возможным последующим возгоранием. Наиболее опасными участками газопровода являются места нахождения задвижек на стыках газопровода, а также на газораспределительной станции и газорегуляторных пунктах. Из-за изношенности оборудования систем водоснабжения, канализации, отопительных систем, котельной, систем электроснабжения возможны локальные аварийные ситуации;

в) железнодорожный транспорт: участок Октябрьской железной дороги (двухпутный электрифицированной линии «Волховстрой I – Подборовье») протяженностью 30,5 км проложен по территории Цвылёвского сельского и Тихвинского городского поселений на удалении 45 км от южной границы Коськовского сельского поселения. Реальной угрозы заражения территории Коськовского сельского поселения химически опасными веществами на таком удалении от источника заражения нет.

- 4.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Среди населения Тихвинского муниципального района регистрируются случаи заболевания туберкулезом, вирусным гепатитом, прочими кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллезом, скарлатиной, краснухой, ветряной оспой, венерическими заболеваниями, острой респираторно-вирусной инфекцией и гриппом. Могут возникнуть природно-очаговые инфекции: клещевой энцефалит (отмечается рост регистрации укусов клещами), туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля за качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов, и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы.

- 4.4. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории

Организация взаимодействия и координации мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций на территории Коськовского сельского поселения предполагает:

- разработку нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, определение показателей рисков природного, техногенного и биолого-социального характера учитывая социально-экономические условия;

- обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Коськовского сельского поселения в местах повышенного риска;

- прогнозирование возможного материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- определение эффективности использования финансовых и материально-технических средств;

- ведение и корректировка реестра потенциально опасных объектов и анализ их технического состояния;

- разработку возможных сценариев чрезвычайных ситуаций;

- развитие информационного обеспечения, систем связи и оповещения;

- обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты и оборудованием;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, медикаментами и другими средствами защиты;

- совершенствование систем и средств контроля на потенциально опасных объектах;

- создание добровольных пожарных дружин и выполнение мер первичной пожарной безопасности;

- организацию обучения всех категорий населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Все мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера проводятся заблаговременно силами МЧС России по Ленинградской области, администрациями Тихвинского муниципального района и Коськовского сельского поселения.

Водообеспечение населения за счет запасов питьевой воды, создаваемых в регуляторе подачи воздуха, осуществляется в случаях выключения из эксплуатации головных сооружений систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, при нарушениях в работе ее отдельных элементов, в периоды перевода водоснабжения на режимы специальной очистки воды, при недостаточной подаче питьевой воды из подземных источников водоснабжения.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь линии с запорными устройствами. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

К основным мероприятиям можно отнести:

- размещение системы оповещения населения (электросирен) при новом строительстве, в том числе при строительстве производственных предприятий;

- организация пожарных дружин;

- использование пожарной переносной мотопомпы;

- устройство пожарных резервуаров в населенных пунктах сельского поселения.

В целях защиты жизни, здоровья имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо провести следующие мероприятия по организации системы пожарной безопасности:

- организация объединенного хозяйственно–питьевого водопровода;

- хранение расчетного пожарного объема воды не менее 108 м3;

- с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных служб к месту возгорания и существующих правил проектирования – строительство пожарного депо в деревне Коськово;

- установка у гидрантов и водоемов (источников водоснабжения), а также по направлению к ним, соответствующих указателей;

- организация системы звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Из всего комплекса мер направленных на создании системы предотвращения пожаров наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ (автомобильная заправочная станция и котельная);

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории поселения.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории поселения должно обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

По вопросам светомаскировки на территории сельского поселения должны быть предусмотрены мероприятия светомаскировки в двух режимах частичного и полного затемнения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах должны проводиться заблаговременно в мирное время.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать, как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Оборудование обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и передачу звуковой информации от микрофона, магнитофона радиотрансляционной линии или радиоприемника. Одновременно оборудование может быть использовано в системе местного вещания, как односторонняя командно-поисковая связь и для ретрансляции вещательных программ. Усилительно-коммутационный блок позволяет принимать команды и исполнять внешние команды централизованной системы оповещения от аппарата П164, формировать сигнал «Сирена», формировать команды включения и выключения рупоров.

В населенных пунктах с численностью населения до 100 человек для устойчивого оповещения населения достаточно использовать электромегафоны типов ЭМ-12 и ЭМ-15.

Электромегафоны позволяют передавать кратковременные передачи речевого сообщения (приказания, команды, информацию) и подавать сигнал «Сирена» на открытом пространстве и в больших закрытых помещениях.

В перспективе планируется задействовать сети ультракоротковолновые с частотной модуляцией вещания, призванные заменить сельские сети проводного вещания. В настоящее время Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит политику резкого сокращения убыточных сетей проводного вещания, особенно в сельской местности. Абонентская связь проводного вещания сохраняется в основном только в крупных городах. В связи с отсутствием в некоторых населенных пунктах сельского поселения телефонной связи и централизованного электроснабжения в настоящее время осуществляется переход на эфирное вещание.

Для оповещения и информирования населения о чрезвычайной ситуации, на территории Коськовского сельского поселения в настоящее время служат сельские радиотрансляционные сети.

Возможные стихийные гидро-, метеорологические явления необходимо учитывать при проектировании объектов капитального строительства (включая линейные объекты); также чрезвычайно важно улучшение качества подготовки к зимним условиям объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб и других ведомств.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и наводнениями, и максимально возможное смягчение их последствий – это комплексная проблема, для решения которой необходима реализация системных плановых оперативных мероприятий организационного, инженерного, инженерно-технического, технологического и информационного характера, включающих в первую очередь:

- мониторинг природных и техногенных процессов, формирующих наводнения;

- разработку на его основе прогноза масштабов затопления;

- подготовку сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям можно отнести:

- выполнение противопожарных мероприятий в лесных массивах;

- размещение системы оповещения населения (электросирены) при новом строительстве, в том числе при строительстве производственных предприятий.

Расчет обеспеченности территории Тихвинского городского поселения пожарными депо

В населенном пункте численностью до 5 тысяч человек и площадью до 2000 га должно быть 1 пожарное депо на 2 машино-выезда.

Как видно из вышеприведенного требования в Коськовском сельском поселении необходимо запланировать 1 пожарных депо V типа на 2 машино-выезда, в деревне Коськово.

При размещении пожарного депо норматив обеспеченности территории может быть соблюден, также соблюденным окажется норматив времени прибытия пожарных машин к месту пожара для деревень Коково, Коськово, Красный Порог, Снопово, составит от 2 до 3 минут, для деревень Вахрушево, Тумово, Сукса – от 3 до 4 минут, для деревень Леоново, Сашково, Серёдка, Ульянино – от 7 до 10 минут, для деревень Ваньково, Евдокимово, Исаково, Медвежий Двор, Новинка, Песчанка, Ратилово, Саньково, Харитовщина – до 15 минут. Деревню Ладвуши обслуживает пожарное депо Ганьковского сельского поселения.

Пожарные водоемы

На территории Коськовского сельского поселения оборудовано 20 противопожарных резервуаров (таблица 33).

Таблица 33 – Перечень противопожарных резервуаров, на территории Коськовского сельского поселения, используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение противопожарного водоснабжения | Тип объекта противопожарного водоснабжения | Наличие площади для разворота пожарной машины (да, нет) | Объем, м³ | Оборудован подъезд (да, нет) | Состоит на учете | Состояние (исправен, неисправен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Ваньково | у поворота на деревню Песчанка | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 2 | деревня Вахрушево | у дома 5 | резервуар (искусственный водоем) | да | 20 | да | да | исправен |
| 3 | деревня Исаково | улица Поспеловская, у дома 3 | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 4 | деревня Коково | у дома 6 | резервуар (искусственный водоем) | да | 30 | да | да | исправен |
| 5 | деревня Коськово | у дома 4 | резервуар (искусственный водоем) | да | 125 | да | да | исправен |
| 6 | деревня Коськово | у дома 2 | резервуар (искусственный водоем) | да | 125 | да | да | исправен |
| 7 | деревня Коськово | улица Школьная, у дома 4 | резервуар (искусственный водоем) | да | 150 | да | да | исправен |
| 8 | деревня Коськово | улица Школьная, у дома 1 | резервуар (искусственный водоем) | да | 150 | да | да | исправен |
| 9 | деревня Коськово | промплощадка у котельной | резервуар (искусственный водоем) | да | 150 | да | да | исправен |
| 10 | деревня Коськово | улица Центральная, у дома 44 | резервуар (искусственный водоем) | да | 150 | да | да | исправен |
| 11 | деревня Коськово | улица Центральная | резервуар (искусственный водоем) | да | 30 | да | да | исправен |
| 12 | деревня Коськово | улица Береговая | резервуар (искусственный водоем) | да | 30 | да | да | исправен |
| 13 | деревня Новинка | у дома 7 | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 14 | деревня Ратилово | улица Гороховая, у дома 17А | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 15 | деревня Саньково | улица Светлая (рядом с магазином) | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 16 | деревня Саньково | улица Александра Костина | резервуар (искусственный водоем) | да | 30 | да | да | исправен |
| 17 | деревня Серёдка | у дома 22 | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 18 | деревня Снопово | у дома 2А | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |
| 19 | деревня Сукса - деревня Тумово | рядом с автобусной остановкой | резервуар (искусственный водоем) | да | 500 | да | да | исправен |
| 20 | деревня Харитоновщина | улица Полевая, у дома 14 | резервуар (искусственный водоем) | нет | 500 | да | да | исправен |

На территории Коськовского сельского поселения организация новых пожарных водоемов не требуется.

- 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2022 год | Расчетный срок, 2042 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 51234 | 51234 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Земли населенных пунктов | га | 574,47 | 574,47 |
| деревня Ваньково | га | 12,23 | 12,23 |
| деревня Вахрушево | га | 11,24 | 11,24 |
| деревня Евдокимово | га | 5,79 | 5,79 |
| деревня Исаково | га | 46,06 | 46,06 |
| деревня Коково | га | 10,4 | 10,4 |
| деревня Коськово | га | 201,5 | 201,5 |
| деревня Красный Порог | га | 6,58 | 6,58 |
| деревня Ладвуши | га | 15,74 | 15,74 |
| деревня Леоново | га | 16,03 | 16,03 |
| деревня Медвежий Двор | га | 10,36 | 10,36 |
| деревня Новинка | га | 31,58 | 31,58 |
| деревня Песчанка | га | 8,4 | 8,4 |
| деревня Ратилово | га | 21,39 | 21,39 |
| деревня Саньково | га | 42,39 | 42,39 |
| деревня Сашково | га | 11,84 | 11,84 |
| деревня Серёдка | га | 20,23 | 20,23 |
| деревня Снопово | га | 12,47 | 12,47 |
| деревня Сукса | га | 22,35 | 22,35 |
| деревня Тумово | га | 7,27 | 7,27 |
| деревня Ульянино | га | 13,59 | 13,59 |
| деревня Харитоновщина | га | 47,03 | 47,03 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2786,25 | 2786,25 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 118 | 118 |
| Земли лесного фонда | га | 47249,28 | 47249,28 |
| Земли водного фонда | га | 506 | 506 |
| II. Функциональное зонирование территории |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 204,6 | 203,19 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,35 | 4,35 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,04 | 0,225 |
| Зона специализированной общественной застройки | га | 4,67 | 4,67 |
| Производственная зона | га | 1,31 | 1,31 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,35 | 0,35 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 140,91 | 150,34 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 25,21 | 25,21 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3257,27 | 3257,27 |
| Иные сельскохозяйственные зоны | га | 262,1 | 267,44 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 7,58 | 7,58 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 62,11 | 64,81 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (сады, скверы, парки, бульвары) | га | 7,9 | 7,9 |
| Зона кладбищ | га | 0,5 | 0,5 |
| Зона лесов | га | 47249,28 | 47249,28 |
| Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |
| деревня Ваньково |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,99 | 3,99 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,35 | 0,35 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,71 | 1,71 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 6,18 | 6,18 |
| деревня Вахрушево |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,2 | 3,6 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,43 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,75 | 1,75 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 1,1 | 0,7 |
| деревня Евдокимово |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,75 | 1,75 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,53 | 0,53 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 3,49 | 3,49 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,02 | 0,02 |
| деревня Исаково |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 22,31 | 22,21 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,43 | 2,43 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 4,42 | 4,42 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 16,9 | 16,8 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0 | 0,1 |
| Зона специализированной общественной застройки | га | 0 | 0,1 |
| деревня Коково |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,72 | 6,72 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,42 | 0,42 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,86 | 0,86 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2,4 | 2,4 |
| деревня Коськово |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,66 | 43,56 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 4,35 | 4,35 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,62 | 6,62 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,04 | 0,14 |
| Зона специализированной общественной застройки | га | 4,67 | 4,67 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,05 | 0,05 |
| Производственная зона | га | 1,31 | 1,31 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 7,06 | 7,06 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 18,1 | 20,8 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 114,2 | 120 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (сады, скверы, парки, бульвары) | га | 7,9 | 7,9 |
| Зона кладбищ | га | 0,5 | 0,5 |
| Зона акваторий | га | 506 | 506 |
| деревня Красный Порог |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,16 | 5,16 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,45 | 0,45 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,97 | 0,97 |
| деревня Ладвуши |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,72 | 8,72 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,92 | 0,92 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,36 | 0,36 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,74 | 5,74 |
| деревня Леоново |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,21 | 3,41 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,15 | 0,15 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,7 | 1,7 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 10,96 | 10,76 |
| деревня Медвежий Двор |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,68 | 3,68 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,67 | 0,67 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,75 | 0,75 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,26 | 5,26 |
| деревня Новинка |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 14,08 | 14,08 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,95 | 0,95 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 2,57 | 2,57 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 13,98 | 13,98 |
| деревня Песчанка |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,69 | 3,69 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,28 | 0,28 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,3 | 0,3 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 4,13 | 4,13 |
| деревня Ратилово |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,19 | 11,19 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,19 | 1,19 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 3,6 | 3,6 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,41 | 5,41 |
| деревня Саньково |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 18,97 | 18,97 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 3,58 | 3,58 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 3,79 | 3,79 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 16,05 | 16,05 |
| деревня Сашково |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,68 | 7,68 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,56 | 0,56 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,87 | 0,87 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2,73 | 2,73 |
| деревня Серёдка |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 10,93 | 10,93 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,04 | 1,04 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 0,52 | 0,52 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 2,09 | 2,09 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,65 | 5,65 |
| деревня Снопово |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,08 | 6,08 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,46 | 0,46 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 0,5 | 0,5 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,43 | 5,43 |
| деревня Сукса |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,1 | 8,1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,75 | 0,75 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 2,7 | 2,7 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 10,8 | 10,8 |
| деревня Тумово |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2,68 | 2,68 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,25 | 0,25 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2,77 | 2,77 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,57 | 1,57 |
| деревня Ульянино |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,32 | 5,32 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,58 | 0,58 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 1,55 | 1,55 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 6,14 | 6,14 |
| деревня Харитоновщина |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,48 | 11,48 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,11 | 1,11 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 23,02 | 23,02 |
| Зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 11,42 | 11,42 |
| III. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | человек | 622 | 533 |
| IV. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | м2 | 26,9 | 26,9 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда на человека | м2 | 42,36 | 42,36 |
| V. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 192 | 192 |
| Общеобразовательные организации | мест |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | количество | 2 | 2 |
| Клубы | проектная емкость, человек | 300 | 300 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли, в том числе аптеки | м2 торговой площади | 130 | 130 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 55,5 | 55,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| подъезд к деревне Серёдка | км | 6 | 6 |
| автомобильная дорога Пинега – Ладвуши | км | 45 | 45 |
| автомобильная дорога Исаково – Песчанка | км | 1,5 | 1,5 |
| автомобильная дорога Исаково – Ваньково | км | 1 | 1 |
| автомобильная дорога Исаково – Медвежий Двор | км | 1 | 1 |

На момент утверждения генерального плана оба предусмотренные муниципальной программой мероприятия выполнены

На момент утверждения генерального плана оба предусмотренные муниципальной программой мероприятия выполнены

Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 2 июня 2022 года

№ 02-10630/2022

Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 02-10061/2020

Площадь территории Коськовского сельского поселения определена картометрическим методом по результатам вычерчивания карт генерального плана в векторном формате (путем графического построения границы муниципального образования, утвержденной областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз).

По данным Федеральной службы государственной статистики

По данным администрации Коськовского сельского поселения

В перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 года № 294, допущена опечатка в наименовании населенного пункта Коськово (указано: «Каськово – Исаково»).

Оценка запасов проведена для скважины № 25.

Письмо комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 18 декабря 2020 года

№ 02-2785/2020

Письмо Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области»

(ГУП «Леноблводоканал» от 27 апреля 2020 года №исх-9835/2020

Диспетчерские (в кавычках) и полные (в скобках) наименования линий электропередачи указаны в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 – 2025 годы (утверждаемая часть, том 1, страница 193), утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2021 года № 507-рг.

Письмо управления ветеринарии Ленинградской области от 16 апреля 2020 года № 166.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Письмо Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ленинградской области (Управление Росреестра по Ленинградской области) от 1 июня 2022 года № ИСХ/7134

расчет принят по строке 8 таблицы 2.2.1 РД 34.20.185-94;

расчет принят по строке 25 таблицы 2.2.1 РД 34.20.185-94;

расчет принят по строке 22 таблицы 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Письмо Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области № 3-5706/2020 от 17 декабря 2020 года

В соответствии с Классификацией природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, утвержденной приказом Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Данные предоставлены администрацией Коськовского сельского поселения

Площадь территории Коськовского сельского поселения определена картометрическим методом по результатам вычерчивания карт генерального плана в векторном формате (путем графического построения границы муниципального образования, утвержденной областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз).