ЗАО «Институт телекоммуникаций»

схемА территориального планирования

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Часть 3

ШДФИ.01-64-ПЗ-2

Санкт-Петербург – Тихвин

2011 г.

Схема выполнена авторским коллективом:

- Безруков Б.Н., к.техн. н, рук. группы		картографические работы

- Осипов Г.К., д. геогр. наук, профессор, ГИП	картографические работы

- Долгова М.П., ведущий специалист		картографические работы

- Астафьев Г.О., ст.н.с.				раздел 2.4, 2.5

- Соисполнитель ООО  «НПЦ «Градосфера»

- Соисполнитель ЗАО «Искатель»,                          том V-VI

- Попова О.О. консультант  администрации           главы: 10-15

муниципального образования                                 разделы: 2.6.3; 3.2;3.4.3; 3.5;3.7; 3.9;

Тихвинский муниципальный район                       5.2; 9.2; приложение 1

Ленинградской области

#### Состав проекта схемы территориального планирования муниципального образования Тихвинский муниципальный  район Ленинградской области

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Том I. Положение о территориальном планировании |
| 2 | Том II. Схемы |
|  | Материалы по обоснованию проекта |
| 3 | Том III. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка |
| 4 | Том IV. Материалы по обоснованию. Схемы |
| 5 | Том V. Материалы по обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 6 | Том VI. Материалы по обоснованию. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 7 | Том VII. Материалы по обоснованию. Исходно-разрешительная документация. |

Состав графических материалов проекта схемы территориального планирования муниципального образования Тихвинский  муниципальный  район

Ленинградской области

| № Схемы | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Том II. Схемы |  |  |
| 1-1 | Схема границ земель различных категорий | 1:100 000 |
| 1-2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:100 000 |
| 1-3 | Схема границ земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района | 1:100 000 |
| 1-4 | Схема планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений | 1:100 000 |
| 1-5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:100 000 |
| Том IV. Материалы по обоснованию. Схемы |  |  |
| 2-1 | Схема использования территории муниципального района | 1:100 000 |
| 2-2 | Схема использования территории муниципального района. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района | 1:100 000 |
| 2-3 | Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства на территории муниципального района | 1:100 000 |
| 2-4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:100 000 |
| 2-5 | Схема планируемого размещения объектов электро- и газоснабжения | 1:100 000 |
| 2-6 | Схема комплексная оценки территории. Система расселения и планировочная структура муниципального района | 1:100 000 |
| 2-7 | Схема комплексная оценки территории. Зоны размещения объеков капитального строительства туристско-рекреационного, промышленного, сельскохозяйственного, коммнально-складского и иного назначения | 1:100 000 |
| 2-8 | Схема комплексной оценки территории. Геолого-экономическая оценка перспективности освоения минерально-сырьевых объектов | 1:100 000 |
| 2-9 | Схема комплексной оценки территории. Оценка степени благоприятности территории для капитального строительства, с учетом результатов инженерных изысканий | 1:100 000 |
| 2-10 | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:100 000 |
| 2-11 | Схема развития туристско-рекреационной деятельности и туристской инфраструктуры | 1:100 000 |
| 2-12 | Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района | 1:100 000 |
| 2-13 | Географическое и макроэкономическое положение муниицпального района | б/м |
| 2-14 | Схема существующих границ муниципальных образований, входящих в состав муниципального района | 1:100 000 |

Содержание

Введение	9

1. Цели и задачи территориального планирования муниципального района	12

2. Анализ современного состояния	15

2.1. Географическое и экономическое положение муниципального района в Ленинградской области	15

2.2. Административный состав муниципального района	17

2.3. Структура земель по категориям	23

2.4. Природно-ресурсный потенциал	41

2.4.1. Климатические характеристики	41

2.4.2 Рельеф	43

2.4.3. Водная  система	49

2.4.4. Лесные ресурсы	55

2.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы	57

2.4.6. Флора и фауна	69

2.5. Особо охраняемые природные территории	71

2.6. Историко-культурный потенциал	75

2.6.1. Историческая справка	75

2.6.2. Объекты культурного наследия	77

2.6.3. Историко-этнографический потенциал	103

3. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	107

3.1. Существующая демографическая ситуация и демографическое развитие муниципального района до 2020 года	107

3.2. Демографическое развитие муниципального района до 2030 года	109

3.3. Занятость населения	112

3.4. Виды хозяйственной деятельности	115

3.4.1. Экономика  и основные направления развития	115

3.4.2. Промышленность	117

3.4.3. Сельское хозяйство	119

3.4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство	132

3.4.5. Рекреационная инфраструктура	132

3.5. Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	137

3.5.1. Общеобразовательные учреждения	137

3.5.2. Детские дошкольные общеобразовательные учреждения	138

3.5.3. Учреждения дополнительного образования детей	138

3.5.4. Учреждения отдыха детей в каникулярное время	139

3.5.5. Объекты здравоохранения	140

3.5.6. Учреждения культуры и досуга	142

3.5.7. Библиотечное обслуживание	143

3.5.8. Учреждения по работе с молодежью	144

3.5.9. Учреждения и объекты физической культуры и массового спорта	145

3.5.10. Учреждения социального обслуживания	149

3.6. Транспортная инфраструктура	151

3.7. Система газоснабжения в границах муниципального района	163

3.7.1. Существующее состояние	163

3.8. Система электроснабжения	174

3.8.1 Существующее состояние	174

3.8.2 Развитие системы электроснабжения	176

3.9 Система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 	179

3.10. Жилищный фонд	184

4  ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА	197

4.1. Система расселения	197

4.2. Планировочная структура	198

5. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	199

5.1. Развитие планировочной структуры	199

5.2 Развитие зон размещения объектов капитального строительства	200

6. Характеристика экологической обстановки	202

6.1. Загрязнение атмосферного воздуха	203

6.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод	204

6.3. Почвы	210

6.4. Радиационная обстановка	214

7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРОРИИ	215

8. Ограничения комплексного развития. зоны с особыми условиями использования территории	229

8.1. Инженерно-геологические ограничения	229

8.2. Природоохранные ограничения	232

8.2.1. Защитные леса	232

8.2.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	246

8.3. Зоны с особыми условиями использования территории	251

8.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	251

8.3.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	254

8.3.3 Санитарно-защитные зоны предприятий	257

8.3.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	260

8.3.5. Зоны с особыми условиями использования железнодорожного и автомобильного транспорта	263

8.3.6. Охранные зоны объектов стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды	268

8.3.7. Зоны охраны объектов культурного наследия	268

8.4. Оценка благоприятности территории для капитального строительства	270

9. Стратегические направления и сценарии социально-экономического развития муниципального района	274

9.1. Сценарии социально-экономического развития и стратегические направления развития Тихвинского муниципального района до 2020 года	274

9.2. Стратегические направления развития Тихвинского муниципального района до 2030 года	278

10. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	280

10.1. В сфере электроэнергетики	280

10.2. В сфере транспортной инфраструктуры	280

11. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	282

11.1. В сфере электроэнергетики	282

11.2. В сфере газоснабжения	283

11.3. В сфере организации и развития особо охраняемых природных территорий	284

11.4. В сфере гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды	284

11.5. В сфере охраны окружающей среды	284

11.7. В сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями	285

12. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	286

13. ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	287

14. Обоснование мероприятий территориального планирования	290

14.1. В сфере образования	290

14.2. В сфере организации оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи в период беременности, во время и после родов	295

14.3. В сфере создания условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами  организаций культуры	295

14.4. В сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками	296

14.5. В сфере организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью	297

14.6. В сфере обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта	298

14.7. В сфере утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и в сфере организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды	301

14.8. В сфере организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	302

14.9. Обоснование развития объектов капитального строительства автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры	303

14.10. Обоснование планируемого размещения линейных объектов капитального строительства в области газоснабжения	306

14.11. Обоснование развития объектов капитального строительства в области электроснабжения	307

14.12. В сфере организации межпоселенческих мест захоронения и ритуальных услуг	309

15. Предложения по развитию объектов капитального строительства регионального значения	310

15.1. Развитие и размещение объектов социального обеспечения	310

15.2. В сфере  транспортной инфраструктуры	311

15.3. В сфере охраны объектов культурного наследия	312

15.4. В сфере водного хозяйства и охрана окружающей среды 	313

16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	314

16.1. В сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания	314

16.2. В сфере молодёжной политики	314

16.3. В сфере организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения	315

16.4. В сфере создания условий для массового отдыха и обустройства мест массового отдыха населения	315

16.5. В сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах	316

17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	317

18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	320

Список сокращений	333

# Введение

Тихвинский муниципальный район образован областным законом от 1 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Наименование муниципального образования – муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, закреплено уставом муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Далее по тексту применяется сокращенное наименование муниципального образования – Тихвинский муниципальный район (статья 3 областного закона от 1 сентября 2004 года № 52-оз).

Разработка проекта схемы территориального планирования муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее Проект) осуществлена на основании муниципального контракта № 01-64 от 08.02.2008 года на рабочее проектирование по подготовке проекта «Схемы территориального планирования  муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области».

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Ленинградской области.

Подготовка Проекта  велась на основе следующих материалов инженерных изысканий:

- специализированные кадастровые карта масштаба 1:10000 на территорию Тихвинского муниципального района, состояние местности 1987 год;

- кадастровые планы масштаба 1:2000 на территории населенных пунктов Тихвинского муниципального района, состояние местности 2002 год, ВИСХАГи;

- космокарты масштаба 1:25000 на территорию Тихвинского муниципального района, состояние местности 2008 год;

- топографическая карта масштаба 1:100000 на территорию Ленинградской области, состояние местности 2008 год;

- "Концепция развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых", раздел Тихвинский муниципальный район.

На момент разработки Проекта не были разработаны схемы территориального планирования Российской Федерации, схема территориального планирования Ленинградской области, поэтому при определении направлений и масштабов развития учитывались региональные и федеральные комплексные программы. При разработке учитывались материалы проекта генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора, в соответствии которым планируется включение земель различных категорий в границу города Тихвин, общей площадью 951,2 га:

- земли сельскохозяйственного назначения – 338,6 га;

- земли населённых пунктов – 88,6 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе земли промышленности – 77,1 га;

- земли государственного лесного фонда – 384,4 га;

- земли запаса – 62,5 га.

Указанный проект содержит предложения о присоединении 4 сельских населенных пунктов к городу Тихвин. Новая граница города Тихвин вступает в силу после принятия областного закона о присоединении сельских населенных пунктов к городу Тихвин (об объединении населенных пунктов).

Основные этапы проектирования:

– первая очередь – 2020 год,

– расчетный срок – 2030 год.

Графические материала проекта Схемы выполнены в ГИС MapInfo, в системе координат МСК 47.

Указанные в Проекте планируемые объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, не утверждаются в составе настоящего Проекта и приводятся для обеспечения информационной целостности Проекта.

Размещение объектов капитального строительства местного значения, необходимых для решения вопросов местного значения Тихвинского муниципального района, предусматривается в пределах существующих границ г. Тихвин и сельских населенных пунктов - на землях населенных пунктов. Размещение указанных объектов на землях иных категорий не предусматривается, за исключением объектов транспортной инфрастуктуры. Определение границ зон планируемого размещения таких объектов и необходимых площадей различных категорий земель для размещения таких объектов невозможно, в связи с тем, что разработка Проекта выполнена на основе топографической карты масштаба 1:100000.

# 1. Цели и задачи территориального планирования муниципального района

- 2.1. Цель территориального планирования

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий,

- сохранение и повышение производственного, рекреационного и социально - экономического потенциала района на основе развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,

-обеспечения учета интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, граждан и их объединений.

2.2. Задачами территориального планирования муниципального района являются:

- обеспечение решений вопросов местного значения муниципального района,

- обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения, при сбалансированном учете экологических, экономических, социальных и иных факторов,

- создание условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального района, за счет формирования инвестиционно привлекательных территорий, обеспеченных элементами инженерной и транспортной инфраструктуры,

- совершенствование планировочной организации территории и системы расселения,

- обеспечение условий для развития жилищного строительства,

- обеспечение развития инженерной, транспортной инфраструктур,

- обеспечение развития объектов социальной инфраструктуры,

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия,

- обеспечение защиты территорий муниципального района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основе максимального снижения риска и ликвидации последствий таких ситуаций,

- обеспечение улучшения экологической обстановки,

- обеспечение учета интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства

- 2.3 Для решения задач необходимо:

- создать условия для развития системы электроснабжения в целях максимального обеспечения населения муниципального района, объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения,

- - создать условия для развития системы газоснабжения в целях максимального обеспечения населения муниципального района, объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения,

- обеспечить и улучшить круглогодичную транспортную связь между поселениями, входящими в состав муниципального района,

- обеспечить и улучшить круглогодичную транспортную связь между населенными пунктами, входящими в состав муниципального района,

- обеспечить развитие объектов социального и культурно-бытового назначения с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- оптимизировать размещение сети учреждений и объектов социального и культурно-бытового обслуживания на территории муниципального района с учетом специфики его планировочной организации,

- обеспечить развитие объектов здравоохранения с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- обеспечить качественное улучшение оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи в период беременности, во время и после родов,

- организовать предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным образовательным программам за счет  развития  сети учреждений образования,

- создать условия для роста уровня обеспеченности населения муниципального района учреждениями среднего общего, дошкольного и дополнительного образования,

- создать условия для роста уровня обеспеченности населения муниципального района учреждениями отдыха детей в каникулярное время,

- создать условия для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций  культуры,

- обеспечить содержание и сохранность объектов культурного наследия,

- обеспечить рациональное использование объектов культурного наследия для развития туризма: как элементов показа и возможности размещения в них объектов туристской инфраструктуры,

- организовать библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками,

- создать условия для осуществления мероприятий межпоселенческого характера,

- обеспечить развитие сети объектов и учреждений молодежной политики,

- создать условия для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества,

- создать условия для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений и объектов,

- создать условия для формирования благоприятной среды жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения, за счет обеспечения доступа к объектам общественно-делового, культурно-бытового и социального назначения,

- обеспечить развитие и расширение сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- обеспечить улучшение экологической обстановки на территории муниципального района, в том числе за счет создания условий для развития и качественного улучшения системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района,

- обеспечить защиту территорий муниципального района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основе максимального снижения риска и ликвидации последствий таких ситуаций.

# 2. Анализ современного состояния

## 2.1. Географическое и экономическое положение муниципального района в Ленинградской области

Тихвинский муниципальный район образован областным законом от 1 сентября 2004 года № 52-оз. Территория муниципального района расположена в восточной части Ленинградской области и занимает почти центральное положение Восточного планировочного района области, объединяющего шесть муниципальных районов на востоке и северо-востоке области: Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский и Тихвинский.

Тихвинский муниципальный район граничит с пятью муниципальными районами Ленинградской области, а именно:

- с запада и северо-запада – с Киришским и Волховским муниципальными районами;

- с севера – с Лодейнопольским и Подпорожским муниципальными районами;

- с юга и востока – Бокситогорским муниципальным районом,

- а также  с юга граничит с Новгородской областью, с востока с Вологодской областью.

Муниципальный район является одним из крупнейших по занимаемой площади - площадь составляет 701772 га, на которой проживает 71,211 тыс. человек, в том числе в городском поселении - 60,949 тыс. человек. Административный  центр муниципального района - город Тихвин с населением в 58,811 тыс. человек.

Территория муниципального района вытянута с юго-запада на северо-восток примерно на 200 км. Западная половина простирается с юга на север примерно на 100 км, а восточная (со стороны Бокситогорского муниципальныного района) - всего лишь на 50 км. Общая протяжённость границ Тихвинского муниципального района - около 1000 км.

Административный центр муниципального района г. Тихвин имеет удобное транспортное расположение. Через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие Санкт-Петербург с северо-восточными и восточными регионами страны. Это - автотрасса Санкт-Петербург - Вологда, а также восточная ветвь Октябрьской железной дороги, связывающая Санкт-Петербург с Вологдой, Череповцом, Архангельском и городами Урала. Также имеется железнодорожная ветка Тихвин - Будогощь.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Тихвина по железной дороге - 198 км, по автотрассе - 218 км.

Климатические условия Тихвинского муниципального района целиком определяются его географическим расположением на границе огромного континентального массива Евразии и преддверья Атлантики.

Близость Балтийского моря, Ладожского и Онежского озёр определяет избыточную влажность от 700 до 850 мм осадков в год.

Территория муниципального района находится в полосе южной тайги. Особенно крупные лесные массивы расположены на севере, северо-востоке его территории. Более чем наполовину леса представлены хвойными породами деревьев - сосна, ель; из лиственных пород наиболее распространены береза и осина.

Водная поверхность территории образована реками общей протяженностью 2500 км (наиболее крупные - Паша, Сясь) и 146 озёрами общей площадью 112 км2.

Плотность населения составляет 10,6 чел./км2 по сравнению со среднеобластным показателем 19,5 чел./км2.

Транспортная освоенность неравномерна по территории и ниже средней по Ленинградской области. Транспортная сеть сформирована радиальными направлениями автомобильных и железных дорог, подходящих к Тихвину.

Широтная автодорога федерального значения Новая Ладога – Тихвин – Вологда обеспечивает транспортные связи Тихвинского муниципального района с соседним Бокситогорским муниципальным районом, а также с г. Санкт-Петербург и Вологодской областью.

Меридиональная автодорога регионального значения Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово обеспечивает связи Тихвинского муниципального района с Лодейнопольским и Киришским муниципальным районами, а также с Новгородской областью.

Автодороги Тихвин – Паша (меридионального направления) и Ганьково – Шугозеро – Пашозеро – Корбеничи (широтного направления) обеспечивают внутрирайонные связи.

Муниицпальный айон пересекается железнодорожной магистралью (с запада на восток) Санкт-Петербург– Волхов и (с юго-запада на восток) Будогощь – Тихвин.

Через территорию муниципального района проходят мощные высоковольтные линии, по которым осуществляется связь с близлежащими основными поставщиками энергии.

С востока на запад в направлении на г. Санкт-Петербург, разрезая территорию муниципального района пополам, транзитом проходит магистральный  газопровод Грязовец – Ленинград 1 (Санкт-Петербург). В существующем коридоре инженерных коммуникаций в настоящее время прокладывается газопровод международного значения Балтийская транспортная система (БТС).

По некоторым видам экономической деятельности и социальной сферы Тихвинский муниципальный район занимает важное место в Ленинградской области. По общему объёму отгруженных товаров собственного производства - девятое место (3,5 % от областного объёма). Особенно велика его роль в продукции машиностроения, деревообработки, лесохимии.

Тихвинский муниципальный район обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом, который позволяет развивать на его территории многие виды туристско-рекреационной деятельности.

## 2.2. Административный состав муниципального района

Местное самоуправление на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области, Уставом Тихвинского муниципального района и уставами муниципальных образований – городского и сельских поселений.

Границы Тихвинского муниципального района утверждены законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 г. № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Административным центром Тихвинского муниципального района является город Тихвин.

В состав Тихвинского муниципального района входит 9 муниципальных образований: 1 городское поселение и 8 сельских поселений; общее количество населенных пунктов – 198.

Перечень муниципальных образований, их характеристика по численности населения приведены в таблице 1.

В среднем в составе одного сельского поселения насчитывается  22 населённых пункта: от 35 – в Шугозерском сельском поселении и до 11 – в Борском  сельском поселении).

Средняя численность населения сельских поселений составляет 1,28 тыс. чел., от 2,66 тыс.чел в Шугозерском до 0,57 тыс. чел. в Пашозерском сельском поселении.

Некоторые сельские поселения – Шугозерское, Пашозерское и Коськовское – находятся на значительном расстоянии от Тихвина.

В пределах сельских поселений отдельные населённые пункты также находятся далеко от административного центра, особенно в Пашозерском, Цвылёвском, а также в Ганьковском, Мелегежском и Шугозерском сельских поселениях.

Таким образом, существующая структура и границы муниципальных образований района не вполне отвечают требованиям законодательства в отношении обеспечения доступности. В частности, это касается также населённых пунктов без постоянного населения и большой удалённости отдельных населённых пунктов от их центра, что затрудняет решение общих вопросов местного значения.

В среднем от 50 до 80 % всего населения сельского поселения проживает в его административном центре. Кроме центра сельского поселения в составе населённых пунктов преобладают мелкие населённые пункты.

К органам местного самоуправления на территории Тихвинского муниципального района относятся:

- представительные органы муниципальных образований - советы депутатов Тихвинского муниципального района, Тихвинского городского поселения, Борского, Ганьковского, Горского, Коськовского, Мелегежского, Пашозерского, Цвылёвского и Шугозерского сельских поселений;

- высшие выборные должностные лица муниципальных образований - глава Тихвинского муниципального района, главы - Тихвинского городского и 8 сельских поселений;

- исполнительные органы – администрации муниципальных образований.

Таблица 1. Административный состав Тихвинского муниципального района

| Муниципальное Образование | Населенный пункт | Расстояние до АЦ, км | Численность население на 01.01.2011г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тихвинское городское поселение | 1 Берёзовик, пос. | 7 | 60 949 |
|  | 2 Горелуха, дер. | 10 |  |
|  | 3 Заболотье, дер. | 2 |  |
|  | 4 Костринский, мест. | 14 |  |
|  | 5 Красава, пос. | 12 |  |
|  | 6 Лазаревичи, дер. | 10 |  |
|  | 7 Наволок, дер. | 29 |  |
|  | 8 Новый Погорелец, дер. | 8 |  |
|  | 9 Паголда, дер. | 4 |  |
|  | 10 Сарка, пос. | 9 |  |
|  | 11 Смоленец, пос. | 25 |  |
|  | 12 Смоленский шлюз, мест. | 5 |  |
|  | 13 Старый Погорелец, дер. | 10 |  |
|  | 14 Стретилово, дер. | 2 |  |
|  | 15 Теплухино, дер. | 13 |  |
|  | 16 Тихвин, г. | АЦ |  |
|  | 17 Усть-Шомушка, дер. | 17 |  |
|  | 18 Фишева Гора, дер. | 1 |  |
|  | 19 Царицыно Озеро, пос. | 9 |  |
|  | 20 Ялгино, дер. | 13 |  |
| Борское сельское поселение | 1 Бор, дер. | АЦ | 1587 |
|  | 2 Владычно, дер. | 1,5 |  |
|  | 3 Дуброво, дер. | 12 |  |
|  | 4 Кайвакса, дер. | 5 |  |
|  | 5 Каливец, дер. | 11 |  |
|  | 6 Кованщина, дер. | 13 |  |
|  | 7 Кривой Наволок, дер. | 12 |  |
|  | 8 Монино, дер. | 10 |  |
|  | 9 Сарожа, дер. | 7 |  |
|  | 10 Черноваткино, дер. | 10 |  |
|  | 11 Шомушка, дер. | 2,5 |  |
| Ганьковское сельское поселение | 1 Абрамово, дер. | 15 | 1117 |
|  | 2 Виногора, дер. | 12 |  |
|  | 3 Ганьково, дер. | АЦ |  |
|  | 4 Гороховище, дер. | 16 |  |
|  | 5 Гуреничи, дер. | 29 |  |
|  | 6 Давыдовщина, дер. | 15 |  |
|  | 7 Ерёмина Гора, дер. | 11 |  |
|  | 8 Заборовье, дер. | 16 |  |
|  | 9 Исаково, дер. | 2 |  |
|  | 10 Казалма, дер. | 11 |  |
|  | 11 Капшинский, пос. | 17 |  |
|  | 12 Концы, дер. | 16 |  |
|  | 13 Куневичи, дер. | 8 |  |
|  | 14 Леошино, дер. | 8 |  |
|  | 15 Лихачево, дер. | 5 |  |
|  | 16 Малое Усадище, дер. | 7 |  |
|  | 17 Мехбаза, пос. | 12 |  |
|  | 18 Михалёво, дер. | 1 |  |
|  | 19 Наволок, дер. | 12 |  |
|  | 20 Новая Усть-Капша, дер. | 6 |  |
|  | 21 Новинка, дер. | 13 |  |
|  | 22 Новинка, дер. | 27 |  |
|  | 23 Олончено, дер. | 18 |  |
|  | 24 Серебрянка, дер. | 3 |  |
|  | 25 Сосновка, дер. | 23 |  |
|  | 26 Теренино, дер. | 16 |  |
|  | 27 Токарево, дер. | 23 |  |
|  | 28 Усадище, дер. | 0,5 |  |
|  | 29 Усть-Капша, дер. | 5 |  |
|  | 30 Щекотовичи, дер. | 9 |  |
| Горское сельское поселение | 1 Валдость, дер. | 4 | 1021 |
|  | 2 Вяльгино, дер. | 4 |  |
|  | 3 Горка, дер. | АЦ |  |
|  | 4 Городок, дер. | 14 |  |
|  | 5 Жар, дер. | 17 |  |
|  | 6 Залющик, дер. | 4 |  |
|  | 7 Засыпье, дер. | 6 |  |
|  | 8 Имолово, дер. | 20 |  |
|  | 9 Крючково, дер. | 6 |  |
|  | 10 Кулига, дер. | 3 |  |
|  | 11 Малыновщина, дер. | 14 |  |
|  | 12 Новое Село, дер. | 2 |  |
|  | 13 Новый, пос. | 18 |  |
|  | 14 Островок, дер. | 7 |  |
|  | 15 Павшино, дер. | 20 |  |
|  | 16 Пинега, дер. | 18 |  |
|  | 17 Прогаль, дер. | 16 |  |
|  | 18 Пудроль, дер. | 5 |  |
|  | 19 Пяхта, дер. | 12 |  |
|  | 20 Рандога, дер. | 4 |  |
|  | 21 Тумище, дер. | 20 |  |
|  | 22 Чаголино, дер. | 18 |  |
| Коськовское сельское поселение | 1 Ваньково, дер. | 14 | 676 |
|  | 2 Вахрушево, дер. | 5 |  |
|  | 3 Евдокимово, дер. | 14 |  |
|  | 4 Исаково, дер. | 13 |  |
|  | 5 Коково, дер. | 2 |  |
|  | 6 Коськово, дер. | АЦ |  |
|  | 7 Красный Порог, дер. | 3 |  |
|  | 8 Ладвуши, дер. | 18 |  |
|  | 9 Леоново, дер. | 9 |  |
|  | 10 Медвежий Двор, дер. | 14 |  |
|  | 11 Новинка, дер. | 15 |  |
|  | 12 Песчанка, дер. | 14 |  |
|  | 13 Ратилово, дер. | 14 |  |
|  | 14 Саньково, дер. | 9 |  |
|  | 15 Сашково, дер. | 9 |  |
|  | 16 Серёдка, дер. | 7 |  |
|  | 17 Снопово, дер. | 1 |  |
|  | 18 Сукса, дер. | 4 |  |
|  | 19 Тумово, дер. | 3 |  |
|  | 20 Ульянино, дер. | 10 |  |
|  | 21 Харитоновщина, дер. | 11 |  |
| Мелегежское сельское поселение | 1 Великая Нива, дер. | 22 | 969 |
|  | 2 Воложба, дер. | 15 |  |
|  | 3 Городище, дер. | 10 |  |
|  | 4 Заручевье, дер. | 20 |  |
|  | 5 Захожа, дер. | 25 |  |
|  | 6 Клинец, дер. | 16 |  |
|  | 7 Кострино, дер. | 5 |  |
|  | 8 Мелегежская Горка, дер. | АЦ |  |
|  | 9 Новоандреево, дер. | 1 |  |
|  | 10 Остров, дер. | 25 |  |
|  | 11 Плесо, дер. | 7 |  |
|  | 12 Рапля, дер. | 25 |  |
|  | 13 Шибенец, дер. | 3 |  |
| Пашозерское сельское поселение | 1 Берег, дер. | 36 | 570 |
|  | 2 Бирючово, дер. | 1 |  |
|  | 3 Кончик, дер. | 1 |  |
|  | 4 Коптяево, дер. | 6 |  |
|  | 5 Корбеничи, дер. | 29 |  |
|  | 6 Кузнецова Гора, дер. | 2 |  |
|  | 7 Лукино, дер. | 6 |  |
|  | 8 Нюрговичи, дер. | 37 |  |
|  | 9 Озровичи, дер. | 31 |  |
|  | 10 Пашозеро, дер. | АЦ |  |
|  | 11 Стрелково, дер. | 11 |  |
|  | 12 Урья, дер. | 4 |  |
|  | 13 Усть-Капша, дер. | 31 |  |
|  | 14 Харагеничи, дер. | 25 |  |
|  | 15 Чога, дер. | 2 |  |
| Цвылёвское сельское поселение | 1 Бесовка, дер. | 25 | 1664 |
|  | 2 Большой Двор, дер. | 11 |  |
|  | 3 Валя, п. ст. | 18 |  |
|  | 4 Городище, дер. | 23 |  |
|  | 5 Дмитрово, дер. | 9 |  |
|  | 6 Дорошово, дер. | 13 |  |
|  | 7 Кудрево, дер. | 23 |  |
|  | 8 Кулатино, дер. | 6 |  |
|  | 9 Липная Горка, дер. | 8 |  |
|  | 10 Марково, дер. | 11 |  |
|  | 11 Новая, дер. | 13 |  |
|  | 12 Овино, дер. | 2 |  |
|  | 13 Овинцево, дер. | 12 |  |
|  | 14 Октябрёнок, дер. | 6 |  |
|  | 15 Печнева, дер. | 12 |  |
|  | 16 Подборье, дер. | 20 |  |
|  | 17 Ругуй, дер. | 36 |  |
|  | 18 Свирь, дер. | 13 |  |
|  | 19 Сёлово, дер. | 18 |  |
|  | 20 Ситомля, дер. | 25 |  |
|  | 21 Струнино, дер. | 31 |  |
|  | 22 Сугорово, дер. | 11 |  |
|  | 23 Туравкино, дер. | 5 |  |
|  | 24 Устье, дер. | 13 |  |
|  | 25 Филовщина, дер. | 21 |  |
|  | 26 Халезево, дер. | 10 |  |
|  | 27 Харчевня, дер. | 30 |  |
|  | 28 Цвылёво, п. ст. | 1,5 |  |
|  | 29 Цвылёво, пос. | АЦ |  |
|  | 30 Чемихино, дер. | 9 |  |
|  | 31 Черенцово, п. ст. | 10 |  |
| Шугозерское сельское поселение | 1 Андронниково, дер. | 15 | 2658 |
|  | 2 Анхимово, дер. | 23 |  |
|  | 3 Большая Палуя, дер. | 13 |  |
|  | 4 Бурмакино, дер. | 2,5 |  |
|  | 5 Верховье, дер. | 30 |  |
|  | 6 Григино, дер. | 22 |  |
|  | 7 Заречье, дер. | 19 |  |
|  | 8 Ивановское, дер. | 3 |  |
|  | 9 Кильмуя, дер. | 20 |  |
|  | 10 Клюшниково, дер. | 13 |  |
|  | 11 Кошкино, дер. | 9 |  |
|  | 12 Кузьминка, дер. | 2 |  |
|  | 13 Лепуя, дер. | 16 |  |
|  | 14 Лизаново, дер. | 23 |  |
|  | 15 Макарьино, дер. | 15 |  |
|  | 16 Максово, дер. | 25 |  |
|  | 17 Малая Палуя, дер. | 12 |  |
|  | 18 Мишуково, дер. | 7 |  |
|  | 19 Мошково, дер. | 1 |  |
|  | 20 Никульское, дер. | 29 |  |
|  | 21 Нюрево, дер. | 3 |  |
|  | 22 Олешково, дер. | 22 |  |
|  | 23 Паньшино, дер. | 26 |  |
|  | 24 Погорелец, дер. | 6 |  |
|  | 25 Поречье, дер. | 8 |  |
|  | 26 Самара, дер. | 10 |  |
|  | 27 Селище, дер. | 20 |  |
|  | 28 Сельцо, дер. | 2 |  |
|  | 29 Тимошино, дер. | 22 |  |
|  | 30 Ульяница, дер. | 3 |  |
|  | 31 Ушаково, дер. | 16 |  |
|  | 32 Чуганово, дер. | 11 |  |
|  | 33 Чудское, дер. | 25 |  |
|  | 34 Шугозеро, пос. | АЦ |  |
|  | 35 Шуйга, дер. | 5 |  |

## 2.3. Структура земель по категориям

Общая площадь земель в границах Тихвинского муниципального района составляет 704125 га. Границы муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, установлены областным законом от 1 сентября 2004 года № 52-оз "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе".

Общая площадь земель в границах Борского сельского поселения составляет – 35399,35 га; в границах Ганьковского сельского поселения – 104999,05 га; в границах Горского сельского поселения – 43702,40 га; Коськовского сельского поселения – 50950,77 га; Мелегежского сельского поселения – 57501,48 га; Пашозерского сельского поселения – 127003,87 га; Тихвинского городского поселения – 52832,13 га; Цвылёвского сельского поселения – 112527,80 га; Шугозерского сельского поселения – 119196,24 га.

Сведения о наличии и распределении земель района по категориям представлены в таблице 2.

Анализ данных показал, что в структуре земельного фонда преобладают земли лесного фонда – 74,42 %, земли сельскохозяйственного назначения - 18,3 %, земли запаса - 3,5 %, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 1,8 %; земли населённых пунктов – 1,3 %, земли водного фонда - 0,6 %. На земли особо охраняемых территорий и объектов приходится в районе лишь - 0,0024 %.

Таблица 2. Характеристика земельного фонда Тихвинского муниципального района по категориям земель

| №№ | Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 128419 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 273 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 9156 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 1495 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 7661 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 13060 |
| 3.1 | Земли промышленности | 617 |
| 3.2 | Земли энергетики | - |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 2404 |
| 3.3.1 | железнодорожного | 737 |
| 3.3.2 | Автомобильного | 1597 |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | - |
| 3.3.4 | воздушного | 55 |
| 3.3.5 | Трубопроводного | 15 |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 18 |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | - |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 9820 |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 201 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 17 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | - |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 17 |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | - |
| 5 | Земли лесного фонда * | 522270 |
| 6 | Земли водного фонда | 4413 |
| 7 | Земли запаса | 24437 |
| 8 | Итого земель в границах муниципального района | 701772 |

* В соответствии с лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» 2010 года, площадь земель лесного фонда составляет 632053 га. Данное несоотвествие объясняется тем, что Тихвинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области осуществляет учет бывших сельских лесов как земель сельскохозяйственного назначения. В соотвествии со свидетельством о государственной регистрации права собственности лесного участка Тихвинского лесничества серия 78-АД №003949, лесного участка  Бокситогорского лесничества серия 78-АД №002840, лесного участка Подпорожского лесничества серия 78-АД №002511, бывшие сельские леса относятся к землям лесного фонда.

Распределение земель по собственности на территории Тихвинского муниципального района,  имеет следующие особенности: 97,0 % всех земель находится в государственной и муниципальной собственности, 3,0 % земель в собственности граждан; в собственности юридических лиц находится только 748 га, что составляет 0,11 %.

Земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время занимают 128419 га или 18,3 % всей площади муниципального района. В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 22753 га или 17,7 %, пашня - 13708 га или 10,6 %,т сенокосы-  6510 или 5,0 %, пастбища  - 2120 га или 1,6 % и многолетние насаждения - 415 га или 0,3 %. Фонд перераспределения земель составляет 273 гектара (0,2 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения).

Кроме того, под болотами находится 6849 га земель сельскохозяйственного назначения (5,3%), под водой -1653 га (1,3%), под дорогами - 822 га (0,64%). Нарушенные земли составляют 192 га (0,15 %).

Таблица 3. Распределение земель, используемых для ведения сельскохозяйственной деятельности по видам хозяйствующих субъектов (организаций)

| Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Земли, находящиеся в собственности, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | государственной, муниципальной | юридических лиц | граждан |
| Хозяйственные товарищества и общества | 61957 | 375 | 13151 |
| Производственные кооперативы | 32679 | - | 4718 |
| НИИ и учебные заведения | 211 | - | - |
| Подсобные хозяйства | 28 |  |  |
| Прочие предприя-тия, учреждения, организации | 2731 | 6 |  |
| Итого | 97606 | 381 | 17869 |
| доля в % | 84,3 | 0,3 | 14,4 |

Таблица 4. Распределение земель, используемых для ведения сельскохозяйственной деятельности по видам хозяйствующих субъектов (гражданами)

| Вид хозяйствующих субъектов | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1940 |
| Индивидуальные предприниматели | 4 |
| Личные подсобные хозяйства | 1108 |
| Граждане, имеющие служебные наделы | 35 |
| Садоводства | 832,66 |
| Огородники огороднические объединения | 258 |
| Дачники | 14 |
| Граждане, для индивидуального строительства жилых домов | 257 |
| Животноводы | 5 |
| Граждане, для сенокошения | 716 |
| Собственники земельных участков | 268 |
| Итого земель: | 5700 |

Земли населенных пунктов в Тихвинском муниципальном районе занимают 9156 га и включают земли города Тихвина - 1495 га (16,0 %) и земли сельских населённых пунктов 7661 га   (84,0 %).

В структуре земель города Тихвин сельскохозяйственные угодья составляют  3,7 %, в землях сельских населённых пунктов сельскохозяйственные угодья занимают 52,1 %.

Земли лесного фонда в границах Тихвинского муниципального района занимают площадь 632053 га, в соответствии с лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. По материалам Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области площадь  земель лесного фонда составляет 522277 гектар. Земли лесного фонда находится в государственной собственности.

Распределение территории Тихвинского лесничества по категориям лесных и нелесных земель приведено в таблице 5.

Таблица 5. Распределение земель лесного фонда Тихвинского лесничества по категориям лесных и нелесных земель

| ###### Наименование категории земель | Площадь, га | Процент,% |
| --- | --- | --- |
| 1. Общая площадь земель лесного фонда (в границах лесничества) | 592295 | 100 |
| 2. Лесные земли – всего | 468874 | 79 |
| 2.1. Покрытые лесной растительностью земли – всего | 452290 | 76 |
| в том числе лесные культуры | 69233 | 11 |
| 2.2. Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 16584 | 3 |
| в том числе: |  | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 8941 | 1 |
| лесные питомники, плантации | 386 | - |
| естественные редины | - | - |
| фонд лесовосстановления – всего | 7257 | 2 |
| в том числе: гари | 344 | - |
| погибшие древостои | 610 | - |
| Вырубки | 6256 | 2 |
| прогалины, пустыри | 47 | - |
| 3. Нелесные земли – всего | 123421 | 21 |
| в том числе: пашни | 17 | - |
| Сенокосы | 499 | - |
| пастбища, луга | 17 | - |
| Воды | 4289 | 1 |
| дороги | 3087 | - |
| Усадьбы | 47 | - |
| Болота | 113051 | 19 |
| прочие земли | 2414 | 1 |

Площадь земель лесного фонда  на 76% покрыта лесной растительностью землями, на 3% – не покрыта лесной растительностью. Нелесные земли составляют 21 %. Среди нелесных земель преобладают болота, воды и дороги.

Тихвинский муниципальный район — один из крупных в области по своей территории и богатый лесными ресурсами. На территории муниципального района управление использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляют Тихвинское, Бокситогорское, Подпорожское лесничества - филиалы ЛОГУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Сведения о лесничествах представлены в таблице 6.

В состав Тихвинского лесничества входит 21 участковое лесничество. В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 г. № 319 в состав Тихвинского лесничества также включены бывшие лесохозяйственные предприятия: ФГУ Тихвинский лесхоз, ФГУ Шугозерский лесхоз, Тихвинский сельский лесхоз.

Общая площадь Тихвинского лесничества по состоянию на 01.01.2010г. составляет 592295 га, плошади Подпорожского и Бокситогорского лесничеств в границах Тихвинского муниципального района 14727 га и 25031 га соответственно (таблица 6).

Таблица 6. Сведения о лесничествах Тихвинского муниципального района

| Наименование образованного лесничества | Наименование бывшего лесхоза | Наименование участкового лесничества | Занимаемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Тихвинское | Тихвинский | Пашское | 40181 |
|  |  | Городокское | 30857 |
|  |  | Черенцовское | 46622 |
|  |  | Пригородное | 25232 |
|  |  | Шомушское | 35298 |
|  |  | Берёзовское | 5337 |
|  |  | Липногорское | 32804 |
|  |  | Сясьское | 39430 |
|  | Шугозерский | Новинское | 25791 |
|  |  | Хундольское | 30618 |
|  |  | Паше-Капецкое | 25129 |
|  |  | Шугозерское | 29374 |
|  |  | Явосемское | 28924 |
|  |  | Пяльинское | 31161 |
|  |  | Пашозерское | 27961 |
|  |  | Корбеническое | 28246 |
|  | Тихвинский сельский | Андреевское | 13140 |
|  |  | Цвылёвское | 18978 |
|  |  | Горское | 15525 |
|  |  | Капшинское | 22374 |
|  |  | Озерское | 39313 |
|  | Итого по Тихвинскому лесничеству |  | 592295 |
| Подпорожское |  | Курбинское (кварталы 191-194, 208-211,221-286) | 14727 |
| Бокситогорское | Подборовский лесхоз | Корвальское (кварталы 1-86, 93-106,112-115, 118-121) | 25031 |
|  | Итого по Тихвинскому муниципальному району |  | 632053 |

Эксплуатационные леса являются главной сырьевой базой лесной промышленности муниципального района.

Использование лесного фонда осуществляется в основном под заготовку древесины на основе договоров аренды. Арендные отношения при заготовке древесины в муниципальном районе являются основным способом освоения лесных древесных ресурсов и неуклонно развиваются. Арендаторами лесных участков для заготовки древесины являются предприятия лесопромышленного комплекса муниципального района и ряд предпринимателей, занимающихся лесным бизнесом.

Перечень участков лесного фонда, переданных в аренду и список арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, представлен в таблице 7.

Для обеспечения многоцелевого, непрерывного и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство важное место отводится разработке системы мероприятий по обеспечению рационального использования земель лесного фонда, повышению эффективности лесопользования и ведения лесного хозяйства.

Для территории Тихвинского, Бокситогорского и Подпорожского лесничеств разработаны лесохозяйственные регламенты филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в 2008 г. Внесены изменения и поправки в регламенты в 2010г.

Принципы устойчивого управления лесами, сохранения биологического разнообразия лесов, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных функций лесов являются основой данного документа, регламентирующего деятельность территориальной единицы управления (лесничества) в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Таблица 7. Перечень участков лесного фонда, переданных в аренду по Тихвинскому, Подпорожскому, Бокситогорскому лесничествам в границах Тихвинского муниципального района  по состоянию на 04.03.2011 г.

| Наименование лесничества | Наименование арендатора | Вид пользования | Номер договора аренды | Срок аренды | Наименование участкового лесничества | Номера кварталов | Площадь, арендуемого участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихвинское | ООО «Крона» | Заготовка древесины | 2-2008-11-31-3 от 28.11.2008 | 49 | Горское | 1001,1003,1004,1006-1012,1014-1019,1023,1025-1027,1029,1032,1033,1035,1037,1039,1040,1042,10431046-1048,1052-1054.1056¦1059,1060,1062.1065-1067.1069.1070 | 5554 |
| Тихвинское | СА «Агрофирма Шугозеро» | Заготовка древесины | 2-2008-12-133-3 от 16.12.2008 | 49 | Озерское | 1001-1029.1031,1033-1035, 1037,1042,1044,1045,1048,1050-1052. 1054,1056.1072,1078-1100. 1102.1104.1105.1107-1111 | 13460 |
| Тихвинское | СХА «Капшинская» | Заготовка древесины | 2-2008-09-15-3 от 20.10.2008 | 49 | Капшинское | 1-4,7-9,11,13.14,16-18,21-24,27-29,31,34-77,80- 89,91-94.96.98.99.101-116.118.120-167 | 19446 |
| Тихвинское | ОАО «Приозерский ДОЗ» | Заготовка древесины | 15/3-2009-11 от 02.12.2009 | 49 | Андреевское | 1-79 | 12980 |
|  |  | -//- |  | 49 | Сясьское | 11,12,20-24,70,71,84,91-97,107,115,123-125 139,148,166,203.204,249,250 | 2827 |
|  |  | -//- |  | 49 | Цвылёвское | 1-65.67-75,1047-1053,1061,1062,1064,1066 | 12586 |
|  |  | -//- |  | 49 | Черенцовское | 19,23,34-37,44,56,57,82,83,90,91.98-102, 112-115,120,121,125,126.129.130.134,135, 154,155,158.159,177-181,186-188,197,198, 223,224.236,237.259 | 5935 |
|  |  | -//- |  | 49 | Липногорское | 82-87,101,102,109-115,188-194,230,231,234 241-243,246 | 3191 |
|  |  | -//- |  | 49 | Пригородное | 1-87,89-90,99-110,119-131,142-152,159-161 163,167 | 13344 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 50863 |
| Тихвинское | ЗАО «Тихвинский КЛПХ» | Заготовка древесины | 2-2008-12-169-3 от 16.12.2008 | 49 | Пашское | 265-271,278-282,285-350 | 8909 |
|  |  | -//- |  | 49 | Городокское | 60-144,146-148,150-157,160-170,173-202, 204-218,220-233,235-240,243-244 | 20126 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 29035 |
| Тихвинское | ЗАО «Тихвинский КЛПХ» | Заготовка древесины | 2-2008-12-168-3 от 16.12.2008 | 49 | Шомушское | 17-74,78-80,82-92,100-107,120-128,134,135, 158-160,175-178,286-300 | 14334 |
| Тихвинское | ЗАО «Тихвинский КЛПХ» | -//- | 2-2008-12-167-3 от16.12.2008 | 49 | Пригородное | 88,132,153,154,168-227 | 9092 |
|  |  | -//- |  | -//- | Сясьское | 7,13,18,19,25-69,72-83,85-90,98-106,108-114, 116-122,131-138,140-147,153-165,169-180 186-198,205-215,222-230,237-242,251-259 268-275,285-287,296 | 23701 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 32793 |
| Тихвинское | ЗАО «Тихвинский КЛПХ» | Заготовка древесины | 2-2008-12-164-3 от16.12.2008 | 49 | Новинское | 1-65,68-81,84-98,101-115,118-169,171,172,174 175 | 21036 |
|  |  | -//- |  | -//- | Хундольское | 1 -44,46-62,64-100,102-127,130-138 | 29780 |
|  |  | -//- |  | -//- | Шугозерское | 1-35 | 8296 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пашозерское | 50,51,75-79.95-99 | 4047 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 63159 |
| Тихвинское | ЗАО «Тихвинский КЛПХ» | Заготовка древесины | 2-2008-12-163-3 от16.12.2008 | 49 | Пашозерское | 16-20,31-40,58-66,91 | 5799 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пяльинское | 10-23,29-40,46-55,127-129,137-146 | 10399 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 16198 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-74-3 от 10.12.2008 | 49 | Пригородное | 91-98.111-118.133-141,155-158,162 | 2796 |
|  |  | -//- |  | -//- | Липногорское | 11-13,20-25,32-38,50-58,66-71,76-81,04-100 104-108,117-127,129-150,156-165,169-187. 195-227,229,232,233,237-239,245,248 | 18744 |
|  |  | -//- |  | -//- | Сясьское | 1-6,8-10,14-17 | 1342 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 22882 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-84-3 от 10.12.2008 | 49 | Шомушское | 142-150,162-174,179-213,217-226,231-236 242,243,245-248 | 9249 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-81-3 от 10.12.2008 | 49 | Пашское | 1-143.148-172 | 20290 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-85-3 от 10.12.2008 | 20 | Явосемское | 40,43-47,50-56,74-77,104-113,120-127 | 8434 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пяльинское | 24-26,41-44,56,67,61-67.78-125 | 13485 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пашозерское | 52-57,80-85,100-105,114-121 | 6178 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 28097 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-80-3 от 10.12.2008 | 49 | Паше-Капецкое | 1-79,145-151,153-159 | 13550 |
|  |  | -//- |  | -//- | Новинское | 188-183 | 1382 |
|  |  | -//- |  | -//- | Шугозерское | 41-44,48-50 | 1630 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 16562 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-76-3 от 10.12.2008 | 49 | Явосемское | 14-21.33-39.48.49,73.78.98-103,114-119 | 7496 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 14/3-2009-11 от 10.12.2009 | 49 | Березовское | 1-57 | 5337 |
|  |  | -//- |  | -//- | Цвылёвское | 1001-1004,1006-1046.1054-1060,1063,1065 | 6392 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пашское | 144-147,173-264,272-277,283,284 | 10982 |
|  |  | -//- |  | -//- | Горское | 1-59,1002,1005,1013,1020,1021,1022,1024, 1028,1030,1031,1034,1036,1038,1041,1044, 1045,1055,1061,1063,1064 | 9971 |
|  |  | -//- |  | -//- | Городокское | 1-59,145,149,158,159,171,172,203,219,234 241,242,245 | 10731 |
|  |  | -//- |  | -//- | Андреевское | 1001 | 160 |
|  |  | -//- |  | -//- | Шомушское | 1-16,75-77,81,93-99,108-119,129-133,136-141, 151 -157,161,214-216,227-230,237-241,244, 249,250-253,259-263,267-269,275-285 | 10311 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 53884 |
| Тихвинское | ООО «Сведвуд Тихвин» | Заготовка древесины | 2-2008-12-79-3 от 10.12.2008 | 49 | Паше-Капецкое | 83-144,160-177 | 10871 |
|  |  | -//- |  | -//- | Шугозерское | 63-65,69-73,91-96,104-109,119-122,132-135 | 5507 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пяльинское | 1-7,70,72-77 | 3137 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 19515 |
| Тихвинское | ООО «Русский лес» | Заготовка древесины | 2-2008-12-117-3 от 16.12.2008 | 49 | Черенцовское | 124,127,128,131-133,136-153,166,157,160-176 182-185,189-196,199-222,225-235,238-258 | 25930 |
|  |  | -//- |  | -//- | Липногорское | 1-10,14-19,26-31,39-49,59-65,72-75,88-93, 103,116,128,154,155,168 | 9138 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 35068 |
| Тихвинское | ООО «Русский лес» | Заготовка древесины | 2-2008-12-116-3 от 16.12.2008 | 49 | Шугозерское | 74-89,97-102,110-118,123-131,136-141 | 9106 |
|  |  | -//- |  | -//- | Явосемское | 1-13.22,23,25,29-32 | 4665 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13771 |
| Тихвинское | ООО «Русский лес» | Заготовка древесины | 2-2008-12-115-3 от 16.12.2008 | 49 | Сясьское | 126-130,149-152,167,168,181-185,199-202, 216-221,231 -236,243-248,260-267,276-284, 288-295,297-331 | 11560 |
|  |  | -//- |  | -//- | Черенцовское | 1-18,20-22,24-33,38-43,45-65,56-81,84-89, 92-97,103-111,116-119,122,123 | 14757 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 26317 |
| Тихвинское | ООО «ММ-Ефимовский» | Заготовка древесины | 2010-01-3 от 03.02.2010 | 49 | Корбеническое | 55,56,88-71,86-94,109-131 | 8233 |
|  |  | -//- |  | -//- | Озерское | 42-52,59-63,74,75,87-91,97,100,101,105-107,109-121 | 7074 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пашозерское | 14,15,29,30,86-89,90,106,107 | 2491 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 17798 |
| Тихвинское | ООО «Свирьлес» | Заготовка древесины | 4/3-2010-01 от 28.01.2010 | 49 | Озерское | 1 -41,53-58,64-73,76-86,92-96,98,99,102, 103,104,108,1030,1032,1036,1038-1041, 1043, 1046,1047,1049,1053, 1055,1057-1071,1073-1077, 1101,1103,1106 | 18723 |
|  |  | -//- |  | -//- | Хундольское | 45,63,101,128,129 | 838 |
|  |  | -//- |  | -//- | Шугозерское | 36-40,45-47,51-62,66-68,90,103 | 4835 |
|  |  | -//- |  | -//- | Паше-Капецкое | 80-82,152 | 708 |
|  |  | -//- |  | -//- | Явосемское | 24,26,27,28,41,42,72,87-97 | 3532 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пяльинское | 8.9,27,28,45,58,59,60,68,69,71,126,130-136 | 4140 |
|  |  | -//- |  | -//- | Пашозерское | 1-13,21-28,41-49,67-74,92-94,122-125 | 9446 |
|  |  | -//- |  | -//- | Новинское | 66,67,82,83,99,100,116,117,170,173,176-187 | 3373 |
|  |  | -//- |  | -//- | Капшинское | 5,6,10,12,15,19,20,25,26,30,32,33,78,79,90, 95,97,100.117,119 | 2931 |
|  |  | -//- |  | -//- | Корбеническое | 1-54,57-67,72-85,85-108 | 20013 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 68539 |
| Тихвинское | ООО «АН «Мир недвижимости» | Заготовка древесины | 1/3-2011-03 от 11.03.2011 | 49 | Явосемско | 57-71, 79-86 | 4797 |
| Всего по заготовке древесины на территории Тихвинского лесничества: |  |  |  |  |  |  | 589107 |
| Подпорожское | ООО «Винлес» | Заготовка древесины | 66/З-2010-05 от 14.05.2010 | 49 | Курбинское | 191-194, 208-211,221-286 | 14727 |
| Бокситогорское | ОАО "Выборгская целлюлоза" | Заготовка древесины | 61/З-2010-04 от 29.04.2010 года | 49 | Корвальское | 1-86, 93-106,112-115, 118-121 | 25031 |
| Всего по заготовке древесины на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  | 628865 |

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с законодательством Российской Федерации  установлены:

- виды разрешенного использования лесов, определенные в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, нормативы, сроки и параметры различных видов разрешенного использования лесов;

- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и требованиями других федеральных законов;

- требования к охране, защите и воспроизводству лесов.

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет – 2009-2018 гг.

Лесохозяйственным регламентом лесничества, в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, статья 6, часть 2.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для решения вопросов местного значения Тихвинского муниципального района, на землях лесного фонда не предусматривается. Исключением являются объекты транспортной инфрастуктуры. Определение границ зон планируемого размещения таких объектов и необходимых площадей для размещения таких объектов невозможно, в связи с тем, что разработка Проекта выполнена на основе топографической карты масштаба 1:100000.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности и земли иного специального назначения занимают всего 1,86 % всего земельного фонда муниципального района - 13060 га. Самую большую долю в этой категории составляют земли обороны и безопасности - 9820 га (75 %), земли транспорта - 2403 га (18 %), в которых 1597 га занимают земли автомобильного транспорта, 737 га железнодорожного, 55 га воздушного транспорта и 15 га - трубопроводный транспорт. Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики составляют всего 18 га (0,14 %).

Увеличение общей площади земель данной категории возможно при  формировании промышленных зон и строительстве новых промышленных объектов, складских и логистических комплексов площадь. Уменьшение общей площади возможно при переводе данной категории земель в земли других категорий, предусмотренном в проекте генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Тихвинского муниципального района.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают участки земель, изъятые и отведенные на основании соответствующих решений, под санаториями, профилакториями и лечебно-оздоровительными учреждениями. Для этой категории земель установлен режим особой охраны. Общая площадь земель данной категории составляет 17 га, представленна землями рекреационного назначения.

По данным постановления Правительства Ленинградской области от 06.02.2006 г. № 31 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков особо охраняемых территорий и объектов на территории Ленинградской области» на территории Тихвинского муниципального района числится восемь объектов (три базы отдыха, два бывших пионерских лагеря, лыжная база, территория дома-интерната для престарелых и инвалидов, рекреационные объекты ООО «Природа»).

Увеличение земель рассматриваемой категории возвозможно с учетом  отнесения территорий, занятых объектами культурного наследия к землям историко-культурного назначения, а также разработки проектов зон охраны таких объектов.

Земли водного фонда представлены реками, озёрами и болотами. Доля земель водного фонда составляет  всего 0,63% от общей территории муниципального района (4413 гектар). По данным Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области к данной категории земель относятся 25 объектов:

- Р. Воложба

- Р. Капша

- Р. Паша

- Р. Сясь

- Р. Тихвинка

- Р. Явосьма

- Оз. Алексеевское

- Оз. Болтозеро

- Оз. Большое

- Оз.  Шугозеро

- Оз. Долгозеро

- Оз. Капшозеро

- Оз. Лагозеро

- Оз. Озерское

- Оз. Пашозеро

- Оз. Пялозеро

- Оз. Салозеро

- Оз. Сапозеро

- Оз. Сомовик

- Оз. Среднее

- Оз. Сяргозеро

- Оз. Харагинское

- Оз. Чаголинское

- Оз. Чаколовское

- Оз. Шигольское.

В настоящее время, большая часть водных объектов (реки, ручьи, озера, болота) относится к землям лесного фонда.

Земли запаса составляют 3,5 % от площади земель муниципального района и занимают 24437 гектар. В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.

В Тихвинском муниципальном районе в земли запаса вошли земли бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий и другие участки неиспользуемых земель.

Площадь земель запаса может уменьшиться с учетом постепенного предоставления сформированных земельных участков для различных видов использования (сельскохозяйственная деятельность, размещение промышленных объектов и т.п.).

Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель всех категорий составляют 30552 гектара  (4,3 % площади района), из них 17082 гектара (55,9 %) пашня, 10134 гектара (33,2 %) – сенокосы, 2679 гектара (8,7 %) – пастбища, 657 гектара (2,2 %) - многолетние насаждения.

Наибольшая доля сельскохозяйственных угодий входит в состав земель сельскохозяйственного назначения – 75 %. В состав земель населенных пунктов входит 17 % , земель запаса – 8 %.

Границы Тихвинского муниципального района и муниципальных образований в его составе отображены в соответствии с областным законом Ленинградской области от 01.09.2004 г. № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (см. «Схему существующих границ поселений, входящих в состав муниципального района»).

Необходимо отметить, что при сопоставлении данных ФГУП «Кадастровая палата Ленинградской области» о границах кадастровых кварталов на территории Тихвинского муниципального района и границ Тихвинского муниципального района и муниципальных образований в его составе, были выявлены несоответствия в части:

1. Восточной границы Ганьковского сельского поселения и западной границы Пашозерского сельского поселения (125 квартал Корбенического участкового лесничества, 53 квартал Капшинского участкового лесничества),

2. Юго-восточной границы Борского сельского поселения и северо-восточной границы Тихвинского городского поселения (155 квартал Капшинского участколвого лесничесвта, 91,92 кварталы Шомушского участкового лесничества),

3. Границы Тихвинского муниципального района с Вологодской областью (южная граница Мелегежского сельского поселения).

4. Границы Тихвинского муниципального района с Подпорожским муниципальным районом (северная граница Пашозерского сельского поселения).

5. Границы Тихвинского муниципального района с Бокситогорским муниципальным районом (южная граница Пашозерского сельского поселения, юго-восточная граница Борского сельского поселения).

## 2.4. Природно-ресурсный потенциал

Для выполнения настоящего раздела привлечены материалы ранее выполненных инженерных изысканий, а также опубликованные источники – картографические, Атлас Ленинградской области, ГУГК при СМ СССР, Москва, 1967 г.; научно-исследовательские отчёты специализированных организаций, представленные администрацией Тихвинского муниципального района, а также соответствующие разделы утверждённых проектов районной планировки Тихвинского муниципального района.

Характеристика экологической ситуации в муниципальном районе представлена в главе 6 «Характеристика экологической обстановки».

## 2.4.1. Климатические характеристики

Территория Тихвинского муниципального района находится под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, активной циклонической деятельности, подвержена частым вторжениям арктического воздуха. Радиационные условия определяются положением муниципального района в северных широтах.

Климат на территории муниципального района переходный от континентального к морскому, с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.

Период с положительным радиационным балансом продолжается восемь месяцев. Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному значениям происходит в марте, в обратном направлении – в октябре. Наибольших значений радиационный баланс достигает в июне – 7,9 ккал/см2, а минимальных в декабре – 0,9 ккал/см2.

Территория муниципального района относится к строительно-климатическому району ПВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -28-29 ºС и -14-15 ºС соответственно. Продолжительность отопительного периода составляет от 227 до 234 дня. Основные климатические характеристики представленыв  таблице 8.

Таблица 8. Климатические характеристики Тихвинского муниципального района

| Наименование | Метеостанция |  |
| --- | --- | --- |
|  | пос. Шугозеро | г. Тихвин |
| Среднегодовая температура воздуха, ºС | 2,6 | 3.1 |
| Средняя температура самого холодного месяца, января, ºС | -10,3 | -9,7 |
| Абсолютный минимум температуры, ºС | -55 | -51 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля, ºС | 16,4 | 16.6 |
| Абсолютный максимум температуры, ºС | 33 | 35 |
| Продолжительность безморозного периода, день | 90 | 108 |
| Сумма температур выше 10 ºС. | 1539 | 1651 |
| Средне годовое количество осадков, мм | 660 | 603 |
| Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму, см | 49 | 39 |
| Средняя годовая скорость ветра, м/с | 2,8 | 3,6 |
| Средняя скорость ветра января, м/с | 2,9 | 3,0 |
| Среднее число дней с метелью, дней | 31 | 31 |
| Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/с), дней | 9 | 9 |
| Среднее число дней с туманом | 34 | 36 |
| Преобладающие ветры в холодное время года | юго-западные, северо-восточные | южные, юго-западные |
| Преобладающие ветры в теплое время года | юго-западные, северо-западные, северо-восточные | юго-западные, западные, северо-западные |

Особенности климатических условий способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких источников в атмосферу, территория муниципального района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

В целом климатические условия являются благоприятными для строительства, ведения сельского хозяйства, развития рекреации и туризма. Продолжительность комфортного для целей рекреации периода летом составляет от 45 до 55 дней, зимой - от 105 до 110 дней, что обуславливает целесообразность строительства капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия.

## 2.4.2 Рельеф

Большая часть муниципального района входит в Лужско-Волховский ландшафтный округ и имеет низменные озёрно-ледниковые, озёрные и моренные ландшафты. Крайняя восточная часть с возвышенными моренно-холмистыми ландшафтами относится к Среднерусской провинции. Западная и Центральная части территории находятся в пределах Волховской низины. Коренными породами здесь являются девонские пестроцветные глины, красные пески и песчаники, мергели и доломиты. Они обнажаются преимущественно по берегам рек Паши, Тихвинки и Капши. Основной водоносный горизонт находится в девонских породах.

В пределах Тихвинского муниципального района имеет место равнинный и холмистый рельеф. Нарастание абсолютных отметок поверхности идёт с запада на восток от (40-50) до 270 м над уровнем моря.

Западная и центральная части территории муниципального района, относящиеся к Ильменско-Волховской низменности, характеризуются равнинным рельефом и сильной заболоченностью. Наибольшие болотные массивы приурочены к западной границе муниципального района.

Холмистый рельеф развит в восточной части муниципального района, приурочен к Валдайской возвышенности и далее на запад доходит до реки Капша. К северо-западу и северо-востоку от Тихвина имеются участки камового рельефа.

Валдайская возвышенность состоит из многочисленных холмов и гряд, разделенных пониженными ровными и волнистыми участками, часть площади которых заболочена. Холмы и гряды преимущественно округлой формы. Относительная высота холмов составляет от 20 до 30 м, реже доходит до 50 м. Для данной территории характерны карстовые формы рельефа в виде воронок, просадок, ложбин, впадин и озёрных котловин. Наиболее широкое распространение имеют карстовые воронки.

Западная краевая часть Валдайской возвышенности представляет собой пологий территориальный склон, имеющий извилистые очертания с заливообразными понижениями по долинам рек. Высота склона может достигать 100 м.

Гидрографическая сеть представлена реками и большим количеством озёр. Наиболее крупные реки – Сясь, Тихвинка, Паша, Капша. В долинах этих рек развиты две террасы – пойменная высотой, от 1,5 до 4 м, и надпойменная, высотой от 5 до 10 м. В наиболее мелких долинах наблюдается лишь пойменная терраса.

Территория Тихвинского муниципального района относится к двум геоструктурным областям: Девонской низине и Карбоновому плато. Девонской низине соответствует Ильменско-Волховская низменность, Карбоновому плато – Валдайская возвышенность.

Девонская низина сложена пестроцветной песчано-глинской толщей верхнего девона. Карбоновое плато – карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Для карбонового плато характерно развитие карста, связанного со всеми горизонтами карбонатных пород.

Коренные породы покрыты четвертичными отложениями. Мощность четвертичных отложений колеблется в значительных пределах. Преобладающая мощность в пределах Девонской низины составляет от 10 до 30 , Карбонового плато от 5 до 10 м. На холмистых участках мощность четвертичных отложений возрастает до 70 м.

Четвертичные образования

Самое широкое развитие в этом муниципальном районе получили ледниковые и озерно-ледниковые отложения; флювиогляциальные отложения занимают незначительные площади. Среди современных образов наибольшим распространением пользуются биогенные (болотные) осадки.

Ледниковые  отложения (gIIIos) имеют широкое распространение на всей площади муниципального района, они слагают моренные равнины и холмисто-моренный рельеф. Ледниковые отложения (морена) в основном развиты с поверхности в пределах карбонового плато (в северо-восточной части муниципального района), где они слагают полощ краевых образований шириной около 20 км. Мощность морены в пределах этой полосы составляет 60-80 м. А в основном мощность морены в полосе холмистого рельефа колеблется от 15-20 м. В центральной и южной части территории морена с поверхности сильно размыта позднеледниковыми водами и средняя мощность ее колеблется от 5 до 7 м, а на отдельных участках уменьшается до 2-3 м.

Представлена морена валунными суглинками, реже глинами, супесями и песками. Она залегает в основном на дочетвертичных породах, от которых зависит и состав морены. Перекрыты ледниковые отложения флювиагляциальными, озерно-ледниковыми и современными осадками. Почти повсеместно валунный суглинок до глубины 0,8 м опесчанен в результате воздействия вод позднеледниковых бассейнов и представляют собой супесь или глинистые пески с постепенным переходом вниз по разрезу к неразмытой морене. Обломочный материал (гравий, галька, валуны) содержаться в морене в довольно значительном количестве, но распределен неравномерно, наиболее распространены валуны кристаллических пород: гранитов, гнейсов, кварцитов. Наблюдаются также сильно выветрелые метаморфические породы различного состава. Валуны осадочных пород представлены песчаниками и известняками. Морена имеет коричневую, буровато-коричневую иногда темно-серую окраску.

Флювиогляциальные отложения (fIIIos) в данном муниципальном районе не имеют широкого распространения. В северо-восточной части на поверхности небольшие по площади и мощности пятна грубых песков встречены на северном берегу Пупозера и между Кенозером и Нурмозером. Их мощность как правило не превышает нескольких метров. На остальной площади муниципального района в полосе холмистого рельефа ими сложены равнинные участки, озы, большинство участков камового рельефа; небольшие площади их встречаются на вершинах и на склонах моренных холмов. Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми, чаще крупно- и среднезернистыми песками с гравием, галькой и валунами (до 20-40 %), встречаются линзы и прослои гравийно-галечного материала, как правило, у основания камовых холмов. Наибольшую мощность (15-25 м) флювиогляциальные отложения имеют в составе камовых холмов и озов, наименьшую (0,5-5 м) на морене, а перекрыты с поверхности озерно-ледниковыми осадками.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos) наибольшее развитие имеют в центральной части муниципального района и представлены песками, супесями, глинами, реже на водораздельных участках обычно в пределах от 1 до 5 м, но в древних долинах нередко превышает 60 м. Суглинки и супеси буровато-серые и серовато-коричневые вверх по разрезу переходят в тонкозернистые пески. Глины пластичные, с поверхности красновато-коричневые, ниже коричневые, иногда серые, с глубиной в них появляется слоистость за счет тонких песчаных прослоев.

Пески обычно тонко- или мелкозернистые, хорошо отсортированные.

В северо-восточной части муниципального района озерно-ледниковые отложения слагают камы, камоподобные холмы и единичные озы и холмы с уплощенными вершинами (звонцы). Озерно-ледниковые отложения, слагающие эти формы рельефа представлены песками, супесями, глинами. Пески в основном мелко- и среднезернистые, полевошпатово-кварцевые, желтовато-серые, супеси глинистые.

Глины твердопластичные, с глубиной становятся слоистыми. Мощность глин, слагающих камоподобные холмы и холмы с упрощенными вершинами (звонцы), колеблется от 4-6 м. Наибольшей мощности до 15-20 м достигают пески, которые слагают камы и отдельные озовые гряды.

Современные осадки представлены эоловыми озерными, аллювиальными и болотными отложениями и занимают незначительную площадь по сравнению с вышеописанными.

Эоловые отложения (vIV) развиты вокруг Тихвина, где они образовались в результате перевевания озерно-ледниковых песков, когда еще не было сплошного растительного покрова. Мощность отложений местами достигает 10 м, но обычно не превышает 2,5-3 м. Они представлены тонкозернистыми песками. По сравнению с материнскими породами песок эолового типа более тонкозернистый, окатанный.

Озерные отложения (lIV) среди современных образований имеют второстепенное значение. Они встречаются по берегам крупных озер муниципального района и вне заросших торфом частях бывших приледниковых бассейнов, где представлены светло-серыми илистыми песками и зеленовато-серыми глинами с редким гравием. По берегам и на дне проточных озер, располагающихся в древних долинах (Пашозеро, Капшозеро, Долгозеро) имеются озерные илистые тонкозернистые пески и супеси. Мощность озерных отложений не превышает 7,5 м.

Аллювиальные отложения (aIV) с максимальной мощностью  до 9 м прослеживаются в виде узких полос вдоль рек и ручьев. Русловый аллювий представлен разнообразными образованиями, от илистых песков до валунно-галечного материала, мощность его до 4-5 м. Пойменные отложения представлены песками мелко- и тонкозернистыми, супесями и суглинками с редким гравием и галькой. Обычно породы окрашены гидроокислами железа в грязно-бурый цвет. Среди пойменных и старичных осадков нередко встречается торф мощностью до 3 м. Отложения первых надпойменных террас представлены глинистыми песками с прослоями глин, местами так же галечными песками.

Биогенные (болотные) отложения (bIV) занимают около 1/3 муниципального района, имеют максимальную мощность до 8 м и представлены в основном сфагновым торфом, большей частью хорошо разложившимся. Остальные типы торфа играют второстепенную роль и встречаются в пойменных болотах или же в нижних частях крупных торфяных залежей. Развиты болота на всей территории муниципального района, в частности на плоских водоразделах между реками Паша и Сясь, Сясь и Воложба.

В верхних частях торфяных залежей мощностью от 0,8 до 2,8 м наблюдается слой светло-бурого слаборазложившегося торфа.

Дочетвертичные образования

В геоструктурном плане территория муниципального района принадлежит Ладожской моноклинали на северо-западной окраине Русской плиты, где мощность платформенного чехла, перекрывающего кристаллический фундамент, достигает 850-1000 м. В разрезе чехла, вскрытого полностью буровыми скважинами, на смежных территориях выделяются венд-палеозойские (кембрий, ордовик, девон, карбон) отложения и не исключена вероятность присутствия рифейских осадочных пород в районе города Тихвин, на южном продолжении с севера Пашского грабена - элемента Ладожского авлакогена. Палеозойские породы с поверхности перекрыты сплошным покровом четвертичных отложений, преимущественно ледникового и водноледникового генезиса.

На дочетвертичную поверхность выходят на большей части территории девонские породы, слагающие так называемое Главное девонское поле в пределах его северо-восточной области, а также на востоке и юго-востоке муниципального района - каменноугольные отложения, образующие  Карбоновое плато, ограниченное перед полем девонских пород эрозионным карбоновым уступом.

Пласты осадочных венд-палейзойских пород залегая почти горизонтально со слабым уклоном (2-3 м/км) на юго-восток, выходят на поверхность от более древних на северо-западе ко все более молодым в юго-восточном направлении.

Девонские отложения на западе- северо-западе муниципального района представлены с поверхности снежской свитой одноименного горизонта верхнефранского подъяруса верхнего отдела системы. Это преимущественно пестроцветные глины с прослоями песков и песчаников. Мощность свиты - 45-90 м. Далее, на юго-восток, следуют полосы выхода на поверхность приловатской свиты (пестроцветные пески и песчаники с прослоями глин и мергелей), мощность до 55 м, пярдомльской толщи известняков, мергелей и пестроцветных глин с прослоями песчаников (мощность до 18 м), воложбинской толщи пестрых глин с прослоями алевролитов, песчаников и мергелей (мощность до 35 м) и, непосредственно перед карбоновым уступом - любытинская толща (Задонский горизонт нижнефаменского подъяруса) выходит узкой полосой и представлена карбонатными глинами с прослоями песков, песчаников и, внизу, мергелей и известняков. Мощность толщи достигает 45 м.

Каменноугольные отложения залегают на девонских образованиях с размывом и плановым несогласием и начинаются с визейского яруса. В основании залегает тихвинская свита (C1th) тульского горизонта, сложенная бокситовыми породами с продуктивными залежами бокситов, а также с огнеупорными глинами и углистыми глинами с прослоями песчаников, общей мощностью 40-46 м. В основании карбонового уступа свита выходит на дочетвертичную поверхность узкой (200-400 м) полосой, северо-восточного простирания, осложненной в своих очертаниях эрозионными врезами, с останцами в приглинтовой области. Выше залегает мстинская свита (C1ms) алексинского горизонта, сложенная светлыми кварцевыми песками и глинами с маломощными прослоями известняков, мощностью до 40 м. На карбоновом уступе свита выходит, как и подстилающая тихвинская, в виде узкой полосы юго же северо-восточного простирания. Последняя – перекрывается карбонатными и глинисто-песчаными породами публинской свиты (C1pl) михайловского горизонта, мощностью до 20-22 м. Еще выше по разрезу карбонового уступа следует преимущественно карбонатная – егальская свита (C1eg) веневского горизонта – верхнего члена визейского яруса. Последняя имеет мощность до 20 м. В самом верху уступа залегает панеретская свита (C1pn) тарусского и стешевского горизонтов нижнесерпуховского подъяруса, сложенная внизу доломитами, вверху – известняками с прослоями глин, песков и песчаников с желваками кремня. Мощность свиты 35-40 м.

От верхней бровки карбонового уступа на восток на поверхности Карбонового плато более широко распространены карбонатные породы (известняки и доломиты окремненные с прослоями мергелей) угловской свиты (C1ug) верхнесерпуховского подъяруса. Ее мощность здесь достигает 30 м.

Восточнее на последней залегают с размывом отложения среднего карбона (московский ярус): верейская свита (C2vr) одноименного горизонта, сложенная глинами с прослоями песков, песчаников, известняков и мергелей, мощностью до 20 м, и каширская свита (C2kš) окремненных известняков с прослоями глин, мощностью до 25 м, распространенная на крайнем востоке территории.

Водоносные горизонты

С коренными породами связаны три водоносных комплекса. В западной и центральной частях муниципального района в пределах Девонской низины развит водоносный комплекс порово-пластовых и пластово-трещинных вод верхнедевонских отложений, водообильность которого в целом невысокая. Характеристика водоносных горизонтов представлена в таблице 9.

Таблица 9. Характеристика водоносных горизонтов

| Возраст пород | Состав пород | Глубина залегания, м | Мощность, м | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Палеозой |  |  |  |  |
| Верхний девон Д3 | Пестроцветная толща: пески, песчаники, глины В разрезе толщи глины преобладают над песками и рыхлыми песчаниками | от (5-10) до (40-50) | вскрытая мощность от 100 до 120 | Западная и центральная части территории муниципального района (Девонская низина) |
| Нижний карбон C1 | Нижняя толща: глины, пески, песчаники, бокситовые породы, маломощный прослой известняков Верхняя толща: известняки, доломиты, глины, пески | Увеличение глубины залегания с запада на восток от нескольких метров до 100 | от (10-15) до (80-10) | Восточная часть территории муниципального района (Карбоновое плато) |
| Средний карбон С2 | Известняки, доломиты, глины | от нескольких метров до (30-70) | от (3-15) до (70-80) | На крайнем востоке муниципального района в пределах Карбонового плато |
| Четвертичная система |  |  |  |  |
| Ледниковые отложения Валдайского времени qlQIII vd | Валунные суглинки и глины с прослоями песков | от (0–2,0) до (20–30) | от (1,0-5,0) до 40 | Повсеместно |
| Озёрно- ледниковые отложения lglQIII vd | Пески мелкозернистые, ленточные глины | На поверхности | от (1,5-2,0) до (20-30) | Западная и центральная части муниципального района |
| Флювиогля-циальные отложения fglQIII vd | Пески разнозернистые | от 0 до 10 | от 0,5 до10 | Небольшие площади в северной части муниципального района |
| Камовые отложения QIII vd | Пески разнозернистые, песчано-галечный материал | На поверхности | до 30 | Небольшие площади в различных частях муниципального района |
| Современные отложения |  |  |  |  |
| Аллювиальные alQIV | Пески, переслаивающиеся с супесями, суглинками, глинами | На поверхности | от 1 до 5 | Долины рек |
| Озерные lQIV | Заиленные пески, супеси, глины | На поверхности | от 0,5 до 3,0 | Берега озер |
| Болотные pQIV | Торф | На поверхности | от 0,5 до 9,5 | Болота |

С каменноугольными отложениями, слагающими Карбоновое плато, связаны два водоносных комплекса: трещино-карстовых вод средне - каменноугольных отложений (московский водоносный горизонт) и водоносный комплекс нижне-каменноугольных отложений, содержащий трещино-карстовые воды верхней карбонатной толщи пород (веневеко-протвинский водоносный горизонт) и порово-трещино-пластовые воды нижней песчано-глинистой толщи (тульско-михайловский водоносный горизонт).

## 2.4.3. Водная  система

Тихвинский муниципальный район расположен в бассейне верхнего и среднего течения реки Паша и среднего течения реки Сясь. Водные объекты муниципального района принадлежат бассейну Ладожского озера, исключение составляет лишь крайняя восточная часть, где группа небольших озер и реки Мелозерка принадлежат к бассейну реки Волга.

Речная сеть хорошо развита и равномерно распределена по территории. Средняя густота речной сети 0,58 км/км², для речных водосборов характерна высокая заселенность от 70 до 90 % и значительная заболоченность от 10 до 20 %. Главными реками являются Паша и Сясъ.

Долины рек с преобладающей шириной 100-500 м и местами на наиболее крупных реках до 1000-2000 м с невысокими до 25 м и рассеченными склонами слабо разработаны. Реки преимущественно не имеют четко выраженных пойм. Чаще всего пойма отсутствует или бывает односторонней, прерывистой, переходящей с одного берега на другой. Местами (в истоках из озер в устьевых участках, в понижениях рельефа) пойма двухсторонняя. Русла рек неразветвленные от меандрирующих до слабоизвилистых. Русла изобилуют порогами и порожистыми участками, переходящими в стремнины. Скорости течения меняются, от 1,0 до 2,5 м/с на порогах, до 0,1 м/с на плесах, глубины, соответственно, от 0,1 м на порогах, от 2 до 6 м и даже до 10 м на плесах. Гидрологическая характеристика основных рек приводится в таблице 10.

Таблица 10. Характеристика основных рек Тихвинского муниципального района

| Река | Куда впадает и с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина реки, км | Площадь водосбора, км² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паша | р. Свирь (левый берег) | 79 | 242 | 6650 * 4170 |
| Большая Пяльница | р. Паша (левый берег) | 224 | 32 | 181 |
| Черная | р. Паша (правый берег) | 215 | 31 | 117 |
| Ульяница | оз. Шугозеро-Паша | - | 26 | 76,0 |
| Пить | р. Паша (правый берег) | 183 | 19 | 112 |
| Явосьма | р. Паша (левый берег) | 172 | 52 | 837 * 529 |
| Капша | р. Паша (правый берег) | 148 | 115 * 52 | 1700 * 1040 |
| Сапа | р. Паша (правый берег) | 125 | 33 | 186 |
| Пинега | р. Паша (правый берег) | 110 | 15 | 93 |
| Шижня | р. Паша (правый берег) | 60 | 53 * 43 | 546 * 475 |
| Сясь | Ладожское озеро | - | 260 * 112 | 7330 * 2520 |
| Воложба | р. Сясь (правый берег) | 158 | 81 * 10 | 1350 * 95 |
| Клименка | р. Сясь (левый берег) | 117 | 30 | 200 |
| Тихвинка | р. Сясь (правый берег) | 96 | 144 * 51 | 2140 * 568 |
| Луненка | р. Сясь (левый берег) | 90 | 61 | 677 * 541 |
| Валя | р. Сясь (правый берег) | 79 | 37 | 252 * 238 |
| Мелозерка | р. Сарожка (правый берег) (приток Волги) | 4,6 | 10 | 40 |
| * В случае если река протекает по территории муниципального района частью своего течения или площадь водосбора реки находится не полностью в пределах муниципального района, в числителе указана ее общая длина (площадь), в знаменателе – в пределах муниципального района |  |  |  |  |

Река Тихвинка составной частью входила в Тихвинскую водную систему, по которой с 1811 г. осуществлялся водный путь из Балтийского моря в р. Волгу. Система регулировала сток воды и обеспечивала сохранение природных ресурсов р. Тихвинка и связанных с ней водоемов. С течением времени с появлением новых путей (железных дорог, навигация по реке Свирь), Тихвинская водная система утратила свое транспортное значение и в середине 20 века была закрыта. В настоящее время все шлюзы разрушены, наиболее уцелевшие - Тихвинский, Курский и Ярославский. Уровень воды в р. Тихвинка упал более чем на 5 метров.

Для водоснабжения Тихвин и близрасположенных населенных пунктов и в целях пропуска автомобильного транспорта сохраняется ряд плотин, в том числе в пределах границ муниципального района на р. Тихвинка. Характеристики гидроузлов приводятся в таблице 11.

Таблица 11. Характеристика гидроузлов Тихвинского муниципального района

| Название гидроузла | Расстояние от плотины завода «Центролит», км | Нормальный подпорный уровень, мБС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижнего бьефа | Верхнего бьефа |
| Новгородский | 20 | 36,92 | 340,55 |
| Тихвинский | 5,0 | 34,36 | 36,95 |
| Херсонский | 23,3 | 30,64 | 34,36 |

Озёра. В муниципальном районе насчитывается более 250 озёр общей площадью около 9,5 тыс. га. Преобладают сравнительно небольшие озера, площадью менее 100 га, большинство из них проточные, через системы рек и речек они связаны с Ладожским озером. Основная часть озёр принадлежит бассейну р. Паша и расположена на крайне северо-востоке муниципального района.

Образование большинства озёр связано с деятельностью ледника. Встречаются озёра в выпаханных ледником понижениях, запрудно-речные, возникшие в результате преграждения речных долин ледниковыми наносами. На территории болот распространены вторичные озёра – ламбы.

Гидрографическая характеристика наиболее ценных в рыбохозяйственном отношении озёр приводится в таблице 12.

Таблица 12. Гидрографическая характеристика озёр Тихвинского муниципального района

| Наименование озера | Принадлежность к бассейну | Площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Средняя глубина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пашозеро | р. Паша | 480 | 5,6 | 6 | Проточное |
| Пялозеро | р. Чога-Пашозеро- р. Паша | 106 | 0,46 | 3 | Проточное |
| Шугозеро | р. Паша | 75 | 4,8 | 9 | Проточное |
| Вечозеро | р.Сарка - р. Генуя- р. Капша | 24,6 | 0,7 | 4,2 | Проточное |
| Сарозеро | р. Сарка - р. Генуя- р. Капша | 72 | 1,74 | 3,5 | Проточное |
| Гагарье | р. Генуя | 7,6 | 0,6 | 1,5 | Проточное |
| Долгозеро | р. Карповка-оз. Харагинское - р.Сарка - р. Капша | 38,5 | 2,54 | 12 | Проточное |
| Ахтозеро | Ахтручей-оз. Харагинское – р. Сарка – р. Капша | 2,2 | 0.19 | 6 | Проточное |
| Харагинское | р. Сарка - р. Капша | 61,5 | 1.39 | 6,7 | Проточное, засорено топляком |
| Алексеевское | оз. Капшозеро | 20,6 | 0.82 | 6,5 | Проточное |
| Большое Новодеревен-ское | оз. Капшозеро | 10 | 0.01 | 2,1 | Проточное |
| Шигольское | Бассейн р. Волга | 28 | 3,16 | 3,16 |  |
| Залющицкое | р. Нудокса | 18 | 0,6 |  | Рыбопитом-ник Волховс-кого рыбза-вода |
| Рандожское | р.Нудокса | 10 | 0,35 |  |  |

Водный режим. Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня четко выражено весеннее половодье, летняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью рек, и, наконец, устанавливается зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъёмами уровней в периоды оттепелей; часто подъем уровней вызван подпором от зажорных явлений.

Подъем уровней весеннего полноводия начинается в конце первой, начале второй декады апреля, проходит интенсивно от 7 до 10 дней на небольших и от 10 до 15 на более крупных реках. Наивысшие уровни весеннего половодья, они же и наивысшие годовые, обычно наступают в конце апреля – начале мая. Высота подъема на более крупных реках достигает в обычные годы от 3 до 5 м, в годы редкой повторяемости от 7 до 8,5 м. При этом затапливаются полностью поймы рек и пониженные прилегающие прибрежные территории.

Снижение уровней до летних меженных происходит до средины – конца июня. Низкое стояние уровня, прерываемое дождевыми паводками, продолжается до середины сентября. Затем начинается подъем от осенних дождей, который в отдельные годы усугубляется подъемами от зажоров шуги. Высота подъемов от дождевых паводков и зажоров ниже, чем от весенних паводков, лишь в отдельные годы с невысоким полноводием может приближаться по величине к ним и даже превышать. Зимняя межень наступает обычно в декабре. Водный режим озёр аналогичен режиму рек, но носит более выровненный сглаженный характер.

Реки муниципального района характеризуются достаточно высоким и устойчивым годовым стоком.

Поверхностные воды. Для оценки ресурсов поверхностных вод принят сток 95 % обеспеченности – среднегодовой и минимальный 30-дневный. В качестве опорных использованы данные о стоке второго тома «Ресурсов поверхностных вод СССР». При определении возможности использования поверхностных вод для цели водоснабжения принимается, что отбор воды из источника не должен превышать 30-40 % минимального среднемесячного стока 95 % обеспеченности. Характеристика стока в створах показана в таблице 13.

Таблица 13. Характеристика стока в створах водохозяйственных расчетов Тихвинского муниципального района

| Пункт | Река | Площадь водос-бора, км2 | Среднегородской сток, м³/сек |  | Минимальный тридцатидневный сток, м³/сек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средний | 95 % обеспе-ченно- сти | летний |  | зимний |  |
|  |  |  |  |  | средний | 95 % обеспе-ченности | средний | 95 % обеспе-ченности |
| г.Тихвин- створ у Тихвинского гироузла | Тихвинка | 1540 | 14,4 | 8,62 | 5,86 | 2,22 | 3,98 | 1,72 |
| дер. Ганьково | Капша | 1690 | 17,6 | 11,6 | 4,56 | 1,84 | 3,16 | 1,76 |
| дер. Горка | Паша | 4180 | 45,1 | 28,9 | 12,6 | 5,44 | 9,27 | 5,30 |
| дер. Бор | Шомушка | 180 | 1,84 | 1,04 | 0,57 | 0,23 | 0,47 | 0,12 |
| дер. Коськово | Паша | 4540 | 49,0 | 31,3 | 13,6 | 5,80 | 10,1 | 5,60 |
| пос. Цвылёво | ручей Медведь | 22 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| п.ст. Валя | руч. Селивано-вский | 35 | 0,24 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| дер. Мележская Горка | Сясь | 1970 | 16,5 | 9,85 | 3,68 | 1,42 | 4,42 | 2,76 |
| пос Шугозеро | оз. Шугозеро | 73,0 | 0,73 | 0,47 | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 0,07 |

Из таблицы следует, что наиболее водообеспеченными являются районы рек Сясь и Пашаа после её слияния с рекой Капша. Отбор воды из р. Тихвинка в районе Тихвина не должен превышать без регулирования стока – 0,5 м³/сек. Примерно в объемах 0,5 м³/сек возможен отбор воды из реки Сясь до её слияния с рекой Воложба, из реки Капша и из реки Паша на участке от верховья до устья реки Явосьмя.

На всех остальных реках для организации водозабора необходимо регулирование стока.

В качестве основного источника промышленного, городского и сельскохозяйственного водоснабжения используются поверхностные воды. В муниципальном районе имеется два крупных источника водоснабжения:

- р. Сясь, протекающая в южной и юго-западной части муниципального района;

-р. Паша, протекающая с северо-востока на юго-запад и затем резко поворачивающая на север.

Более половины объёма годового стока проходит за весенний период – от 51 до 58 %. За лето-осень – от 30 до 33 % и за зиму – от 10 до 12 %. Максимальные расходы в реках наблюдаются в период весеннего половодья, минимальные – в период зимней и летней межени. По абсолютному значению наименьшими в году являются зимние меженные расходы.

Подземные воды. Подземные воды на территории муниципального района приурочены как к коренным, так и четвертичным отложениям. Четвертичные отложения встречаются во всех генетических разностях пород, развитых в пределах муниципального района, залегают на глубине от 0,1 м до 18 м.

Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению. По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Тихвинского муниципального района делится на две неравные части.

Большая часть территории (западная и центральная), пространственно совпадающая с Девонской низиной, относится к району, частично обеспеченному пресными подземными водами, а меньшая (восточная) часть, расположенная в пределах Карбонового плато, – к району, обеспеченному пресными подземными водами.

В пределах первого района распространён водоносный комплекс верхнедевонских отложений, который широко используется для целей водоснабжения, но водообильность осуществляется одиночными скважинами. Глубина скважины обычно не превышает 120 м. Дебиты скважин колеблются от 0,3 л/с до 2,6 л/с (преимущественно от 0,5 до 2,0 л/с), удельные дебиты от 0,01 л/с до 0,8 л/с (преимущественно от 0,01 до 0,2 л/с).

В пределах города Тихвин водоносный комплекс верхнедевонских отложений эксплуатируется 30 скважинами, расположенными в различных частях города. Централизованное водоснабжение на данном комплексе не может базироваться в силу его слабой водообильности.

Второй район (Карбоновое плато) характеризуется развитием водообильных водоносных комплексов коренных пород, приуроченных к средне-и нижнекаменноугольным отложениям. Пригодны для централизованного водоснабжения Московский водоносный горизонт и Веневско-протвинский водоносный горизонт. В пределах Тихвинского муниципального района они практически не эксплуатируются.

Наиболее перспективными и широко используемыми для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносные комплексы верхне-девонских отложений. Дебиты скважин составляют от 0,35 до 2,6 л/с, удельные дебиты – от 0,05 до 1,5 л/с.

## 2.4.4. Лесные ресурсы

Тихвинский муниципальный район располагает богатейшими лесными ресурсами. Лесной фонд в границах Тихвинского муниципального района занимает 632053 га (в соответствии с лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам Ленинградской области).

На территории муниципального района управление использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляют Тихвинское и в северо-восточной части района Подпорожское, Бокситогорское лесничества филиалы ЛОГБУ «Ленобллес».

19 % территории гослесфонда занимают болота. Основные показатели по лесному фонду за последние 20 лет значительно изменились. Уменьшились площади, покрытые лесом, более чем на 20 % снизилась лесистость.

По лесорастительному районированию территория муниципального района в соответствии с приказом Минсельхоза России от 04.02.2009 № 37 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» относится к cредне-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Леса формируют единый крупный массив, местами изрезанный землями сельхозугодий. На юго-западе муниципального района преобладают сосновые насаждения, на севере и северо-востоке муниципального района - еловые. Насаждения представлены в основном (70 %) зеленомошной группой типов леса.

В составе лесов преобладают хвойные породы. Покрытая лесом площадь по лесообразующим породам распределяется следующим образом: сосна – 32 %; ель – 33 %; кедр, лиственница – 0,03 %; мягколиственные породы: береза – 27 %; осина – 7,5 %; ольха серая и черная, ива древовидная - 0,6 %,

Леса муниципального района делятся на защитные и эксплуатационные (68 %). К защитным лесам относятся:

- защитные полосы вдоль автомобильных и железных дорог (2 %);

- зелёные зоны вокруг г. Тихвин и пос. Шугозеро (1 %);

- запретные полосы вдоль рек и озер (4 %);

- леса особо охраняемых природных территорий (25 %).

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 14.09.1999 №302-ПГ в Тихвинском муниципальном районе  организован природный парк  «Вепсский лес». Особо охраняемая природная территория природный парк «Вепсский лес» входит в состав земель лесного фонда.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель, определяемым лесным законодательством Российской Федерации.

В настоящее время основными видами использования лесов на территории Тихвинсого муниципального района являются: заготовка древесины, ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.

В сфере лесозаготовки и лесопереработки в Тихвинском муниципальном районе работают одно крупное и три средних предприятия и 36 малых лесоперерабатывающих предприятий.

Таким образом, на территории муниципального района, имеются значительные ресурсы для осуществления лесоэксплуатации. Однако должны систематически проводиться мероприятия на организацию мероприятий по охране и защите лесов, по проведению лесохозяйственных и лесокультурных работ, что позволит значительно улучшить состояние лесов, увеличить площади лесопокрытой территории.

## 2.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Тихвинского муниципального района полезные ископаемые представлены песчано-гравийными материалами и песками (для строительных работ и стекольной промышленности), глинами (легкоплавкими, тугоплавкими и огнеупорными), карбонатными породами (доломитами и доломитизированными известняками), бокситами, минеральными красками, торфом (см. схему «Комплексная оценка территории. Геолого-экономическая оценка перспективности освоения минерально-сырьнвых ресурсов»).

Наибольшее распространение среди твердых полезных ископаемых имеют песчано-гравийные материалы и пески строительные.

Песчано-гравийные материалы (ПГМ) и пески строительные. Суммарные прогнозные ресурсы по категории Р1+Р2 по перспективным площадям составляют более 157 000 тыс. м3. Наибольший интерес по качественным показателям песков, горнотехническим и транспортным условиям представляет участок Каменок, который в совокупности с месторождением строительных песков Ерёмина Гора и прилегающим к нему с запада участком Ерёмина Гора, образует единую, очень крупную залежь гравелистых песков (с подчиненной ролью ПГМ) и может быть объектом для поисково–оценочных работ первой очереди. Сырье может служить основой для организации крупной централизованной сырьевой базы заполнителей в бетоны, а при некотором частичном улучшении качества песков и песков-отсевов фракционированием может использоваться для всех видов строительных работ. В таблице 14 приведен перечень месторождений строительных песков

Таблица 14. Месторождения строительных песков Тихвинского муниципального района

| Наименование объекта | Предприятие (распределенный фонд недр) | Минеральное сырье | Запасы, приведенные к промышленным ка- тегориям, (тыс.м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| резерв-16 притрассовый карьер | ГП "Тихвинское ДРСУ" | песок для строительных работ, дорожное строительство | нет данных |
| седьмой барак притрассовый карьер | ГП "Тихвинское ДРСУ" | песок для строительных работ, дорожное строительство | 173 |
| резерв 11 притрассовый карьер | ГП "Тихвинское ДРСУ" | песок для строительных работ, дорожное строительство | 52 |
| резерв 15 Залющик притрассовый карьер | ГП "Тихвинское ДРСУ" | песок для строительных работ, дорожное строительство | 358 |
| Березовиковское Б-643 | Нет | песок строительный, силикатные изделия | 306 |
| Бурмакинский | Нет | для дорожных работ, строительных растворов | 1470 |
| Валя (южное) | Нет | для дорожных работ | 4310 |
| Вехтуйское Б-644 | Нет | песок строительный, силикатные изделия | 131 |
| Ганьково | Нет | для дорожных работ | 147 |
| Ерёмина Гора Б-376 | Нет | песок строительный, для дорожных работ | 10388 |
| Каменок | нет | песок строительный, для дорожных работ | 7570 |
| Карьер 106км | Нет | для дорожных работ |  |
| Клинецкое | Нет | для дорожных работ | 3 |
| Куневичи (площ.) | Нет | для дорожных работ | 500 |
| Лавровский | Нет | для дорожных работ, строительных растворов | 1950 |
| Лимба пл. | Нет | для дорожных работ | 2250 |
| Новая Усть-Капша | Нет | для дорожных работ | 31 |
| Олончана (площ.) | Нет | песок строительный, для дорожных работ | 100 |
| Осиновское | Нет | бутовая кладка, мощение дорог | 200 |
| Островское | Нет | для отсыпки насыпи | 6 |
| Сапозерский | Нет | для дорожных работ | 760 |
| Сарожа | Нет | для строительных работ, для дорожных работ | 480 |
| Стрелково южная залежь | Нет | для дорожных работ, строительных растворов | 78 |
| уч. Ерёмина Гора | Нет | песок строительный, для дорожных работ | 2200 |
| Холмы | Нет | для дорожных работ, строительных растворов | 1770 |
| Хундальский | Нет | для дорожных работ | 2660 |
| Царицыно | Нет | для дорожных работ, строительных растворов | 3400 |
| Шомушка | Нет | для дорожных работ | 3900 |

Карбонатное сырье. Широкое распространение карбонатных пород каменноугольного возраста в Тихвинском муниципальном районе предопределяет большие возможности расширения сырьевой базы доломитов и доломитовых известняков.

В восточной части муниципального района развиты карбонатные породы нижнего карбона, с которым связано крупное эксплуатируемое Пикалёвское месторождение флюсовых известняков. Основная часть месторождения находится в пределах Бокситогорского муниципального района, а на территории Тихвинского муниципального района расположены частично VI и VII участки месторождения, запасы которых не утверждались.

В муниципальном районе разведано три мелких месторождения карбонатного сырья Сухопорожское – известняки, Межинское – доломиты, пригодные для известкования кислых почв, Верховьевское. По месторождению Верховьевскому в 1986 г. действовал карьер, с ежегодной добычей от 0,5 до 0,7 тыс. м3, для отсыпки карбонатным щебнем совхозных дорог. Месторождение Сухопорожское не может быть вовлечено в эксплуатацию в связи с нахождением в водоохранной зоне р. Большая Пяльница.

Минеральные краски. В Тихвинском муниципальном районе в породах четвертичного возраста и нижнего карбона известны проявления минеральных красок. Красочным сырьем являются глина и железная болотная руда, используемые для приготовления охры, мумии и умбры. Мощность полезной толщи красочного сырья колеблется от 0,2 до 2 м, в отдельных случаях (проявления Макарово, Верховье) – до 5,6 м; мощность вскрыши - от 0,3 до 5 м. Все проявления находятся в водоохранных зонах рек и не могут рассматриваться в качестве перспективных минерально-сырьевых объектов.

##### Глинистые породы. Глины легкоплавкие для кирпично-черепичных изделий известны на Липногорском проявлении. Прогнозные ресурсы по категории Р3 оценены в 30 млн. т на площади 20 км2. Горнотехнические, транспортные и гидрогеологические условия благоприятны для отработки. Проявление рекомендуется для более детального изучения. Остальные проявления глин не могут рассматриваться в качестве перспективных вследствие малой изученности и природоохранных регламентов.

Торф. Тихвинский муниципальный район характеризуется значительной заболоченностью и заторфованностью. Степень заторфванности территории муниципального района составляет 20,8 %.

Основные запасы торфа сосредоточены на крупных месторождениях, площадь которых 1000 га и более, они представлены в таблице 15.

Таблица 15. Распределение торфяного фонда в зависимости от размеров месторождений Тихвинского муниципального района

| Торфяные месторождения по размерам площади промзалежи, га | Количество месторождений | Запасы торфа, % |
| --- | --- | --- |
| Крупные площади более 1000 | 13 | 77 |
| Средние площади от 100 до 1000 | 79 | 20 |
| Мелкие площади менее 100 | 162 | 3 |

Степень изученности запасов торфа достаточно высока. Детально и предварительно (по категориям А, В, С1) разведано 53 % запасов, по категории С2 – 28 %, прогнозные запасы составляют 19 %.

Для муниципального района характерно преимущественное распространение месторождений торфа верхового типа (более 90 %). Мощность торфяной залежи изменяется от 1,6 м до 9,5 м, преобладающее значение средней мощности от 1,5 до 3,0 м. Степень разложения торфа колеблется от 20 % до 35 %, зольность от 1,7 до 12,7 %.

Качественные показатели торфа позволяют использовать его в качестве сырья, из которого возможно получение разнообразных видов продукции: удобрения, торфяная подстилка, торфорассадочные горшочки, питательные брикеты, обезвоженный торф, этиловый спирт и многое другое.

В настоящее время добыча торфа ведётся на двух месторождениях распределенного фонда: Ларьянском и Башмаковском, характеристики представлены в таблице 16. Торф используются для сельскохозяйственных нужд. Перевозка на значительные расстояния нецелесообразна.

Таблица 16. Распределенный фонд (торф)

| Название месторождения | Запасы, тыс.тонн |  | Годовая производительность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 |  |
| Башмаковское | 1812 | - | 20 |
| Ларьянское | 24189 | - | 50 |
| Итого | 26001 | - | 70 |

При сохранении заявленной годовой лицензионной производительности разработка данных месторождений торфа будет производиться 371 год  (26001 : 70 = 371).

В нераспределенном фонде имеется девять месторождений торфа: Большой Мох, Вересовацкий Мох, Козий Мох, Палицкий Мох, Пинега, Салмаксин Мох, Совино, Черенское, Чистый Мох, общие запасы которых по категориям А+В+С1  составляют 15463 тыс. т. Перспективное использование: кусковой топливный торф, торф для подстилок в сельскохозяйственных целях, торфогрунтов, компостов, брикетирования; переработка в экологически чистое с/х сырье (удобрение почв, ускорение роста растений и процесса плодоношения).

Минеральные воды. Минеральные воды распространены на территории муниципального района повсеместно. Сульфатные воды различного катионного состава с минерализацией до 4,9 г/дм3 развиты в саргаевско-даугавском ВК, ордовикском и кембро-ордовикском ВГ, причем в северо-западной части района они вскрываются непосредственно под толщей четвертичных отложений. Хлоридные натриевые воды с содержанием брома свыше 25 мг/дм3, пригодные для лечебного использования, заключены в девонских, ордовикских, кембро-ордовикских и гдовских отложениях на глубинах от 200-300 до 500 м южнее границы, проходящей по линии Имолово - Ерёмина Гора - Харагеничи.

Экономическая эффективность использования ресурсов недр определяется ролью минерально-сырьевого комплекса в экономике, в т.ч. в производстве ВВП, инвестиционном процессе, занятости населения, обеспечении внутренних и внешних потребностей страны в сырье в текущем периоде и на перспективу, долевом участии в формировании консолидированного бюджета.

Значение стоимостной оценки минерального сырья в недрах приобретает особую актуальность с позиций инвестиционной привлекательности освоения месторождения. Общая предполагаемая стоимость минерального сырья на территории Тихвинского муниципального района показана в таблице 16 а.

Таблица 16 а. Извлекаемая стоимость минерального сырья

| № п/п | Наименование ресурса | Извлекаемая стоимость |  |  | Доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Распределенный фонд | Нераспределенный фонд | Всего |  |
| 1 | Песок строительный и ПГМ | 2,5 | 83,9 | 86,4 | 21,5 |
| 2 | Песок кварцевый | - | 189,3 | 189,3 | 47,1 |
| 3 | Глины | - | 5,8 | 5,8 | 1,4 |
| 4 | Карбонатное сырье | - | 86,8 | 86,8 | 21,6 |
| 5 | Торф | 4,2 | 29,1 | 33,3 | 8,4 |
| Итого |  | 6,7 | 394,9 | 401,6 | 100 |

Геолого-экономическая оценка перспективности освоения минерально-сырьевых ресурсов Тихвинского муниципального района представлена в таблице 17.

Таблица 17. Геолого-экономическая оценка перспективности освоения минерально-сырьевых ресурсов Тихвинского муниципального района

| № п/п | Месторождение | Нераспределенный фонд, (прогноз), тыс.м3/тыс.т. | Качественные Показатели | Извлекаемая стоимость минерального сырья | Сфера использования | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийные материалы и пески строительные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каменок | 75700 | качество сырья, горнотехнические условия, транспортные условия | Стоимость 1 м3 – 60 руб. Себестоимость – 54 руб. Прибыль с 1 м3 – 6 руб., Коэффициент дисконтирования (исходя из разработки 30 лет) – 9,4, Необходимая годовая производительность – 1487 тыс. м3 Стоимость извлекаемых запасов: 1487000*6*9,4=83,9 млн. руб. | Сырье может служить основой для организации крупной централизованной сырьевой базы заполнителей в бетоны; при улучшении качества – для всех видов строительных работ | Перспективные. Объект для поисково-оценочных работ 1 очереди |
| 2 | Ерёмина Гора | 22000 |  |  |  |  |
| 3 | Холмы | 17700 | качество сырья, транспортные условия |  |  | Перспективные. Объект для поисково-оценочных работ 2 очереди |
| 4 | Бурмакинский | 14700 |  |  |  |  |
| 5 | Валя (Северная площадь) | 43100 | качество сырья, горнотехнические условия, транспортные условия |  |  | Перспективные. |
| 6 | Сарожа | 4800 |  |  | В естественном виде пригодно только для дорожного строительства | Перспективные |
| 7 | Царицыно | 34000 |  |  |  |  |
| 8 | Шомушка | 39000 |  |  |  |  |
| 9 | Сапозерский | 7600 |  |  |  |  |
| 10 | Лимба | 22500 |  |  |  |  |
| 11 | Лавровский | 19500 |  |  | Сырье может служить основой для организации крупной централизованной сырьевой базы заполнителей в бетоны; при улучшении качества – для всех видов строительных работ | Перспективные объекты 2 очереди |
| 12 | Худнальский | 26600 |  |  |  |  |
| 13 | Осиновское | 2000 |  |  |  |  |
| 14 | Куневичи | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Олончана | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Березовиковское | 306 |  |  |  |  |
| 17 | Вехтуйское | 131 |  |  |  |  |
| 18 | Резерв 13 | Необходимо уточнение |  |  |  | Разрабатываемое |
| 19 | Резерв 11 |  |  |  |  |  |
| 20 | Резерв 2 | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Резерв 15 | 358 |  |  |  |  |
| 22 | 7-й барак | 173 |  |  |  |  |
| 23 | Резерв 16 | - |  |  |  | Отработанное |
| 24 | Карьер 106 км | - |  |  |  |  |
| 25 | Чемихино | - | Природоохранные регламенты | - |  | Отбраковано |
| 26 | Долгоозерский | - |  | - |  |  |
| 27 | Виногора | - |  | - |  |  |
| 28 | Пяхтинское | - | Качество сырья, малые запасы | - |  |  |
| 29 | Юркина гора | - |  | - |  |  |
| Кварцевые пески |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Гребень | 39400 | Качество сырья, горнотехнические условия, транспортные условия | Стоимость 1 т. - 150 руб. Себестоимость - 125 руб. Прибыль с 1 т. - 25 руб. Коэффициент дисконтирования (исходя из разработки 30 лет) – 9,4 Необходимая годовая производительность – 50 тыс. т. Стоимость извлекаемых запасов: 50000*20*9,4 - 189,3 млн. руб. | Производство кварцевого стекольного сырья | Перспективное. Для первоочередных оценочных работ |
| 31 | Самара | 118800 |  |  |  | Перспективные. Для поисковых работ |
| 32 | Нивач | 83500 |  |  |  |  |
| 33 | Танаевское | Проявление не изучено (площадь залежи не оконтурена), целесообразность не ясна |  |  |  |  |
| 34 | Фальковское | Малые запасы, сложные горнотехнические условия, требования природоохранных регламентов |  |  |  | Отбраковано |
| Бокситы |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Явосемское | Перспектива не ясна | Разобщенность тел полезной толщи, малые запасы, удаленность от действующих предприятий | Перспектива не ясна | Сырье для глиноземных предприятий | Перспектива не ясна, необходима дополнительная оценка целесообразности вовлечения месторождения в промышленную отработку |
| 36 | Паньшинское | Отбраковано | малая мощность продуктивной толщи | Отбраковано |  | Отбраковано |
| 37 | Сяргозерское | Разработка экономически не целесообразна |  |  |  |  |
| Доломиты, известняки |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сухопорожское | Отбраковано | Экологические и природоохранные регламенты | Отбраковано | Известкование кислых почв | Отбраковано |
| 39 | Генуя | Отбраковано |  |  |  |  |
| 40 | Канжая | Отбраковано |  |  |  |  |
| 41 | Верховьевское | 10,5 | качество сырья, горнотехнические условия, транспортные условия | Стоимость 1 м3 – 60 руб. Себестоимость – 54 руб. Прибыль с 1 м3 – 6 руб., Коэффициент дисконтирования (исходя из разработки 30 лет) – 9,4 Необходимая годовая производительность – 1537,5 тыс. м3 Стоимость извлекаемых запасов: 1537500*6*9,4=86,8 млн. руб. | Известкование кислых почв | Перспективные. Могут служить минерально-сырьевой базой |
| 42 | Громовское | 85000 |  |  |  |  |
| 43 | Пяльицкий | 369500 |  |  |  |  |
| 44 | Верховьевское | 5500 |  |  |  |  |
| 45 | Селище | Недостаточно информации для геолого-экономической оценки |  |  |  | Отбраковано |
| Минеральные краски |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Макарьино | не изучено |  |  | Красочное сырье | Целесообразность не ясна |
| 47 | Саруйское | отбраковано в соответствии с природоохранными регламентами |  |  |  | Отбраковано |
| 48 | Верховье | не изучено |  |  |  | Целесообразность не ясна |
| Глинистые породы |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Андронниково | качество сырья, горнотехнические условия, Экологические и природоохранные регламенты |  |  | Производство тугоплавких и огнеупорных изделий | Отбраковано |
| 50 | Танаевское |  |  |  |  |  |
| 51 | Фальковское |  |  |  |  |  |
| 52 | Чакалово | Большая глубина залегания |  |  |  |  |
| 53 | Филовщина | качество сырья, горнотехнические условия, экологические и природоохранные регламенты |  |  |  |  |
| 54 | Овино |  |  |  |  |  |
| 55 | Липногорское | 30000 |  |  |  | Перспективное |
| 56 | Паньшино | 420 |  |  |  |  |
| 57 | Ручей Кильмия | 200 |  |  |  |  |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| 58, 59, 60 | Ларьянское 1, Ларьянское 2, Ларьянское 3 | 24189 | Верховые болота | Годовая производительность – 70 тыс. т. Стоимость 1 т – 60 руб. Себестоимость – 54 руб. Прибыль с 1 т. – 6 руб., Коэффициент дисконтирования (исходя из разработки 30 лет) – 9,4, Стоимость извлекаемых запасов: 1537500*6*9,4 = 86,8 млн. руб. | Для сельскохозяйственных нужд | Разрабатываемое |
| 61 | Башмаковское | 1812 |  |  |  |  |
| 63 | Совино | 639 |  | Себестоимость 1 т. – 54 руб. | Переработка в экологически чистое с/х сырье (удобрение почв, ускорение роста растений и процесса плодоношения), производство «искусственной земли».. | Перспективное |
| 64, 65 | Пинега, Пинега II | 384 |  |  |  |  |
| 66 | Вересовацкий Мох I, Вересовацкий Мох II | 200 |  |  |  |  |
| 67 | Чистый Мох | 684 |  |  |  |  |
| 68 | Большой Мох | 74 |  |  |  |  |
| 69 | Палицкий Мох | 1334 |  |  |  | Перспективное. Разработка целесообразна |
| Сапропель |  |  |  |  |  |  |
| 70-116 | оз. Ахтозеро, оз. Березовское, оз. Большое Вагозеро, оз. Большое Горбовское, оз. Большое Канжозеро, оз. Большой Треугольник, оз. Большое Черное, оз. Верхнее Королево, оз. Глубокое, оз. Долгозеро, оз. Егопо, оз. Залющицкое, оз. Заозерское, оз. Казалма, оз. Катковское, оз. Калгозеро, оз. Капшозеро, оз. Курикинское, оз. Кривое, оз. Койвуй, оз. Нижнее Королево, оз. Ландское, оз. Логозеро, оз. Ландозеро, оз. Малое Вагозеро, оз. Малое Канжозеро, оз. Островское, оз. Пещерское, оз. Пикалевское, оз. Пичозеро, оз. Пустынское, оз. Пурногское, оз. Рандогское, оз. Романозеро, оз. Сапозеро, оз. Силос, оз. Светлое, оз. Светленькое, оз. Среднее, оз. Сяго, оз. Тагичозеро, оз. Толстуха, оз. Черенское, оз. Царицыно, оз. Шугозеро |  |  |  | Экологически чистое сырье для использования в с/х производстве, косметических средств | Необходимо провести дополнительные оценочные исследования |
| 117,118 | Оз. Малое, оз. Сомовик |  |  |  |  | Пероспективное. Добыча и переработка |
| Минеральные воды |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Хлоридные натриевые воды с содержанием брома свыше 25 мг/дм3. Располагаются на глубине 200 - 300 и 500 м южнее границы, проходящей по линии Имолово - Ерёмина Гора - Харагеничи |  |  |  | для лечебного использования | Необходимо провести дополнительные оценочные исследования |
| 120 | Сульфатные воды различного катионного состава с минерализацией до 4,9 г/дм3. Распространены на территории муниципального района повсеместно. |  |  |  | для лечебного использования не пригодны |  |

## 2.4.6. Флора и фауна

Тихвинский муниципальный район расположен в подзоне южной тайги и в значительной степени покрыт лесами (лесистость за последние десятилетия снизилась с 72 до 52 %). Значительная часть лесов заболочена. На песчаных породах преобладают сосновые леса. Боры – беломошники занимают сухие равнинные места. Их наземный покров состоит из лишайника, вереска, брусники. Эти леса наиболее благоприятны для рекреационного освоения.

В сосняках – долгомошниках, произрастающих на слабодренированных участках территории, преобладает кукушкин лен с пятнами сфагнума. Сосняки сфагновые, как правило, приурочены к окраине болот.

На богатых минеральной пищей суглинках в восточной и северо-восточной частях муниципального района формируются ельники - зеленомошники. В древесном ярусе среди ели встречаются береза, осина, ольха, сосна. Среди ельников-зеленомошников наиболее часто встречаются ельники-черничники. Древесный ярус разряжен вырубкой и состоит из ели с примесью березы. Наземный покров состоит из кислицы, грушанки, черники, майника, лесной герани, ландыша и др. Ельники - зеленомошники благоприятны для различных видов отдыха: кратковременного отдыха, связанного со сбором грибов и ягод, длительного отдыха.

Ельники - долгомощники распространены в пониженных равнинных местах на почвах избыточного увлажнения с мощным покровом из кукушкина льна.

Среди лугов большое место занимают суходольные луга с растительным покровом из злаков, осок, разнотравья и бобовых. По поймам рек встречаются небольшие заливные луга. Луга используются как для выпаса скота, так и для заготовки сена. Для повышения кормоотдачи необходимо проводить мероприятия по освобождению лугов от кустарников, улучшению ботанического состава трав.

Болота занимают 20 % от общей площади муниципального района. Наиболее сильная заболоченность отмечается в западной части его территории, где болота распространяются на десятки километров. Преобладают верховые сфагновые болота.

Большое развитие болот объясняется с одной стороны равнинностью рельефа, с другой стороны – близким от 1 до 3 метра залеганием моренных суглинков, служащих водоупором. В восточной части муниципального района, относящейся к Валдайской возвышенности, болот меньше, приурочены они к многочисленным котловинам и лощинам.

Растительный мир муниципального района отличается разнообразием и насчитывается более 30 видов лекарственных растений.

Высокоурожайные клюквенные болота расположены, в основном, на площадках открытых болот и реже на лесопокрытых площадках и представляют собой обводненные окраины верховых болот или осоко-сфагновые болота. Общая площадь клюквенных болот составляет 33,5 тыс. га территории муниципального района. Большинство клюквенников сосредоточено в Чернецовском – от 10,08 тыс.га. до 10,03 тыс. га, Городском – 7,13 тыс. га и Сясьском – 5,69 тыс. га лесничествах.

Фауна Тихвинского муниципального района представлена многообразием видов животных и птиц.

Из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Тихвинского муниципального района представлены:

- млекопитающие - кабан, косуля, лось, благородный олень, пятнистый олень, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, крот, летяга, белка, ондатра, водяная полевка;

- птицы - гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

Кроме того, следует учитывать, что запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу субъекта Российской Федерации.

На территории Тихвинского муниципального района 11 организаций осуществляют деятельность, связанную с пользованием объектами животного мира:

- Балтийский Государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова;

- Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов";

- Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации;

- Некоммерческое партнерство "Русская охота";

- Общество с ограниченной ответственностью "Лань";

- Общество с ограниченной ответственностью "Ленохота";

- Общество с ограниченной ответственностью "Природа";

- Общество с ограниченной ответственностью "АСК";

- Межрегиональная общественная организация "Петроградское общество охотников и рыболовов";

- Общество с ограниченной ответственностью "Альянс 2008";

- Межрегиональная общественная организация "Традиции русской охоты".

Границы участков лесного фонда, предоставленных в аренду организациям, осуществляющим пользование объектами животного мира на территории Тихвинского муниципального района показана на схеме «Современное использование территории муниципального района».

Таким образом, в муниципальном районе имеются значительные биологические ресурсы для побочных лесных промыслов: сбора ягод и грибов, лекарственного и технического сырья; организация приёма сырья и его технологической переработки; возрождения местных ремесел - мелких поделок из дерева, лозоплетения, изготовления предметов домашнего обихода; любительской охоты.

## 2.5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых ограничено хозяйственное использования и для которых установлен режим особой охраны. Организация особо охраняемых природных территорий является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- средоформирующие;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

Тихвинский муниципальный район располагает ценным природным потенциалом, сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности Ленинградской области и г. Санкт-Петербург. На территории муниципального района распространены чрезвычайно редкие на северо-западе России и тем более Ленинградской области высоковозрастные коренные ельники, практически не затронутые хозяйственной деятельностью, высоковозрастные леса других пород, развивающиеся без вмешательства человека, массивы верховых болот, олиготрофные и дистрофные озера. К объектам особой охраны относятся редкие виды флоры и фауны (пухонос дернистый, очеретник белый, восковник болотный, жимолость Палласа, сфагнум Линдберга и др.).

Объектами особой охраны являются проектируемый государственный природный заказник регионального значения «Зеленецкие мхи» (площадь 13140 га), природный парк «Вепсский лес» (площадь в пределах Тихвинского муниципального района 82200 га). В Комплексную схему охраны природы Ленинградской области (КСОП) включен предлагаемый региональный комплексный заказник Поддубно-Кусегский (Соколиный Мох) и проектируемый природный заказник регионального значения «Зеленецкие мхи».

Государственный природный парк «Вепсский лес» создан постановлением Губернатора Ленинградской области от 14 сентября 1999 года № 302-пг. Природный парк является природоохранным, рекреационным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, территория которого включает в себя комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность.

Площадь парка составляет 189100 га, в т.ч. 82200 га – Тихвинский, 1090 га – Бокситогорский, 89200 га – Подпорожский, 6800 га – Лодейнопольский муниципальные районы.

На природный парк возлагаются следующие основные задачи:

- рекреационные: удовлетворение рекреационных потребностей жителей Ленинградской области и других регионов страны: организация длительного  стационарного  отдыха на живописной, экологически чистой территории с богатым растительным  и  животным миром,   большим  количеством  рек  и  озёр,  историко-культурными памятниками и традициями; создание сети  обустроенных  туристических  маршрутов (пеших,  водных, конных);

- историко-этнографические: сохранение,   изучение   и   использование   в научных, образовательных, туристских и рекреационных  целях  высокого природного и культурно-исторического потенциала территории; стимулирование возрождения вепсского языка и культуры; создание регионального   этнографического   центра для  изучения культуры Межозерья: вепсов и русских; организация  архитектурно-этнографических  экспозиций   на основе  исторических  групп  поселений, сохранившихся на их территориях памятников архитектуры и  быта,  фольклора,  обрядовых традиций;

- научно-исследовательские: создание условий для проведения экологического мониторинга  и их осуществление; изучение   свойств   и  естественной  динамики  экосистем, определение влияния хозяйственной деятельности на  изменение  этих свойств; экологическое   воспитание   посетителей    парка  через  экскурсионную работу.

Среди лесных  экосистем преобладают еловые леса (более 50 %). Почти 60 % среди них - это типичные для средней тайги ельники, черничные, на дренированных суглинках и двучленных наносах, около 25 % - ельники, сфагново-черничные, на слабодренированных торфянисто - и торфяно-перегнойных почвах. Возраст почти всех еловых древостоев превышает 150 лет. Значительную площадь занимают коренные ельники в возрасте от 200 до 270 лет, находящиеся в разных фазах естественной циклической динамики. Среди сосняков, занимающих около 25 % лесной площади, преобладают заболоченные. В западной и южной части резервата представлены березовые молодняки, образовавшиеся на месте сплошных вырубок 1970-1980 годов. Сочетание лесов разного состава, происхождения и возраста является предпосылкой для организации научно-исследовательских работ по изучению биогеоценотического покрова и сравнительному изучению его динамики в сопоставимых по лесорастительным условиям частям резервата.

Территория парка включает семь резерватов, предназначенных для сохранения  уникальных  и  типичных  природных комплексов, из них четыре частично расположены в Тихвинском муниципальном районе, два – полностью. Они используются для научно-исследовательской работы. В них запрещается всякая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреационная. Допускается посещение территории резерватов местным населением для непромышленного сбора грибов и  ягод,  любительской ловли рыбы.

На территории Тихвинского муниципального района располагаются следующие резерваты:

- «Вепсский лес», расположен на территории Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов Курбинского лесничества Винницкого лесхоза и Корвальского лесничества Подборовского лесхоза. Общая площадь резервата составляет 7392 га. Значительную площадь занимают коренные ельники в возрасте от 200 до 270 лет, находящиеся в разных фазах естественной циклической динамики;

- «Ащозерский», расположен на территории Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов на территории Курбинского лесничества Винницкого лесхоза, Корбинического лесничеств Шугозерского лесхоза. Площадь резервата - 7410 га. Более 40 % площади еловых древостоев имеют возраст свыше 120 лет, еще около 40 % - от 90 до 120 лет. Резерват характеризуется геохимической автономностью территории и разнообразием ландшафтных комплексов, которые характерны для средней и южной тайги северо-запада России;

- «Линзболото», расположен на территории Тихвинского и Подпорожского муниципальных районов. Кварталы 170-175, 191-195, 208-211 Курбинского лесничества Винницкого лесхоза и 25, 34 Корбинического лесничества Шугозерского лесхоза. Площадь - 3800 га. Резерват расположен на Карбоновом плато, на водоразделе притоков рек Оять и Капша. Особой охраны заслуживает ландшафт верховых водораздельных сфагновых болот с типичной флорой и фауной;

- «Леринский», расположен на территории Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов. Площадь – 1600 га. Резерват включает озеро Леринское и соединяющиеся с ним озёра Гарбозеро и Ланозеро, расположен в  пределах Карбонового плато. Озеро имеет причудливые очертания, многочисленные заливы, бухты, острова;

- «Урья-Канжая», целиком расположен в Тихвинском муниципальном районе, местоположение восточнее дер. Лукино. Кварталы 72 (южная часть), 73, 93 и 96 Пашозерского и 133 и 134 Пяльнинского лесничеств Шугозерского лесхоза, кварталы 68-73, 78-83, 95, 96, 98 Озерского лесничества АОЗТ "Пашозерское" Тихвинского межхозяйственного лесхоза. Площадь резервата - 3500 га.

Цель организации - сохранение редко встречающегося геоморфологического объекта - погребенной долины реки Урья и своеобразного ландшафта, сформировавшегося в специфических условиях Карбонового плато: гидрогеологического памятника - карстовые родники в долине реки Урьи,

- «Карбоновые отторженцы», расположен в Тихвинском муниципальном районе в четырех километрах к северу от нежилой дер. Рябов Конец и в 18 км к югу от пос. Курба Подпорожского муниципального района. Занимает восемь кварталов Курбинского лесничества Винницкого лесхоза - 225-228, 253-256. Площадь его составляет 1774 га. Резерват приурочен к северо-западной окраине Карбонового плато. Представляет собой массив с сильно расчлененным рельефом с абсолютными отметками, достигающими 270-286 м.

Проектируемый природный заказник регионального значения «Зеленецкие мхи» планируется на территории трех муниципальных районов: Тихвинский, Киришский, Волховский. Площадь его составляет 13140 га. Заказник организуется с целью охраны системы верховых болот, сохранения и воспроизводство естественной (природной) флоры и фауны, сохранения среды обитания водоплавающих птиц, сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов животных и растений.

Перечень объектов рекреации и отдыха пердставлен в таблице 18.

Таблица 18. Перечень объектов особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Тихвинского муниципального района*

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| База отдыха Балтийского государственного технического университета | Тихвинский муниципальный район, вблизи озера Сапозеро | 2,5 |
| База охотников межрегиональной общественной организации «СПб общество охотников и рыболовов» | Тихвинский муниципальный район, Пашозерское сельское поселение | 0,5 |
| РОТБО «Солнечный ветер», пионерский лагерь «Бережок» | Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, вблизи дер. Вяльгино | 4,5 |
| Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро | 2,2 |
| ООО «Природа», строительство рекреационного объекта | Тихвинский муниципальный район, оз. Долгозеро | 0,5 |
| Лыжная база комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту | Тихвинский муниципальный район, вблизи г. Тихвин | 0,48 |
| Пионерский лагерь «Металлург» ОАО «Бокситогорский глинозем» | Тихвинский муниципальный район, квартал 34 лесничества | 4,0 |
| База отдыха «Смоленский Шлюз» ООО «Фобос» | Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, вблизи местечка Смоленский Шлюз | 0,61 |

____________________

 Постановление Правительства Ленинградской области от 06.02. 2006 № 31

«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков особо охраняемых территорий и объектов на территории Ленинградской области»

## 2.6. Историко-культурный потенциал

## 2.6.1. Историческая справка

Первое письменное упоминание о Тихвине относится к 1383 году. Оно связано с чудесным явлением на берегу реки Тихвинка иконы Божией Матери с Предвечным Младенцем на левой руке, названной впоследствии по месту своего пребывания «Тихвинской» и славной своими чудотворениями.

Выгодное положение Тихвина на перекрестке торговых путей «из варяг в греки», в Новгород, в Вологду, важное стратегическое положение определили его быстрое развитие в XV-XVII вв. как крупного торгового центра и военного форпоста северных земель. Тихвинская икона Божией Матери, получившая в XVI веке общегосударственное прославление, определила развитие Тихвина как духовного центра на северо-западе Руси. В 1560 году по указу Ивана Грозного был основан Богородицкий мужской монастырь, вошедший впоследствии в число крупнейших и известнейших монастырей России. В это же время на другом берегу реки Тихвинки был основан Введенский монастырь, настоятельницей и ктитором которого была четвертая супруга Ивана Грозного – Анна Колтовская, принявшая постриг с именем Дарья.

В 1611 году Тихвинские монастыри выдерживают осаду шведских интервентов, а через два года Тихвинский посад становится центром освободительного движения на Новгородской земле.

Во второй половине XVII – начало XVIII веков Тихвинский посад достиг экономического расцвета. В 1773 году указом Екатерины II Тихвин получил статус города.

Город Тихвин - родина многих выдающихся людей. Здесь родился и провел детские годы Н.А. Римский-Корсаков. Экспозиция Государственного мемориального Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова отражает тихвинский период жизни великого композитора. На территории Большого Богородицкого Успенского мужского монастыря работает Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей.

В Тихвине во второй половине ХIX века жила семья Лохвицких, самыми известными литераторами которой стали сёстры: Мария, ставшая популярной поэтессой Миррой Лохвицкой и Надежда, получившая известность как писательница Тэффи. Реконструкция бывшей усадьбы семьи Лохвицких под музейные цели вошла в перечень мероприятий проекта Схемы.

Город Тихвин сохранил значительные элементы планировки средневекового города, а также деревянную застройку, ценную в архитектурном отношении и дающую яркое представление об облике уездного города XIX века. Историческая часть города Тихвина, представленная множеством памятников истории и культуры (архитектурных ансамблей и комплексов), сохранила до наших дней планировочную структуру XVIII века.

В 2004 г. состоялось возвращение Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвинский Большой Богородицкий Успенский мужской монастырь, (вывезенной во время Великой Отечественной войны). С этого момента начинает возрождаться паломнический отечественный и международный туризм.

Тихвинский муниципальный район обладает уникальными памятниками истории и культуры федерального и регионального значения. Это архитектурные памятники – Тихвинский Большой Богородицкий Успенский мужской монастырь с Успенским собором (XVI в.), Введенский женский монастырь «Крепость-тюрьма» (XVI в.), Спасо-Преображенский собор (XVIII в.), Знаменская церковь (XVIII в.) и памятник культуры федерального значения - Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, расположенные в Тихвине.

Наиболее древние стоянки людей на территории Тихвинского муниципального района относятся к эпохе неолита (IV–III тыс. до н.э.). В период средневековья здесь происходило этнокультурное взаимодействие славянского, прибалтийско-финского и скандинавского населения.

Многочисленные археологические памятники – средневековые курганы X–XIII вв. расположены на берегах рек. У деревни Городище на р. Сясь имеются остатки крупного поселения предположительно эпохи средневековья. С начала XIX в. до середины 1960 г. по территории муниципального района проходила трасса Тихвинской водной системы, до начала ХХ в. являвшаяся центром экономической и культурной жизни края. От судоходного пути сохранились отдельные плотины и шлюзы.

## 2.6.2. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия формируют потенциал Тихвинского муниципального района, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность, и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

На картографической основе в Схемах территориального планирования должны быть отражены границы территорий объектов культурного наследия. Однако эти территории могут быть зафиксированы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы Схем территориального планирования муниципальных районов и городских округов, генеральных планов поселений, разрабатываемых на населенные пункты Правил землепользования и застройки. Масштаб 1:100 000 разрабатываемого проекта Схемы позволяет показать территории памятников только как точечные объекты.

На территории Тихвинского муниципального района расположено:

- 6 объектов культурного наследия – архитектуры и истории – федерального значения, при этом 4 из них – в Тихвине;

- 62 объекта культурного наследия – архитектуры и истории – регионального значения, при этом  68% (42 оьбъекта) расположены в Тихвине;

- 40 выявленных объектов культурного наследия – архитектуры и истории, при этом 38 из них расположены в Тихвине;

- 19 памятников археологии регионального значения (расположены в Тихвинском городском поселении, Ганьковском, Мелегежском и Цвылёвском сельских поселениях),

- 131 выявленный памятник археологии (расположены на территории всех поселений, входящих в состав муниципального района),

- 69 объектов археологии, считающихся утраченными а результате хозяйственной деятельности и природных явлений (расположены в Тихвинском городском поселении, Ганьковском, Мелегежском и Цвылёвском сельских поселениях).

Перечень объектов культурного наследия предоставлен департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области – письмо от 02.03.2010 года №224.

Список объектов культурного наследия (архитектуры, истории) приводится в таблице 19, список объектов культурного наследия: выявленных в таблице 20, археологии в таблице 21.

Дополнительно приведен перечень объектов археологии, которые не были выявлены в процессе натурных исследований при составлении «Археологической карты Ленинградской области» (СПб ГУ, ИИМК РАН, 1995 г., часть 2) и в настоящее  время считаются утраченными и объектов полностью исследованных, разрушенных в результате хозяйственной деятельности и природных явлений (таблица 22). Расположение объектов культурного наследия показано на схеме № 4 «Схема границ территорий объектов культурного наследия».

Таблица 19. Список объектов культурного наследия (архитектуры, истории) федерального и регионального значения

|  | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты культурного наследия (архитектура, история) федерального значения |  |
|  | Ансамбль Большого Тихвинского монастыря, XVI-XVIII вв. | г. Тихвин |
|  | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 |  |
|  | Имущественный состав объекта по паспортам от 16.02.1982 г. – 19.03.1982 г. и согласно «Проекту охранных зон объектов культурного наследия г.Тихвин» (2007 г.): |  |
|  | - башни (семь – фундаменты); |  |
|  | - башня Введенская с Передними воротами церковью Тихвинской Божией Матери, и часовней "Крылечко"; |  |
|  | - богадельня с церковью Всех скорбящих радость; |  |
|  | - ворота парадные; |  |
|  | - духовное училище; |  |
|  | - звонница; |  |
|  | - кельи архимандричьи; |  |
|  | -кельи больничные с церковью Двенадцати Апостолов; |  |
|  | - кельи житенные (корпус Ванатовича); |  |
|  | - кельи казенные; |  |
|  | - кельи келарские; |  |
|  | - конюшенный Двор; |  |
|  | - кельи братские северные; |  |
|  | - кельи братские южные; |  |
|  | - мост гранитный и плотина Вязитского ручья; |  |
|  | - поваренный корпус с баней и домом садовника; |  |
|  | - пруд монастырский (Сырково озеро); |  |
|  | - святые ворота с церковью Вознесения и приделом Федора Стратилата; |  |
|  | - собор Успенский, с приделами Пророка Илии и Иоанна Богослова, с галереями, библиотекой и ризницей с настенной росписью; |  |
|  | - трапезная палата с церковью Покрова Божией Матери; |  |
|  | - церковь Крестовоздвиженская, |  |
|  | - часовня Знамения |  |
|  | - часовня Параскевы Пятницы |  |
|  | - стены монастырские с юго-западной, юго-восточной и Павловской башнями; |  |
|  | - каменно-гранитно-бетонный погреб; |  |
|  | - кладбище с фрагментами некрополя; |  |
|  | - церковь Всех святых (Полковая). |  |
|  | Здание почтовой станции, где во время следования в сибирскую ссылку содержались многие декабристы, поэт-революционер Михайлов Михаил Лорионович и писатель Достоевский Федор Михайлович | г. Тихвин, ул. Московская, 5 |
|  | Постановление СМ РСФСР № 495 от 07.09.1976 |  |
|  | Дом, в котором родился Римский-Корсаков Николай Андреевич в 1844 г. В доме мемориальный музей Н.А. Римского-Корсакова | г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13 |
|  | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 |  |
|  | Бюст Н.А. Римского-Корсакова | г. Тихвин, Римского-Корсакова, д.13 |
|  | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |  |
|  | Остатки командного пункта представителя Ставки верховного главнокомандования | пос.Берёзовик |
|  | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |  |
|  | Памятник-стела, установленный на рубеже обороны в 1941 г. г.Тихвина | близ деревни Кайвакса, у шоссе Тихвин - Лодейное Поле |
|  | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |  |
|  | Объекты культурного наследия (архитектура, история) регионального значения |  |
|  | Часовня Параскевы Пятницы, конец XVIII-начало XIX вв., (деревянная) Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г. | г. Тихвин охранная зона Большого Успенского монастыря, у шлюза |
|  | Жилой дом 1889г. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Васильева, 9 |
|  | Введенский монастырь основан в 1560 г.: (уточнен.имущ.состав) | г. Тихвин ул. Зайцева, 8 |
|  | - Введенский собор; |  |
|  | - церковь Рождества Богородицы с трапезной палатой; |  |
|  | - колокольня со святыми воротами и надвартной церковью св. Екатерины; |  |
|  | - западные 2-х эт. каменные кельи; |  |
|  | - восточные 2-х эт.кельи |  |
|  | - юго-восточные 2-х эт.камен-ные кельи; |  |
|  | - каменно-деревянные 2-х эт. кельи; |  |
|  | - деревянные кельи; |  |
|  | - деревянные кельи; |  |
|  | - руины каменной ограды с остатками башен. |  |
|  | Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. |  |
|  | Начальное училище, вторая половина XYIII в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул.Красная, 1 |
|  | Дом Лохвицких, вторая половина XYIII в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул.Красная, 3 |
|  | Жилой дом с лавкой, XIХ в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г.Тихвин ул.Новгородская, 24 |
|  | Жилой дом (деревянный) 1870 г. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин Новгородская ул., 29 |
|  | Жилой дом, вторая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Новгородская, 36/23 |
|  | Жилой дом, первая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г.Тихвин Новгородская ул., 38 |
|  | Жилой дом, первая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин Новгородская ул., 40 |
|  | Жилой дом, 1830-е гг. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Т ихвин ул. Орловская, 10 |
|  | Жилой дом, первая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Орловская, 14 |
|  | Жилой дом, XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Пионерская, 10 |
|  | Жилой дом, XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Пролетарской диктатуры, 27/34 |
|  | Полковая церковь, конец XVIII в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Римского-Корсакова, 12 (уточнен.13) |
|  | Жилой дом, XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Свободы, 2 |
|  | Дом, где в 1918 г. работал первый уездный комитет РКП /б/ Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин площ. Свободы, д. 6 (уточнен.4). В доме помещается РК КПСС |
|  | Дворянское собрание, XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин пл. Свободы, 12 |
|  | Жилой дом с лавкой, XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Советская, 14-16 |
|  | Жилой дом, вторая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Советская, 31 |
|  | Гостиница «Санкт-Петербург»,1873г. Решение Леноблисполкома№325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Советская, 42 пл. Свободы, 10 |
|  | Дом, в котором в 1918 г. проходил первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г. | г. Тихвин ул. Советская, 43 |
|  | Дом, где в 1918г. проходил первый уездный съезд Советов Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин Советская ул., 51 В доме помещается отделение Госбанка и сберкасса |
|  | Реконская часовня, вторая половина XIX в. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Советская,53 |
|  | Реальное училище,конец XIX в. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Советская,74/2 |
|  | Жилой дом, XIX в. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Социалистическая, 14/38 |
|  | Жилой дом, начало XIX в. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Танкистов, 19 |
|  | Дом, в котором в 1820-е гг. жил ученый-археограф Бередников Яков Иванович Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г. | г. Тихвин ул. Труда, 43 |
|  | Дом, в котором жил художник Заболоцкий Петр Ефимович Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979г. | г. Тихвин ул. Труда, 45 |
|  | Жилой дом, первая половина XIXв. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Труда, 47 |
|  | Жилой дом, первая половина XIXв. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Труда, 49 |
|  | Могила ученого-археографа Бередникова Якова Ивановича (1793-1854) Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г. | г. Тихвин Успенский монастырь |
|  | Могила Мордвинова Иисаакия Петровича (1871-1925) ученого-историка, исследователя Тихвинского края Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г. | г. Тихвин Успенский монастырь |
|  | Могила отца великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова - видного общественного деятеля середины XIX в. Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин кладбище Успенского собора |
|  | Знаменская церковь, 1832 г. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин ул. Чернышевского, 35 |
|  | Тихвинский шлюз, начало XIX в. Решение Леноблисполкома№ 325 от 27.07.1987 г. | г. Тихвин |
|  | Никольская церковь, 1711 г. Решение Леноблисполкома № 1327-2 от 30.08.1960 г. | Село Никольское (уточнен.д.Заручевье) |
|  | Церковь Дмитрия (деревянная),1765г Решение Леноблисполкома № 1327-2 от 30.08.1960 г | село Кобякова Горка |
|  | Церковь Покрова (деревянная), 1744г. Решение Леноблисполкома № 1327-2 от 30.08.1960г. | Село Новинка (уточнен.д.Горка) |
|  | Памятник-пушка на рубеже обороны в период боев за г.Тихвин в 1941г. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | г. Тихвин Восточная окраина города |
|  | В этой школе учился Герой Советского Союза Федоров Николай Петрович, погибший во время Великой Отечественной войны. На школе установлена памятная доска. Школа носит имя героя. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | г. Тихвин, ул. Школьная, 33, средняя школа №1 |
|  | Памятник-самолет в честь авиаторов, защищавших Ленинград и г.Тихвин в годы Великой Отечественной войны Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | г. Тихвин На северо-западной окраине города, на перекрестке дорог Ленинград-Бокситогорск и Тихвин-Шугозеро |
|  | Памятное место, где захоронены ленинградцы, погибшие при эвакуации в 1941-42 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | г.Тихвин Северная окраина города, на гражданском кладбище |
|  | Памятное место, где захоронены ленинградские дети, погибшие при эвакуации в годы Великой Отечественной войны Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | г. Тихвин Северная часть города, на гражданском кладбище |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.; Здесь же захоронен Герой Советского Союза Ястребов Александр Георгиевич (1908-1941) Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | пос. Берёзовик,в 5 км к северу от г. Тихвин, близ политехникума |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Ганьково, в 36 км. северо-восточнее Тихвина, близ Дома культуры, у дороги |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Заручевье, в 30 км. юго-западнее Тихвина, в центре деревни |
|  | Дом, где родился и жил Герой Советского Союза Федоров Николай Петрович Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Кайвакса, в 9 км. севернее г. Тихвин, в зоне деревни |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Клинец, в 20 км к юго-западу от Тихвина, в центре деревни |
|  | Памятник-стела Героям Советского Союза: Зайцеву Василию Михайловичу и Рашупкину Андрею Ивановичу совершившим подвиг и погибшим в бою в этой деревне в декабре 1941 г. Останки героев захоронены в г.Тихвине Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г . | дер. Лазаревичи, в 5 км западнее г. Тихвин, в центре деревни, на берегу реки Тихвинки |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Липная Горка , в 20 км юго-западнее Тихвина, в центре деревни |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | пос. Мехбаза , около 50 км северо-восточнее Тихвина, на окраине поселка |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Новоандреево , в 12 км к юго-западу от Тихвина, у бывшей 8-летней школы |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Паголда, в 5 км. восточнее Тихвина, в зоне деревни |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.; Здесь же захоронен Герой Советского Союза Пятикоп Михаил Евгеньевич (1908-1941) Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Сарожа, в 18 км. севернее Тихвина, западная окраина деревни |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Свирь (б.д. Звягино), в 28 км. западнее Тихвина, на восточной окраине деревни, у Ленинградского шоссе |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Харчевня, в 36 км. юго- западнее Тихвина, близ сельского клуба |
|  | Памятник-стела воинам 272 стрелковой дивизии, которая формировалась в этом поселке в 1941 г. и принимала участие в боях за освобождение г.Тихвина от фашистских захватчиков Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | пос. Царицыно Озеро, в 6 км. к северу от г. Тихвина |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | пос. Шугозеро, в 50 км. северо-восточнее Тихвина, в центре поселка, в парке |
|  | Братская могила советских воинов, где захоронен Герой Советского Союза Зайцев В.М. Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин, сквер на пл.Свободы |
|  | Могила Героя Советского Союза Кузьмина М.К. Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин, военное кладбище на северной окраине города (близ гражд.кладб.) |
|  | Могила Героя Советского Союза Рашупкина А.И. Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | г. Тихвин, военное кладбище на северной окраине города |

Таблица 20. Список объектов культурного наследия выявленных Тихвинского муниципального района

|  | Наименование объекта | Дата, Автор | Адрес | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культурного наследия (архитектура, история) выявленные |  |  |  |
|  | Вокзал |  | г.Тихвин | №16-3, 28.07.1991 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. |  | г.Тихвин, Кузьмина, 9 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Карла Маркса, 9 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Жилой дом 2-х эт. кирп. | 19 в. | г.Тихвин, Карла Маркса, 13 | №16-2, 15.09.1987 |
| 72_2 | Жилой дом 2-х эт. дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Карла Маркса, 19/42 | №16-6, 09.02.1999 |
| 72_3 | Жилой дом 2-х эт. дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Карла Маркса, 22/40 | №16-4, 14.06.1989 |
| 72_4 | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1898 г. | г.Тихвин, Карла Маркса, 26 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1920 г. | г.Тихвин, Новгородская, 15 | №16-2, 15.09.1987 |
| 73_2 | Жилой дом 2-х эт. дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Новгородская, 26 | №16-2, 15.09.1987 |
| 73_3 | Жилой дом 2-х эт. дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Новгородская, 32 | №16-6, 09.02.1999 |
|  | Жилой дом с мезонином дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Пионерская, 1 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Пионерская, 9/37 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1905 г. | г.Тихвин, Пролетарской диктатуры, 11 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1890 г. | г.Тихвин, Пролетарской диктатуры, 26 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Здание складов 1 эт. кам. |  | г.Тихвин, пл.Свободы, 3 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, пл.Свободы, 5 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Гостиный Двор 2-х эт. кам. | 19 в. | г.Тихвин, пл.Свободы, 8 | №16-6, 09.02.1999 |
|  | Спасо-Преображенский собор | 19 в. | г.Тихвин, пл.Свободы, 9 | №16-6, 09.02.1999 |
|  | Жилой дом с мезонином 1 эт. дерев. | 1925 г. | г.Тихвин, Советская, 27 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1941 г. | г.Тихвин, Советская, 28 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом с мезонином 1 эт. дерев. | 1920 г. | г.Тихвин, Советская, 29 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1866-1875 гг. | г.Тихвин, Советская, 30 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | 1917 г. | г.Тихвин, Советская, 33 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Административное здание 1 эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 45 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 48 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Дом уездного ведомства 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 49 | №16-6, 09.02.1999 |
|  | Жилой дом 2-х эт. кам | до 1917 г. | г.Тихвин, Советская, 52/23 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 57 | №16-4, 14.06.1989 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 70/4 (Римского-Корсакова) | №16-6, 09.02.1999 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 75 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Административное здание 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Советская, 77 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. кам. |  | г.Тихвин, Чернышевского, 27 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом с мезонином дерев. |  | г.Тихвин, Чернышевского, 38 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. кам./дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Чернышевского, 48 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Жилой дом 2-х эт. дерев. | до 1917 г. | г.Тихвин, Юных разведчиков, 40 | №16-2, 15.09.1987 |
|  | Природно-архитектурный ансамбль с усадебным комплексом П.В.Римского-Корсакова |  | дер.Заручевье Мелегежское сельское поселение | №13/д 14.09.1998 |
|  | - дом священника |  |  |  |
|  | - надвратная колокольня церкви Михаила Архангела |  |  |  |
|  | - ограда погоста |  |  |  |
|  | - усадебный дом |  |  |  |
|  | - парк 10 га |  |  |  |
|  | Усадьба Буткевич М.Н. |  | дер.Свирь Цвылёвское сельское поселение | №16-1 19.05.1984 |
|  | - Дворец |  |  |  |
|  | - амбар |  |  |  |
|  | - конюшни |  |  |  |
|  | - парк |  |  |  |
|  | Ц. свт.Николая бывш. Николо-Боровинского монастыря |  | г. Тихвин, ул Боровая, д.1 | № 66/д 12.12.2006 |
|  | Новгородский шлюз | Н. XIX в. | г. Тихвин | № 69/д 06.07.2007 |
|  | Памятник – танк на рубеже обороны, откуда в декабре 1941г. началось наступление советских войск за освобождение г. Тихвина | 09.05.1974г. | г. Тихвин, западная окраина, близ шоссе на Санкт-Петербург | № 1 От 07.09.98г. |

Таблица 21. Памятники археологии Тихвинского муниципального района

|  | Наименование объекта | Дата Автор | Местонахождение | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные |  |  |  |  |
| Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |
|  | Культурный слой древнего Тихвина и предшествующих ему поселений Имущественный состав в соответствии с «Археологической картой Ленинградской области»: |  | г.Тихвин, в границах: ул.Пролетарской диктатуры, ул.Связи, ул.Коммунаров, ул.Красноармейская, ул.Делегатская, Микрорайон №1, ул.Римского-Корсакова, ул.Гагарина, ул.Зайцева, ул.Октябрьская. | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. п. 266 |
|  | 1. Культурный слой посада средневекового Тихвина (Тихвин-2) |  |  |  |
|  | 2. Культурный слой Тихвинского Б.Успенского монастыря (Тихвин-1) | XVI – XIX вв. |  |  |
|  | Курган Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 12.05.88 г. | Средневековье | В центре дер. Наволок. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 279 |
| 105_1 | Сопка у дер. Наволок | X – XI вв. | 1 км С.- З. дер. Наволок; 0,3 км Ю.– В. дер. Теплухино; 1,5 км В. дер. Ялгино. |  |
| Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курганы (2 насыпи) | X – XI вв. | Близ бывшей дер. Бабья Гора. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 271 |
|  | В соответствии с «Археологической картой Ленинградской области»: |  |  |  |
|  | Курганная группа Бечугино (Вичугино) 1 | Средневековье | Бывшая дер. Бечуниго (Бичугино), 0,1 км С., у дороги в бывшей дер. Бабья Гора, 80 м от правого берега р. Капша. Реестр нормализованных названий ранее существующих географических объектов |  |
|  | Курганная группа Виногора 1 ( 2 насыпи) | X – XI вв. | В 500 м Ю. дер.Виногора. (0,5 км к Ю. от дер. Виногора, на 3-й террасе правого 87берега р. Капша; 30 м к С. – В. от пересечения проселочной дороги из дер. Виногора с ручьем Камеши). | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 272 |
|  | Курганная группа Виногора 2 ( 2 насыпи) | X – XI вв. | В 600 м от дер. Виногора, на правом берегу ручья Каменок; 1 км к Ю. от дер. Виногора, на 2-й надпойменной террасе правого берега р. Капши; 80 м к З. от лесной дороги в дер. Виногора. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 273 |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | К I - II тыс. н. э. | В 0,8 км от дер. Лихачево, на левом берегу р. Капши у бывшего хут. Витуй. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 274 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 12.05.88 г. |  |  |  |
|  | Курганная группа у дер. Лихачево (у бывшего хутора Витуй) | XI – XII вв. | У бывшего хутора Витуй, у шоссе Тихвин – Лодейное Поле; 0,4 км к Ю.– З. от дер. Лихачево; 0,8 км к С. от дер. Серебрянка. |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | К I - II тыс. н. э. | На правом берегу р. Явосьмы и левом берегу р. Паши, в 100 м Ю. дер. Новинка. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 275 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 12.05.88 г. |  |  |  |
|  | Курганная группа у дер. Новинка | X – XII вв. | 0,2 км Ю.- З. дер. Новинка; 0,25 км к С.- В. дер. Наволок, 80 м от левого берега р. Паша; 0,2 км к С. от впадения в р. Пашу р. Явосьма. |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | К I - II тыс. н. э. | В 0,45 км по дороге из дер. Олончено в дер. Бечугино | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 276 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 12.05.88 г. |  |  |  |
|  | Курганная группа у дер. Олончино | XI – XII вв. | 1 км к С.- В. от дер. Олончено; 0,2 км к З. от правого берега р. Капша, на 3-й террасе у дороги. |  |
|  | Курганная группа Имущественный состав в соответствии с паспортами министерства культуры Российской Федерации от 12.05.88 г. и 13.05.88 г. | Средневековье | Правый берег р. Капши, напротив бывшей дер. Орехово. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 277 |
|  | 1. Курганная группа Орехово 1 | X – XII вв. | 0,5 км Ю.-Ю.-З. от бывшей дер. Орехово; 0,1 – 0,2 км от правого берега р. Капша, на 1-й надпойменной террасе, левый берег ручья. |  |
|  | 2. Курган Орехово 3 | X – XI вв. | 0,6 км к Ю.-Ю.-З. от бывшей дер. Орехово; 80 м от правого берега р. Капша, край 2-й надпойменной террасы. | Выявлен в 1970 г. В составе курганной группы Орехово 1, в ее составе поставлен под охрану |
|  | Курганная группа Ганьково 1 (3 насыпи) | Средневековье | В 1,5 км Ю. дер. Ганьково, у шоссе Шугозеро – Тихвин. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 280 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 11.05.88 г. | X – XI вв. | 0,1 км к Ю.-З. от дер. Ганьково; между шоссе Тихвин – Лодейное Поле и старицей р. Капша. |  |
|  | Курганная группа Ганьково 2 (2 насыпи ) Уточнения в соответствии с «Археологической картой Ленинградской области»: | Средневековье | В 100 м С. дер. Ганьково. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 281 |
|  |  | X – XII вв. | 0,1 км к С.-В. от дер. Ганьково, на краю террасы левого берега р. Капши. |  |
|  | Открытое поселение | XV-XVII вв. | В 100 м В. от дер. Давыдовщина на правом берегу р. Явосьмы | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 282 |
|  | Уточнения в соответствии с «Археологической картой Ленинградской области»: | XIV – XV вв. | 0,1 км к В. от дер. Давыдовщина, на правом берегу р. Явосьма и левом притоке р. Паша, на излучине реки в поле. |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | Cредневековье | Близ дер. Наволок. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 283 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 06.05.88 г. |  |  |  |
|  | Курганная группа у дер. Наволок | X – XII вв. | Ю. окраины дер. Наволок, 0,2 км от правого берега р. Паша. Паспорт: дер. Наволок (на южной стороне р. Явосьма). |  |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курганная группа (27 насыпей) | X – XI вв. | В 1 км к Ю.-В. от дер. Городище, в бору. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 267 |
|  | Курганная группа (23 насыпи) | IX – XII вв. | В 1 км к С. от дер. Городище | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 268 |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | XI – XIII вв. | В 2,5 км к С. от дер. Городище | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 269 |
|  | Курганная группа (14 насыпей) | X – XI вв. | Близ дер. Новоандреево. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п.270 |
|  | Уточнения в соответствии с паспортом министерства культуры Российской Федерации от 13.05.88 г. |  |  |  |
|  | Сопки у д. Новоандреево | VIII – X вв. | К З. от д. Новоандреево, вдоль дороги в д. Шибенец Паспорт: д. Новоандреево, западная окраина. |  |
| Цвылёвское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курганная группа, 8 насыпей Уточнения в соответствии с «Археологической картой Ленинградской области»: | X – XII вв. | К С.-С.-З. от дер. Овино, в лесу на правом берегу р. Тихвинки | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 278 |
|  | Курганная группа Овино 2 | Средневековье | 1 км С.-С.-З. дер. Овино; 0,3 км С.-З. фермы, левый берег ручья. |  |
|  | Курган | Средневековье | Близ бывшей дер. Усадище. | Решение Леноблисполкома №271 от 10.07.1978 г. п. 284 |
| выявленные |  |  |  |  |
| Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |
|  | Культурный слой Введенского монастыря | XVI-XIX вв. | выявленный |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | X-XII вв. | Ул. Луговая д. 37, 0,13 км к Ю. от берега р. Тихвинка | выявленный |
|  | Курганная группа Лазаревичи 1 (2 насыпи) | X – XII вв. | 0,5 км Ю.-В. д. Лазаревичи; 20 м к В. от полотна железной дороги СПб – Тихвин; 0,15 км от станции “195 км”; 0,5 км к Ю. от левого берега р. Тихинка. | Выявленный |
|  | Курганная группа Лазаревичи 2 (3 насыпи) | X – XIII вв. | 50 м к С. от дер. Лазаревичи. | Выявленный |
|  | Курганный могильник у дер. Старый Погорелец | X – XI вв. | 50 м к С.-З. от дер. Старый Погорелец; 0,2 км от левого берега р.Тихвинка, у дороги в дер. Наволок; на возвышенности, поросшей старыми елями; на территории усадьбы Б.А.Фукса. | Выявленный |
|  | Курганная группа Теплухино | X – XII вв. | Дер. Теплухино, правый берег р. Тихвинки, местное название «Сопки». | Выявленный |
|  | Курганный могильник Ялгино 2 | X – XII вв. | 1,8 км С.-С.-В. дер. Ялгино | Выявленный 1989 г. |
|  | Курганная группа Усть-Шомушка 1 | XI – XII вв. | 1,5 км к Ю.-В. от дер. Усть-Шомушка на берегу старицы р. Тихвинка, на песчаной гряде. | Выявленный |
|  | Курганная группа Усть-Шомушка 2 | X – XII вв. | 1,6 км к Ю. от дер. Усть-Шомушка, на левом обрывистом берегу р. Шомушка, на песчаной всхолмленности в лесу. | Выявленный |
|  | Могильник Усть-Шомушка 3 | Средневековье | Дер. Усть-Шомушка, на берегу р. Шомушка (у моста). | Выявленный |
|  | Поселение Усть –Шомушка 4 | XII– XIV вв. | 2 км С.-З. дер. Усть-Шомушка, правый берег р. Нудокса, в коридоре трассы СЕГ. 59º42′313″ с.ш. 33º18′369″ в.д. 59º42′314″ с.ш. 33º18′523″ в.д. 59º42′309″ с.ш. 33º18′569″ в.д. | Выявленный, 2006 г. |
|  | Курганная группа Усть –Шомушка 5 (2 насыпи) | XII– XIV вв. | 2 км С.-З. дер. Усть-Шомушка, правый берег р. Нудокса, в коридоре трассы СЕГ. 59º42′258″ с.ш. 33º18′539″ в.д. 59º42′261″ с.ш. 33º18′490″ в.д. | Выявленный, 2006 г. |
| Борское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Стоянка Бор 1 | Неолит, III тыс. до н. э. | 4 км к С. от дер. Бор; 0,1 км к З от шоссе Тихвин-Шугозеро, на мысу сев. Берега Сарожского торфяника. | Выявленный, 1191 г. |
|  | Стоянка Бор 2 | Каменный век | 2 км С.-В. от дер. Бор, у шоссе Тихвин – Шугозеро, на мысу западного берега Сарожского торфяника. | Выявленный, 1991 г. |
|  | Жальничный могильник Дубровино (Дуброво) | XII – XIV вв. | Ю. оконечность дер. Дубровино (Дуброво) на краю высокого (10 м) правого берега р.Паша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Кривой Наволок (Огурцово) | X – XII вв. | 0,5 км к С.-В. от дер. Кривой Наволок, 0,12 км к Ю. от левого берега р. Паша, напротив бывшей дер. Кривой Наволок. | Выявленный |
|  | Курганная группа Мельница (Черноваткино) | IX – XII вв. | В дер. Черноваткино (бывшая дер. Мельница), 0,5 км к Ю. от левого берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Монино у дер. Мельница (Монино-2) |  | 0,3 км С.-В. дер. Черноваткино (бывшая дер. Мельница), 0,1 км от левого берега р. Паша. | Выявленный |
| Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курганная группа Винагора 3 (Виногора 3) | XI – XII вв. | 0,9 км к Ю. от дер. Виногора на 2-й террасе правого берега р. Капша у лесной дороги. | Выявленный |
|  | Селище Ганьково 4 | XIII – XIV вв. | На северной окраине дер. Ганьково, на краю террасы левого берега р. Капша, на огородах. | Выявленный 1970 г. |
|  | Сопка в дер. Наволок (Наволок – 1) | X – XII вв. | Северная часть дер. Наволок, на перекрестке дорог, в 60 м к Ю. от правого берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Могильник Исаково – Усадище | Средневековье | У дер. Исаково и дер.Усадище, на правом берегу р. Капша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Заборовье | Средневековье | 0,25 км С.-В. дер. Заборовье у лесной дороги в дер. Наволок; 0,2 км от правого берега р.Паша. | Выявленный |
|  | Курган Малое Усадище (Леошино) | X – XII вв. | 1,5 км выше по течению от дер. Леошино (к С.-В. от нее), на противоположном правом берегу р.Паша. | Выявленный |
|  | Курган Щекотовичи 2 | X – XII вв. | 0,35 км к С.-В. от дер. Щекотовичи; 0,1 км от правого берега р.Паша, на левом берегу ручья, на опушке леса. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Часовенская у дер. Щекотовичи | X – XII вв. | 1,1 км к З. (1,5 км В.) от дер. Щекотовичи; 0,1 км к С. от бывшей дер. Часовенская; 0,2 км от правого берега р.Паша, в лесу, по обе стороны дороги из дер. Щекотовичи. Паспорт: дер. Щекотовичи, в 1,5 км к З. от деревни. | Выявленный |
|  | Курганная группа Ригачево | XI – XII вв. | 1,5 км к З. от дер. Щекотовичи, на левом берегу р.Паша. | Выявленный |
|  | Стоянка Усть-Капша | Неолит | Дер. Усть-Капша. | выявленный |
|  | Грунтовый могильник Новинка |  | 0,12 км к С. от дер. Новинка, на небольшом холме 30х20 м, выс.1,5-2 м. | Выявленный |
|  | Курганная группа у дер. Бечугино (Бечугино 2) | X – XI вв. | 0,1 км к З. от Ю. конца дер. Бечугино; 0,25 км от правого берега р. Капша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Орехово 2 | X – XII вв. | Напротив бывшей дер. Орехово; 0,15 км к З. от правого берега р. Капша. | Выявлена в 1987 г. |
| Горское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курган Наговичино | X – XII вв. | 0,6 км к С.-В. от дер. Засыпье, между бывшей дер. Наговичино и курганной группой Кривой Наволок на левом берегу р. Паша, в поле. | Выявленный |
|  | Курганная группа в дер. Засыпье | X – XII вв. | С. часть дер. Засыпье; 0,7 км к С. от правого берега р. Паша, на краю 3-й террасы, в 0,15 км от левого92берега р. Сапа – правого притока р. Паша, в сосновом бору. Паспорт: дер. Засыпье, С. окраина «на Бору». | Выявленный |
|  | Курган | X – XII вв. | 0,8 км к С.-З. от дер. Засыпье, на 1-й террасе правого берега р. Сапа, в излучине; 0,2 км к С.-В. от моста на шоссе Новое Село – Кривой Наволок, у В. полы естественного холма “Рюриков курган”. | Выявленный |
|  | Курган Крючково 1 | X-XI вв. | 0, 06 км к С.-В. от дер. Крючково, на левом берегу р. Паша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Крючково 2 | X – XII вв. | на С.-З. окраине дер. Крючково, в поле. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Крючково 1 | X – XII вв. | 0,25 км к С. (0,3 км С.-В.) дер. Крючково, на левом 92берегу р. Паша, у дороги в дер. Кованщина, в лесу. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Вяльгино 1 | X – XII вв. | В. окраина дер. Вяльгино, у развилки дорог, ведущих в дер. Павшино и дер. Засыпье, к С.-В. от старицы р. Паша, на краю низины. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Вяльгино 2 | Средневековье | 2,3 км к С. (С.-В.) от дер. Вяльгино, у дороги в дер. Павшино; 0,35 км к В. от правого берега р. Паша, в лесу. | Выявленный |
|  | Курганная группа Филина Гора | X – XII вв. | 1,2 км к З. от дер. Вяльгино; 0,2 км от правого берега р. Паша, на возвышенности Филина Гора, на краю поля. | Выявленный |
|  | Селище Залющик | СредневековьеII тыс. н. э. | У дер. Залющик; С. берег оз. Залющицкого. | Выявленный, 1994 г. |
|  | Курган |  | С. окраина дер. Залющик. | Выявленный, 1994 г. |
|  | Курганная группа Заозерье (12 насыпей) | X – XI вв. | 3 км к С.-З. от дер. Залющик у дороги из дер. Залющик в бывшей дер. Заозерье; 0,15 км от С. берега оз. Заозерье, в лесу. | Выявленный |
|  | Селище Заозерье | Средневековье I тыс. н. э.- XVI вв. | С. берег оз. Заостровское, бывшая дер. Заостровье. | Выявленный, 1998 г. |
|  | Курганная группа (курганы) Островок (10 насыпей) | X – XIII вв. | 1,3 км к Ю. от дер. Островок, на естественных возвышенностях в сосновых рощах среди поля. | Выявленный |
|  | Курганная группа Новое Село 1 | XIII – XIV вв. | 0,3 км к С.- В. от дер. Новое Село; 0,5 км от левого притока р. Паша, в роще. | Выявленный |
|  | Курганная группа Новое Село 2 | XII – XIV вв. | 3 км к С. от дер. Новое Село; 0,8 км к З. от левого берега р. Паша, у лесной дороги. | Выявленный |
|  | Курганная группа Заборовье 1 | X – XIII вв. | 1,3 км к С.-В. от дер. Новое Село, у бывшей дер. Заборовье, на правом берегу р.Паша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Заборовье 2 | X – XIII вв. | 1 км к С.-В. от дер. Новое Село, 0,3 км к З. от бывшей дер. Заборовье и курганной группы Заборовье 1, на правом берегу р. Паша. | Выявленный |
|  | Жальничный могильник Заборовье 3 | XIII – XIV вв. | У бывшей дер. Заборовье (1-1,5 км от дер. Новое Село). | Выявленный |
|  | Жальничный могильник Пяхта | XII – XIV вв. | 0,3 км к С. от дер. Пяхта (от здания клуба), 0,4 км к З. от шоссе, на мысе правого берега р. Пяхта. | Выявленный |
|  |  |  | Коськовское сельское поселение |  |
|  | Курганная группа Саньково (2 насыпи) | X – XII вв. | К Ю.-В. от дер. Саньково, на левом берегу р. Шижня – правого притока р. Паша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Вахрушево 1 | X – XII вв. | 0,2 км к С.-В. от дер. Вахрушево; 0,15 км от правого 93берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Стоянка Вахрушево 3 | Неолит | К Ю. от дер. Вахрушево, на правом берегу р. Паша, у курганной группы Вахрушево 2. | Выявленный |
|  | Курганная группа Сашково (Шашково) 1 |  | Ю. окраина дер. Сашково, на краю левого берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Курган Сашково 2 | X – XII вв. | 0,4 км к Ю. от дер. Сашково, 20 м от левого берега р. Паша, на мысе при впадении ручья. | Выявленный, 1991 г. |
|  | Курганная группа Леоново 1 | X – XII вв. | Ю. окраина дер. Леоново, на правом берегу р. Паша при впадении ручья, напротив дер. Сашково. | Выявленный, 1984 г. |
|  | Курганный могильник Леоново 2 | X – XII вв. | 0,4 км к Ю. от дер. Леоново; 0,15 км от правого94берегу р. Паша, 70 м от левого берега ручья в сосновой роще. Паспорт: 1 км к Ю. от дер. Леоново (90 м от правог берега р. Паша, левый берег ручья). | Выявленный |
|  | Курганный могильник Ульянино 1 | X – XII вв. | 0,5 км Ю.-В. от дер. Ульянино, на левом (противоположном) 94берегу р. Паша, к Ю. от скотного Двора; 50 м к С.-З. от устья ручья. | Выявленный |
|  | Курган Ульянино 2 | X – XII вв. | 0,5 км С.-З. дер. Ульянино на левом (противоположном) берегу р. Паша; 70 м от реки, на лугу (1 км к Ю. от дер. Ратилово). | Выявленный |
|  | Курган Ульянино 3 | X – XII вв. | В дер. Ульянино, на кладбище рядом с часовней, 50 м от правого94берега р. Паша. | Выявленный, 1991 г. |
|  | Курганная группа Ульянино 4 |  | 1,1 км к С. от дер. Ульянино, 30 – 45 м от правого берега р. Паша. | Выявленный, 1991 г. |
|  | Курган Ратилово 1 | X – XII вв. | 0,55 км к В. от дер. Ратилово, 20 м от правого берега р.Паша, в роще на краю поля. | Выявленный, 1991 г. |
|  | Курган Ратилово 2 | X – XII вв. | 1 км С.-В. дер. Ратилово; 50 м от правого берега р. Паша. | Выявленный, 1991 г. |
|  |  |  | Мелегежское сельское поселение |  |
|  | Культовый камень в дер. Воложба | Средневековье | 0,15 км к В. от дер. Воложба, на правом берегу р. Воложба. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Грунтовый могильник у дер. Городище | Средневековье | 0,1 км к С. от дер. Городище; 0,1 км от левого94берега р. Воложба, на небольшой возвышенности. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Грунтовый могильник у дер. Кострино | Средневековье | С.-В. окраина дер. Кострино; 50 м от левого берега р. Сясь. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Грунтовый могильник у дер. Плёсо | Средневековье | 0,45 км к С.-В. от дер. Плёсо (Плесо), в 70 м от левого берега ручья у дороги из дер. Плёсо в дер. Новоандреево, на возвышенности. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Сопка Новоандреево – 2 | X – XI вв. | 0,4 км к Ю. от дер. Новоандреево на краю второй террасы р. Сясь. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Селище Новоандреево-3 (Мелегежская горка) | Средневековье IX– XVI, XIX вв. | Дер. Новоандреево, к Ю. от моста через р. Сясь, вдоль дороги в дер. Кострино. | Выявленный 1994 г. (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Жальничный могильник у дер. Новоникольское | XII – XIV вв. | 0,15 км к С.-В. от дер. Заручевье, на возвышенности правого берега ручья у старого здания школы. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Жальничный могильник Захожа 1 | XII – XIV вв. | Ю.-З. окраина дер. Захожа, 0,1 км от правого берега р. Рапля ( правого притока р. Пчевжа). | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Сопка Захожа 2 | VIII – X вв. | 0,2 км Ю.-В. от правого берега р. Рапля, на краю высокой террасы. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  | Жальничный могильник у дер. Рапля | XII – XIV вв. | 0,3 км к С.-В. от дер. Рапля, к Ю.-В. от дер. Заручевье. | Выявленный (акт № 19Д от 01. 09. 2000 г.) |
|  |  |  | Пашозерское сельское поселение |  |
|  | Стоянка Коптяево | Ранний неолит, V тыс. до н.э. | 1,3 км к В. от дер. Коптяево, на восточном берегу оз. Пашозеро. | Выявленный |
|  | Стоянка Пашозеро 1 | Развитый неолит, IV тыс. до н.э. | 2,5 км к Ю.-В. от дер. Коптяево, на восточном берегу оз.Пашозеро. | Выявленный |
|  | Стоянка Пашозеро 2 | Развитый неолит, конец IV – начало III тыс. до н.э. | 2,1 км к Ю.-В. от дер. Коптяево, на восточном 95берегу оз. Пашозеро, на песчаном всхолмлении. | Выявленный |
|  | Стоянка Пашозеро 3 | Развитый неолит, конец IV – начало III тыс. до н.э. | 2 км к Ю.-В. от дер. Коптяево, на восточном95берегу оз. Пашозеро, на мысовидном участке берега. | Выявленный |
|  | Стоянка Леринская | Неолит | Оз. Леринское. | Выявленный (акт № 79 Д от 30.12.08 п. 17) |
|  |  |  | Цвылёвское сельское поселение |  |
|  | Селище Заручевье | Средневековье | Дер. Заручевье (поля), правый берег р. Тихвинка, при впадении Овинского (Тесовского) ручья. | Выявленный, 1993 г. |
|  | Курган (курганная группа) Овино 6 | X – XII вв. | 50 м Ю.-З. от западной окраины дер. Овино, на восточном краю оврага, по которому течет р. Овинский, 0,4 км от правого берега р. Тихвинка. | Выявленный |
|  | Курганная группа Овино 7 | X – XII вв. | 1,7 км Ю.-В. от дер. Овино, на краю правого берега р. Тихвинка, при впадении ручья (напротив дер. Цвылёво). | Выявленный 1987 г. |
|  | Курган Овино 8 | X – XII вв. | 1,5 км Ю.-В. от дер. Овино на краю правого берега р. Тихвинка. | Выявленный |
|  | Селище Овино | Средневековье, X–XV вв. | Ю. окраина дер. Овино, излучина правого берега р. Тихвинка. | Выявленный, 1993 г. |
|  | Селище Октябренок | Средневековье, XV– XVI вв. | Дачный поселок Октябренок (станция Сясьский мост), 0,8 км З. железнодорожного моста; левый берег р. Сясь. | Выявленный, 1997 г. |
|  | Руинированный объект у пос. Цвылёво | Средневековье | 200 м к З. от С. окраины пос. Цвылёво, на коренной террасе правого берега р. Тихвинка, в 100м от русла, в еловом лесу. В 100м к Ю. от курганного могильника Овино-7. | Выявленный, 2006 г. |
|  | Курганный могильник Сугорово 1 | X – XIII вв. | 6 км С.-З. дер. Сугорово, 2 км С.-З. от дер. Свирь; 0,3 км от правого берега р. Сясь, на невысокой гряде в лесу. | Выявленный 1987 г. |
|  | Курганный могильник Сугорово 2 | X – XIII вв. | 7 км С.-З. дер. Сугорово, 3 км С.-З. от дер. Свирь. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Валя (Подборье) |  | 0,2 км Ю.-В. дер. Подборье и моста через р. Валя, на шоссе СПб – Тихвин. Паспорт: дер. Новая, 1,5 км к С.-З. от деревни. | Выявленный |
|  | Углежогные ямы Подборье 1-9 |  | Дер. Подборье, 1,3-1,4 км Ю.-Ю.-В. окраины; 59º43′46,6″ - 59º43′56,5″ с.ш. 32º59′6,5″ - 32º59′12,0″ в.д. | Выявленный 2005 г. |
|  | Курган | Средневековье | 1,3 км Ю.-Ю.-В. дер. Подборье, 1,3 км Ю.-Ю.-В. моста через р. Валя, 70 м С.-В. восточной обочины автомобильной дороги А-114, в хвойном лесу; 59º43′55,9″ с.ш. 32º59′5,1″ в.д. | Выявленный, 1990 г. |
|  | Культурный слой городища у дер. Городище на р. Сясь (Городище 1) | IX – X вв. | 0,3 км С. от дер. Городище, на правом берегу р. Сясь, у шоссе Тихвин – Санкт-Петербург. | Выявленный (акт № 16-5 от 30.05. 97 г.) |
|  | Селище у дер. Городще (Городище 2) | Средневековье | 0,5 км С.-З. дер. Городище на краю 2-й надпойменной террасы правого берега р. Сясь; 0,45 км С.-З. городища (через овраг). | Выявленный |
|  | Группа сопок и курганов в 0,5 км С.-З. от дер. Городище (19 насыпей) (Городище 3) | VIII – X вв. | 0,5 км С.-З. дер. Городище, на краю 2-й надпойменной террасы, на селище. | Выявленный (акт № 16-5 от 30.05. 97 г.) |
|  | Курганная группа Городище 4 (26 насыпей) | IX – X вв. | 0,45 км Ю.-В. от дер. Городище; 0,1 км к В. от шоссе Тихвин – Санкт-Петербург; 0,5 км к В. от правого берега р. Сясь Паспорт: 0,5 км Ю.-В. дер. Городище. | Выявленный (акт № 16-5 от 30.05. 97 г.) |
|  | Курганная группа Городище 5 (3 насыпи) | IX – XI вв. | С.-З. окраина дер. Городище. Паспорт: курганный могильник в дер. Городище | Выявленный (акт № 16-5 от 30.05. 97 г.) |
|  | Курганная группа Городище 7 | X – XIV вв. | 1 км С.-З. от дер. Городище, на 2-й террасе р. Сясь, 0,3 км к Ю. от бывшей дер. Бесовы Харчевни. | Выявленный (акт № 16-5 от 30.05. 97 г.) |
|  | Стоянка Ильинский погост (Свирь) | Неолит | Дер. Свирь, правый берег р. Сясь, при впадении ручья. | Выявленный |
|  | Жальничный могильник | XIV-XVI вв. | У дер. Новая . | Выявленный |
|  | Селище Петровское 1 | Средневековье | Дер. Свирь. | Выявленный |
|  | Селище Петровское 2 | Средневековье XV– XVI вв. | 1,5 км от З. границы дер. Свирь, правый берег р. Сясь (3-я терраса, 120 м от реки), частично перекрывает С. окраину селища Петровское 3. | Выявленный, 1994 г. (Королькова) |
|  | Селище Петровское 3 | Средневековье XI– XII вв. | 1,5 км от З. границы пос. Свирь, правый берег р. Сясь (3-я терраса, 120 м от реки). | Выявленный 1995 г. (Королькова,) |
|  | Селище Петровское 4 | XIII– XV вв. | 0,25 км З. селища Петровское-3, правый берег р. Сясь, у усадьбы «Петровское». | Выявленный |
|  | Селище Чемихино 1 | Средневековье XV– XVI вв. | Ю.-В. от восточной окраины дер. Чемихино, правый берег р. Сясь, на мысу. | Выявленный, 1996 г. |
|  | Селище Чемихино 2 | Средневековье | 2 км Ю.-В. дер. Чемихино, правый берег р. Сясь, 300 м от слияния с р. Тихвинка, приустьевый мыс. | Выявленный, 1996 г. |
|  | Стоянка Устье 1 | Неолит | Левый берег р. Луненка, левого притока р. Сясь – на мысе при впадении, напротив дер. Устье. | Выявленный |
|  | Курганная группа Липная Горка 1 | X – XI вв. | 1,3 км к Ю.-В. от дер. Липная Горка; 0,6 км к С. от курганной группы Липная Горка 2, на 1-й террасе р. Сясь, на возвышенности в лесу. | Выявленный |
|  | Курганная группа Липная Горка 2 | X – XII вв. | 1,0 км к Ю.-В. от дер. Липная Горка, на 1-й террасе р. Сясь. | Выявленный |
|  | Курганная группа Липная Горка 3 | X – XI вв. | 1,2 км к В.-Ю.-В. от дер. Липная Горка; 0,3 км к Ю.-З. от левого берега р. Сясь. | Выявленный |
|  | Курганная группа Липная Горка 4 | X – XI вв. | 1,3 км к В.-Ю.-В. от дер. Липная Горка, 0,2 км к Ю. от левого берега р. Сясь. | Выявленный |
|  | Курган Липная Горка 5 | X – XII вв. | 2 км к Ю.-В. от дер. Липная Горка, на краю 2-й террасы левого берега р. Сясь, в 40 м от воды в лесу, на стрелке 2-х оврагов. | Выявленный 1987 г. |
|  | Курганная группа Липная Горка 6 | X – XI вв. | 3 км к Ю. от дер. Липная Горка, 0,25 км от левого берега р. Сясь; 50 м от берега р. Сясь, на краю 2-й террасы. | Выявленный |
|  | Курганная группа Липная Горка 7 | X – XI вв. | 2,5 км к Ю. от дер. Липная Горка, на краю 1-й террасы р. Сясь. | Выявленный |
|  | Курганный могильник Липная Горка 8 | X – XI вв. | 0,2 км к Ю.-Ю.-В. от дер. Липная Горка на краю 3-й надпойменной террасы правого берега р. Сясь. | Выявленный 1991 г., 1995г. (2-я насыпь) |
|  | Курганная группа Липная Горка 9 Паспорт: Курганный могильник Липная Горка 9 | XI – XIII вв. | 1 км к З.-Ю.-З. от дер. Липная Горка; 50 м от правого берега р. Сясь, 0,3 км Ю.-Ю.-В. от дер. Дуплева. | Выявленный 1991 г., 1995г. (2-я насыпь) |
|  | Курган Липная Горка 10 | XI – XIII вв. | 5,5 км к В.-С.-В. от дер. Липная Горка, на правом берегу р. Сясь, в лесу. | Выявленный |
|  | Курганная группа Овинцево 2 | X – XII вв. | Левый берег р. Сясь, 0,3 км выше по течению от дер. Овинцево , на мысу. | Выявленный |
|  | Сопка Кулатино | VIII – X вв. | С.-З. окраина дер. Кулатино, на 2-й надпойменной террасе правого берега р. Сясь. Паспорт: З. окраина дер. Кулатино. | Выявленный |
|  | Могильник с трупосожжениями Бесовка | Средневековье | 1 км С.-З. дер. Бесовка, правый коренной берег р. Сясь, 200 м слева от шоссе Тихвин – Новая Ладога. Примыкает с С. к старой трассе газопровода (35 м С.-С.-В. указателя 474/475). 59º46′59,6″ с.ш. 32º57′52,2″ в.д. | Выявленный 2006 г. |
|  | Селище Большое Кудрево | X – XII вв. | Дер. Кудрево , 2,5 км ниже по течению р. Сясь, на мысу | Выявленный 1993 г. |
|  | Тихвинский тракт исторический участок | XVI – XVII вв. | 1 км С.-З. дер. Бесовка, правый коренной берег р. Сясь. | Выявленный 2006 г. |
| Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Курганная группа Шугозеро 1 | X – XI вв. | 1,5 км к Ю. от центра пос. Шугозеро, 1 км вниз по течению к З. от моста через р. Пашу и дорогу Шугозеро – Палуя, у бывшей дер. Равдино. | Выявленный |
|  | Курганная группа Шугозеро 2 | X – XII вв. | 2 км к В. от моста через р. Паша и дороги Шугозеро – Палуя; 2,5 км к Ю.-В. от центра пос. Шугозеро. | Выявленный |
|  | Курганная группа Шугозеро 3 | X – XII вв. | 0,9 км к С.-В. от Ю. части пос. Шугозеро, на вытянутой с юга на север возвышенности. | Выявленный |
|  | Курганная группа Шугозеро 4 | X – XII вв. | 1,4 км к В. от пос. Шугозеро, у тропы, идущей от кладбища, 25 м к С. от правого берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Курганная группа Шугозеро 5 | X – XII вв. | 1,7 км к В. от пос. Шугозеро (300 м к В. от курганной группы Шугозеро – 4) на краю правого берега р. Паша, в лесу, по обоим краям оврага. | Выявленный |
|  | Курганная группа Шугозеро 6 | X – XII вв. | 1,9 км к В. от пос. Шугозеро (в 0,2 км от курганной группы Шугозеро – 5), на краю правого берега р. Паша. | Выявленный |
|  | Курган Бурмакино | X – XIII вв. | В. окраина дер. Бурмакино; 0,2 км к Ю. от шоссе Шугозеро – Пашозеро, на краю ручья, впадающего в оз. Малое. | Выявленный |
|  | Курган к дер. Ивановская | X – XIII вв. | С. центральной части дер. Ивановская; 0,8 км от берега оз. Шугозеро, на песчаной возвышенности среди огородов. | Выявленный |
|  | Курганный могильник у дер. Погорелец | X– XII вв. | 0,25 км к С. от дер. Погорелец, 50 м от западного берега оз. Шугозеро, среди поля. Паспорт:, 0,3 км к С. от дер. Погорелец. | Выявленный |
|  | Стоянка Погорелец 2 | Неолит, конец III тыс. до н.э. | 1 км к В.-С.-В. от дер. Погорелец, 1 км к Ю.-З. от базы отдыха “Озерное”, на восточном99берегу оз. Шугозеро, на С.-З. участке мыса. | Выявленный 1991 г. |
|  | Остатки поселения | Средневековье | Южнее дер. Филовщина . | Выявленный (акт № 89Д от 16.04.2010 г.) |
|  | Курганная группа (Городище – 9) | Средневековье | 1,5 км Ю.-В. дер. Городище. | Выявленный (акт № 89Д от 16.04.2010 г.) |

Таблица 22. Объекты культурного наследия утраченные Тихвинского муниципального района

| Наименование объекта | Дата Автор | Адрес | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия утраченные |  |  |  |
| Тихвинское городское поселение |  |  |  |
| Сопка у г.Тихвина (Тихвин 4) |  | У г.Тихвина, берег р. Тихвинка |  |
| Курганная группа Горелуха 1 | XI в. | 0,8 га юго-восточнее дер. Горелуха, 1,6 км юго-западнее дер. Усть-Шомушка, 30 м от правого берега р. Тихвинка, восточнее устья р. Шомушка. |  |
| Могильник Горелуха 2 | Средневековье | Центр дер. Горелуха. |  |
| Курган Смоленский Шлюз | Средневековье | 5 км восточнее г. Тихвина, (Смоленский Шлюз), правый берег р. Тихвинка, 0,7 км от висячего моста. |  |
| Курганная группа Ялгино (Ялгина Гора) 1 |  | 0,12 км юго-западнее дер. Ялгино, на поле, на левом берегу ручья, впадающего в р.Тихвинку. |  |
| Борское сельское поселение |  |  |  |
| Жальничный могильник Владычно | Средневековье | Южная часть дер. Бор (бывшая дер. Владычно), правый берег р. Шомушка. |  |
| Курганная группа Монино 1 | Средневековье | С дер. Монино, выше по течению р. Паша, левый берег. |  |
| Жальничный Могильник Сарожа | Средневековье | Центр дер. Сарожа, левый берег р. Пинега. |  |
| Ганьковое сельское поселение |  |  |  |
| Курганная группа Виногора 4 (Винагора 4) |  | Восточная окраина дер. Виногора, 80 м от правого берега р. Капша. |  |
| Курганная группа Ганьково 3 | X-XI вв. | 0,5 км севернее дер. Ганьково, край террасы левого берега р. Капша, в сосновом лесу. |  |
| Курган Ерёмина Гора | Средневековье | Южная окраина дер. Ерёмина Гора, , левый берег р. Капша. |  |
| Курган Куневичи | Средневековье | У дер. Куневичи, левый берег р. Капша. |  |
| Курганная группа Капшинский (Капецкий) погост | Средневековье | 0,25 км северо-восточнее Капшинского погоста, на лугу (погост - 0,15 км южнее дер. Кобякова горка, 1,3 км северо-восточнее дер. Грузино, 0,1 км от правого берега р. Капша, край верхней береговой террасы). |  |
| Курган Михалево | Средневековье | 0,4 км западнее дер. Михалево, левый берег р. Капша, 30 м от края оврага, по дну которого проходит дорога, в сосновом лесу. |  |
| Курган Олончино 2 | Средневековье | 1 км северо-восточнее дер. Олончино (Олончено), у лесной дороги в дер. Бечугино (Бичугино), 0,35 км от правого берега р. Капша |  |
| Курган Бечугино-3 | Средневековье | 0,3 км западнее дер. Бечугино (Бичугино), у дороги в дер. Бабья Гора, на поле. |  |
| Домик мертвых и грунтовый могильник | Средневековье | 0,5 км южнее дер. Орехово, левый берег р. Капша |  |
| Курган Щекотовичи 1 | X – XII вв. | 0,2 км к западу от дер. Щекотовичи, у дороги в бывшую дер. Часовенская, 0,1 км от правого берега р. Паша в поле. | Выявленный |
| Курганная группа Новинка | X – XII вв. | Дер. Новинка, на правом берегу р. Капши; 0,2 км юго-восточнее деревни. | Выявленный |
|  |  | Горское сельское |  |
| Курганная группа Горка (14 насыпей) | IX – X вв. | 0,75 км от дороги в дер. Горка, в лесу по обе стороны шоссе Тихвин – Горка, у дороги, в дер. Ручей, южная окраина кладбища. | Выявленный |
| Грунтовый могильник Павшино | Средневековье | Южная окраина дер. Павшино, на краю верхней террасы правого берега р.Паша; 0,3 км к востоку от ее русла, на естественном песчаном холме. | Выявленный |
| Курганная группа Залющик 1 | XI в. | В околице дер. Залющик, за ручьем в поле. |  |
| Курганная группа Залющик 2 | XI-XII вв. | 0,2 км эго-западнее дер. Залющик |  |
| Курганная группа Залющик 3 | Средневековье | Южная окраина дер. Залющик, у дороги к оз. Залющицкое. |  |
| Курганная группа Залющик 4 | X-XI вв. | 1 км севернее дер. Залющик, у дороги Тихвин-Горка. |  |
| Курганная группа Залющик 5 | Средневековье | 1,5 км северо-восточнее дер. Залющик. |  |
| Жальничный могильник | Средневековье | У дер. Залющик. |  |
| Курганная группа Загорье | Средневековье | Дер. Пудроль, окраина (бывшая дер. Загорье) |  |
| Курганная группа Прогаль | Средневековье | Юг дер. Прогаль, левый берег р. Паша. |  |
| Жальничный могильник | X – XI вв. | Дер. Рандога. |  |
|  |  | Коськовское сельское поселение |  |
| Курган Тумово | X - XII вв. | К югу от дер. Тумово, на левом берегу р. Паша, у автобусной остановки. |  |
| Курганная группа Новинка | Средневековье | 1 км восточнее дер. Новинка, край коренного правого берега р. Шижня. |  |
| Курган | Средневековье | Западнее дер. Исаково, правый берег р. Шижня |  |
| Курганная группа Вахрушево 2 | Средневековье | Юг дер. Вахрушево, правый берег р. Паша. |  |
| Курганная группа Середка | Средневековье | 0,1 км севернее дер. Середка, 0,1 км от правого берега р. Паша, на правом берегу ручья, на краю поля. |  |
|  |  | Мелегежское сельское поселение |  |
| Жальничный могильник Рудино | Средневековье | 13 км южнее дер. Кострино, северо-восточная окраина бывшей дер. Рудино, высокий левый берег р. Сясь |  |
| Жальничный могильник Верхнее Посясье | Средневековье | 11 км южнее дер. Костино, 50 м юго-восточнее дер. Верхнее Посясье, высокий правый берег р. Сясь. |  |
| Жальничный могильник Амосово | Средневековье | 10 км южнее дер. Костино, 0,1 км северо-восточнее бывшей дер. Амосово, 50 м от левого берега р. Сясь. |  |
| Сопка Захожа 3 | Средневековье | 0,5 км западнее дер. Захожа, 0,1 км от правого берега р. Рапля, на краю береговой террасы. |  |
| Жальничный могильник | Средневековье | К югу от дер. Шибенец. |  |
|  |  | Цвылёвское сельское поселение |  |
| Одиночный курган Городище 6 | IX - X вв. 910+30 г. 910-30 г. | 0,1 км северо-западнее от дер. Городище, на мысе 3-й надпойменной террасы р. Сясь, 350 м к югу от Сясьского городища. | Выявленный |
| Курганная группа Овино 1 | Средневековье | 0,1 км севернее дер. Овино, на поле. | Возможно, региональный |
| Курганная группа Овино 3 | X-XI вв. | 2,5 км северо-восточнее дер. Овино, у лесной дороги в бывшей дер. Горбиничи. |  |
| Курганная группа Овино 4 | X-XII вв. | 0,5 км южнее дер. Овино, в сосновом лесу. |  |
| Курганная группа Овино 5 | Средневековье | 1,5 км юго-восточнее дер. Овино, у лесной дороги. |  |
| Курган Сугорово 1 | Средневековье | 0,5 км севернее дер. Сугорово, в поле. |  |
| Грунтовый могильник Усть 2 | Средневековье | Окраина дер. Устье, правый берег р. Луненка, в устье. |  |
| Грунтовый могильник с каменными крестами | XIV в. | 1 км северо-западнее дер. Городище, к западу курганной группы Городище 7. |  |
| Курганная группа Ильинский погост | Средневековье | Дер. Свирь, кладбище. |  |
| Курганная группа Петровская | Средневековье | Дер. Свирь, бывшая усадьба Петровское, правый берег реки Свирь. |  |
| Курганная группа Звягино | Средневековье | 1 км северо-западнее дер. Свирь, между бывшей дер. Звягино и Наумово, правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Лесницкая | Средневековье | Дер. Свирь, (усадьба Буткевича), правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Наумово 1 | Средневековье | Дер. Свирь, 0,2 км восточнее (усадьба Буткевича), правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Наумово 2 | Средневековье | дер. Свирь, у скотного Двора, правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Чемихино | X-XII вв. | 2 км юго-восточнее дер. Чемихино, правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Овинцево 1 | XI-XII вв. | 0,07 км юго-восточнее дер. Овинцево, 0,2-0,3 км от правого берега р. Сясь, у пересечения лесных дорог. |  |
| Курганная группа Малое Сельцо | Средневековье | 1 км северо-западнее дер. Кулатино, 0,2 км южнее юго-востока бывшей дер. Малое Сельцо, правый берег р. Сясь. |  |
| Курганная группа Дмитрово | Средневековье | Дер. Дмитрово, северо-восточная окраина, на огородах, у полевой дороги (правый берег р. Сясь). |  |
| Курганная группа Лепша | Средневековье | 1 км юго-западнее дер. Дмитрово, у бывшей дер. Лепша (правый берег р. Сясь). |  |
| Курган Большой Двор | Средневековье | 0,5 км западнее дер. Большой Двор, 0,2 км от левого берега р. Сясь, на холме у дороги в дер. Туравкино |  |
| Курганная группа Туравкино | Средневековье | У дер. Туравкино. |  |
| Курганная группа Бесовка | Средневековье | У дер. Бесовка, правый берег р. Сясь. |  |
| Курган Бесовка | Средневековье | 1 км северо-западнее дер. Бесовка, правый коренной берег р. Сясь. | Выявлен в 2006 г. |
| Курганная группа Филовщина | Средневековье | 0,5 км северо-восточнее дер. Филовщина, правый берег р. Сясь. |  |
|  |  | Шугозерское сельское поселение |  |
| Курганы Ульяница–Кузьминка | Средневековье | Между дер. Ульяница и дер. Кузьминка. |  |
| Курганная группа Шуйга 1 | Средневековье | Северо-западный конец дер. Шуйга, берег оз. Шугозеро, у дороги в дер. Ерёмина Гора, в поле. |  |
| Курганная группа Шуйга 2 | Средневековье | Центр дер. Шуйга. |  |
| Курган Шуйга 3 | Средневековье | 1 км западнее дер. Шуйга, у полевой дороги в дер. Мишуково. |  |
| Курган Ейна Гринцева | Средневековье | 4 км севернее дер. Шуйга, на краю возвышенности у дороги (северо-восточнее бывшей дер. Ейна Гринцева) |  |

Приведённые в таблице списки объектов культурного наследия определяют уникальность историко-культурного потенциала Тихвинского муниципального района, который необходимо шире использовать для развития культурного туризма. В то же время предстоит большая работа по сохранению, реставрации, популяризации и вовлечению объектов культурного наследия как объектов показа для туризма, а также разработке охранных зон на каждый памятник.

На территории муниципального района имеют распространение следующие виды народных художественных промыслов: гончарное производство, изделия из бересты, лоскутное шитьё, плетение из лозы, резьба по дереву, ткачество.

В связи с перспективами активного развития туризма в Тихвинском муниципальном районе необходима активизация кустарной деятельности и поддержка мастеров народных промыслов и ремёсел для изготовления сувенирной продукции с организацией центра народных промыслов, который может быть создан, например, в пос. Шугозеро, дер. Пашозеро.

## 2.6.3. Историко-этнографический потенциал

Природный парк «Вепсский лес» расположен на территории традиционного расселения вепсов – возможных потомков летописной веси. На юге и западе природного парка находятся узкие полоски русских деревень, остальные поселения – вепсские.

В связи с этим, парк кроме целей, связанных с сохранением ценных природных комплексов имеет и научно-исторические функции:

- сохранение, изучение и использование в научных, образовательных, туристских и рекреационных целях высокого природного и культурно-исторического потенциала территории;

- стимулирование возрождения вепсского языка и культуры;

- создание регионального этнографического центра для изучения культуры вепсов и русских Межозерья;

- организация архитектурно-этнографических экспозиций на основе исторических групп населённых мест, сохранившихся на их территориях памятников архитектуры и быта, фольклора, обрядовых традиций.

В природный парк «Вепсский лес» вошли территории расселения капшинских вепсов (полностью) и оятских (частично). Вепсский язык считается одним из древнейших в прибалтийско-финской ветви финно-угорской группы. Иногда его называют «северным санскритом», настолько хорошо он сохранил древние формы, многие из которых восходят к прибалтийско-финскому праязыку. Он делится на три диалекта: северный, средний и южный. Капшинская подгруппа, проживающая на территориях современных Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов, считается переходной между средними и южными вепсами.

Большая часть деревень, находящихся на Вепсовской  возвышенности, в 30-х годах XX века были объявлены неперспективными в виду отсутствия каких-либо промышленных производств, что способствовало оттоку значительной части трудоспособного населения в  индустриальный район.

Сохранившиеся на сегодняшний день деревни и их коренные жители являются источником  традиционной культуры вепсов. Исторически сложившийся уклад деревенской жизни местного населения, атмосфера и самобытность «вепсской деревни» определяют историко-этнографический потенциал территории:

- застройка характерными деревянными домами:

Дома-брусы, «пятистенки» на высоком подклете, одно- или двухэтажные.

Простые одноэтажные дома с подклетами всегда развернуты фасадом в сторону улицы. Основной особенностью жилых построек является внутренняя конструкция крыш. В домах над жилой частью строений крыша была стропильной (самой поздней по времени постройки), над сенями стропильно-слеговой, а над хозяйственной частью просто слеговой (самой архаичной). Вход в жилую часть дома  располагается, как правило, с севера или с запада. Он может быть оформлен тремя различными способами. Первый и наиболее распространенный - маленькая крытая прихожая, поставленная прямо па земле. Как правило, она является более поздней пристройкой. Второй встречается в наиболее старых сооружениях: в доме нет ни прихожей, ни крыльца, маленькая низкая дверь ведет прямо в подклет. из которого поднимаются в жилые помещения. Или крыльцо, поставленное на 2 высоких столба.

Дома в большинстве случаев имеют простой наличник, лишенный каких-либо аксессуаров. В некоторых домах сохранились наличники, отнесенные исследователями к традиционно вепсским: внизу зубчатый полукруг; в верхней части - два повернутых друг к другу завитка со стилизованной фигуркой женщины между ними. Также основным способом украшения домов может служить дощатая обшивка торцов бревен сруба, декорированная накладным резным узором в виде чередующихся кругов и вытянутых ромбов.

- ведение натурального хозяйства: скотные дворы, огороды,

- приготовление пищи в печах,

- русские бани,

- колодцы и печи заменяют привычные коммуникации,

- обрядовые традиции, фольклорные песни и легенды,

- особенности кухни:

Основу пищевого рациона вепсов в конце XIX - начале XX вв. составляли мучные продукты, основным из которых являлся хлеб. Его обычно выпекали из ржаной муки, иногда с добавлением ячменной или овсяной. Одним из любимых видов открытых пирогов были калитки. Обязательным атрибутом любого праздника у южных и средних вепсов являлось пиво.

- традиционный костюм:

Традиционный костюм вепсов был сходен с одеждой северорусского населения, но имелись и некоторые своеобразные черты. Традиционная мужская одежда вепсов состояла из рубахи, штанов с узким шагом. Рубаха обычно шилась из неокрашенной материи и украшалась вышивкой по вороту, на рукавах и на подоле. В конце XIX - начале XX вв. бытовало два комплекса традиционной женской одежды: сарафанный и юбочный. Головным убором замужним женщинам служил повойник. Свадебным головным убором была сорока, которую хранили вплоть до самой смерти, чтобы быть в ней похороненной.

- народные промыслы (резьба по дереву, вязание крючком и на спицах, изготовление берестяных изделий, изделий из глины)

# 3. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 3.1. Существующая демографическая ситуация и демографическое развитие муниципального района до 2020 года

Численность постоянного населения Тихвинского муниципального района на 01.01.2011 г. составляет  71,211 тыс. человек, в том числе 58,811 тыс. чел. – городское население (86 %) и 12,4 тыс. чел. – сельское население (14 %). По сравнению с данными 2007 г. общая численность населения сократилась на 5,18 тыс. человек. Показатели численности населения по муниципальным образованиям представлены в таблице 23.

Таблица 23. Численность населения городских и сельских поселений Тихвинского муниципального района

| Наименование муниципального образования | Административный центр | На 01.01.2007 г. | На 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тихвинский муниципальный район - всего |  | 76,4 | 71,211 |
| Тихвинское городское поселение | г. Тихвин | 64,7 | 60,949 |
| Борское сельское поселение | дер. Бор | 1,7 | 1,587 |
| Ганьковское сельское поселение | дер. Ганьково | 1,3 | 1,117 |
| Горское сельское поселение | дер. Горка | 1,1 | 1,021 |
| Коськовское сельское поселение | дер. Коськово | 0,8 | 0,676 |
| Мелегежское сельское поселение | дер. Мелегежская Горка | 0,9 | 0,969 |
| Пашозерское сельское поселение | дер. Пашозеро | 0,8 | 0,570 |
| Цвылёвское сельское поселение | пос. Цвылёво | 2,0 | 1,664 |
| Шугозерское сельское поселение | пос. Шугозеро | 3,1 | 2,658 |

Половая структура населения на протяжении последних лет отличается преобладанием женского населения над мужским - около 18 %. Средний возраст населения по  муниципальному району – 42 года, в т.ч. мужского – 38 лет, женского – 45 лет.

Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом лиц старше трудоспособного возраста (25,7 %) и его значительным превышением (на 11,8 %) удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста (13,9 %). Лица трудоспособного возраста составляют 60,4 % (см. таблицу 24).

Таблица 24. Половозрастная структура населения Тихвинского муниципального района

| Половозрастная структура | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % |
| Младше трудоспособного возраста | 9,9 | 13,9 |
| Трудоспособное население | 43 | 60,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,3 | 25,7 |
| Всего | 71,20 | 100,0 |

Превышение смертности над рождаемостью, старение населения и тенденция к сокращению продолжительности жизни определяют демографические перспективы муниципального района как крайне негативные.

В соотвествии с «Концепцией социально-экономического развития  муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года» предполагается, что после 2011 года демографическая ситуация улучшится, и к 2020 году численность постоянного населения муниципального района достигнет 78,6 тыс. человек, при этом численность городского населения увеличится на 5,3 тыс. человек, а численность сельского населения всего на 2,1 тыс. человек. Прогнозируется, что число родившихся на 1000 жителей увеличится до 9,9, а число умерших на 1000 жителей сократится до 17. В целом естественная убыль на 1000 жителей должна составить - 7,1 к 2020 году. Численность экономически активного населения в среднегодовом исчислении также увеличится на 2,2 тыс. человек.

Тенденции изменения отдельных демографических характеристик Тихвинского муниципального района представлены в таблице 25.

Таблица 25. Демографическое развитие Тихвинского муниципального района

| Наименование показателя | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2020 |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 75,4 | 74,7 | 74,0 | 77,0 | 78,6 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста, % | 13,8 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,2 |
| трудоспособного возраста, % | 62,9 | 63,5 | 62,4 | 63,5 | 63,3 |
| старше трудоспособного возраста, % | 23,3 | 23,4 | 24,0 | 22,5 | 22,5 |
| численность городского населения, тыс. чел. | 61,2 | 60,8 | 60,3 | 63,0 | 64,1 |
| численность сельского населения, тыс. чел. | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,5 |
| число родившихся на 1000 жителей, чел. | 7,9 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 9,9 |
| число умерших на 1000 жителей, чел. | 18,4 | 18,1 | 18,4 | 17,0 | 17,0 |
| численность экономически активного населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел. | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 47,0 | 47,1 |
| естественный прирост (+) убыль (-) на 1000 жителей, чел. | -10,5 | -8,9 | -8,9 | -7,2 | -7,1 |
| миграционный прирост (+) убыль (-) на 1000 жителей, чел. | 0,24 | -0,16 | -0,19 | 0,1 | 0,1 |

## 3.2. Демографическое развитие муниципального района до 2030 года

Расчет численности населения Тихвинского муниципального района производился с учетом утвержденной решением совета депутатов № 01-483 от 25.03.2009 года «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года». В соответствии с этим, расчет производился на период с 2020 года по 2030 год. Был использован статистический метод расчета.

Статистический метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического  и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

, где

N0 – существующая численность населения;

р – естественный прирост населения;

v – миграционный прирост населения;

t – прогнозный период, лет.

При расчетах использовались показатели естественного и миграционного прироста населения, увязанные с показателями «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года».

За основу был взят второй вариант демографического прогноза «Концепции демографического развития Ленинградской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2008 года № 239, который основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет более активным, а темпы снижения рождаемости замедлятся (в сравнении с первым вариантом).

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие рынка труда, создание новых рабочих мест в результате размещения крупных промышленных и транспортных объектов, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

По прогнозу, общий коэффициент рождаемости сократится с 9,9 чел. на 1000 населения до 9,1 чел., коэффициент смертности снизится с 17 чел. на 1000 населения до 16,6 чел. Коэффициент миграционного прироста увеличится с 7,3 чел. на 1000 населения до 7,7 чел. по первому варианту и до 7,5 чел. по второму варианту (таблица 26).

Таблица 26. Расчет перспективной численности населения на период до 2030 года

| № п/п | «N0» Численность населения на 2020 год, тыс.чел. | «p» Естественный прирост (убыль) на 1000 чел, чел. | «v» Миграционный прирост на 1000 чел., чел. | «p+v», % | «t», лет | (1+p+v/100)10 | «Nt», тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 78,6 | -7,5 | 7,7 | 1,002 | 10 | 1,02 | 80,17 |
| 2 вариант | 78,6 | -7,5 | 7,5 | 1,001 | 10 | 1,00 | 78,6 |

При этом измениться соотношение численности городского и сельского населения с 81.5 %/18,5 % на 83,5 %/16,5 %, то есть на 2030 год (по первому варианту):

- перспективная численность городского населения составит 66,94 тыс. чел.;

- перспективная численность сельского поселения составит 13,23 тыс. чел.

Администрацией Тихвинского муниципального района, с учетом развития существующих промышленных предприятий, был выбран 1 вариант перспективной численности населения.

Изменение возрастной структуры населения на расчетный период будет выражаться в некотором увеличении доли населения моложе трудоспособного возраста и населения старше трудоспособного возраста. Предполагается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, вызванное падением рождаемости в начале 90-х годов: в трудоспособный возраст будут вступать малочисленные поколения, рожденные в 90-х годах, выбывать – лица послевоенных годов рождения. Уровень показателя будет поддерживаться за счет миграционного потока трудовых ресурсов (таблица 27).

Таблица 27.  Возрастная структура населения Тихвинского муниципального района на 2030 г.

| № п/п | Группы возрастной структуры населения | %-ое соотношение возрастных групп |  | Перспективная численность, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год | 2030 год |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 14,2 | 14,4 | 11,54 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 63,3 | 57,0 | 45,70 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 22,5 | 28,6 | 22,93 |
| 4 | Итого | 100 | 100 | 80,17 |

Для улучшения демографической обстановки в муниципальном районе необходимо принятие ряда мер, направленных на преодоление негативных тенденций: повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции. Стабилизированию численности населения и созданию предпосылок для демографического роста будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям.

В целях сокращения показателей смертности необходимы меры по снижению младенческой смертности, увеличению продолжительности жизни, сокращению летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшению качества жизни, созданию условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Знак сальдо миграции будет зависеть и от уровня жизни, и от возможностей экономики муниципального района. Миграционному притоку специалистов особое внимание уделяет предприятие Тихвинский вагоностроительный завод. Совместно с государственной компанией «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК») участвует в пилотном проекте социальной программы «Переезд», цель которой – содействие в трудоустройстве, переезде и приобретении нового жилья без ипотеки либо улучшении своих жилищных условий за счет льготного ипотечного кредита для специалистов, в которых нуждается развивающееся предприятие.

Миграционные притоки будут оказывать положительное влияние на половозрастную структуру населения, противодействуя его старению, благодаря высокой доле мигрантов молодого возраста.

## 3.3. Занятость населения

Экономически активное население – часть населения, занятая общественно полезной деятельностью, приносящей доход. Экономически активное население включает людей занятых в экономике, индивидуальным трудом и работающих по найму, включая людей, занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации, а также безработных.

На 01.01.2011 г. численность населения, занятого в экономике муниципального района равна 35,5 тыс. человек. Трудовые ресурсы населения Тихвинского муниципального района составляют 45,7 тыс. человек, из них 94 %  - численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Экономически активное население составляет 44,27 тыс. человек. При этом численность безработных составляет 630 человек - 1,42 % от экономически активного населения. Подробная характеристика занятости населения представлена в таблице 28.

Таблица 28. Характеристика занятости населения Тихвинского муниципального района

| Наименование показателя | на 1 января 2010 года | на 1 января 2011 года |
| --- | --- | --- |
| 1. Трудовые ресурсы, тыс. чел. | 46,9 | 45,7 |
| в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 44,3 | 43 |
| 2. Численность занятых в экономике – всего, тыс. чел. | 35,432 | 35,5 |
| в том числе в бюджетной сфере | 8,4 | 8,3 |
| 3. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях по формам собственности, тыс. чел.: |  |  |
| государственной собственности | 3,208 | 4,708 |
| муниципальной собственности | 6,871 | 4,903 |
| собственности общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,208 | 0,064 |
| смешанной российской формы собственности | 1,5 | 0,24 |
| иностранной, совместной российской и иностранной собственности | 3,27 | 2,147 |
| частного сектора - всего, | 20,375 | 23,43 |
| в том числе: |  |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | 0,139 | 0,13 |
| на частных предприятиях | 17,25 | 20,347 |
| лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации (включая ЛПХ) | 2,986 | 2,952 |
| 4. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях, тыс. чел.: |  |  |
| крупных и средних | 16,74 | 17,086 |
| малых | 13,705 | 13,241 |
| 5. Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности – всего, тыс. чел. | 35,432 | 35,5 |
| в том числе: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,915 | 3,643 |
| добыча полезных ископаемых | 0,159 | 0,04 |
| обрабатывающие производства | 8,713 | 9,568 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,292 | 1,289 |
| Строительство | 2,059 | 2,006 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3,881 | 3,653 |
| гостиницы и рестораны | 0,519 | 0,49 |
| транспорт и связь | 1,806 | 1,856 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1,941 | 1,771 |
| в том числе научные исследования и разработки | 0,025 | 0 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 1,186 | 1,1 |
| Образование | 2,515 | 2,568 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,608 | 2,639 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,838 | 4,877 |
| в том числе: |  |  |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 0,433 | 0,456 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 0,882 | 0,627 |
| 6. Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 44,3 | 44,27 |
| 6.1. Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения), % | 2,77 | 1,42 |
| 6.2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, чел. | 1228 | 630 |
| 6.2.1. В том числе зарегистрированных безработных инвалидов, чел. | 154 | 136 |
| 6.3. Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу занятости, ед. | 263 | 350 |

Одна из основных существующих проблем данной сферы – комплектация предприятий высококвалифицированными работниками. В условиях нехватки трудовых ресурсов в течение нескольких последних лет предприятия муниципального района стали активно привлекать к работе иностранную рабочую силу. В 2007 г. центр занятости населения получил от предприятий 137 уведомлений о трудоустройстве иностранных работников. По состоянию на 1 января  2009 г. в экономике муниципального района трудятся 132 иностранных работника.

Нехватка трудовых ресурсов является одним из ограничений динамичного развития муниципального района. Основными причинами дефицита кадров являются неблагоприятная демографическая ситуация, старение населения, территориальные и профессиональные диспропорции спроса и предложения на рынке труда, снижение качества трудовых ресурсов.

По данным Тихвинского районного отдела государственной статистики в муниципальном образовании имеется «скрытая» безработица на уровне 3 % - это вынужденная неполная занятость, связанная с частичной или полной остановкой производства, предоставлением отпусков с неполной оплатой или без нее, длительными задержками выплаты заработной платы, введением неполной рабочей недели или сокращенного рабочего дня.

В соотвествии с «Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года» к 2020 году численность занятого в экономике населения увеличится на 6,5 тыс. человек, то есть составит 42,0 тыс. человек; среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике составит 30650 рублей, то есть увеличистся в 2 раза; а уровень безработицы сократится до 0,9% от экономически активного населения.

## 3.4. Виды хозяйственной деятельности

### 3.4.1. Экономика  и основные направления развития

Экономика Тихвинского муниципального района после спада 90 годов активно развивается, что подтверждается стабильным ростом объемов промышленного производства, транспортных услуг, развитием малого предпринимательства. Основными направлениями экономики являются промышленное производство и сельское хозяйство и сфера сельского и лесного хозяйства.

По данным Паспорта муниципального образования Тихвинского муниципального района на 01.01.2011 г. на его территории органами государственной статистики зарегистрированы 1406 предприятий, из них в обрабатывающих производствах – 183 ед., в сельском хозяйстве и охоте – 195 ед., в лесном хозяйстве 86 ед., в добыче полезных ископаемых -5 ед. В то же время в сфере торговли действует 291 предприятие; предоставлением коммунальных, социальных и персональных услуг заняты 121 предпритие, предоставлением услуг в области операций с недвижимым имуществом – 202, в области транспорта и связи 67 предприятий. В сфере малого бизнеса зарегистрировано 673 малых и 20 средних предприятий. Структура преприятий по формам собственности представлена в таблице 29.

Таблица 29. Структура предприятий Тихвинского муниципального района по форме собственности

| Форма собственности | Кол-во | Уд.вес, % |
| --- | --- | --- |
| Государственная | 53 | 3,8 |
| Муниципальная | 113 | 8,1 |
| Частная | 1 126 | 80,0 |
| Смешанная | 11 | 0,8 |
| Общественные объединения | 69 | 5,0 |
| Прочие | 14 | 2,3 |
| Итого | 1 406 | 100,0 |

Более подробная информация о зарегистированных органами статистики на территории Тихвинского муниципального района организациях по видам экономической деятельности представлена в томе 6.1 «Исходно-разрешительная документация», паспорт муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, раздел «Число зарегистированных в органах статистики организаций по видам экономической деятельности».

Объем произведенных и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями муниципального района за 2010 год составил 10960,1 млн. рублей, в том числе:

- обрабатывающие производства – 8231,4 млн. рублей,

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 855,2 млн. рублей,

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 748,1 млн. рублей,

- строительство – 370,7 млн. рублей,

- транспорт и связь – 180,6 млн. рублей.

Характеристика развития экономики представлена в таблице 30.

Таблица 30. Характеристика развития экономики по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям Тихвинского муниципального района

| Вид экономической деятельности | Объем продукции, млн.руб. | Рост к предыдущему году, % | Уд.вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 8231,4 | 116,3 | 75,1 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 855,2 | 154,6 | 7,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 748,1 | 100,3 | 6,8 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 9,8 | 72,2 | 0,1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 205,3 | 96,5 | 1,9 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 194,2 | 102,8 | 1,8 |
| Образование | 56,3 | 93,0 | 0,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 41,3 | 91,8 | 0,4 |
| Прочие | 618,5 | - | 5,6 |
| Всего по | 10960,1 | 111,5 | 100,0 |

В последние годы стабильно увеличиваются объёмы муниципальной адресной инвестиционной программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов за счет средств местного бюджета. Так если в 2005 г. было выполнено работ на сумму 16,5 млн. рублей, то в 2006 году объем финансирования консолидированной адресной программы составил 263,5 млн. рублей. В 2007 году выполнены работы на общую сумму 170,1 млн. рублей. За 2008 г. из средств местного консолидированного бюджета выполнены работы на общую сумму 177,6 млн. рублей. На протяжении последних лет в Тихвинском муниципальном районе осуществляются социально-экономические преобразования, ориентированные на развитие рыночной экономики. Для развития хозяйственной деятельности на территории муниципального района созданы благоприятные инвестиционные условия, которые позволили осуществить ряд крупных инвестиционных проектов. В результате создано более 2000 рабочих мест, начали решаться накопившиеся проблемы в социальной сфере.

### 3.4.2. Промышленность

Основу экономики Тихвинского муниципального района составляет промышленность, предприятия которой в 2010 г. произвели 82% от общего объема производства и около 3% от областного объема промышленного производства. Основной вклад в объем промышленного производства (75%) внесли предприятия обрабатывающих производств.

Объемы произведенной продукции основными предприятиями этого вида экономической деятельности - ЗАО «ТФЗ», ЗАО «ТЗС «Титран-Экспресс», ООО «Сведвуд Тихвин», швейными фабриками «Комацо» и «Сканвоквэр», Тихвинским хлебокомбинатом - по сравнению с 2009 г. в целом возросли на 16%.

Арендаторы лесного фонда увеличили объемы лесозаготовки на 82% или на 268 тыс. м3. В 2010 г. возобновило хозяйственную деятельность ООО «Русский лес», приступили к работе новые арендаторы – ООО «Свирьлес» и ОАО «Приозерский ДОЗ», ООО «ММ-Ефимовский».

Промышленность составляет основу экономики Тихвинского муниципального района. Наиболее важными отраслями, определяющими развитие промышленного комплекса муниципального района, являются:

- производство транспортных средств и оборудования;

- металлургическое производство;

- лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- текстильное и швейное производство.

Начало промышленной специализации было положено в 1963 г., когда был построен завод «Центролит», в дальнейшем ОАО «Завод Трансмаш», со временем превратившийся в одно из самых крупных машиностроительных предприятий области и всего Северо-запада, на котором работали около 20 тыс. человек. Помимо оборонной продукции предприятие выпускало, в частности, спецмашины на базе тракторов «Кировец». Сейчас завод, который переименован в ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс», является крупнейшим в регионе производителем продукции для железнодорожного подвижного состава и продукции для военно-промышленного комплекса. Крупными промышленными предприятиями города являются: мебельная фабрика компании IKEA, завод «Тихвинстройфаянс», производственное объединение «Тихвинхимлес», мясокомбинат, молочный завод, предприятия лёгкой промышленности.

Строительство вагоностроительного завода в Тихвине ведется группой компаний «ИСТ» с 2004 года на промышленной площадке бывшего завода «Трансмаш». Проект предусматривает строительство нового завода по производству 10 тысяч грузовых вагонов нового поколения в год. Участие Внешэкономбанка в строительстве вагоностроительного завода в Тихвине составит 6 млрд. рублей.

Крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса Тихвинского муниципального района является ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз». В течение последних трёх лет введена в строй вторая очередь лесопильного завода, производящая ежегодно 50 000 м3 высококачественных пиломатериалов.

В Тихвине построена мебельная фабрика ООО «Сведвуд Тихвин», являющееся дочерним предприятием IKEA с производительностью до 60 000 м3 мебельных компонентов в год ООО «Сведвуд Тихвин» является крупнейшим деревообрабатывающим предприятием Ленинградской области, он оснащён самым современным оборудованием. Начальные объёмы производства составили 150 тыс. древесины в год, проектная мощность предприятия – 500 000 м3 в год.

Основными видами деятельности является производство мебели для магазинов IKEA. ООО «Сведвуд Тихвин» заготавливает древесину на участках лесного фонда, взятых в аренду. На предприятии работает 1500 рабочих и служащих, являющихся жителями Тихвинского муниципального района.

Крупным предприятием, занимающимся заготовкой и переработкой леса на территории Тихвинского муниципального района является ООО «Промстройлес», которое имеет два деревоперерабатывающих завода в Тихвине и в Санкт-Петербурге. Компания производит ограждающие конструкции, деревянные и металлопластиковые окна, двери, лестницы, мебель, погонажные изделия, а также имеет собственный проектный отдел, транспортный цех, строительный отдел с подразделениями инженерного обеспечения (электрика, сантехника,отопление) и отделочных работ. Компания  также изготавливает фундаменты,  строит заборы, садовые домики, детские игровые комплексы и т.п., осуществляет проектирование и весь комплекс ландшафтных работ.

Другими крупными промышленными предприятиями муниципального района являются завод «Тихвинстройфаянс» и ОАО «Тихвинский производственное объединение «Тихвинхимлес», выпускает канифоль, смолу, скипидар, хвойный экстракт.

Текстильная и швейная промышленность также является отраслью специализации муниципального района.

В области пищевой промышленности ведущее место занимают предприятия молочный завод и ОАО «Тихвинский хлебокомбинат».

Основную долю в промышленном комплексе муниципального района (92 %) составляют предприятия обрабатывающих производств.

### 3.4.3. Сельское хозяйство

На территории Тихвинского муниципального района сельскохозяйственное производство представлено:

- растениеводство:

Основными культурами в растениеводстве являются картофель, овощи защищенного грунта, кормовые культуры, грибы. В 2011 году посевные площади под картофелем составили 255 га, под зерновыми 132 га. Необходимо отметить, что  ЗАО «Весна-Тихвин»,  одно из двух предприятий в Ленинградской области, занимается производством грибов – шампиньонов и вешенок. Единственным в муниципальном районе семеноводческим хозяйством является ЗАО "Агрофирма Горский".

- пищевой промышленностью:

На территории муниципального района функционируют  ОАО «Тихвинский молочный завод»  (из 13 молочных заводов и 2 молочных комбинатов  Ленинградской области), хлебоперкарным производством занимается  ОАО «Тихвинский хлебокомбинат», производством безалкогольных напитков занимается  «ЗАО «Тихвинский лимонадный завод» (из 7 предприятий Ленинградской области)

- животноводством:

В муниципальном районе функционирует  7 хозяйств по производству  крупного рогатого скота:

ООО «Совхоз «Тихвинский» (Тихвинское городское поселение), ЗАО «Исаковский» (Коськовское сельское поселение), ЗАО «АФ Горский» (Горское сельское поселение), ЗАО «СП Андреевское» (Мелегежское сельское поселение), СА «Капшинская» (Ганьковское сельское поселение), СА АФ «Шугозеро» (Шугозерское сельское поселение), ЗАО «Культура-Агро» (Цвылёвское сельское поселение).

Основным является животноводство молочного направления. Сельскохозяйственные предприятия муниципального района разводят одну молочную породу - айрширскую, в стаде содержится 100 % чистопородных животных. Поголовье крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях муниципального района в 2011 году составило 6894 голов, в том числе коров - 3005 голов.

- рыбоводством:

Тихвинский муниципальный район обладает значительными водными ресурсами, пригодными для рыбоводческого производства и рыболовства, вследствие чего муниципальный район является одним из перспективных для развития рыбоводства и рыболовства.

Виды выращиваемой рыбы – форель (выращивается в 11 из 14 муниципальных образований Ленинградской области, в которых развивается рыбоводство), сиговые (выращивается в 4 из 14 муниципальных образований Ленинградской области, в которых развивается рыбоводство). В настоящее время выращиванием рыбоводческой продукции  занимаются ООО «Кала», ЗАО «Лапландия», СА «Агрофирма Шугозеро». ЗАО «Лапландия» также занимается выращиванием посадочного материала рыб. В 2009 г. предприятием получен статус племенного репродуктора по разведению форели.

Численность работников на сельскохозяйственных предприятиях в 2011 году составила 942 человека, среднемесячная заработная плата – 14 180,6 руб.

Основными характеристиками агропромышленного и рыбохозяйственного комплекся являются рентабельность и валовое производство сельскохозяйственной продукции:

1.  Валовое производство за 2011 год:

- производство молока -  удельный вес в общем объеме производства  составил  2,89 % (13 место из 17 муниципальный районов, 14 713,6 тонн),

- производство мяса (масса скота на убой в живом весе, только КРС) – удельный вес в общем объеме производства составил 2,24 % (13 место из 17 муниципальных районов, 481,7 тонн),

- производство зерновых  - удельный вес в общем объеме производства составил 0,2 % (13 место из 17 муниципальный районов, 160 тонн),

- производство картофеля  удельный вес в общем объеме производства составил 3,6 % (9 место из 17 муниципальный районов, 4 617 тонн),

- производство овощей открытого грунта -  удельный вес в общем объеме производства составил 0,5 % (6 место из 17 муниципальный районов 811 тонн),

- рыбоводство – удельный вес в общем объеме производства (выращивания) рыбоводной продукции составил 1,04 % (10 место из 14 муниципальных образований, 53 тонны),

2. Рентабельность за 2010 год составила:

- зерновые -  -27,3 %,

- картофель -   +10,7 %,

- овощи открытого грунта -  -60,8 %,

- молоко - +11,9 %,

- мясо КРС  -  -38,8 %.

Уровень рентабельности по всем видам деятельности без учета субсидий за 2011 год в муниципальном районе составил  -8,2 %; с учетом субсидий составил 0,8 %

Исходя из приведенных показателей, Тихвинский муниципальный район занимает одно из последних мест по производству молока, мяса и зерновым в Ленинградской области, при этом опережает 8 муниципальных районов по производству картофеля, 11 муниципальных районов по производству овощей открытого грунта и 4 муниципальных образования по выращиванию рыбоводной продукции. Удельный вес в производстве сельскохозяйственной продукции связан с низкой рентабельностью сельскохозяйственного производства в муниципальном районе в целом. Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства связана с большими затратами как на производство сельскохозяйственной продукции, так и на ее транспортировку к рынкам сбыта, а также с низкой ценой реализации.

По данным инвентаризации 2011 года в муниципальном районе зарегистрировано 131 крестьянско-фермерское хозяйство, из них только 12,2 % функционируют (16 КФХ). Общее количество зарегистрированных личных подсобных хозяйств -5 545, из них функционирует 82,8 % (4591), в кредитовании участвуют всего 134 (2,9 %), из них только 13 в 2011 году.

На территории муниципального района расположено 43 садоводства общей площадью 832,66 га и количеством участков 7008 единиц. Перечень садоводческих товариществ показан в таблице 31.

В соответствии с приоритетным национальным проектом "Развитие агропромышленного комплекса" определены цели и задачи по развитию сельскохозяйственного производства в Тихвинском муниципальном районе. К основным целям развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе можно отнести:

1. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции муниципального района.

3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве природных ресурсов.

Для реализации указанных целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Приоритетное развитие животноводства.

2. Увеличение производства животноводческой продукции.

3. Поддержка племенного животноводства.

4. Повышение эффективности отрасли растениеводства.

5.  Развитие подотраслей растениеводства.

6. Поддержка элитного семеноводства.

7. Поддержание почвенного плодородия.

8. Проведение противоэпизоотических мероприятий.

С 2001 года в Тихвинском муниципальном районе успешно действует проект "Обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения". Основная цель проекта - создание условий и разработка механизмов, обеспечивающих повышение занятости и доходов сельского населения. Проект реализуется РосАгроФондом совместно с Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики (ВИАПИ) и администрацией Тихвинского муниципального района.

В муниципальном районе создан сельскохозяйствнный кредитный потребительский кооператив «Тихвинагрокредит», целью которого является обеспечение членов кооператива доступными кредитными ресурсами.

В 2010 г. реализовывалась муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Тихвинского муниципального района в 2010 году». Объем финансирования по этой программе составил 3,5 млн. рублей, что сказалось на улучшении большинства показателей развития сельскохозяйственных предприятий за 2010 г.

Таблица 31. Перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Тихвинского муниципального района по состоянию

| № п/п | Наименование объединения | Местонахождение объединения (наименование муниципального образования (1 уровня), массива, населенного пункта, урочища | Общая площадь земле пользов в га | Количество участков |  |  |  | Наименование предприятия, которому отводилась земельная площадь (изначально) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ), ОГРН ЕГРЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В т.ч. участки, принадлежащие жителям, зарегистрированным по постоянному местожит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В Санкт-Петербурге | В Ленинградской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В % от всего |  |  |
| Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Садоводство №1 Кировец | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 55,02 | 645 | 5 | 640 | 99 | Завод «Трансмаш» | 1024701850062 от 01.11.2002 |
| 2. | Садоводство №2 Кайвакса | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 31,59 | 380 | 9 | 371 | 97,6 | Завод «Трансмаш» | 1024701849556 от 17.10.2002 |
| 3. | Садоводство №3 Северное | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 49,49 | 500 | 4 | 496 | 99,2 | Завод «Трансмаш» | 1024701849424 от 11.10.2002 |
| 4. | Садоводство №;4 Приозерский | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 40,22 | 450 | 3 | 447 | 99,3 | Завод «Трансмаш» | 1024701850986 от 24.11.2002 |
| 5. | Садоводство №5 Строитель | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 46,13 | 550 | 5 | 545 | 99 | ТАПСО | 1024701852988 от 20.12.2002 |
| 6. | Садоводство №6 Транспортник | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 55,64 | 640 | 8 | 632 | 98,8 | Тихвинское автотранспортное предприятие | 1024701852108 от 10.12.2002 |
| 7. | Садоводство №7 Металлург | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Кайвакса | 52,22 | 636 | 7 | 629 | 98,9 | Завод «Трансмаш» | 1024701853604 от 31.12.2002 |
| 8. | СТ Колос | На территории Тихвинского городского поселения, Вблизи дер. Усть-Шомушка | 1,7 | 11 |  |  |  | Отдел внутренних дел |  |
| 9. | СТ Нива | На территории Тихвинского городского поселения, Вблизи дер. Усть-Шомушка | 4,1 | 29 | - | 29 | 100 | Тихвинское пассажирское автопредприятие | №0027/16 от 18.12.95 |
| 10. | СТ Ручеек | На территории Тихвинского городского поселения, Вблизи дер. Ялгино | 1,3 | 12 | - | 12 | 100 | Тихвинский комплексный леспромхоз | 1034701849489 от 03.02.2003 |
| 11. | СТ Теплухино | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Теплухино | 8,2 | 56 | - | 55 | 98 | МГП «Кировец» | 1024701850216 от 05.11.2002 |
| 12. | СТ Мелиоратор | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Теплухино | 13,06 | 87 | - | 85 | 97,7 | ПМК-20 | 1034701850028 от 01.04.2003 |
| 13. | СТ Оазис | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Погорелец | 3,6 | 21 | - | 19 | 90 | Отдел вневедомственной охраны при Тихвинском городском отделе внутренних дел | 1034701849918 от 20.03.2003 |
| 14 | СТ Ивушка | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Усть-Шомушка | 1,33 | 6 |  |  |  |  | 1034701849401 от 03.02.2003 |
| 15 | СТ Черемушки | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Усть-Шомушка | 3,1 | 24 |  |  |  | Завод «Трансмаш» | 1024701852306 от 11.12.2002 |
| 16 | СТ Шомушка | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи пос. Берёзовик | 6,6 | 27 |  |  |  |  | №33 от 13.12.91 |
| 17 | СТ Строймонолит | На территории Тихвинского городского поселения, дер. Усть-Шомушка | 8,7 | 42 |  |  |  | МП «Строймонолит» | 1024701852669 от 20.12.2002 |
| 18 | СТ Галант | На территории Тихвинского городского поселения | 6,3 | 59 |  |  |  | Завод «Галант» | 1034701849478 от03.02.2003 |
| 19 | СТ Лесное | На территории Тихвинского городского поселения | 78 | 606 | 7 | 599 | 98,8 | Завод «Трансмаш» | 1034701851073 от 22.07.2003 |
| 20 | СТ Поляна | На территории тихвинского городского поселения, вблизи дер. Усть-Шомушка | 0,9 | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | СТ Солнечное | На территории Тихвинского городского поселения, Урочище «Китайские острова» пос. Красава | 32,4 | 203 | - | 203 | 100 | Тихвинский отдел образовании | 1034701848675 от 22.01.2003 |
| 22 | СТ Солнечный | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи , дер. Усть-Шомушка | 3,24 | 24 | 1 | 23 | 95,8 | АО «Тихвинское» | 1034701848950 от 28.01.2003 |
| 23 | СТ Нудокса | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Усть-Шомушка | 1,17 | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | СТ Ромашкино | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Усть-Шомушка | 1,98 | 14 |  |  |  |  | 1024701852823 от 20.12.2002 |
| 25 | СТ Берег | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи дер. Горелуха | 2,3 | 16 |  |  |  | Тихвинскому комплексному леспромхозу из земель совхоза «Тихвинский» | 1034701850798 от 23.06.2003 |
| 26 | СТ Красава | На территории Тихвинского городского поселения, вблизи пос. Красава | 97,1 | 582 | - | 582 | 100 | Членам потребительского общества «Красава» из земель завода «Трансмаш» |  |
|  | Итого: |  | 605,39 | 5634 | 49 | 5367 |  |  |  |
| Цвылёвское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СТ Семья | Цвылёвское сельское поселение, вблизи п.ст. Валя | 5,7 | 29 |  |  |  | Общество многодетных матерей Куйбышевского района Санкт-Петербурга |  |
| 28 | СТ Полюжье | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Дмитрово | 19,5 | 109 | - | 109 | 100 | Завод «Трансмаш» | 1034701850380 от 15.04.2003 |
| 29 | СТ Весна | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Марково | 16,8 | 127 | - | 127 | 100 | Совхоз «Весна» | 1034701850017 от 31.03.2003 |
| 30 | СТ Кристалл | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Овинцево | 9,31 | 64 |  |  |  | МП «Кристалл» | 1034701849104 от 31.01.2003 |
| 31 | СТ Полюжье 11 | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер, Дмитрово | 9,6 | 49 | - | 49 | 100 | Тихвинское пассажирское автопредприятие | 1034701849380 от 03.02.2003 |
| 32 | СТ Богуслань | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Марково | 24,1 | 126 | - | 126 | 100 |  | 1034701848830 от 24.01.2003 |
| 33 | СТ Междуречье | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Дмитрово | 16,7 | 115 |  |  |  |  | №1127 от 22.03.95 |
| 34 | СТ Эрмитаж | Цвылёвское сельское поселение, вблизи п.ст Валя | 23,77 | 77 | 77 | 0 | 0 | Высшему военноморскому инженерному училищу имени Ф.Э. Дзержинского | №1131 от 29.03.95 |
| 35 | СТ Халезево | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Халезево | 16,18 | 99 |  |  |  | Из земель фонда Тихвинского горсовета | 1034701848708 от 21.01.2003 |
| 36 | СТ Заречное | Цвылёвское сельское поселение, вблизи дер. Туравкино | 36,1 | 216 | 1 | 215 | 99 | Завод «Трансмаш» | 1024701851646 от 03.12.2002 |
|  | Итого: |  | 177,76 | 1011 | 78 | 626 |  |  |  |
| Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СТ Энергетик | Борское сельское поселение, вблизи дер. Каливец | 4,2 | 29 |  | 29 | 100 | Тихвинские электрические сети | 1034701849973 от 27..03.2003 |
| 38 | СТ Поляны | Борское сельское поселение, дер. Кривой Наволок | 2,6 | 20 | - | 20 | 100 | Тихвинское грузовое автопредприятие |  |
| 39 | СТ Бор | Борское сельское поселение, вблизи дер. Бор | 20 | 200 |  |  |  | АОЗТ «Тихвинкое» |  |
| 40 | СТ Тимакс | Борское сельское поселение, вблизи дер. Каливец | 2,35 | 16 | - | 16 | 100 | МП «Тимакс»-при городском обществе инвалидов |  |
| 41 | СТ Сарожа | Борское сельское поселение, вблизи дер. Сарожа | 4,06 | 22 |  |  |  | Из земель фонда Тихвинского горсовета |  |
|  | Итого: |  | 33,21 | 287 | 0 | 65 |  |  |  |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | СТ Комарово | Мелегежское сельское поселение, вблизи дер. Шибенец | 4 | 36 | 2 | 34 | 94 |  |  |
| 43 | СТ Яблонька | Мелегежское сельское поселение, вблизи дер. Клинец | 12,3 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 16,3 | 76 | 2 | 34 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному району |  | 832,66 | 7008 | 129 | 6092 |  |  |  |

### 3.4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальные услуги оказывают муниципальные предприятия или акционерные общества со стопроцентным муниципальным капиталом – МП «Водоканал», филиал ООО «Теплодар» «Тихвин- Теплодар», ОАО «Жилье», ОАО «Зеленое хозяйство», ОАО «Чистый город», ОАО «Управление ЖКХ Тихвинского муниципального района», а также частные компании – ОАО «Аква-Ресурс», ООО «ТеплоСервис» и др. на общую сумму около 600 млн. руб. в год.

Районное коммунальное хозяйство составляют 16 муниципальных сельских котельных, 50 километров тепловых, 42 километров водопроводных и 44 километров канализационных сетей. Срок эксплуатации коммунальных объектов более 25 лет. В качестве топлива используются: уголь - на девяти котельных, дрова - на двух котельных и пять котельных работают на электроэнергии. Более 25 % инженерных сетей требуют полной замены и только 10 % от этого количества ежегодно ремонтируется. Износ объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ составляет около 70 %. Более 50 % стоков сбрасываются недостаточно очищенными. Необходима реконструкция всех канализационных очистных сооружений с применением новых методов очистки сточных вод.

Неудовлетворительное техническое состояние инженерных сетей, коммунальных и жилищных объектов, несовершенство применяемых технологий не позволяют в настоящее время  коммунальным предприятиям работать эффективно и с необходимым уровнем надежности и качества. Устаревшее котельное оборудование на отдельных котельных муниципального района, неудовлетворительное состояние инженерных сетей, низкий уровень механизации, отсутствие приборов учета и контроля технологических процессов ведут к увеличению эксплуатационных затрат и значительным потерям.

### 3.4.5. Рекреационная инфраструктура

По результатам НИР «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» Тихвинский муниципальный район по уровню развития базового туристско-рекреационного инфраструктурного потенциала отнесен к четвертой группе районов с посредственным уровнем развития.

На территории муниципального района размещаются 7 учреждений, расположенных на землях особо охраняемых территорий и объектов (таблица 32).

Таблица 32. Перечень объектов рекреации и отдыха Тихвинского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | База отдыха Балтийского государственного технического университета | Ганьковское сельское поселение, вблизи оз. Сапозеро | 2,5 |
| 2 | База охотников-рыболовов сельскохозяйственного животноводческо-сбытового потребительского кооператива «Союз поддержки экосистемы и культуры» | Пашозерское сельское поселение, вблизи дер. Коптяево | 0,5 |
| 3 | РОТБО "Солнечный ветер", пионерский лагерь "Бережок" | Горское сельское поселение, вблизи дер. Вяльгино | 4,5 |
| 4 | ООО "Природа", строительство рекреационного объекта | Пашозерское сельское поселение, вблизи оз. Долгозеро | 0,5 |
| 5 | Лыжная база комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту | Тихвинское городское поселение, вблизи г. Тихвин | 0,48 |
| 6 | Пионерский лагерь "Металлург" ОАО "Бокситогорский глинозем" | Тихвинское городское поселение | 4,0 |
| 7 | База отдыха "Смоленский Шлюз", ООО "Фобос" | Тихвинское городское поселение, вблизи местечка Смоленский Шлюз | 0,61 |

В течение последних лет в муниципальном районе принимаются значительные меры по развитию туризма как бюджетонаполняющей отрасли экономики.

Тихвинский муниципальный район принимает участие в туристских выставках, в международных программах и проектах (осуществляется сотрудничество с городами побратимами: французским – Эрувиль-Сен-Клер, финским – Иматра; с датскими партнерами реализуется проект по созданию экологического и образовательного центра, в 2001 г.  город принят в состав членов Ганзейского союза). В 2007 г. в рамках реализации российско-финского проекта в г. Тихвине создан информационно-туристский центр.

В сфере организации туристских услуг в муниципальном районе занято пять туристских фирм: ООО «Тихвинское бюро путешествий», ЗАО «Тихвинский регионально-туристический центр», ООО «Юни-тур», «Фортуна», ООО "Пиар".

Тихвинский муниципальный район обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом, который позволяет развивать на его территории многие виды туристско-рекреационной деятельности. Областная целевая программа (ОЦП) «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы» выделяет 14 основных видов туризма, которые группируются в три основные категории: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм». Из этих трёх укрупнённых категорий наибольшее развитие в Тихвинском муниципальном районе получили виды туризма, относящиеся к первым двум категориям. Тихвинский муниципальный район имеет ярко выраженную тенденцию несоответствия низкого уровня инфраструктуры имеющейся ресурсной базе в категориях «Культурный туризм» и «Рекреационный туризм», при большом потенциале для интенсивного развития туристско-рекреационной отрасли в данных сегментах

По данным комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области для Тихвинского муниципального района перспективными являются следующие виды туризма: культурно-познавательный, религиозно-паломнический, экологический, природно-ориентированный, активный отдых на природе, этнографический, сельский, событийный, специальных интересов (охота-рыбалка).

На территории муниципального района в последние годы формируются условия для развития событийного туризма – ежегодно 5-9 июля в г. Тихвине в День явления Тихвинской иконы Божией матери проводится фестиваль православной культуры «Праздничные звоны», концерты колокольной музыки «Тихвинский Благовест», обширная религиозная и культурная программы.

Большой интерес для туристов представляют проводимые в Тихвине фестивали и конкурсы. Ежегодно в марте, начиная с 1991 года, проходит Российский музыкальный фестиваль детского художественного творчества «Тихвинский Лель», посвященный дню рождения Н.А. Римского-Корсакова. В его рамках в Доме-музее композитора устраиваются музыкальные встречи с участием солистов Мариинского театра, студентов и преподавателей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В сентябре проводится международный фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине», в котором принимают участие известные джазовые музыканты. С 1994 г. в декабре проходит региональный фестиваль патриотической песни «О чем поют солдаты», приуроченный ко Дню освобождения Тихвина от фашистских захватчиков и посвященный воинам-интернационалистам.

Муниципальный район обладает уникальными памятниками истории и культуры. Это и архитектурные памятники – Тихвинский Большой Богородицкий Успенский мужской монастырь с Успенским собором (XVI в.), Введенский женский монастырь «Крепость-тюрьма» (XVI в.), Спасо-Преображенский собор (XVIII в.), Знаменская церковь (XVIII в.) и памятник культуры федерального значения - Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, расположенные в Тихвине. Интерес представляет историческая часть города с постройками XIX века. В 2004 г. на свое место - в Тихвинский Большой Богородицкий Успенский мужской монастырь - вернулась из Чикаго одна из российских святынь - чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Это событие способствовало возрождению паломнического туризма, как внутреннего, так и международного. Органично дополняет историко-культурный потенциал Тихвина Антониево-Дымский монастырь, расположенный в 12 км восточнее Тихвина на территории Бокситогорского муниципального района. Монастырь основан в XIII в. Святым Антонием на берегу живописнейшего Дымского озера, которое по преданию обладает исцеляющими свойствами. Ежегодно 7 июля, за два дня до празднования пришествия чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, проводится крестный ход с последующим омовением в водах Дымского озера.

Живописная природа и благоприятные экологические условия делают муниципальный район привлекательным для различных видов природного туризма. Это и возможность организации туристских маршрутов по действовавшей в XIX-XX вв. Тихвинской шлюзовой системе и разнообразный отдых в виде сбора грибов и ягод, рыбалки и охоты.

Тихвинская система наряду с Мариинской и Вышневолоцкой водными системами являлась одной из главных водных систем России в XIX  и начале XX  веков. Она соединяла Волгу с Балтийским морем и включала в себя восемь рек, четыре озера и искусственные каналы – реку Нева до устья Обводного канала в Санкт-Петербурге, канал императора Петра I, канал императрицы Марии, р. Сясь, участок р. Тихвинка от впадения её в р. Сясь до Киевского шлюза, включая последний, озёра Лебедино и Крупино, канал между ними, канал между оз. Крупино до р. Валчина, р. Валчина (до Нижегородского шлюза), оз. Сомино, р. Соминка, оз. Вожанское, р. Горюн, р. Чагодоща, р. Молога до впадения в неё р. Чагодоща, р. Волга от впадения в неё р. Молога до города Рыбинск. Тихвинская водная система это также пример демонстрации основных принципов рационального природопользования XIX-XX вв., существовавших в России. Система регулировала сток воды и обеспечивала сохранение природных ресурсов реки Тихвинка и связанных с ней водоемов. На протяжении нескольких последних лет проводились экспедиции с целью изучения и исследования остатков уникальной водной системы, которые показали, что сотни шлюзов, полушлюзов и плотин разрушены и находятся в виде руин. Однако даже в современном состоянии возможно изучение принципов работы уникальной водной системы и особенностей природопользования позапрошлого века.

Другим чрезвычайно привлекательным для туристов объектом является природный парк «Вепсский лес», обладающий богатыми рекреационными и историко-культурными возможностями и активно развивающий туризм. Природа этой заповедной части Ленинградской области отличается контрастностью форм и элементов рельефа, густой сетью рек и озёр, многообразием растительного и животного мира, экологической чистотой. В Центре вепсской культуры и музее вепсов (дер. Пашозеро) можно ознакомиться с древнейшей историей, культурой и бытовым укладом коренных жителей - вепсов. Однако транспортная доступность основных объектов туристской инфраструктуры затруднена из-за плохого качества автодороги (10 км): дер. Корбеничи - турбаза «Долгозеро». Разработка проекта этого участка автодороги включена в перечень мероприятий территориального планирования на 1 очередь реализации проекта Схемы.

На территории парка в действует экологическая турбаза «Долгозеро», находящаяся на месте бывшей одноимённой деревни. Для школьников во время летних каникул организуется детский полевой эколого-просветительский лагерь «ВепсТерра», ежегодно работают детские экологические экспедиции, этнологическая экспедиция «Родники». На территории парка проходят практику студенты вузов Санкт-Петербурга, повышают квалификацию учителя - естественники. На территории тихвинской части парка работают шесть гостевых домов в деревнях: Пашозеро, Лукино, Стрелково, Озровичи – местах традиционного расселения «капшинских» вепсов», где бережно сохраняются национальные традиции, художественные промыслы и ремёсла, традиционные способы ведения сельского хозяйства с производством экологически чистых продуктов.

В рыбоводческих хозяйствах можно познакомиться с технологией выращивания форели и оценить вкусовые качества рыбы.

На территории парка развиваются: познавательный, спортивный и экстремальный, сельский виды туризма, а также любительские рыбалка и охота, другие виды активного отдыха. Работники парка разработали множество экскурсий продолжительностью от 8 до 12 часов, а также одно и двухдневные туристские маршруты. Проводятся также пешие, лыжные походы первой и второй категории сложности, путешествия (сафари) на снегоходах, по рекам Капша и Паша весной и в период половодья - экстремальные сплавы. Планируется организация конных маршрутов.

Природный парк «Вепсский лес» является одним из наиболее перспективных объектов для вложения инвестиций в создание туристской инфраструктуры.

В Тихвинском муниципальном районе оказывается содействие развитию туристской инфраструктуры – мест проживания, питания и досуга туристов. В результате реализации инвестиционного проекта реконструирована самая крупная в городе гостиница «Тихвин». На частные инвестиции в 2004 г. построены база отдыха повышенной комфортности «Верижица» (50 мест), гостиничный комплекс «Подворье» (24 места), продолжается строительство мини-гостиниц.

### 3.5. Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

### 3.5.1. Общеобразовательные учреждения

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 19 муниципальных общеобразовательных учреждений:

- 6 средних общеобразовательных школ (г. Тихвин),

- 2 лицея (г. Тихвин),

- 1 гимназия (г. Тихвин),

- 6 средних общеобразовательных школ, имеющих в составе дошкольные группы (пос. Шугозеро, дер. Мелегежская Горка, дер. Бор, дер. Ганьково, дер. Ерёмина Гора, пос. Цвылёво),

- 4 основных общеобразовательных школы, имеющих в составе дошкольные группы (дер. Пашозеро, пос. Красава, дер. Коськово, дер. Горка).

Предельная численность учащихся в указанных учреждениях составляет 8912 человек (6751 человек в Тихвине и 2161 человек в сельских поселениях) а фактическая наполняемость 5824 человека (5170 человек в Тихвине и 654 человека в сельских поселениях). Более подробная информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях, включающая адрес, предельную численность, фактическую наполняемость и качественное состояние объектов представлена в томе 7 «Исходно-разрешительная документация», письмо комитета по образованию администарции Тихвинского муниципального района от 29.11.2011 года №2180.

Таким образом, наполняемость общеобразовательных учреждений в Тихвине составляет 77 %, а в сельских поселениях только 30 %.

В связи с низкой наполняемость школ в сельских поселениях, в состав данных учреждений были введены дошкольные группы. В Пашозерской и Коськовской основных общеобразовательных школах детские дошкольные группы находятся в зданиях школ, в остальных  сельских поселениях детские дошкольные группы расположены в отдельно стоящих зданиях.

Качественное состояние зданий указанных учреждений удовлетворительное, требуюется текущий ремонт.

### 3.5.2. Детские дошкольные общеобразовательные учреждения

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 13 муниципальных детских дошкольных общеобразовательных учреждений, расположенных только в Тихвинском городском поселении -  в г. Тихвин. В сельских поселениях, с учетом низкой наполняемости таких объектов, учреждения были ликвидированы, за счет преобразования общеобразовательных учреждений (школ) в общеобразовательные учреждения, имеющие в составе детские дошкольные группы.

При этом детские дошкольные группы расположены в зданиях только в 2 школах (в МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа» и в МОУ ««Пашозерская основная общеобразовательная школа»).

Предельная численность учащихся в указанных учреждениях составляет 3086 человек (2435 человек в г. Тихвин и 651 человек в сельских поселениях), при этом фактическая, в связи с низкой наполняемостью объектов по сельским поселениям, составляет 2 775 человек.

Более подробная характеристика детских дошкольных общеобразовательных учреждений представлена в томе 7 «Исходно-разрешительная документация», письмо комитета по образованию администарции Тихвинского муниципального района от 29.11.2011 года №2180.

На 2011 год очередь в детские дошкольные общеобразовательные учреждения (дети с 1 года до 6 лет) составляет 995 человек. В начале 2012 года в г. Тихвине будут введены в эксплуатацию 2 построенных детских сада емкостью по 280 мест. Таким образом, на 2012 год очередь в детские дошкольные общеобразовательные учреждения будет составлять 495 мест.

Качественное состояние зданий указанных учреждений удовлетворительное.

Таким образом, основные проблемы, связанные с исполнением полномочий муниципального района, заключаются в отсутсвии необходимого количества мест в  детских дошкольных общеобразовательных учреждениях. Необходимо отметить, что в данных учреждениях требуется обновление учебно-материальной базы.

### 3.5.3. Учреждения дополнительного образования детей

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 6 различных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 5 из нмх расположенны в городе Тихвин, 1 в пос. Царицыно Озеро:

1. «Тихвинский центр детского творчества» («ТЦДТ»,  5400 мест), в составе

- «Центр детский экологический» (1940 мест),

- «Центр информационных технологий» (1000 мест).

2. «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» (600 мест),

3. «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» (пос. Царицыно Озеро, 320 мест, 3 смены)

4. «Детская художественная школа им. П. Е. Заболотского» (подведомственно отделу культуры администрации Тихвинского муниципального района, 230 мест),

5. «Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (подведомственно отделу культуры администрации Тихвинского муниципального района, 700 мест),

6. «Детская юношеская спортивная школа «Богатырь» («ДЮСШ», 265 мест), (подведомственно отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского муниципального района), в составе:

- «Тихвинская детская юношеская спортивная школа» (222 места),

- «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр»(1423 места).

Более подробная характеристика учреждений дополнительного образования детей представлена в томе 7 «Исходно-разрешительная документация», письмо комитета по образованию администарции Тихвинского муниципального района от 29.11.2011 года № 2180.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж) рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях составляет 10 % от общего числа школьников. При этом 3,3 % составляют дома детского творчества, 2,3 % детские юношеские спортивные школы, 2,7 % художественные и музыкальные школы и 1,7 % иные учреждения.

На 2011 год численность школьников в Тихвинском муниципальном районе составляет 5824 человека, с учетом СНиП 2.07.01-89* рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях должно составлять 583 места.

Предельная численность мест в указанных учреждениях составляет 11 180 человек, их них 8340 человек в  «ТЦДТ», 1910 в «ДЮСШ» и 930 мест в художественной школе и школе искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Существующее  количество мест в учреждений дополнительного образования детей значительно превышает рекомендуемые показатели.

### 3.5.4. Учреждения отдыха детей в каникулярное время

Организация отдыха детей в каникулярное время осуществляется на базе 2-х муниципальных образовательный учреждений дополнительного образования детей:

- «Детский оздоровительно-образовательный Центр «Огонек»» - расположен в  пос. Царицыно Озеро, функционирует в 3 смены, общее количество отдыхающих составляет 320 человек (1 смена – 133 человека, 2 смена – 271 человек, 3 смена – 114 человек).

В состав «Детской юношеской спортивной школы «Богатырь» входит «Детский  оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр», в состав которого входит стационарный детский лагерь «Юность». Лагерь расположен в дер. Ерёмина Гора (Ганьковское сельское поселение), наполняемость – 60 мест.

В целях полноценной организации отдыха детей в каникулярное время необходимо строительство дополнительных объектов. При этом, размещение  должно компенсировать отсутсвие указанных объектов и благоустроенных территорий в сельских поселених муниципального района.

### 3.5.5. Объекты здравоохранения

В Тихвинском муниципальном районе действуют 2 муниципальных учреждения здравоохранения - "Тихвинская центральная районная больница им. А.Ф.Калмыкова» и  "Стоматологическая поликлиника".

МП «Стоматологическая поликлиника» расположена в Тихвине. Плановая мощность 250 посещений в смену.

"Тихвинская центральная районная больница им. А.Ф.Калмыкова" включает:

- Круглосуточный стационар - 368 коек.

- Стационар дневного пребывания - 62 койки.

- Отделение скорой медицинской помощи.

- Городская поликлиника, включающая женскую консультацию – плановая мощность 1200 посещений в смену, дневной стационар 15 коек в 2 смены.

- Детская поликлиника – 760 посещений в смену.

- Шугозерская участковая больница, включающая поликлинику  (70 посещений в смену), отделение дневного пребывания (13 коек), круглосуточный стационар (25 коек), отделение скорой медицинской помощи

- 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Список ФАП-ов приведен в таблице 33.

Таблица 33. Фельдшерско-акушерские пункты Тихвинской центральной районной больницы им. А.Ф.Калмыкова

| № п/п | Наименование фельдшерско-акушерского пункта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреевский | дер. Мелегежская Горка, д. 4, кв. 10 |
| 2 | Борский | дер. Бор, д. 34 |
| 3 | Березовский | пос. Берёзовик, ул. Лесная, дом 1 |
| 4 | Горский | дер. Горка |
| 5 | Ильинский | пос. Цвылёво дом №52А |
| 6 | Исаковский | дер. Исаково, улица Поспеловская, дом 25 |
| 7 | Красавский | пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 5 |
| 8 | Коськовский | дер. Коськово, ул. Цент альная, дом. 46 |
| 9 | Липногорский | дер. Липная Горка, улица Школьная, дом 5 |
| 10 | Саркский | пос. Сарка, ул. Лесная, стр. №8 |
| 11 | Михалевский | дер. Ганьково, переулок Библиотечный, дом 4 |
| 12 | Ереминогорский | дер. Ерёмина Гора, д. 4А |
| 13 | Алексеевский | дер. Корбеничи, ул. Алексеевская, дом 2 |
| 14 | Григинский | дер. Григино, ул. Трудящихся, д. 23 |
| 15 | Пашозерский | дер. Пашозеро, ул. Городской микрорайон, д. 13, кв. 29 |
| 16 | Пяльинский | дер. Андронниково, ул. Добровольцев, д. 8 |

При этом ликвидировано (либо не функционирует) с 2009 года 14 ФАП, расположенных в сельских поселениях. Помещения ФАПов нуждаются в ремонте и оснащении современным оборудованием.

Площадь помещения фельдшерско-акушерского пункта в дер. Мелегежская Горка в сявзи с большим количеством посещений в смену, недостаточна.

В настоящий момент в муниципальном районе функционирует 2 отделения скорой помощи - в 2-х населенных пунктах – г. Тихвин и пос. Шугозеро. Общее количество специальных автомобилей соответствует рекомендуемому нормативу 1 машина на 10 тыс. человек - 10 автомобилей, но при этом нарушается рекомендуемая временная доступность – так как такое количество автомобилей необходимо в пределах зоны 15-ти минутной доступности. Указанная зона находится в пределах Тихвинского городского поселения и части (менее 15 % территории)  Шугозерского сельского поселения. Ситуация осложнена плохой транспортной доступностью сельских населенных пунктов в связи с низким уровнем дорожного покрытия и удаленностью деревень и поселков от отделений скорой помощи.

Таким образом, полномочия муниципального района в сфере организации оказания неотложной медицинской помощи не выполняются в необходимом объеме.

Необходимо отметить, что и полномочия в части оказания качественной медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов не выполняются в необходимом качественном объеме, в связи с тем, что на территории Тихвинского муниципального района существует только родильное отделение, причем располагается оно на 9 этаже 12-ти этажной районной больницы.

К основным проблемам полноценного медицинского обслуживания населения также можно отнести нехватку медицинских кадров, недостаточное оснащение медицинских учреждений основными лечебно-диагностическими средствами, необходимость укрепления их материально-технической базы и проведение капитального ремонта части их основных фондов.

### 3.5.6. Учреждения культуры и досуга

Муниципальное учреждение «Тихвинский районный дом культуры» включает в себя всего 4 объекта (МУ «ТРДК»), общее количество посадочных мест 1350:

- МУ  «ТРДК» - 800 посадочных мест,

- Красавский сельский дом культуры (СДК) – 250 посадочных мест,

- Берёзовский «центр культуры и досуга» - 200 посадочных мест,

- Сарский СДК – 100 посадочных мест.

С учетом качественного состояния зданий указанных объектов, необходимо проведение их реконструкции.

К муниципальным учреждениям в сфере культуры и досуга также относятся:

1. «Координационно-методический центр культуры и досуга», г. Тихвин,

2. «Детская художественная школа им. П.Е. Заболотского», г. Тихвин, 230 учащихся,

3. «Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова», г. Тихвин, 700 учащихся (необходимо возобновление строительства концертного зала на 300 мест).

В г. Тихвин  функционирует учреждение культуры ООО «Город» - 860 п. мест.

В сельских поселениях услуги по организации досуга осуществляют органы местного самоуправления поселений.

Общее количество мест учреждений клубного типа составляет 2210 мест. Рекомендуемый норматив, в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет 80 мест на 1 тыс. человек в городском поселении. Численность городского населения на 01.01.2011 года составляет 58,811 тыс. человек. В соотвествии с этим, общее количество мест в учреждениях культуры (клубных учреждениях) должно составлять 4705 мест. Количество существующих мест в учреждениях клубного типа составляет 47% от рекомендуемого количества.

Таким образом, полномочия муниципального района в сфере создания условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами  организаций культуры выполняются не в полном объеме.

### 3.5.7. Библиотечное обслуживание

В настоящий момент на территории муниципального района расположено 7 библиотек, входящих в состав муниципального учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система», расположенных в Тихвинского городском поселении (5 в г. Тихвин, 1 в пос. Красава, 1 в пос. Берёзовик, а также пункт выдачи в пос. Сарка). На 01.01.2011 года совокупный книжный фонд библиотечной системы составил 247 304 единицы хранения, общее количество читателей составило 13 750 человек, общее количество читательских мест -  264 места. Библиотечное обслуживание сельских поселений осуществляется органами местного самоуправления поселений.

При этом в Тихвинском муниципальном районе отсутствует межпоселенческая библиотека.

Таким образом, полномочия муниципального района в сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками не выполняются.

### 3.5.8. Учреждения по работе с молодежью

В Тихвинском муниципальном районе функционирует 8 учреждений в сфере молодежной политики 2 центра:

- Центр по военно-патриотической работе и духовно-нравственному воспитанию (в состав входит 2 военно-патриотических клуба и поисковый отряд)

- Центр методической и психолого-пелагогической помощи подросткам и молодежи.

и 6 клубов:

- Клуб молодой семьи «Горница»,

- Подростковый клуб «Факел»,

- Подростковый клуб «Юность»,

- Подростковый клуб «Романтик»,

- Подростковый клуб «Космос»,

- Подростковый клуб «Лира».

Все объекты расположены в Тихвине. Общая численность посещающих - 2139 человек.  Общая площадь помещений указанных учреждений составляет 840 м2.

С учетом норматива минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства площадь существующих учреждений составляет только 66 %  от необходимой площади (таблица 34).

Таблица 34. Обеспеченность молодёжи учреждениями

| № п/п | Наименование | Численность на 2011 год | Существующая площадь учреждений, м2 | Нормативная площадь учреждений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тихвинское городское поселение, тыс. чел. | 60,949 | 840 | 1524 |

Таким образом, полномочия муниципального района в сфере организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью выполняются не в полном объеме.

Актуальными остаются проблемы слабой материальной базы и ограничения источников финансирования подростковых и молодежных клубов.

### 3.5.9. Учреждения и объекты физической культуры и массового спорта

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» («ДЮСШ»), общая численность учащихся 1910 человек, в составе:

- «Детская юношеская спортивная школа Богатырь», 265 учащихся,

- «Тихвинская детская юношеская спортивная школа», 222 учащихся,

- «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр», фактическая наполняемость 1125 учащихся (проектная мощность 1423). Включает в состав стационарный лагерь «Юность» на 60 мест, функционирующий только в летнее время.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж) рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях составляет 10 % от общего числа школьников. При этом только 2,3 % - детские юношеские спортивные школы (таблица 35).

Таблица 35. Расчет обеспеченности внешкольными учреждениями

| № п/п | Общая численность населения, тыс. чел. на 2011 год | Численность школьников на 01.01.2011 год, чел. | Рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях, всего | Рекомендуемое количество мест в ДЮСШ | Существующее количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71,21 | 5824 | 583 | 135 | 1910 |

Существующее количество мест в «Детской юношеской спортивной школе» превышает рекомендуемый норматив в 14 раз. Таким образом, строительство дополнительных детских юношеских спортивных школ не требуется.

При этом существует проблема низкой обеспеченности сельских поселений учреждениями и объектами физической культуры и спорта. Данная проблема сформировалась в связи с расположением 68 % таких объектов и учреждений в Тихвинском городском поселении и низкой транспортной доступностью сельских населенных пунктов.

Всего на территории района, включая объекты, находящиеся в муниципальной собственности, расположены 23 спортивных зала, 30 спортивных площадок, 1 бассейн.

В муниципальной собственности находятся 82 спортивных сооружения, из них:

- 1 бассейн,

- 19 спортивных залов,

- 26 спортивных площадок,

- 35 приспособленных под спортивные и тренажерные залы помещений,

-  1 лыжная база.

При этом в Тихвинском городском поселении расположены 68 % сооружений -  56, из них:

- 1 бассейн, 328 м2 зеркала воды,

- 9 спортивных залов, расположенных в общеобразовательных учреждениях,

- 16 спортивных площадок,

- 29 приспособленных под спортивные и тренажерные залы помещений,

- 1 лыжная база.

В сельских поселениях Тихвиснкого муниципального района расположено всего 32 % спортивных сооружений - 26, из них:

- 10 спортивных залов, расположенных в общеобразовательных учреждениях,

- 10 спортивных площадок,

- 6 приспособленных под спортивные и тренажерные залы помещений.

Более подробная информация, включающая размер, пропускную способность и адрес объекта представлена в томе 4.1 «Исходно-разрешительная документация», письмо отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского муниципального района от 13.12.2011 года № 125.

В Тихвине с 2011 года функционирует водно-развлекательный центр «Астрал», в состав которого входят аквацентр с бассейном, горками и массажными ваннами; русская, финская и турецкая бани, тренажерный комплекс, фитнес-зал, борцовский зал, теннисные корты.

В соотвествии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р, выполнен расчет показателей уровня обеспеченности населения муниципального района по трем основным типам спортивных сооружений.

Обеспеченность плавательными бассейнами рассчитана по формуле:

=200*Кб/Чнас./750/10000

200 – средняя площадь зеркала воды м²

Кб – количество плавательных бассейнов

Ч нас. – численность населения

750 – норматив обеспеченности населения плавательными бассейнами в  м² зеркала воды на 10000 населения.

Таким образом, показатель уровня обеспеченности населения муниципального района по плавательным бассейнам составил:

| Численность населения | Кол-во бассейнов, ед. | % |
| --- | --- | --- |
| 71211 | 1 | 3,8 |

Обеспеченность спортивными площадками рассчитывается по формуле:

=540*Кп/Чнас./19500/10000

540 – средняя площадь спортивной площадки м²

Кп – количество спортивных площадок

Чнас. – численность населения

19500 – норматив обеспеченности спортивными площадками в  м² на 10000 населения

Таким образом, показатель уровня обеспеченности населения муниципального района спортивными площадками составил:

| Численность населения | Кол-во площадок, ед. | % |
| --- | --- | --- |
| 71211 | 30 | 11,7 |

Обеспеченность спортивными залами рассчитана по формуле:

=400*Кз/Чнас./3500/10000

400 – средняя площадь спортивного зала м²

Кз – количество спортивных залов

Чнас. – численность населения

3500 – норматив обеспеченности спортивными залами в  м² на 10000 населения

Таким образом, показатель уровня обеспеченности населения муниципального района спортивными залами составил:

| Численность населения | Кол-во площадок, ед. | % |
| --- | --- | --- |
| 71211 | 23 | 37 |

Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта, исходя из их единовременной пропускной способности (на 10000 населения), рассчитана по формуле:

Е% = Ес /Еn,  где Еc - существующая единовременная пропускная способность.

Нормативная единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта (En), необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности определяется по формуле:

En = Чнас.*N,   где Чнас. – численность населения.

Норматив единовременной пропускной способности (N) составляет 1900 чел. на 10000 чел. населения (N = 1900/10000 = 0,19).

Показатель  обеспеченности населения Тихвинского муниципального района объектами физической культуры и спорта составил:

| Муниципальный район | Численность населения, чел. | ЕПС фактическая | ЕПС нормативная | % всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихвинский район | 71211 | 2540 | 13530,09 | 18,8 |

В соответствии с полученными показателями можно сделать вывод, что население Тихвинского муниципального района в должной степени не обеспечено спортивными сооружениями.

В соотвествии с проектом планировки и проектом территории для строительства биатлонного стрельбища, севернее 1 микрорайона в Тихвине предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивного ядра и трибун (стадиона, веден в эксплуатацию), крытого катка, биатлонного стрельбища и трассы лажедрома. Основные технико-экономические показатели проекта:

Площадь в границах проектно-планировочных работ – 193914,0 м2, в том числе площадь в границах землеотвода:

-  биатлонного стрельбища с трассой лыжедрома – 122998,16 м2,

- физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – 15600,0 м2,

- стадиона – 41943,41 м2.

Площадь застройки – 31694,1 м2. Площадь покрытий, дорог и площадок – 38777,4 м2. Площадь озеленения – 123442,4 м2.

Предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном будет включать универсальный игровой зал с размером площадки 22х44 м и трибунами на 1000  зрительских мест; плавательный бассейн размером 25х13,3 м (5 дорожек), учебный бассейн размером 10х3 м; вспомогательный спортивные залы. Пропускная способность – 170 человек в смену.

В границах города Тихвин в 5 микрорайоне 2009 году был предоставлен земельный участок под строительство плавательного бассейна. В настоящее время строительство объекта не ведется.

### 3.5.10. Учреждения социального обслуживания

На территории Тихвинского муниципального района проживает более 10 тыс. семей с детьми, 18,3 тыс. человек пенсионеров, более 5,5 тыс. человек инвалидов. Численность одиноких престарелых граждан и инвалидов на территории Тихвинского муниципального района составляет 16 % от общего количества пожилых граждан – 3038 человек.

Количество граждан, относящихся к отдельным категориям, получающим меры социальной поддержки на 01.01.2011 года составило 25,826 тыс. человек, в том  числе 84% городского населения.

Общая численность обслуженного населения в учреждениях социального обслуживания на 01.01.2011 года составляет 14,221 тыс. чел., в том числе:

- 20 % дети,

- 57 % пожилых людей и инвалидов,

- 23 %  взрослые члены семей, находящиеся  в трудной жизненной ситуации.

При этом, от общего количества обслуженного населения 70 % составляет городское население и 30 % сельское население.

В муниципальном районе создана развитая система социальной защиты населения, объединяющая комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского муниципального района и подведомственные ему учреждения социального обслуживания населения:

1. «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок», 81 место.

Структура Центра:

-отделение реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних, (круглосуточный стационар),

-отделение по созданию и развитию семейных воспитательных групп,

-служба социально- психологической и правовой помощи несовершеннолетних и их семье,

- клуб «Пикник» - для детей и подростков города и села,

- клуб «Неслучайных встреч» - для детей, прошедших реабилитацию в Центре и их родителей,

- клуб «Родительская академия» - для воспитателей семейных групп,

- клуб «Семь-Я» - для родителей многодетных семей,

- отделение дневного пребывания несовершеннолетних,

Дневные группы функционируют в Тихвине, в Борском и Шугозерском сельских поселениях.

-социальная служба на селе

С 2001 года при администрации Борского и Шугозерского поселений организована работа специалистов по социальной работе, которые выявляют семьи с безнадзорными и беспризорными детьми, оказывая им необходимую помощь.

2. «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди»,  110 мест.

Структура Центра:

- отделение психолого-педагогической помощи,

- отделение социально-медицинской помощи,

- отделение социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями с дневным и стационарным пребыванием.

3. «Территориальный центр социального обслуживания населения».

Структура Центра:

- стационарное отделение с круглосуточным и дневным пребыванием с предоставлением социально-реабилитационных услуг,

- социально-реабилитационное отделение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,

- жилой модуль для инвалидов-колясочников трудоспособного возраста,

- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов,

- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,

- отделение срочного социального обслуживания,

- социальная столовая,

- специализированный жилой дом для ветеранов и инвалидов.

В муниципальном районе действуют следующие программы:

- региональная целевая программа «Дети Ленинградской области» на 2011-2013 годы;

- муниципальная целевая программа «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы;

- муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы.

Для повышения качества социального обслуживания населения необходимо:

- обеспечение социальных выплат в целях дальнейшего снижения уровня бедности в муниципальном районе,

- совершенствование системы электронного учета и реализации проездных билетов на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения отдельным категориям граждан,

- развитие и укрепление материально – технической базы центров социального обслуживания населения,

- совершенствование системы социальной реабилитации и социальной интеграции маломобильных групп населения в обществе;

- внедрение инновационных социальных технологий в организацию социального обслуживания, в том числе использование международного опыта.

### 3.6. Транспортная инфраструктура

На территории муниципального района представлен железнодорожный, автомобильный и газопроводный виды транспорта.

Административный центр муниципального района имеет удобное транспортное расположение. Через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие г. Санкт-Петербург с северо-восточными и восточными регионами страны.

Железнодорожный транспорт, в основном, играет роль транзитного, обеспечивающего транспортно-экономические связи Ленинградской, а также Мурманской областей и Республики Карелия с Уралом и Сибирью. Автомобильный транспорт обслуживает внутрирайонные и межрайонные хозяйственные связи.

Территорию муниципального района с северо-запада на юго-восток пересекает транспортный коридор «Транссиб», сформированный железной дорогой Санкт-Петербург – Вологда и федеральной автодорогой Вологда - Новая Ладога.

Обеспеченность муниципального района транспортными коммуникациями находится на уровне ниже среднего по Ленинградской области и составляет на 100 км2 территории 1,4 км по железнодорожной сети и 6,4 км по автодорожной сети.

По плотности сети весь муниципальный район может быть разделён на две части: северо-восточную и юго–западную, наиболее насыщенную транспортными коммуникациями, где проходят железнодорожная магистраль и автомобильная дорога федерального значения.

По территории Тихвинского муниципального района проходят трассы двух железнодорожных линий Октябрьской железной дороги общей протяженностью 95 км: Санкт-Петербург – Вологда и, примыкающая к станции Тихвин, однопутная линия местного значения Тихвин – Будогощь, обеспечивающие преимущественную часть его внешних грузопассажирских перевозок. В пределах муниципального района на железнодорожных линиях расположены семь раздельных пунктов общего пользования. Основной работой станций на железнодорожных линиях является пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов. Наиболее крупная станция муниципального района – г. Тихвин располагается на 199 км линии Волховстрой-Пикалёво и на 94 км линии Будогощь – Тихвин и представляет собой железнодорожный узел.

По характеру и объему выполняемой работы станция г. Тихвин – участковая I класса с производством технических, пассажирских, грузовых и коммерческих операций. Станция выполняет примерно 90 % всей грузовой работы муниципального района и около 85 % - пассажирской:

- Тихвин – Волховстрой - Мга - Санкт-Петербург (Московский или Ладожский вокзал).

- Тихвин - Пикалёво - Бабаево.

Через территорию муниципального района проходят два маршрута поездов местного следования:

Волховстрой II – Кошта (Волховстрой II – Куколь – Мыслино  – Валя – Цвылёво – Тихвин – Большой Двор – Пикалёво I – ПикалёвоII – Коли – Ефимовская  – Подборовье  – Заборье – Верхне-Вольский – Тешемля – Бабаево – Тимошкино – Сиуч – Уйта  – Кадуй – Комариха – Суда – Нелазское – Кошта);

Санкт-Петербург – Тихвин (СПб-Ладожский – Заневский Пост-2 – 5 км  – 7 км – Мяглово – 11 км – Колтуши – 16 км – Манушкино – Островная – 26 км – Геройская – Павлово-на-Неве — Горы — 45 км — Мга – Михайловская – Апраксин – 63 км – Назия – Поляны – 75 км – 77 км – Жихарево – Плитняки – Войбокало – 95 км – Новый Быт – 106 км – Пупышево – 115 км – 119 км – Волховстрой - 1 – 131 км – Куколь – Сорокино – Мыслино – Скит – Зеленец – Валя – Чернецово – Цвылёво (станция) – Костринский – Тихвин) .

По территории района проходит 6 автомобильных дорог регионального назначения:

1. Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово,

2. Паша – Часовенское – Кайвакса,

3. Явшиницы – Хмелезеро – Пашозеро – Шугозеро – Ганьково,

4.  Подъезд к г. Тихвин,

5. Тихвин – Заручевье,

6. Заручевье – Рапля

Сеть местных автомобильных дорог обеспечивает более короткие транспортные связи, подъезды к промышленным предприятиям, центрам сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, на территории муниципального района развита сеть внутрихозяйственных и лесовозных дорог. Общий перечень автодорог общего пользования муниципального района представлен в таблице 36.

По обеспеченности территории транспортными магистралями Тихвинский муниципальный район является недостаточно развитым. Плотность сети магистралей значительно ниже, чем по области в целом. Транспортная обслуженность муниципального района неравномерна. Основные транспортные магистрали сосредоточены в южной части территории муниципального района:

- железнодорожные – Вологда – Волховстрой; Тихвин – Будогощь;

- автодорожные:

а) Новая Ладога – Вологда – III техн.кат.,

б) Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – III техн.кат.

Степень обеспеченности транспортом этой части территории составляет около 3 км на 100 км2 территории и считается ограниченно благоприятной. Северная и, особенно, северо-восточная части территории муниципального района неблагоприятны с точки зрения транспортного обслужевания, т.к. транспортная сеть этой территории представлена автодорогами сети общего пользования IV технической категории. Вследствие этого транспортная доступность административного центра муниципального района для жителей северо-восточной части территории находится в пределах 3-4 часов.

Автобусным транспортом общего пользования обслуживается 92 сельских населенных пункта. На территории Тихвинского муниципального района действуют 39 маршрутов, в том числе 19 городских и 20 пригородных маршрутов, а также 16 междугородних. Муниципальная маршрутная сеть на территории муниципального района представлена в таблице 37.

Административные центры всех сельских поселений соединены автомобильными дорогами с административным центром муниципального района. Автобусным транспортом общего пользования обслуживаются жители Тихвина и 92 сельских населенных пунктов. При этом не обеспечены постоянными автодорожными подъездами 26 населенных пунктов общей численностью населения 304 человека.

Одной из наиболее существенных проблем городской и сельской дорожной сети муниципального района является неудовлетворительное её состояние.

За последние 10 лет значительно возрос объем грузоперевозок, в несколько раз увеличилось количество автотранспорта, особенно большегрузного, многократно возросли нагрузки на дорожное покрытие. Из дорог с асфальтобетонным покрытием в сельских поселениях не более 10 % отвечают нормативным требованиям. Серьезную угрозу безопасности дорожного движения представляют путепровод через железнодорожные пути Санкт-Петербург – Вологда в г. Тихвин, а также понтонный автомобильный мост через оз. Капшозеро в Пашозерском сельском поселении.

Таким образом, к основным проблемам транспортной инфраструктуры Тихвинского муниципального района относятся:

- отсутствие автомобильных подъездов к части сельских населенных пунктов,

- недостаточное автобусное сообщение административного центра муниципального района с сельскими населенными пунктами, а также административных центров поселений с входящими в них населёнными пунктами.

- необходимость проведения капитального ремонта автомобильных дорог, находящихся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии,

- необходимость строительства и реконструкции мостов и путепроводов.

По территории Тихвинского муниципального района проходит магистральный газопровод Череповец – Санкт-Петербург. Газ транспортируется с месторождений Республики Коми и севера Тюменской области.

На данный момент в муниципальном районе функционирует единственный аэродром (посадочная площадка) рядом с дер. Паголда Тихвинского городского поселения. Площадка представляет собой грунтовое летное поле (площадь 46 га) и здание обслуживания (общая площадь – 112 м2). Владелец здания – ООО «Производственная фирма «Фотон», категория земель - земли промышленности. Бывшая посадочная площадка (аэродром времён Великой Отечественной войны), находящаяся в 10 км северо-западнее пос. Шугозеро (Шугозерское сельское поселение), в настоящее время используется как земли сельскохозяйственного назначения и находится в коллективно-долевой собственности.

Таблица 36. Характеристика автодорог общего пользования в границах Тихвинского муниципального района

| Поселение | Название автодороги | Начало дороги | Конец дороги | Протя - женность, км | Тип покрытия | Искусственное сооружение, тип, состояние | Наличие автобусного движения | Существующее техническое состояние дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ганьковское | а.д Куневичи - Абрамово - Концы | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Концы | 5 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д пос.Капшинский - Теренино - Гороховище | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Гороховище | 6 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Виногора | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | начало н.п. | 1 | грунт | отсутствует мост | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Новинка | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | начало н.п. | 3 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Олончено | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | начало н.п. | 2,5 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Токарево | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | начало н.п. | 2,5 | грунт | отсутствует мост | нет | неуд. |
| Всего: |  |  |  | 20 |  |  |  | неуд. |
| Цвылёвское | подъезд к дер. Филовщина | от а.д Вологда - Новая Ладога | начало н.п. | 0,5 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Городище | от а.д Вологда - Новая Ладога | начало н.п. | 0,5 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к станции Черенцово | от а.д Вологда - Новая Ладога | до н.п. | 5 км | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к п. ст. Валя | от а.д Вологда - Новая Ладога | до н.п. | 3 км | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Новая | от а.д Вологда - Новая Ладога | до н.п. | 2 км | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Кудрево | от а.д Вологда - Новая Ладога | до н.п. | 0,6 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Туравкино | от а.д Овино - Липная Горка | до н.п. | 6 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Халезево | от а.д Вологда - Новая Ладога | до н.п. | 2 | грунт |  | нет | неуд. |
| Всего: |  |  |  | 19,6 |  |  |  | неуд. |
| пашозерское | а.д Пашозеро – Кузнецова Гора | от а.д Кончик – Лукино | дер. Кузнецова Гора | 2 | грунт | ГЖБ  0,75 м L= 16 м | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Озровичи | от а.д Явшиницы – Ганьково | начало н.п. | 1,0 |  |  | нет | неуд. |
| Шугозерское | а.д Шугозеро – Кузьминка – Ульяница | от а.д Явшиницы – Ганьково | до дер. Ульяница | 3 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д Олешково – Паньшино | от а.д Андронниково—Анхимово | до дер. Паньшино | 1 | грунт | мост (разрушен) | нет | неуд. |
| Коськовское | подъезд к дер. Серёдка | от а.д Коськово – Исаково | до дер. Серёдка | 6 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д Пинега – Ладвуши | от а.д Павшино – пос. Новый | до дер. Ладвуши | 45 | грунт | Дереревянный мост L=10 м Ж/б 7 шт.  0,75 м L = 56 м | нет | неуд. |
|  | а.д Исаково – Песчанка | от а.д Коськово – Исаково | дер. Песчанка | 1,5 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д Исаково – Ваньково | от а.д Коськово – Исаково | дер. Ваньково | 1 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д Исаково – Медвежий Двор | от а.д Коськово – Исаково | дер. Медвежий Двор | 1 | грунт | - | нет | неуд. |
|  | а.д Исаково – Евдокимово | от а.д Коськово – Исаково | дер. Евдокимово | 1 | грунт | - | нет | неуд. |
| Всего: |  |  |  | 55,5 |  |  |  |  |
| Горское | а.д Городок - дер. Тумище | дер. Городок | дер. Тумище | 9 | грунт | - | нет | неуд. |
| Всего: |  |  |  | 9 |  |  |  | неуд. |
| Борское Мелегежское | а.д Бор - Владычно | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Владычно | 2 | грунт | - | - | неуд. |
|  | а.д Бор - Шомушка | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Шомушка | 4 | грунт. | мост деревянный L=6м | - | неуд. |
|  | а.д Сарожа - Монино | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Монино | 2 | а/б | - | - | неуд. |
|  | а.д Черноваткино - Кривой Наволок | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | дер. Кривой Наволок | 1 | арунт. | - | - | неуд. |
|  | а.д Каливец - Дуброво | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | Дер. Дуброво | 2 | арунт. | отсутствует мост через реку Паша | - | неуд. |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | а.д Новоандреево - Кострино | от а.д Тихвин - Заручевье | дер. Кострино | 5 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | а.д Плесо - Воложба | от а.д Мелегежская Горка - Плесо | дер. Воложба | 8 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | а.д Плесо - Городище | от а.д Мелегежская Горка - Плесо | дер. Городище | 4 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | а.д Клинец - Остров | от а.д Шибенец - Клинец | дер. Остров | 7 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | а.д Шибенец - 83 разъезд | от а.д Шибенец - Клинец | 83 разъезд | 1,3 | грунт |  | нет | неуд. |
|  | а.д Тихвин - Заручевье | Тихвин | дер. Мелегежская Горка | 6 | а/б |  |  |  |
|  | а.д Тихвин - Заручевье | Мелегежская Горка | дер. Новоандреево | 1 | а/б |  |  |  |
|  | а.д Тихвин - Заручевье | Новоандреево | дер. Шибенец | 2 | а/б |  |  |  |
|  | а.д Шибенец - Клинец | Шибенец | Клинец | 16 | грунт |  |  |  |
|  | а.д Мелегежская Горка - Плесо | Мелегежская Горка | Плесо | 8 | грунт |  |  |  |
|  | а.д Тихвин - Заручевье | Мелегежская Горка | Заручевье | 20 700 | а/б |  |  |  |
|  | а.д Заручевье - Захожа | Заручевье | Захожа | 6 | грунт |  |  |  |
|  | а.д Заручевье - Рапля | Заручевье | Рапля | 7 | грунт |  |  |  |
|  | а.д Заручевье - Великая Нива | Заручевье | Великая Нива | 2 | грунт |  |  |  |
|  |  | Мелегежская Горка | Мелегежская Горка | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Новоандреево | Новоандреево | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Шибенец | Шибенец | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Клинец | Клинец | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Остров | Остров | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | Заручевье | Заручевье | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Захожа | Захожа | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Рапля | Рапля | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | Великая Нива | Великая Нива | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | Плесо | Плесо | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Воложба | Воложба | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | Городище | Городище | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Кострино | Кострино | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 97,5 |  |  |  |  |
| Тихвинское | по дер. Горелуха | от подъезда к дер. Горелуха | конец н.п. | 1,6 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | подъезд к мест. Смоленский шлюз | от а.д Вологда - Новая Ладога | начало н.п. | 1 | а/б | - - | нет | уд. |
|  | подъезд к пос. Сарка | от а.д Вологда - Новая Ладога | начало н.п. | 7,5 | а/б | два водопро - пуска ж/б трубы Ø 1м <=10 м | да | неуд. |
|  | подъезд к дер. Смоленец | от а.д Вологда – Новая Ладога | начало н.п. | 19,6 | грунт | два водопро - пуска ж/б трубы Ø 0,75 м | нет | неуд. |
|  | по дер. Стретилово | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | конец н.п. | 0,7 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Новый Погорелец | от подъезда к г. Тихвину № 2 | начало н.п. | 4,2 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Выселки | от подъезда к г. Тихвину № 2 | начало н.п. | 2,4 | грунт | один водо - пропуск ж/б трубы Ø 0,75 м | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Теплухино | от а.д Вологда - Новая Ладога | начало н.п. | 3,6 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Ялгино | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | начало н.п. | 7,8 | грунт | один водо - пропуск ж/б трубы Ø 0,75м <=6м | нет | Уд |
|  | подъезд к мест. Костринский | от подъезда к дер. Ялгино | начало н.п. | 1,8 | грунт | - - | нет | неуд. |
|  | подъезд к дер. Лазаревичи | от а.д Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь | конец н.п. | 2,3 | грунт | - | нет | неуд. |
| Всего: |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |

Таблица 37. Муниципальная маршрутная сеть Тихвинского муниципального района

| Номер маршрута | Начальный пункт | Путь следования | Конечный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | первый микрорайон дом 41 | ул. Карла Маркса – площадь Свободы – ул. Советская – ул. Новосоветская | ул. Разъезжая, 76 - по РД |
| 4 | Парк | ул. Карла Маркса – площадь Свободы – ул. Советская – ул. Ленинградская | Кладбище 46 -ЕЖ |
| 5 | первый микрорайон дом 41 | первый микрорайон, дом 26 - ул. Карла Маркса – ул. Победы – ул. Центролитовская | Инженерный корпус 17- РД, СБ |
| 5а | Молокозавод | ул. Карла Маркса – ул. Победы -ул. Центролитовская | Инженерный корпус 24-РД |
| 7 | Парк | ул. Карла Маркса – площадь Свободы – ул. Советская – ул.Гагарина | ул. Саши Забелина 26-ЕЖ |
| 8 | первый микрорайон дом 41 | ул. Карла Маркса – ул. Победы – ул. Цетролитовская – ул. Автомобилистов | Лесопитомник 6-РД |
| 10 | Парк | ул. Карла Маркса – площадь Свободы – ул. Советская – ул. Новгородская | Вокзал 700-ЕЖ |
| 11 | Вокзал | ГСК-8 – ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Машиностроителей – ул. Новгородская | ГСК-8 через (седьмой микрорайон) 37-ЕЖ |
| 13 | Парк | ул. Карла Маркса – площадь Свободы – ул. Советская – ул. Гагарина – ул. Римского-Корсакова | Фишева Гора 28-ЕЖ |
| 14 | первый микрорайон дом 41 | ул. Карла Маркса – площадь Свободы | ул. Плаунская 78-ЕЖ |
| 15 | Вокзал | ул. Новгородская – ул.Советская – ул.Карла Маркса – ул.Победы – ул.Цетролитовская – ул. Шумилова – ул. Партизанская – ул. Боровая | Ретранслятор 18-ЕЖ |
| 16 | Парк | ул. Карла Маркса – ул. Победы - ул. Цетролитовская – ул. Шумилова – ул. Партизанская – ул. Боровая | Боровинка 18-ЕЖ |
| 21 | седьмой микрорайон дом 42 | ул. Машиностроителей – ул. Центролитовская | Инженерный корпус 13-РД |
| 144 | г. Тихвин Автостанция | ул. Вокзальная – ул. Советская – ул. Карла Маркса – ул. Победы – дорога на Ругуй – дорога на Шибенец | Заручевье 4- ПТ,ВС. |
| 144-а | г. Тихвин Автостанция | дер. Боровинка – дер. Мелегежская Горка – Новоандреево – Шибенец | Шибенец 14-ЕЖ |
| 145 | г. Тихвин Молокозавод | ул. Карла Маркса – ул. Победы – дорога на Ругуй – Липная горка | Липная Горка 6-ЕЖ |
| 145-а | г. Тихвин Молокозавод | ул. Карла Маркса – ул. Победы – дорога на Ругуй – поворот на коллективные сады | Лесное 8-ЕЖ |

### 3.7. Система газоснабжения в границах муниципального района

### 3.7.1. Существующее состояние

Газоснабжение Тихвинского муниципального района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается в по отводу от магистрального газопровода Грязовец - Ленинград (Санкт-Петербург) через ГРС «Тихвин», расположенную западнее г. Тихвин. Мощность ГРС составляет 165000 м3/час. Технические характеристики магистрального газопровода Грязовец – Ленинград (Санкт-Петербург) приведены в таблице 38. Технические характеристики  газораспределительной станции указаны в таблице 39.

Газоснабжение населения муниципального района сжиженным газом осуществляется от газонаполнительной станции, годовой производительностью 3000 т/год, расположенной в г. Лодейное Поле. Поставку сжиженного газа осуществляет ООО «ЛОГазинвест».

Таблица 38. Технические характеристики газопровода-отвода

| Населенный пункт | Точка подключения, км | Протяжен- ность, км | Диаметр Dн, Мм | Толщина стали, Мм | Давление Рпр., МПа | Производи-тельность, млн.м3/год |  | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тихвин | 428,3 | 5,1 | 720 | 12 | 5,5 | 2709,5 | 112,881 | 1982 |

Таблица 39. Технические характеристики газораспределительной станции

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Балансо-держатель | Проектное давление Рпр, МПа |  | Рабочее давление Рраб, МПа |  | Пропускная способность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе | Q проект, тыс. м3/час | Q факт, тыс. м3/час |
| г. Тихвин | инд. | 1982 | ООО «Трансгаз Санкт-Петербург» | 5,5 | 0,3/1,2 | 4,4 | 0,3/1,2 | 165 | 23,425 |

В настоящее время межпоселковый газопровод проходит по территории Цвылёвского сельского поселения с отводом к газораспределительной станции «Овино» с системой распределительных газопроводов, а также по территории  Мелегежского сельского поселения протяженностью девять километров.

Основные показатели  существующей системы газоснабжения представлены в таблице 40.

Таблица 40. Основные показатели системы газоснабжения Тихвинского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Состояние на 01.01.2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число газифицированных населенных пунктов, в том числе: | ед. | 159 |
| 1.1 | - город | ед. | 1 |
| 1.2 | - сельские населенные пункты | ед. | 158 |
| 2 | Число газифицированных населенных пунктов только сжиженным газом, в том числе: | ед. | 157 |
| 2.1 | - сельские населенные пункты | ед. | 157 |
| 3 | Число газифицированных квартир (включая индивидуальные дома), в том числе: | ед. | 31902 |
| 3.1 | - природным газом | ед. | 23199 |
| 3.2 | - сжиженным газом | ед. | 8603 |
| 4 | Уровень газификации жилого фонда (природным и сжиженным газом), в том числе | % | 99,5 |
| 4.1 | - природным газом | % | 63 |
| 4.2 | - в городе | % | 92 |
| 4.3 | - в сельских населенных пунктах | % | 7,5 |
| 5 | Потребление природного газа, в том числе | тыс. м3 | 76010,88 |
| 5.1 | - муниципальные котельные | тыс. м3 | 68349,57 |
| 5.2 | - населением | тыс. м3 | 7661,31 |
| 6 | Потреблено сжиженного газа, в том числе | тонн | 725,56 |
| 6.1 | - от емкостных установок | тонн | 218,25 |
| 6.2 | - населением | тонн | 507,31 |

Потребление природного газа на 01.01.2011 год составило 97 803,88 тыс. м3

- населением – 7 661,31 тыс. м3;

- муниципальной котельной – 68 349,57 тыс. м3;

- промышленными потребителями – 21 793 тыс. м3.

Потребителями газа являются 11 промышленных предприятий и 12 отопительных котельных, из которых 1 муниципальная котельная и 11 котельных производственных предприятий (таблица 41). Основным потребителем природного газа является котельная №1 МП «Теплосеть», за счет которой осуществляется централизованное теплоснабжение Тихвинского городского поселения. Установленная мощность котельной составляет 277 Гкал/час, часовой расход по проектной мощности составляет 50400 м3/час.  Котельное оборудование по сроку эксплуатации полностью выработало свой ресурс.

Таблица 41. Перечень и характеристика потребителей

| № п/п | Населенный пункт | Потребитель | Сезонное потребление (зимнее, круглогодичное) вид газа (сетевой, сжиженный) |  | Основные газопотребляющие установки |  |  |  | Узел учета | Часовой расход по проектной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Промышленные котлы | промышленные печи всех типов | Отопительные котлы всех типов | Другие газо-потребляющие установки |  |  |
| I Промышленные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Тихвин | ОАО "Тихвинский хлебокомбинат | круглогодичное сетевой |  | котлы МЗК-7АГ-3шт. | ФТЛ -2 - 4 шт. | МЗК-7АГ- 2 шт. | ДАNB Германия 2 печи | Изм.компл СГ-16М-200 | 200 м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ротор-АГР-3- 1шт. | с коррект. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕК-88/к |  |
| 2 | г. Тихвин | Тихвинский з-д транспортного машинострое-ния ЗАО "ТСЗ Титран-Экспресс" | круглогодичное сетевой |  | ГМ 50/14Е-5 шт. | печи термич.-1шт ( ц.131) | ПТВМ-100-4 шт. |  | ДКС-250 ДКС-200 | 5700 м3/час |
|  |  |  |  |  |  | печи нагрев.-6шт ( ц.131) | КВГМ-100-2 шт. |  | ДКС-100 с коррек.расхСПГ-761 |  |
| 3 | г. Тихвин | АГНКС "Лентрансгаз" | круглогодичное сетевой |  |  | Заправка автомашин |  |  | Сапфир-22Н |  |
| 4 | г. Тихвин | ОАО "Тихвинский молочный завод" | круглогодичное сетевой |  | ДКВР-4/13- 1 шт. ДЕ -4/15 - 1 шт. |  |  |  | КСДЗ- 1 шт. Мод.1000 | 760 м3/час |
| 5 | г. Тихвин | ОАО "Комацо" | круглогодичное сетевой |  | ДЕ-6,5-14ГМО - 1 шт. |  | Турботерм-1100-2 шт. |  | СГ-16М-800 с коррект. СПГ-761 | 730 м3/час |
| 6 | г. Тихвин | ЗАО "Весна" | круглогодичное сетевой |  | АВ-4-4 шт. |  |  | Технологический бойлер CWL145 с горелкой RKB-50 | СГ-16М-1000 с коррект. ВПГ1/01 | 3500 м3/час |
| 7 | г. Тихвин | ОАО " Тихвинский лесохимич. завод" | круглогодичное сетевой |  | ДКВР-6,5-13-250- 1 шт. |  |  |  | Компл.СГ-ЭКВ счетчик СГ-16М-400 с корр. ЕК-88/к | 440 м3/час |
| 8 | г. Тихвин | Производственное здание ул. К.Маркса,120а Зак-к Инд.пред. | круглогодичное сетевой |  |  |  | ТHERM DUO-50(т) 2 шт. | ПГ-4 - 3 шт. | ВК G-10т | 10,94 м3/час |
| 9 | г. Тихвин | Промплощадка ЗАО "ТФЗ" внутрицеховой | круглогодичное сетевой |  |  | Топка для сушки брикетов с горелкой ГНП-9Б.П - 2 шт. |  |  | узел учета в ГСГО-01(50) СГ16МТ800-30-С-2 | 40-800 м3/час |
| 10 | г. Тихвин | ЗАО " Весна-Тихвин"котельная шампиньонного цеха | круглогодичное сетевой |  |  |  | VITOPLEX100- 1 шт (паровой); VITOPLEX100- 1 шт (водогрей) |  | RVG G100-1шт; RVG G65-1шт | 160 м3/час; 100 м3/час |
| 11 | г. Тихвин | ЗАО "ТЗЛ" "Воды Лагидзе | круглогодичное сетевой |  |  |  | Therm Trio-90Т-3шт. |  |  | 42м3/час, перспектива 535,6м3/час |
|  | ИТОГО: | 11 предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование потребителей | Сезонное потребление (Зимнее, круглогодичное) вид газа (сетевой, сжиженный) |  | основные газопотребляющие установки |  |  |  | Узел учета | Часовой расход по проектной мощности |
|  |  |  |  |  | Промышленные котлы | промышленные печи всех типов | Отопительные котлы всех типов | Другие газопотребляющие установки |  |  |
| III Отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Тихвин | Котельная №1 МП " Теплосеть" |  | круглогодичное сетевой |  |  | ДКВР-20/13-4шт. ПТВМ-1100-3шт. |  | СПГ-706 - 1 шт. | 50400 м3/час |
| 2 | г. Тихвин | БГХ филиала "ТихвинМРГ" |  | круглогодичное сетевой |  |  | Котлы" РEGASUS-153"-2 шт. |  | РГ-40 | 36 м3/час |
| 3 | г. Тихвин | Производствен-ная база филиала ОАО "Ленсвязь" "Юго-Восточный" |  | зимнее сетевой |  |  | Ставан-250 |  | Счётчик ротационный RVG-25 | 40 м3/час |
| 4 | г. Тихвин | ТДЦ " Садко" ИП |  | зимнее сетевой |  |  | РEGASUS F3289 -2 шт. |  | СГ-16М-100-30-С с корр.ЕК 260 | 67 м3/час |
| 5 | г. Тихвин | Торгов. комплекс " Астрал" ООО Торговый дом "Астрал" |  | зимнее сетевой |  |  | РEGASUS F3289 -4 шт. |  | Изм.комп. СГ-ЭК в комп-те ротац.сч-к Ду80 с корректором ЕК-260 Счётч.RVG-100-1 шт | 160 м3/час |
| 6 | г. Тихвин | Котельная по ул.Ново-Вязитской, д.1а. ИП |  | зимнее сетевой |  |  | "Ишма"- 4 шт. |  | RVG-40-с корректором ЕК-260 - 1 шт. | 65 м3/час |
| 7 | г. Тихвин | Промплощадка ЗАО "ТФЗ" котельная |  | зимнее сетевой |  |  | UL-S-2000-"Universal" - 2шт.(пар) UL-S-5200-"Universal" - 2шт.(вода) UL-S-2500-"Universal" - 1шт. |  | внутри котельной СГ16МТ-1000 | 50-1000 м3/час |
| 8 | г.Тихвин | 1 мик-он Спорткомплекс |  | зимнее сетевой |  |  | Pegasus F3N2S- 2 шт. |  | СГ-ЭКВР- 2шт. |  |
| 9 | г. Тихвин | ул. К.Маркса д.88 СТО |  | зимнее сетевой |  |  | Therm Trio-90Т-2шт. |  | RYG-G 160 c корректор. ЕК260-1шт. |  |
| 10 | г. Тихвин | Водоочистные сооружения МП "Водоканал" |  | зимнее сетевой |  |  | ТТ-100--2шт |  |  | 281м3/час |
| 11 | г. Тихвин | 2 мик-он, коммунальный кв-л, д.8, ОАО "ЛОЭСК" "ТГЭС" |  | зимнее сетевой |  |  | Therm Trio-90Т-3шт. |  | RVG-16 | 31 м3/час |
| 12 | г. Тихвин | ул.Карла Маркса, д.30 ООО "Город" |  | зимнее сетевой |  |  | БМК |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 12 котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.2  Развитие системы газоснабжения

В Тихвинском муниципальном районе реализуется «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года» и осуществляется поэтапная программа газификации населённых пунктов. Заказчиками газификации частного жилого сектора и муниципальных котельных являются органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит организация проектирования и строительство распределительных сетей газоснабжения и привлечение средств под это строительство.

На строительство межпоселковых газопроводов администрация Правительства Ленинградской области привлекает средства ОАО «Газпром», а на газификацию самих населенных пунктов средства изыскиваются муниципальными образованиями в местных бюджетах и во внебюджетных источниках, включая и собственные средства домовладельцев.

В Тихвинском муниципальном районе разработана программа газификации населённых пунктов. Однако строить дорогостоящие газопроводы в отдаленные и небольшие населенные пункты, где проживает всего по несколько семей нецелесообразно. В этом случае предлагается использовать альтернативные природному сетевому газу источники – газификацию сжиженным природным газом или ёмкостным (баллонным) газом или местные виды топлива, в т.ч. планируется применять отходы лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности - щепа, отходы лесопереработки, а также торф.

Администрацией Тихвинского муниципального района и Правительством Ленинградской области согласована схема газоснабжения и газификации района, являющейся основой для проектирования и строительства магистральных и поселковых газопроводов.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2008 г. № 132 утверждена концепция развития балансов топливно-энергетических ресурсов до 2020 г. Газификация осуществляется по инвестиционным программам ОАО "Газпром" и собственным областным программам. В Тихвинском муниципальном районе определены сельские населенные пункты Борского, Ганьковского, Горского, Мелегежского, Цвылёвского и Шугозерского сельских поселений, подлежащие газификации природным газом согласно таблице 42. Планируется обеспечение полной газификации г. Тихвин природным газом.

Таблица 42.  Перечень населенных пунктов, подлежащих газификации природным газом

| Сельские населенные пункты | Количество населенных пунктов, ед. | Перспективные объекты строительства |
| --- | --- | --- |
| пос. Красава, дер. Мелегежская Горка, дер. Новоандреево, пос. Сарка, дер. Шибенец | 5 | Строительство магистрального распределительного газопровода, газификация осуществляется от существующей ГРС «Тихвин» |
| пос. Берёзовик, дер. Бор, дер. Владычно, дер. Ганьково, дер. Горка, дер. Дуброво,дер. Залющик, дер. Кайвакса, дер. Каливец, дер. Михалёво, дер. Новое Село, дер. Новая Усть-Капша, дер. Сарожа, дер. Усть-Капша, пос. Царицыно Озеро, дер. Шомушка, пос. Шугозеро, дер. Шуйга, дер. Погорелец | 19 | Строительство газопровода по территории поселения с отводом к газораспределительной станции (ГРС) «Бор» с системой распределительных газопроводов |
| дер. Дмитрово, дер. Кулатино, дер. Липная Горка, дер. Новая, дер. Овино, дер. Свирь, дер. Сугорово, дер. Устье, пос. Цвылёво, дер. Чемихино, пос. ст. Черенцово, дер. Дорошово, дер. Заручевье, дер. Овинцево | 14 | Строительство газопровода по территории Цвылевского сельского поселения, с отводом к газораспределительной станции (ГРС) «Цвылёво» с системой распределительных газопроводов. |
| В целом по Тихвинскому муниципальному району | 38 | Строительство ветки магистральной газовой сети, параллельной действующему газопроводу |

Прогнозируемые расчетные объемы годового расхода газа для нужд жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского муниципального района приведены в таблице 43.

Таблица 43. Проектируемое потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Наименование потребителя | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год |
| Городское население | 64,10 | 10,4 | 66,94 | 11,55 |
| Сельское население | 13,1 | 2,24 | 11,73 | 2,3 |
| Всего: | 77,2 | 12,64 | 78,67 | 13,85 |

Потребление природного газа на нужды населения при 100 % газификации г. Тихвин на первую очередь составит 12,64 млн. м3, на расчетный срок – 13,85 млн. м3.

В 2012 г. ООО «Трансмашэнерго» будет разработана «Схема теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области». Согласно данному проекту планируется строительство к 2015 году на территории Тихвинского вагоностроительного завода ПГУ-ТЭЦ тепловой мощностью 154 Гкал/час. Инвестор проекта – группа компаний «ИСТ». Кроме того к 2013 году, также на территории промышленной зоны планируется строительство водогрейной котельной тепловой мощностью 150 Гкал/час, которая до ввода ПТУ-ТЭЦ возьмет на себя основную часть тепловой нагрузки города, в дальнейшем будет использоваться как пиковая. Существующая котельная, после ввода ПТУ-ТЭЦ в 2015 году будет переведена в резерв.

Планируемый объем годового газопотребления проектируемой ПГУ-ТЭЦ будет составлять 340,5 млн.м3/год (с максимальным часовым расходом газа 48647,0 м3/час).

Расход природного газа прочими промышленными потребителями составит на первую очередь – около 23 млн. м3, на расчетный срок – около 25 млн. м3.

Суммарный расход природного газа, с учетом муниципальной котельной, переводимой в резерв, на первую очередь составит около 447,14 млн. м3, на расчетный срок – около 450,35 млн. м3.

Указанные мероприятия отображены в главе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

### 3.8. Система электроснабжения

### 3.8.1 Существующее состояние

Потребителями электроэнергии Тихвинского муниципального района являются: г. Тихвин, Тихвинское городское поселение и сельские поселения Борское, Ганьковское, Горское, Коськовское, Мелегежское, Пашозерское, Цвылёвское, Шугозерское. К основным потребителям электроэнергии относятся: коммунально-бытовые объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Ориентировочная протяженность высоковольтных линий на территории Тихвинского муниципального района составляет 1495,4 км, в том числе: напряжением: 330 кВ - 45 км,   220 кВ – 85 км,  110 кВ – 109,6 км, 35 кВ – 161,2 км,  10 кВ – 1094,6 км.

На территории района функционируют 479 трансформаторных подстанций, из них 101 – находятся в муниципальной собственности. Электроснабжение потребителей в г. Тихвине осуществляется по сетям ООО «РКС-Энерго» от элементов энергосистемы, организационно входящих в состав филиала ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» «Тихвинские электрические сети». Сводные данные приведены в таблице 44.

Таблица 44. Данные по существующему состоянию системы электроснабжения  сетей ООО «РСК-Энерго»

| Наименование муниципальных образований | Источники основного электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии (коммун. быт.) тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- |
| Тихвинское городское поселение | От объединенной энергосистемы через подстанции: ПС 330/220/110 кВ № 261 «Тихвин-Литейный», ПС 110/35/10 кВ 143 «Тихвин-городская», ПС 110/10 кВ №245 «ПВГ-1», ПС 110/10 кВ №246 «ПГВ-2», ПС 110/110 кВ № 247 «ПГВ-3», ПС 110/10 кВ №398 «ПГВ-4», ПС 110/10 кВ №147 «Тихвин-Западная», ПС 35/10 кВ №4 «Тихвин» | 94000,0 |
| Борское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 35 кВ №2 «Бор»- 8,8 МВА, 24 запитываемых ТП 10/0,4 кВ; ПС 110/35/10 кВ № 516 Кайвакса - 32 МВА | 12096,467 |
| Ганьковское сельское поселение | От энергосистемы через ПС 110/10 кВ «Ганьково» – 2,5 МВА | 482,625 |
| Горское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 35 кВ №5 «Пяхта» - 5 МВА; 37 запитываемых ТП 10/0,4 кВ | 530,725 |
| Коськовское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 35 кВ № 6 «Коськово»– 12,6 МВА; 21 запитываемая ТП 10/0,4 кВ | нет данных |
| Мелегежское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 35 кВ №15 «Андреево»– 12,6 МВА; 25 запитываемых ТП 10/0,4 кВ | нет данных |
| Пашозерское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 35 кВ №12 «Пашозеро» – 5 МВА: 23 запитываемых ТП 10/0,4 кВ; | 406,713 |
| Цвылёвское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 110/10 кВ №162 «Культура»- 20 МВА; 46 запитываемых ТП 10/0,4 кВ | 11770,667 |
| Шугозерское сельское поселение | От объединенной энергосистемы через ПС 110/35/10 кВ № 329 «Палуя» -12,6 МВА; 58 запитываемых ТП 10/0,4 кВ | 1188,156 |

В Тихвинском городском поселении и Цвылёвском сельском поселении расположены  ПС ОАО «РЖД»: ПС 110/10 кВ  №426 «Тихвин-тяговая» 32 МВА и ПС 110/35/10 кВ  №425 «Валя-тяговая» 32 МВА.

За счет КТП 10 кВ ОАО «РЖД» осущетсвляется электроснабжения жилых массивов:

- КТП №1 и КТП №3 при ж/д ст. «Цвылёвская» в Цвылёвском сельском поселении,

- КТП №3 при мест. Костринский, КПТ №7 в Тихвинском городском поселении.

Одной из наиболее острых проблем для создания благоприятного инвестиционного климата на территории Тихвинского муниципального района остается дефицит электрических мощностей.

### 3.8.2 Развитие системы электроснабжения

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах и с учетом жилищной обеспеченности – 30,4 м² (ГП) и 26,5 м² (СП) на первую очередь, 34,5 м² (ГП) и 36 м² (СП) - на расчетный срок по удельным нагрузкам на одного жителя, по промышленным и сельскохозяйственным потребителям при естественном годовом приросте в размере от 1 до 2 %.

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелких промышленных предприятий с коэффициентом К=1,5. Сводные данные подсчетов электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям приведены в таблице 45.

Таблица 45. Сводные данные по расчёту электрических нагрузок  по коммунально-бытовым потребителям

| Наименование муниципальных образований | Первая очередь (2020 г.) |  |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Удельная нагрузка кВт/чел. | Нагрузка, МВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Нагруз-ка, МВт |
| Городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому поселению | 64,1 | 0,67 | 42,95 | 66,94 | 0,77 | 51,54 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Всего по сельским поселениям | 14,5 | 0,54 | 7,83 | 13,23 | 0,74 | 9,79 |
| Итого по коммунально-бытовым потребителям |  |  | 50,78 |  |  | 61,33 |

Для повышения надежности и качества электропитания потребителей муницпального  района необходимо провести следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Строительство воздушной линии 110 кВ ПС № 264 «Тихвин» - ПС № 329 «Палуя».          (ПС «Тихвин западная» - ПС «Бор», ПС «Бор» - ПС «Кайвакса»,  ПС «Ганьково» - ПС «Бор», ПС «Палуя»- ПС «Ганьково»).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №2 «Бор» (Борское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» (Борское сельское поселение).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №11 «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №143 «Тихвин-городская» (замена трансформаторов  мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №329 «Палуя» (Шугозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №12 «Пашозеро»  (техническое перевооружение с заменой отделителей и короткозамыкателей в цепях трансформаторов на элегазовые выключатели 35 кВ, Пашозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ № 15 «Андреево» (замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА, Мелегежское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №4 «Тихвин» с заменой устаревшего оборудования (Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Строительство и ввод на территории Тихвинского вагоностроительного завода ПГУ-ТЭЦ (электрическая мощность - 220 МВт, тепловая мощность 178 МВт), а также строительство повышающего трансформатора на ней, ГРУ-110 кВ, ВЛ 110кВ и КЛ 110 кВ для выдачи электроэнергии потребителям.

- Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 330/220/100 кВ «Тихвин-Литейный» до ПС 220 кВ «Пикалевская».

- Реконструкция ПС №261  «Тихвин-Литейный» (расширение ОРУ 330 кВ и ОРУ 110 кВ, установка трансформатора 200 МВА).

- Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ «Петрозаводская» до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный».

Мероприятия, указанные в соотвествии с «Программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» (п.1-10), отображены в главе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

Мероприятия, указанные в соотвествии с протоколом совещания «по рассмотрению вопроса проектирования строительства ПГУ-ТЭЦ в г. Тихвин Ленинградской области»  №24 от 02.09.2011 года, отображены в главе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

Мероприятия, указанные в соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (п. 12-14), отображены в главе 10 «Учет интересов Российской Федерации».

На расчетный срок:

1.  Строительство ВЛ 330 кВ от ОРУ Киришской ГРЭС до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный»,

2. Строительтство ВЛ 750 кВ, проходящей через территорию района, от ПС «Ленинградская» до ОРУ ЛГАЭС.

3. Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный» до ЛГАЭС.

Данные мероприятия указанны в соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» и проектом «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года», отображены в главе 10 «Учет интересов Российской Федерации».

### 3.9 Система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

3.9.1 Система водоснабжения

В Тихвинском муниципальном районе насчитывается 36 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (см. таблицу 46).

Таблица 46. Характеристика источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения | Количество | Общая мощность, тыс. м3/сут | Наименование | Мощность, тыс. м3/сут | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные источники | 1 | 43,00 | 1. Прирусловый водозабор МП «Водоканал» на р. Тихвинка | 43 | Тихвинское городское поселение |
| Подземные источники | 13 | 1,735 | г. Тихвин, 3 скважины | 0,18 | Тихвинское городское поселение |
|  |  |  | пос. Берёзовик, 3 скважины | 0,463 |  |
|  |  |  | пос. Красава, 3 скважины | 0,468 |  |
|  |  |  | пос. Сарка, 2 скважины | 0,312 |  |
|  |  |  | пос. Царицыно Озеро, 2 скважины | 0,312 |  |
|  | 22 | 5,324 | дер. Бор, 3 скважины | 0,886 | Борское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Ганьково, 2 скважины | 1,104 | Ганьковское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Ерёмина Гора | 0,151 |  |
|  |  |  | пос. Шугозеро, 7 скважин | 1,325 | Шугозерское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Горка, 2 скважины | 0,384 | Горское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Коськово | 0,144 | Коськовское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Плесо | 0,242 | Мелегежское сельское поселение |
|  |  |  | дер. Новоандреево |  |  |
|  |  |  | дер. Пашозеро | 0,302 | Пашозерское сельское поселение |
|  |  |  | пос. Цвылёво | 0,804 | Цвылёвское сельское поселение |
| Всего подземных источников: |  | 35 | Общая мощность | 7,059 |  |
| Итого: |  | 36 | Общая мощность | 50,169 |  |

В Тихвинском городском поселении в г. Тихвин на руч. Введенский расположен поверхностный водозабор, используемый только для технических нужд ООО «Тихвинский ЛХЗ», мощностью 0,11 тыс. м3/сут.

Физический износ основной части головных сооружений системы водоснабжения составляет от 20 до 40%, в Шугозерском сельском поселении – более 60%. В соответствии с протоколами лабораторных исследований Тихвинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 2009 года качество питьевой воды не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 по мутности и содержанию железа в Борском, Пашозерском, Коськовском, Мелегежском и Цвылевском сельских поселениях; по содержанию железа в Горском и Ганьковском сельских поселениях; по содержанию железа, марганца и мутности в Шугозерском сельском поселении.

3.9.2 Система водоотведения

Централизованная канализационная сеть имеется только в 9 населенных пунктах муниципального района (см. таблицу 47). На остальных территориях используются септики – отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф.

Таблица 47. Харарктеристика муниципальных канализационно-очистных сооружений

| Месторасположение | Количество | Метод очистки | Мощность, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Тихвинское городское поселение, г. Тихвин: |  |  |  |
| КОС МП «Водоканал» | 1 | Биологическая очистка | 52 |
| Сельские поселения |  |  |  |
| Борское сельское поселение, дер. Бор | 1 | Механическая очистка | 0,4 |
| Ганьковское сельское поселение, дер. Ганьково | 1 | Механическая очистка | 0,2 |
| Горское сельское поселение, дер. Горка | 1 | Механическая очистка | 0,2 |
| Коськовское сельское поселение, дер. Коськово | 1 | Механическая очистка | 0,4 |
| Мелегежское сельское поселение, дер. Мелегежская Горка | 1 | Механическая очистка | 0,4 |
| Пашозерское сельское поселение | 1 | Механическая очистка | 0,2 |
| Цвылёвское сельское поселение | 1 | Механическая очистка | 0,4 |
| Шугозерское сельское поселение | 2 | Механическая очистка | 0,4 |
|  |  |  | 0,2 |
| Всего: | 9 |  | 2,8 |
| Итого: | 11 | Общая мощность | 54,81 |

В Тихвинском городском поселении в г. Тихвин расположены очистные сооружения ООО «Тихвинский ЛХЗ»,  мощностью 0,01 тыс. м3/сут.

Физический износ основной части головных сооружений составляет 40-50 %, в Горском, Коськовском,  Цвалевском и Шугозерском сельских поселениях – 80-90 %.

3.9.3 Теплоснабжение

В Тихвинском муниципальном районе функционируют 20 муниципальных котельных, основным видом топлива является газ (80 %), уголь (10 %), дрова (7 %) и электроэнергия (4 %). Физический износ головных сооружений составляет 30-45 %.

Характеристика головных сооружений централизованной системы теплоснабжения применительно к муниципальным образованиям, входящим в состав Тихвинского муниципального района, представлена в таблице 48.

Таблица 48. Характеристика муниципальных котельных

| Населенный пункт | Котельная, ед. | Топливо | Тип котлов | Кол-во котлов, ед. | Мощность | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| г. Тихвин, котельная № 1 | 1 | газ | ДКВР-20/13 | 4 | 277 | 57838 |
|  |  |  | ПТВМ-100 | 3 |  |  |
| пос. Берёзовик | 1 | дрова | Луга-Лотос | 5 | 2,63 | 194 |
|  | 1 | уголь | Стальной сварной трубный | 2 | 0,6 | 174 |
| пос. Царицыно Озеро | 1 | щепа | CH 150 DH Compact | 2 | 2,58 | 240 |
| пос. Сарка | 1 | дрова | Луга-Лотос | 2 | 4,3 | 231 |
|  |  |  | Луга-Лотос в обл. обмур | 3 |  |  |
|  | 1 | дрова | Луга-Лотос в обл. обмур | 1 | 0,97 | 66 |
|  |  |  | КВР -0,5 | 1 |  |  |
| пос. Красава | 1 | Торф Опилки | ДКВР 6.5/13 | 2 | 12,99 | 880 |
| Всего: | 7 |  |  | 26 | 301,07 | 59623 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Борское сельское поселение | 1 | элект-во | КЭВ 4000/10 | 5 | 17,2 | 20/513 |
| Ганьковское сельское поселение | 1 | уголь | КВм-1.0 | 1 | 5,7 | 5/114 |
|  |  |  | Луга-Лотос-КВр-1.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Луга-Лотос-КВр-1.0 | 1 |  |  |
|  |  |  | КВр-0.8-95 | 2 |  |  |
|  |  |  | Луга-Лотос-1.5 | 1 |  |  |
|  | 1 | дрова | Луга-Лотос-0.5 | 1 | 0,57 |  |
|  |  |  | Котел сварной стальной трубный | 1 |  |  |
| Участок Еремина Гора | 1 | дрова | ORIONS10-100 | 4 | 0,344 | 1/16 |
| Горское сельское поселение | 1 | уголь | КВм-1.0 | 1 | 4,36 | 12/308 |
|  |  |  | Луга-Лотос-1.0 | 2 |  |  |
|  |  |  | КВр-0.8-95 | 1 |  |  |
|  |  |  | КВр-1.5-95 | 1 |  |  |
| Коськовское сельское поселение | 1 | дрова, уголь | КВр-0.8-95 | 2 | 4,93 | 4/144 |
|  |  |  | Луга-Лотос-КВр-1.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | КВД-0.8-95 | 2 |  |  |
|  |  |  | КВТС-1.0 | 1 |  |  |
| Мелегежское сельское поселение | 1 | элект-во | КЭВ 4000/1 | 3 | 10,32 | 15/309 |
| Пашозерское сельское поселение | 1 | дрова | ORIONS 2S | 4 | 3,38 | 5/178 |
|  |  |  | КВНПу-1.0 | 1 |  |  |
| Цвылёвское сельское поселение | 1 | элект-во | КЭВ 6000/10 | 2 | 17,18 | 19/461 |
|  |  |  | КЭВ 4000/10 | 2 |  |  |
| Шугозерское сельское поселение | 1 | элект-во | КЭВ-175 | 2 | 0,344 | 62/738 |
|  | 1 | уголь | KWZ-2000 | 4 | 7,2 |  |
|  | 1 | уголь | КВр-0.5-95 | 2 | 0,86 |  |
|  | 1 | уголь | КВр -0.5-95 | 1 | 0,73 |  |
|  |  |  | Котел сварной стальной трубный | 1 |  |  |
| Всего: | 13 |  |  | 49 | 73,118 | 143/2781 |

В 2012 г. ООО «Трансмашэнерго» будет разработана «Схема теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области». Согласно данному проекту планируется строительство к 2015 году на территории Тихвинского вагоностроительного завода ПГУ-ТЭЦ тепловой мощностью 154 Гкал/час. Инвестор проекта – группа компаний «ИСТ». Кроме того к 2013 году, также на территории промышленной зоны планируется строительство водогрейной котельной тепловой мощностью 150 Гкал/час, которая до ввода ПТУ-ТЭЦ возьмет на себя основную часть тепловой нагрузки города, в дальнейшем будет использоваться как пиковая. Существующая котельная, после ввода ГТУ-ТЭЦ в 2015 году будет переведена в резерв.

### 3.10. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Тихвинского муниципального района составляет 1797,5 тыс. м2, при этом уровень средней обеспеченности одного жителя общей площадью жилья составляет 20,4 м2/чел.

Общая площадь аварийного фонда на 01.01.2011 года составляет 9,4 тыс. м2, пересению подлежат 207 семей (575 человек); на 01.01.2010 года  составляла 8,3 тыс. м2, преселению подлежали 167 семей (438 человек). Общая площадь ветхого фонда на 01.01.2011 года составила 114,9 тыс.м2, количество семей, проживающих в нем 1967 семей (4723 человека). Общее количество квартир коммунального заселения составляет 1200 ед. (20 тыс. м2).  Для сельских поселений характерно наличие брошенных домов: в Ганьковском сельском поселении – 49 ед., в Шугозерском сельском  поселении – 55 ед.

Характеристика жилищного фонда Тихвинского муниципального района представлена в таблице 49.

Таблица 49. Характеристика жилищного фонда Тихвинского муниципального района

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января 2010 года | на 1 января 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 1781,2 | 1797,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс.кв.м | 7345 | 7404/330,5 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс.кв.м | 1196 | 1192/1467 |
| из них: |  |  |  |
| оборудовано лифтами | ед./тыс.кв.м | 99/581,172 | 99/581,172 |
| лифтов – всего | ед. | 299 | 299 |
| из них требующих замены и модернизации | ед. | 65 | 65 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 26404/1275,32 | 30400/1467,9 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 31 | 30,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 187 | 187/28,4 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 14 | 14/2,5 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 553 | 553/2,5 |
| Из него: |  |  |  |
| 1.1.1. Собственность Российской Федерации – всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 187 | 187/28,4 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 3 | 3/2,5 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 553 | 553/2,5 |
| 1.1.2. Собственность Ленинградской области – всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 338,8 | 308,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  | 22/0,7 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 95 | 95/308 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 5045 | 5973/308 |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 1439,4 | 1457,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 7158 | 7378/298,3 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 1084 | 1084/1146,5 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 24619 | 23894/1157,4 |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 24619 | 23706 |
| их площадь | тыс. кв. м | 1142,2 | 1150,1 |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. | 7158 | 7378 |
| их площадь | тыс. кв. м | 288,9 | 298,3 |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы (ЖК, ЖСК): | ед. | 3 | 3 |
| количество ЖК, ЖСК |  |  |  |
| количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. | 5 | 5 |
| площадь МКД в составе ЖК, ЖСК | тыс. кв. м | 14,4 | 14,4 |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: |  |  |  |
| количество ТСЖ | ед. | 32 | 32 |
| количество МКД в составе ТСЖ | ед. | 127 | 127 |
| площадь МКД в составе ТСЖ | тыс. кв. м | 143,12 | 180,52 |
| 1.3.5. Жилищный фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв. м | 8,3 | 8,3 |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 54 | 54 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 188 | 188 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м / чел. | 20,3 | 20,4 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % |  |  |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения в городской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 89,2 | 89,2 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 89,1 | 89,1 |
| Отопления | тыс. кв. м | 89,1 | 89,1 |
| Канализации | тыс. кв. м | 89,2 | 89,2 |
| в сельской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 63,4 | 63,4 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 63,2 | 63,2 |
| Отопления | тыс. кв. м | 63,2 | 63,2 |
| Канализации | тыс. кв. м | 63,4 | 63,4 |
| 5. Ветхий фонд: |  |  |  |
| Площадь | тыс. кв. м | 116,7 | 114,9 |
| число квартир | ед. | 2593 | 2411 |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ | 1930 | 1966,6 |
|  | чел. | 4825 | 4723 |
| 6. Аварийный фонд: |  |  |  |
| Площадь | тыс. кв. м | 8,3 | 9,4 |
| число квартир | ед. | 153 | 206 |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ | 167 | 207 |
|  | чел. | 438 | 575 |
| 7. Квартиры коммунального заселения | тыс.кв. м/ | 20 | 20 |
|  | ед. | 1200 | 1200 |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 57,5 | 58,1 |
| горячего водоснабжения | % | 87,7 | 88 |
| Теплоснабжения | % | 78,7 | 80,1 |
| Водоотведения | % | 64,9 | 65,2 |
| Газоснабжения | % | 72,5 | 72,8 |
| Электроснабжения | % | 70 | 70,2 |

В Тихвинском муниципальном районе ведётся работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России».

В течение 2010 года ЗАО «Северо-Западная Инвестиционно-Жилищная Компания» продолжала реализацию масштабного проекта строительства жилья для работников строящегося Тихвинского вагоностроительного завода в трёх микрорайонах города. Новое жилье каждый сотрудник завода может приобрести по льготной ипотечной программе, разработанной совместно с ОАО «Ханты-Мансийский банк». Основной критерий программы – доступность жилья для всех работников. Льготные условия этой программы позволяют взять кредит под залог приобретаемого жилья в сумме до 90 % от его стоимости.

В последние годы увеличились объемы индивидуального жилищного строительства. За 2010 год введено 8,5 тысяч квадратных метров индивидуального жилья (128,8 % к 2009 году).

В целях реализации закона Ленинградской области № 105 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в течение 2010 года было предоставлено 26 участков в районе дер. Стретилово и в районе АЗС на ул. Советской общей площадью 2,3 га. В муниципальном районе успешно реализуется жилищная программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» - в 2010 году 8 семей инвалидов получили субсидии на общую сумму 11,9 млн. рублей, за счет субсидии (14 млн. руб.) было приобретено жилье для 9 ветеранов Великой Отечественной войны.

Признаны в установленном порядке аварийными  и подлежат сносу 29 жилых домов, общей площадью 6594,12 м2.Перечень многоквартирных жилых домов Тихвинского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского городского поселения от 04 мая 2011 года № 02-417-а «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2009 по 2012 год»»,  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации представлен в таблице 47.

Выписка из реестра аварийных домов по сельским поселениям Тихвинского муниципального района на 1 января 2011 года представлена в таблице 48. Аварийными являются 14 домов, общая площадь аварийного жилищного фонда по сельским поселениям составила 2729,63 м2, общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению составляет 1115,43 м2.

С учетом социально-экономического развития мунициципального района в целом, планируемых кварталов жилой застройки на включаемых в границы г. Тихвин территориях, прогнозируемого роста численности городского и сельского населения, объемов ветхого и растущих объемов подлежащего сносу жилищного фонда, планируемые объемы  жилищного строительства в целом по району на первую очередь составят 2004,3 тыс.м2, на перспективу – 2324,9 тыс.м2 (таблица 50).

Таблица 50. Планируемые объемы жилищного строительства

| № п/п | Показатель | 2011 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.чел. | 71,211 | 78,6 | 80,17 |
| 2 | Средняя обеспеченность 1 жителя общей площадью жилья | 20,4 | 29,5 | 33,9 |
| 3 | Жилищный фонд, всего, тыс. м2 | 1797,5 | 2318,7 | 2717,8 |

Таблица 51. Перечень многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Тихвинском городском поселении

| № п/ п | Юридический адрес |  | Год постройки | Площадь м2 общая |  | Кол-во этажей |  |  | Характеристика конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о проживающих |  |  |  | №. дата акта МВК; №, дата постановления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля |  |  | стены |  |  |  | фундаменты |  | Семей |  | Чел. |  |  |  |  |
| 1 | Переулок Советский, дом 3, г. Тихвин |  | 1962 | 347,31 |  | 2 |  |  | Металлическая из проф. Листа |  |  | Брусчатые |  |  |  | Бутовые |  | 8 |  | 23 |  | №7 от 29.09.2006; №02-247-а от 23.04.2008 |  |  |
| 2 | Переулок Советский, дом 8, г. Тихвин |  | 1961 | 343,8 |  | 2 |  |  | Шифер из полимерных материалов |  |  | Брусчатые |  |  |  | Бутовые |  | 9 |  | 26 |  | №2 от 21 12.2006; №02 - 242 - а от 22.04.2008 |  |  |
| 3 | Переулок Пролетарский, дом 4, г. Тихвин |  | 1959 | 224,75 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Брусчатые |  |  |  | Бутовые |  | 8 |  | 15 |  | №3 от 21.12.2006 г.; №02 - 245 - а от 23.04.2008г. |  |  |
| 4 | Ул. Береговая-Кузнецкая, дом 10, г. Тихвин |  | 1909 | 35,96 |  | 2 |  |  | Металлическая из проф. листа |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 2 |  | 6 |  | №18 от 01.12.2006 г.; №02 - 243 - а от 23.04.2008 г. |  |  |
| 5 | Ул. Комсомольская, дом 2, пос. Красава |  | 1952 | 327,1 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Деревянный каркас, утеплитель-шлак, штукатурка |  |  |  | Бутовые |  | 7 |  | 20 |  | №5/1 от 21.12.2006 г.; №02-107а от 14.02.2008 г. |  |  |
| 6 | Ул. Комсомольская, дом 3, пос. Красава |  | 1952 | 300,7 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Деревянный каркас, утеплитель-шлак, штукатурка |  |  |  | Бутовые |  | 9 |  | 20 |  | №5/2 от 21.12.2006 г.; №02 - Ю8а от 14.02.2008 г. |  |  |
| 7 | Ул. Подгаецкого, дом 20, пос. Берёзовик |  | 1926 | 90,6 |  | Одноэтаж ное с мезонином |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Брусчатые |  |  |  | Камни под углами |  | 7 |  | 17 |  | №26 от 13.12. 2006 г.; №02 - Ю9а от 14.02.2008 г. |  |  |
| 8 | Пер. Квартальный, дом 1, пос. Берёзовик |  | 1924 | 401,6 |  | Одноэтаж ное с мезонином |  |  | Металлическая из проф. листа |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 5 |  | 13 |  | №17 от0112.2006 г.; №02 - 881 - а от 29.12 2006 г |  |  |
| 9 | Ул. Танкистов, дом 15, г. Тихвин |  | 1968 | 293,8 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Брусчатые |  |  |  | Бутовые |  | 7 |  | 25 |  | №9 от 28.112006 г., №02 - 837 - а от 3112.2008 г. |  |  |
| 10 |  | Ул. Чернышевского, дом 41, г. Тихвин | До 1917 |  | 167,4 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | 1 этаж кирпичные, 2 этаж бревенчатыеыеые |  |  |  | Бутовые |  | 5 |  | 5 |  | №5 от 28.11.2006 г.; № 02 - 828 - а от 31.12.2009 г. |  |
| 11 |  | Ул. Советская, дом 89А, г. Тихвин |  |  | 54,1 |  | 1 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | 1 этаж кирпичные, 2 этаж бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 1 |  | 2 |  | №1 от 22.12.2004 г. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2587,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 172 |  |  |  |
| 12 |  | Ул. Пролетарской Диктатуры, дом 23, г. Тихвин | 1876 |  | 264,5 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые, столбчатые с бетонным цоколем |  | 6 |  | 25 |  | №16 от 21.05.2008 г, №02 - 835 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 13 |  | Ул.Социалистическая, дом 19, г. Тихвин | До 1933 |  | 62,75 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 2 |  | 5 |  | №17 от 21.05.2008 г, №02 - 836 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 14 |  | Ул.Никитинская, дом 7, г. Тихвин | 1962 |  | 225,0 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Брусчатые |  |  |  | Бутовые |  | 4 |  | 11 |  | №6 от 28.11.2007 г., №02 - 834 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 15 |  | Ул. Труда, дом 37, г. Тихвин | 1959 |  | 117,32 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 3 |  | 6 |  | №18 от 21.05.2008г, №02 - 838 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 16 |  | Ул. Труда, дом 41, г. Тихвин | До 1917 |  | 105,47 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 4 |  | 8 |  | №19 от 21.05.2008 г., №02 - 830 - а от 3112.2008 г. |  |
| 17 |  | Ул. Труда, дом 43, г. Тихвин | До 1917 |  | 153,94 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые |  |  |  | Бутовые |  | 8 |  | 23 |  | №20 от 21.05.2008 г, №02 - 826 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 18 |  | Ул. Чернышевского, дом 41, г. Тихвин | До 1917 |  | 167,4 |  | 2 | Асбестоцементные листы |  |  | 1 этаж кирпичные, 2 этаж бревенчатые |  |  |  |  |  | Бутовые |  | 5 |  | 5 |  | №5 от 28.11.2006 г. №02 - 828 - а от 31.12.2009г. |  |
| 19 |  | Ул. Советская, дом 89А, г. Тихвин |  |  | 54,1 |  | 1 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | 1 этаж кирпичные, 2 этаж бревенчатые |  | Бутовые |  |  |  | 1 |  | 2 |  | №1 от 22.12.2004 г. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2587,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 172 |  |  |  |
| 20 |  | Ул. Пролетарской Диктатуры, дом 23, г. Тихвин | 1876 |  | 264,5 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые, столбчатые с бетонным цоколем |  |  |  |  | 6 |  | 25 |  | №16 от 21.05.2008 г., №02-835-а от 31.12.2008 г. |  |
| 21 |  | Ул.Социалистическая, дом 19, г. Тихвин | До 1933 |  | 62,75 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | №17 от 21.05.2008 г., №02 - 836 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 22 |  | Ул.Никитинская, дом 7, г. Тихвин | 1962 |  | 225,0 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Брусчатые | Бутовые |  |  |  |  | 4 |  | 11 |  | №6 от 28.11.2007 г., №02 - 834 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 23 |  | Ул. Труда, дом 37, г. Тихвин | 1959 |  | 117,32 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  | №18 от 21.05.2008 г., №02 - 838 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 24 |  | Ул. Труда, дом 41, г. Тихвин | До 1917 |  | 105,47 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  | №19 от 2105.2008 г., №02 - 830 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 25 |  | Ул. Труда, дом 43, г. Тихвин | До 1917 |  | 153,94 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые |  |  |  |  | 8 |  | 23 |  | №20 от 21.05.2008 г., №02 - 826 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 26 |  | Ул. Чернышевская, дом 22, г. Тихвин, | До 1917 |  | 169,8 |  | 2 |  |  | Асбестоцементные листы |  |  | Бревенчатые | Бутовые |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | №4 от 28.11.2008 г., №02 - 829 - а от 31.12.2008 г. |  |
| 27 |  | Ул. Шумилова, дом 11, г. Тихвин | 1906 |  | 118,73 |  | 1 |  |  | Шиферная по деревянным стропилам |  |  | Бревенчатые | Бутовый |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  | №4 от 21.04.2009 г., №02-139-а от 25.02.2010 г. |  |
| 28 |  | Ул. Советская, дом 147 | 1960 |  | 90,27 |  | 1 |  |  | Шиферная по деревянным стропилам |  |  | Бревенчатые | Бутовый |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  | № 7 от 30.10.2009 г., № 02-236-а от 29.03.2010 г. |  |
| 29 |  | Ул. Советская 149 | 1960 |  | 112,1 |  | 1 |  |  | Шиферная по деревянным стропилам |  |  | Бревенчатые | Бутовый |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | №5 от 30.10.2009 г., № 02-237-а от 29.03.2010 г. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 1419,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 108 |  |  |  |

Таблица 52. Выписка из реестра аварийных домов муниципальных образований Тихвинский муниципальный район

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома, признанного Аварийным | Дата ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь дома | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным |  |  | Основание признания дома аварийным | Численность жителей МКД (чел.) | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |  | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению | Дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата | Номер |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пашозерское сельское поселение | дер. Кончик, пер. Лесной, д. № 2 | данных нет | 93,5 | 02.09.10г. |  | 11 | износ | 1 | 1 | 46,7 |  | снос |
| 2 |  | дер. Кончик, ул. Центральная, 21 | 1963 | 112,5 | 24.08.07г |  | 1 | износ | 1 | 1 | 28,5 |  | снос |
| Итого по муниципальному образованию 1 |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 2 | 2 | 75,2 |  |  |
| Муниципальное образование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борское сельское поселение | дер. Кайвакса, д. № 46 | 1980 г. | 170J | 04.05.07. |  | №3 | износ | 5 | 2 | 75,4 |  | снос |
| 2 |  | дер. Сарожа, д. № 46 | 1970 г. | 186,7 | 04.05.07. |  | № 1 | износ | 9 | 4 | 124,75 |  | снос |
| 3 |  | дер. Сарожа, д. № 48 | 1970 г. | 186,7 | 04.05.07. |  | №2 | износ | 7 | 3 | 93,64 |  | снос |
| 4 |  | дер. Сарожа, д. № 13 | 1986 г. | 216,6 | 04.05.07. |  | №10 | пожар | 6 | 2 | 133,9 |  | снос |
| 5 |  | дер. Дуброво, д. № 33 | данных нет | 54 | 04.05.07 |  | 8 | износ | 0 | 0 | 0 |  | снос |
| Итого по муниципальному образованиию 2 |  |  |  | 760,7 |  |  |  |  | 28 | 11 | 427,69 |  |  |
| Муниципальное образование 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ганьковское сельское поселение | пос. Капшинский ул. Поселковая, дом 3 | 1952 | 77,9 | 04.04.07 |  | 22 | износ | 1 | 1 | 36,1 |  | снос |
| 2 |  | пос. Капшинский ул. Поселковая, дом 9 | 1952 | 80,9 | 04.04.07 |  | 24 | износ | 1 | 1 | 52 |  | снос |
| Итого по муниципальному образованию 3 |  |  |  | 242,9 |  |  |  |  | 7 | 6 | 121,1 |  |  |
| Муниципальное образование 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Шугозерское сельское поселение | пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 47 | 1939 | 578,6 | №13 |  | 24.08.07 | Заключение межведомственной комиссии | 1 | 1 | 25 |  | снос |
| 2 |  | пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 57 | Данные отсутствуют | 240 | №15 |  | 24.08.07 | Заключение межведомственной комиссии | 3 | 2 | 70 |  | снос |
| 3 |  | пос. Шугозеро, ул. Школьная, дом 3 | 1940 | 260,93 | №24 |  | 24.08.07 | Заключение межведомственной комиссии | 12 | 8 | 260,34 |  | реконструкция |
| 4 |  | пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.9 | 1982 | 326 | №2 |  | 24.08.07 | Заключение межведомственной комиссии | 8 | 3 | 109,1 |  | снос |
| 5 |  | пос. Шугозеро, ул. Набережная, д. 19 | 1969 | 114,5 | №34 |  | 24.08.07 | Заключение межведомственной комиссии | 4 | 1 | 27 |  | снос |
| Итого по муниципальному образованию 4 |  |  |  | 1520,03 |  |  |  |  | 28 | 15 | 491,44 |  |  |
| Итого по сельским поселениям Тихвинского муниципального района |  |  |  | 2729,63 |  |  |  |  | 65 | 34 | 1115,43 |  |  |

## 4  ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

### 4.1. Система расселения

Тихвинский муниципальный район отличается низкой плотностью населения - 10,6 чел./км2 против 19,5 чел./км2 в среднем по области. Если учесть, что 81,5 % его населения проживает в Тихвине, то этот показатель ещё ниже. Это связано, в основном, с высокой долей залесённых территорий и болот и малой долей сельскохозяйственных земель.

Характерной особенностью расселения является размещение большей его части вдоль рек Паша и Сясь, а также вдоль железной и магистральных автомобильных дорог.

В муниципальном районе имеется только один городской населённый пункт - г. Тихвин, и 198 сельских населённых пунктов. Три сельских населенных пункта имеют население свыше 1,0 тыс. чел. или 1,5 % (дер. Бор, поселки Цвылёво, Шугозеро); пять населенных пунктов - от 0,5 до 1,0 тыс. человек или 2,5 % (поселки Берёзовик, Красава, деревни Ганьково, Горка, Мелегежская Горка); семьдесят два населенных пункта имеют население меньше 10 человек или 36,5 %; девять населенных пунктов без постоянного населения или 4,5 % и используются только для летнего отдыха, т.е. фактически имеют только рекреационную функцию.

В муниципальном районе идёт процесс сокращения численности населения, сокращения и ликвидации сельских населённых пунктов.

Система расселения является слабо сформированной, что связано с большой протяжённостью (вытянутостью) муниципального района с юго-запада на северо-восток. Имеют значение также: периферийное расположение и удалённость административного центра от большей части населённых пунктов, отсутствие других крупных населённых пунктов, имеющих достаточный социально-культурный потенциал для формирования внутрирайонной системы расселения, неравномерное расселение и в целом низкая транспортная освоенность территории.

В настоящее время можно считать сформировавшейся только Тихвинскую систему расселения в юго-западной части муниципального района. В северо-восточной части она слабо сформирована - во главе пос. Шугозеро и объединяет населённые пункты Шугозерского, Пашозерского и Ганьковского сельских поселений. На перспективу необходимо направленно развивать в северо-восточной части муниципального района систему расселения путём формирования подцентра районного значения.

### 4.2. Планировочная структура

Планировочный каркас муниципального района имеет радиальный характер в виде планировочных осей (в основном автомобильных и железных дорог), расходящихся от г. Тихвина.

В юго-западной части муниципального района сформировалось основное ядро расселения – г. Тихвин и тяготеющие к нему крупные сельские населённые пункты– пос. Цвылёво, дер. Горка, дер. Бор, пос. Берёзовик, дер. Мележская Горка, дер. Липная Горка.

Участки автодорог, расходящихся от Тихвина до указанных населённых пунктов можно отнести к планировочным осям I ранга.

Планировочными осями II ранга являются:

- продолжение радиальных автомобильных и железных дорог (от г. Тихвин) до границ муниципального района;

- автомобильная дорога Тихвин – Шугозеро – Корбеничи, с которой связано формирование и развитие северо-восточной части муниципального района.

Планировочными осями III ранга являются:

- отходящие от осей I и II ранга автодороги;

- река Паша, проходящая по территории всего муниципального района и являющаяся осью исторически сложившегося сельского расселения.

На пересечениях основных планировочных осей сформировались планировочные центры.

Планировочный центр I ранга – г. Тихвин. Планировочный центр II ранга – пос. Шугозеро, от которого отходят планировочные оси местного значения (для северо-восточной части муниципального района).

Планировочные центры III ранга – центры остальных муниципальных образований - сельских поселений.

Особенности системы расселения и планировочной структуры Тихвинского муниципального района отображены на «Схеме с отображением результатов комплексного развития территории. Система расселения и планировочная структура».

## 5. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### 5.1. Развитие планировочной структуры

К основным проблемам современной планировочной организации территории можно отнести:

- низкую интенсивность использования территории - земельного фонда муниципального района, особенно в северо-восточной его части,

- недостаточное использование потенциала г. Тихвин для развития остальной территории муниципального района,

- низкую интенсивность и степень комплексности использования природно-ресурсного потенциала муниципального района.

- слабое развитие производственной инфраструктуры в северо-восточной части муниципального района,

- слабое развитие транспортной инфраструктуры в северо-восточной части муниципального района,

- низкий уровень транспортных и экономических связей муниципального района, особенно межрайонных и с соседними областями (в т.ч. с Вологодской областью),

- низкий социально-культурный и инфраструктурный потенциал перспективного центра системы расселения (пос. Шугозеро).

Основные направления совершенствования:

1. Более полное использование производственного и трудового потенциала г. Тихвин как для размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района, так и регионального значения.

Для реализации направления необходимо:

- укрепление транспортных связей г. Тихвин с Санкт-Петербургом и с соседними муниципальными районами (реализация его роли центра для группы северо-восточных районов Ленинградской области),

- улучшение транспортных связей г. Тихвин с административными центрами сельских поселений,

- концентрация производственного строительства в г. Тихвин (в составе промышленных зон),

- более активное использование историко-культурного потенциала г. Тихвин для развития культурного, паломнического видов туризма; в т.ч. более активное продвижение г. Тихвин для включения в туристские маршруты,

- активное развитие природного, рыболовно-охотничьего, сельского видов туризма в северо-восточной части муниципального района (Шугозерское и Пашозерское сельские поселения).

2. Интенсификация использования природно-ресурсного потенциала северо-восточной территории муниципального района.

Для реализации направления необходимо:

- более эффективное и комплексное использование лесного фонда для:

а) лесоэксплуатации и лесовосстановления,

б) туристско-рекреационной деятельности,

в) природоохранной деятельности,

- расширение использования (в т.ч. за счёт ранее утраченных) земель сельскохозяйственного назначения, в первую очередь, в зоне, примыкающей к г. Тихвин,

- стимулирование развития пос. Шугозеро как подцентра районной системы расселения путём первоочередного размещения в нём объектов районного значения (производственной инфраструктуры для лесоэксплуатации, инженерного оборудования территории (энергетики, газоснабжения), рекреационно-туристской инфраструктуры),

- формирование на территории муниципального района (в северо-восточной части) туристско-рекреационной зоны,

- стимулирование развития сельских населённых пунктов за счёт развития сельского туризма (включая сезонный отдых горожан).

### 5.2 Развитие зон размещения объектов капитального строительства

Обобщенные границы зон размещения объектов капитального строительства были определены в соотвествии с природно-ресурсным потенциалом, природно-ландшафтными характеристиками, расположением существующих профильных объектов, характеристиками земельного фонда, действующими регламентами, транспортной доступностью, возможностью инженерного обеспечения, а также исторически сложившимся характером освоения рассматриваемой территории.

Выделенные на территории муниципального района зоны размещения объектов капитального строительства представлены в таблице 53 и на «Схеме с отображнием результатов анализа комплексного развития территории. Зоны размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационного, промышленного, сельскохозяйственного, коммунально-складского и иного назначения».

Таблица 53. Зоны размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Зоны размещения объектов капитального строительства | Состав |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленного назначения | Промышленные предприятия |
|  |  | Предприятия по добыче полезных ископаемых (песка ии песчано-гравийной смеси, торфа) |
| 2 | Сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственные предприятия |
|  |  | Крестьянские, фермерские, личные подсобные хозяйства |
|  |  | Садоводства |
| 3 | Рекреационного назначения | Объекты туристско-рекреационной деятельности |
|  |  | Объекты рекреации, спорта, отдыха и туризма |
| 4 | Объектов транспортной инфраструктуры | Логистические центры |
|  |  | Автомобильные дороги |
|  |  | Магистральный газопровод |
| 5 | Объектов инженерной инфраструктуры | Объекты электроснабжения |
|  |  | Объекты газоснабжения |
| 6 | Специального назначения | Кладбища |
|  |  | Полигон ТБО |
| Зона иной хозяйственной деятельности |  |  |
| 1 | Лесозаготовительной деятельности |  |
| 2 | Охотничьего хозяйства |  |

# 6. Характеристика экологической обстановки

Экологическое состояние Тихвинского муниципального района определяется воздействием на состояние окружающей среды промышленных производств, сельскохозяйственных комплексов, находящихся на территории муниципального района и на сопредельных территориях.

Муниципальный район относится к группе муниципальных районов с низкой степенью экологической напряженности.

На северо-востоке муниципального района расположена особо охраняемая природная территория - региональный природный парк "Вепсский лес". Его площадь в пределах границ муниципального района - 82,2 тыс. га, что составляет 12 % всей территории муниципального района.

Основными проблемами в области экологии остаются:

- сбор и утилизация (переработка) отходов и мусора;

- упорядочение лесопользования;

- загрязнение атмосферы воды и почвы.

За последние годы возросло количество несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов как в черте города, сельских населенных пунктов, садоводств, гаражных кооперативов, так и в лесу, на сельхозземлях муниципального района, в водоохранных зонах рек, ручьев и озер. Это выдвинуло на одно из первых мест среди экологических проблем муниципального района проблему размещения, захоронения, утилизации или переработки промышленных и бытовых отходов и мусора.

Большую озабоченность вызывают имеющиеся негативные стороны в области лесопользования. На протяжении последнего ряда лет проявились такие негативные процессы, как большой масштаб незаконных вырубок, разбитые лесные дороги, захламленность лесных массивов продуктами лесозаготовок.

Основным источником загрязнения атмосферы по-прежнему остаются выбросы промышленных предприятий, хотя за счет снижения промышленного производства за последние 5 лет они значительно снизились. В то же время возникла и в ближайшее время будет сохраняться тенденция увеличения доли выбросов от автотранспорта. По-прежнему требует своего разрешения проблема перевода котельных города и района на более экологически чистое топливо.

### 6.1. Загрязнение атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха в Тихвинском муниципальном районе складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников, наиболее значимыми из которых являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Доля автомобильного транспорта в загрязнении составляет около 50 %. Объем выбросов загрязняющих веществ в последние годы снижается как за счет общего спада производства, так и за счет проведения воздухоохранных мероприятий. Основными загрязняющими веществами на территории Ленинградской области в 2006-2007 гг., являлись азота диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, углерода оксид, формальдегид, фенол, свинец, углеводороды, серы диоксид, аммиак, марганец.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха по данным социально-гигиенического мониторинга являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, формальдегида. В муниципальном районе отмечается тенденция ухудшения состояния приземного слоя воздуха, в основном в г. Тихвине. Средний уровень загрязнения воздуха пылью и диоксидом азота в целом по муниципальному району находится ниже допустимых значений. Количество проб воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций в г. Тихвин значительно увеличилось и в 3 раза превышает средние показатели по области. Доля проб атмосферного воздуха приведена в таблице 54.

Таблица 54. Доля проб атмосферного воздуха

| Территория | Доля проб с превышением предельно-допустимой концентрацией (ПДК), % |  | 2007 г. 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. |  |
| Российская Федерация | 2,4 | - | - |
| Ленинградская область | 0,76 | 1,19 |  в 1,57 раз |
| Тихвинский муниципальный район | 0,9 | 3,19 |  в 3,54 раз |

Анализ загрязнения атмосферного воздуха в целом по Ленинградской области по отдельным загрязнителям показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы, отмечается по взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода. Превышение ПДК по пыли в городских поселениях составляет 47.6 %, в сельских поселениях – 4 %. Второе место по значимости в городе занимает диоксид серы (24,1 %), затем оксиды азота (15,64 %), оксид  углерода (11,4 %), что связано с эксплуатацией автотранспорта и крупных промышленных предприятий. В сельских поселениях вторым по значимости загрязняющим веществом является аммиак (33 %), затем оксид углерода (9 %), оксид азота (6 %), диоксид серы (6 %).

Таким образом, проблема загрязнения атмосферного воздуха наиболее актуальна в Тихвине.

Основным загрязнителем воздушного бассейна в Тихвинском муниципальном районе являются предприятия г. Тихвин, среди которых наиболее крупными загрязнителями являются завод «Трансмаш» и ОАО «Тихвинский лесохимический завод». В последние годы предприятия Тихвина выбрасывают в атмосферу, в среднем, около 2 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет примерно 1% от суммарного загрязнения воздушного бассейна в Ленинградской области. В составе загрязняющих выбросов предприятий г. Тихвин твердые выбросы составляют 0,5 тыс.т, газообразные и жидкие - 1,5 тыс.т, из которых на долю оксида углерода приходится 1,1 тыс.т, диоксида серы - 0,15 тыс.т, диоксида азота - 0,11 тыс.т.

Предприятия г. Тихвин занимают ведущее положение по вкладу в загрязнение воздушного бассейна области выбросами оксида железа и оксида марганца (соответственно 34 % и 64 %), а так же фенола (18 %), винилхлорида (98 %), хлористого водорода (26 %). Выбросы металлов связаны с деятельностью завода "Трансмаш", выбросы органических веществ, главным образом, с деятельностью ОАО "Тихвинский лесохимический завод".

Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в Тихвинском муниципальном районе показали, что санитарным показателям качества в 1998-2001 г.г. не соответствовало около 5% изученных проб и по этому показателю Тихвинский муниципальный район находится среди районов Ленинградской области с наименьшим процентом несоответствия проб атмосферного воздуха санитарным нормативам. Наиболее часто пробы атмосферного воздуха в муниципальном районе не соответствуют санитарным нормативам качества по содержанию диоксида серы (в 1992-2002 г.г., в среднем около 9 % проб).

Сведения о составе и количестве загрязняющих веществ, выпадающих с атмосферными осадками на территории муниципального района, отсутствуют.

### 6.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод

Грунтовые воды

Грунтовые воды в Тихвинском муниципальном районе приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений и распространены практически повсеместно. Грунтовые воды, несмотря на их полную незащищенность от поверхностных загрязнений, широко используются для нецентрализованного водоснабжения и эксплуатируются: в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1-2м до 10м и иногда более. Воды безнапорно-субнапорные, уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0 до 2-5м на равнинных участках и до 5-10 м на возвышенных участках. Питание грунтовых вод осуществляется главным образом за счёт атмосферных осадков.

Воды пресные, гидрокарбонатные смешанного катионного состава. На большей части муниципального района минерализация грунтовых вод составляет 100-300 мг/л и только на юге района увеличивается до 300-500 мг/л, причём непосредственно вблизи г. Тихвин минерализация превышает местами 500 мг/л.

Для горизонта грунтовых вод на территории Тихвинского муниципального района характерно отсутствие крупных зон антропогенного загрязнения. Некоторое повышение количества нитратов отмечено в районе города Тихвин, где концентрация этого компонента составляет 10-20 мг/л, а в непосредственной близости к городу увеличивается до 20-40 мг/л; нитратному загрязнению сопутствует возрастание концентрации хлоридов - до 100 мг/л и более.

При отсутствии на территории муниципального района крупных зон антропогенного загрязнения грунтовых вод следует отметить широкое распространение локального загрязнения этих вод в населенных пунктах и вблизи сельскохозяйственных объектов. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что при исследовании проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения в муниципальном районе около 40% проб по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативу.

Основными источниками загрязнения подземных вод в муниципальном районе являются промышленные производства со следующими компонентами загрязнения: фосфатами, сульфатами, азотными соединениями и нефтепродукты. В пределах территорий сельскохозяйственного производства главной причиной загрязнения является внесение избыточных доз удобрений. Региональным фактором загрязнения являются атмосферные осадки. Кроме того, местными потенциальными и фактическими источниками загрязнения подземных вод являются участки складирования и накопления отходов и стоков.

В целом состояние качества используемых для хозяйственных нужд подземных вод является неудовлетворительным из-за повышенного содержания специфических компонентов загрязнения, которое во многом связано с технологическими нарушениями промышленных производств, в условиях низкой незащищенности подземных вод от инфильтрационного загрязнения.

В Тихвинском муниципальном районе отмечается неблагополучная обстановка с качеством воды подземных источников по санитарно-химическим показателям. В 2007 году удельный вес нестандартных проб воды превысил среднеобластные показатели на 45,7 % ,что свидетельствует о наличии источников загрязнения подземных вод, слабой защищенности водоносного горизонта.

Поверхностые воды

Наблюдение за качеством поверхностных вод в Тихвинском муниципальном районе производится на пунктах Государственной наблюдательной сети и осуществляется Северо-Западным управлением ТМС. B муниципальном районе наблюдательные пункты расположены на р.Сясь в дер. Новоандреево, на р. Тихвинка (приток реки Сясь) в г. Тихвин и на озере Шугозеро в деревне Ульяница.

В 1999-2002 г.г. вода в р. Сясь по индексу загрязнения воды (ИЗВ) характеризуется как умеренно загрязненная. ПДК превосходит величина ХПК, концентрация железа, меди, кадмия. Вода притока р. Сясь – р. Тихвинка в створах выше и ниже г. Тихвин также характеризуется по величине ИЗВ как умеренно загрязненная. ПДК превышает величина БПК, ХПК, концентрация железа, меди, свинца, нефтепродуктов.

В озере Шугозеро вода по величине ИЗВ классифицируется как умеренно загрязненная с превышением ПДК в отношении ХПК, нефтепродуктов, железа, марганца, меди.

Таким образом, поверхностные водные объекты Тихвинского муниципального района в целом могут рассматриваться как умеренно загрязненные. Повышенная концентрация в этих объектах железа, марганца, органических соединений имеет, как правило, природный характер и обусловлена вкладом в питание данных водных объектов болотного стока.

Качество воды большинства рек и озер муниципальном района находится в неудовлетворительном состоянии из-за их загрязнения и захламления. На озерах муниципального района происходит эвтрофикация из-за большого поступления в них органических веществ с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, промышленных предприятий, садоводств, сельхозугодий, со сбросом недостаточно очищенных сточных вод. Большинство водных объектов муниципального района характеризуются как загрязненные (3 класс). Воды в реке Тихвинка в створе в г. Тихвин характеризуются как очень загрязненные (удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ) – 3,92), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». Воды р. Паша также характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,24).

Максимальное количество сточных вод (96.7 %) от источников загрязнителей сбрасывается в поверхностные водные объекты. Дополнительную нагрузку на реки создают стоки рассредоточенных поверхностных загрязненных вод с территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Неудовлетворительное техническое состояние и устаревшее оборудование, а также несовершенные технологии очистки сточных вод приводят к сбросу неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в питьевые водоемы области, что усугубляет дефицит качественной питьевой воды в муниципальном районе.

По данным лабораторных испытаний в Тихвинском муниципальном районе удельный вес неудовлетворительных проб воды из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям также превышает среднее значение по области согласно таблице 55.

Таблица 55. Доля неудовлетворительных проб воды

| Территория | Доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям, % |  | Ранговое место | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. |  |  |
| Ленинградская область | 34,21 | 30 |  | ¯ |
| Тихвинский муниципальный район | 25,00 | 42,86 | 3 |  |

Качество воды в местах водозабора из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям продолжает оставаться неудовлетворительным согласно таблице 56. В целом по муниципальному району удельный вес нестандартных проб в 2007 году составил 72,22 % и превышает средние показатели по области более чем в 2 раза.

В сложившихся условиях особое значение приобретает качество очистки и обеззараживания воды. Существующие водоочистные сооружения перегружены, работают в форсированном режиме, имеют большой процент износа, что в конечном итоге сказывается на качестве воды.

Таблица 56. Доля неудовлетворительных проб воды

| Территория | Доля неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям, % |  | С выделением возбудителей инфекционных заболеваний, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Ленинградская область | 32,43 | 32,74 | 0 | 0 |
| Тихвинский муниципальный район | 43,75 | 72,22 | 0 | 0 |

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению, являются: интенсивное загрязнение водных объектов, отсутствие зон санитарной охраны, несоответствие набора водоочистных сооружений классу водоисточника, недостаток реагентов, неудовлетворительное состояние разводящих сетей, приводящее к вторичному загрязнению. Несовершенство существующих систем водоподготовки и снабжения населения водой, отсутствие современных методов доочистки резко снижают эффективность очистных сооружений водопроводов.

Следствием сброса большого количества неочищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аварийных («залповых») выбросов в местах водозаборов нередко обнаруживаются соли тяжелых металлов, в том числе ртуть, свинец, кадмий, в концентрациях, превышающих предельно допустимые, также выделяются возбудители инфекционных заболеваний.

Практически все водные объекты Тихвинского муниципального района интенсивно загрязнены и относятся по уровню антропогенной нагрузки к источникам III степени санитарной опасности. Отмечается загрязнение водных объектов органическими веществами, нитратами, солевым аммиаком, нефтепродуктами. Уровень загрязнения выше, чем в среднем по Ленинградской области.

Качество воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (I категория) и для рекреации (II категория) по санитарному состоянию в последний год ухудшилось согласно таблицам 57,58.

Таблица 57. Доля неудовлетворительных проб воды водоемов I категории по санитарно-химическим показателям

| Территория | Доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям, % |  | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год | 2007 год |  |
| Российская Федерация | 29,7 | - | - |
| Ленинградская область | 25,4 | 29,87 |  |
| Тихвинский муниципальный район | 25,0 | 42,86 |  |

Таблица 58. Доля неудовлетворительных проб воды водоемов II категории  по санитарно-химическим показателям

| Территория | Доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям, % |  | Динамика к 2005 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год | 2007 год |  |
| Российская Федерация | 27,7 | - | - |
| Ленинградская область | 26,9 | 26,71 |  |
| Тихвинский муниципальный район | 18,9 | 56,05 |  |

Неблагополучна ситуация и с микробиологическими показателями качества поверхностных вод. В 2007 г. в муниципальном районе наблюдается значительное увеличение доли проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоемах I и II категорий согласно таблице 59.

Основной причиной увеличения доли проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, является сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных водер.

Таблица 59. Доля неудовлетворительных проб воды водоемов I и II категорий

| Территория | Водоемы I категории |  |  |  | Водоемы II категории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля неудовлетворительных проб воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по микро-биологичес-ким показа-телям, % |  | с выделениием возбудителей инфекционных заболеваний, % |  | по микро-биологичес-ким показа-телям, % |  | с выделением возбудителей инфекционных заболеваний,% |  |
|  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |
| Российская Федерация | 23,6 |  | 0,36 |  | 23,8 |  |  |  |
| Ленинградская область | 32,4 | 32,74 | 0 | 0 | 43,2 | 41,11 | 0,1 | 0 |
| Тихвинский муниципальный район | 43,8 | 72,22 | 0 | 0 | 62,1 | 73,63 | 0 | 0 |

Среди причин сброса недостаточно очищенных сточных вод имеют место неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационно-очистительные сооружения (КОС) (высокий процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод), разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных сооружений.

В целях обеспечения населения Ленинградской области доброкачественной питьевой водой, Правительством Ленинградской области были разработаны и утверждены региональные целевые программы:

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2007-2010 годах»;

- «Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2006-2008 годы»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ленинградской области в 2006-2010 годах».

В настоящее время действует долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы»

В Тихвинском муниципальном районе муниципальным предприятием (МП) «Водоканал» совместно с Академией коммунального хозяйства ведется работа по разработке и внедрению новых более безопасных технологий водоочистки. В настоящее время МП «Водоканал» получил гранд на реконструкцию и модернизацию водно-очистительных сооружений (ВОС) по программе «ТАСИС». Дополнительные средства выделяются из областного и местного бюджетов для проведения профилактических ремонтов и реконструкции ВОС. В рамках межправительственного соглашения (Правительство Ленинградской области, Министерств окружающей среды Финляндии, Швеции, Дании) выполняется проект по реконструкции системы водоснабжения и канализации в г. Тихвин. Проект предусматривает переоборудование семь насосных канализационных станций, реконструкцию 10 км сетей водоснабжения, поставку оборудования для водоочистных сооружений, четыре единицы техники и, в конечном итоге, значительное повышение надежности водоснабжения города.

### 6.3. Почвы

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области общая площадь зон потенциального риска химического загрязнения почв Ленинградской области составляет 13586 км2 а в пятерку наиболее потенциально загрязненных муниципальных районов входят Выборгский (3490 км2), Всеволожский (2049 км2), Кингисеппский (1580 км2), Тихвинский (1080 км2) и Сланцевский (1050 км2).

В области выделяется шесть зон наибольшего риска, в одну из которых входит часть Тихвинского муниципального района. – территория, прилегающая к административному центру муниципального района, где располагается крупное промышленное предприятие «Трансмаш».

Почва, являясь основным накопителем химических веществ, загрязняющих окружающую среду, и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению их загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменение № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

На территории Тихвинского муниципального района в 2007 году 28,57 % проб почвы, не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отмечается значительное превышение среднего показателя по Ленинградской области согласно таблице 60.

Таблица 60. Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам  по санитарно-химическим показателям

| Территория | Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам, % |  |  | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |  |
| Российская Федерация | 10,4 | 8,6 | - | - |
| Ленинградская область | 3,35 | 3,73 | 2,2 | ¯ |
| Тихвинский муниципальный район | 0 | 4,55 | 28,57 |  |

В последний год, как видно из таблицы, гигиеническое состояние почв на селитебных территориях, где проводились замеры, резко ухудшилось.

Приоритетными загрязнителями почвы на территории Ленинградской области являются тяжелые металлы, в частности, свинец и кадмий. Показатели по районам Ленинградской области, приведенные в таблице 61, 62 свидетельствуют о высоком содержании тяжелых металлов в почвах жилых территорий Тихвинского муниципального района, причем здесь отмечаются самые высокие показатели в области.

Таблица 61. Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию свинца

| Территория | Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию свинца, % |  |  | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |  |
| Российская Федерация | 3,4 | 2,5 |  | - |
| Ленинградская область | 0,48 | 1,76 | 0,51 | ¯ |
| Выборгский муниципальный район | 0 | 5,65 | 5 | ¯ |
| Лужский муниципальный район | 0 | 16,67 | 3,33 | ¯ |
| Приозерский муниципальный район | 11,76 | 20 | 6,97 | ¯ |
| Тихвинский муниципальный район | 0 | 4,55 | 14,28 |  |

По содержанию свинца в пробах почвы в 2007 году увеличение доли проб, не соответствующих гигиеническим нормативам отмечается только в Тихвинском муниципальном районе.

Таблица 62. Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию кадмия

| Территория | Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию кадмия, % |  |  | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |  |
| Российская Федерация | 1,1 | 0,9 | - | - |
| Ленинградская область | 0 | 0,43 | 0,25 | ¯ |
| Тихвинский муниципальный район | 0 | 4,55 | 28,57 |  |

Тихвинский муниципальный район, единственный в области, где отмечается рост содержания высокотоксичных веществ в почвах, в первую очередь – на территории г. Тихвин.

Фоновое содержание элементов в почве естественных ландшафтов муниципального района представлено в таблице 63.

Таблица 63. Фоновое содержание элементов в почвах Тихвинского муниципального района (мг/ кг)

| Элемент | Фоновое содержание* | Элемент | Фоновое содержание | Элемент | Фоновое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барий | 347 | Уран | 1,5 | серебро | 0,06 |
| фосфор | 1070 | Торий | 3,6 | цинк | 54 |
| Титан | 2900 | стронций | 106 | цирконий | 210 |
| марганец | 372 | Олово | 2,1 | кобальт | 3,7 |
| свинец | 11 | никель | 16 | бор | 16 |
| Хром | 29 | Медь | 20 | количество проб | 25 |

* Среднее геометрическое

На территории Тихвинского муниципального района в естественных ландшафтах преобладают почвы с суммарным показателем загрязнения Zc в диапазоне от 0 до 3, что указывает на околофоновую концентрацию тяжелых металлов (в среднем концентрация каждого металла не превышает 1,25 фона) и на отсутствие техногенного загрязнения почвы этими металлами. На территории муниципального района отмечен только один аномальный ореол начального загрязнения почвы тяжелыми металлами с величиной суммарного показателя загрязнения в диапазоне от 3 до 8. Этот ореол, площадью около 60 км2, охватывает г. Тихвин. Основными компонентами загрязнения являются: хром, кобальт, ванадий, медь, олово.

В муниципальном районе на содержание подвижных форм тяжелых металлов и фтора обследовано около 7000 га, что составляет, примерно, 40 % площади пахотных земель. Повышение концентрации элементов в диапазоне 0,5-1 ПДК отмечено в редких случаях в отношении свинца (общая площадь менее 200 га) и более широко в отношении фтора (1130 га), что обусловлено связью этого элемента с минеральными удобрениями. Превышение ПДК по фтору выявлено на незначительной площади (120 га). В целом, в Тихвинском муниципальном районе, как почвы естественных ландшафтов, так и почвы сельскохозяйственных угодий характеризуются весьма незначительным уровнем техногенного загрязнения.

Микробиологическое состояние почв также оценивается как неблагополучное. Данные таблицы 64 свидетельствуют о резком повышении доли проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам.

Таблица 64. Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

| Территория | Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  |  | Динамика к 2006 г. (¯ – рост или снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |  |
| Российская Федерация | 15,0 | 14,2 | - | - |
| Ленинградская область | 3,04 | 4,73 | 9,33 |  |
| Тихвинский муниципальный район | 0 | 0 | 47,06 |  |

Таким образом, в муниципальном районе сложилась крайне неблагополучная обстановка с загрязнением почв, особенно на территориях, прилегающих к г. Тихвин. Особую опасность представляют выбросы ЗАО «ТФЗ», которые оказывают воздействие на значительную по площади территорию.

### 6.4. Радиационная обстановка

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области радиационный фон на территории Ленинградской области в 2007-2008 годы находился в пределах от 0,01 до 0,32 микрозиверта в час, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям радиационного фона. Случаев превышения основных дозовых пределов на территории региона не отмечено. Радиационных аварий и происшествий, приведших к переоблучению населения и персонала, зарегистрировано не было.

Уровень гамма-фона определяется преимущественно природными источниками излучения.

Как показали исследования, проведенные Северо-западным региональным геологическим центром (радиоэкологические работы по проблеме радона), геологические образования, обогащенные ураном, занимающие в Ленинградской области значительные площади, являются прямыми факторами радоноопасности.

В восточной части Ленинградской области распространены нижнекаменноугольные образования тульского, алексинского и михайловского горизонтов (урансодержащие отложения нижнего карбона). Эти образования в виде полосы шириной от 40 до 70 км, прослеживаются от верховья р. Оять до г. Бокситогорск. В пределах этой полосы (Карбоновая радоноопасная территория) отмечается около 40 рудопроявлений и участков минерализации урана (в основном в скважинах на глубинах от 45 до 130 м).

В восточной части Тихвинского муниципального района отмечаются следующие признаки радоноопасности: радиоактивные аномалии в коренных породах и проявления урановой минерализации в коренных породах. Выявленные ореолы относятся к территориям высокого радонового риска (см. схему «Схема границ зон с особыми условиями использования территории»).

При перспективном жилищном строительстве необходимо предусматривать мероприятия по ограничению облучения населения от отдельных природных источников излучения, уточнение радоноопасности площадки строительства и определение класса требуемой противорадоновой защиты зданий.

# 7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

К вопросам местного значения муниципального района относится утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, а также организация мероприятий межпоселенческого хаарктера по охране окружающей среды.

В течение последних лет в Тихвинском муниципальном районе, как и во всей Ленинградской области, сложилась напряженная ситуация в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, их транспортировкой, размещением и утилизацией. Среди отходов производства и потребления, представленных на территории муниципального района, выделяются следующие группы:

- промышленные отходы,

- твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО),

- жидкие отходы неканализованных домовладений,

- осадки очистных сооружений,

- отходы лечебно профилактических учреждений (ЛПУ),

- биологические отходы.

Промышленные отходы по степени воздействия на человека и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности:

- 1 класс - чрезвычайно опасные;

- 2 класс - высоко опасные;

- 3 класс - умеренно опасные;

- 4 класс - мало опасные.

На территории муниципального района ежегодно образуется 44378 тыс. т промышленных отходов различных классов опасности, что составляет 1,2 % от всех отходов области. Более 97 % из них составляют отходы 4 класса опасности. Сведения о среднегодовом количестве образующихся отходов приведены в таблице 65.

Таблица 65. Образование промышленных отходов всех классов опасности

| Территория | Отходы, тыс. т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по классам опасности |  |  |  | Всего |  |
|  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | тыс. т | % |
| Тихвинский муниципальный район | 57,2 | 61,9 | 877,6 | 43381 | 44378 | 1,2 |
| Ленинградская область | 365 | 1313 | 102872 | 3714149 | 3818701 | 100 |

Промышленные отходы, в состав которых входят вредные вещества, при прямом или опосредованном контакте с организмом человека могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья как в процессе контакта с ними, так и в отдельные сроки жизни и в последующих поколениях и вызвать отрицательные изменения в объектах окружающей среды могут быть отнесены к токсичным отходам.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.).

В таблице 66 представлены сведения по среднегодовому количеству ТБО за 2006 год.

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16 "О введении в действие санитарных правил", с целью соблюдения эксплуатирующей организацией требований к устройству и содержанию полигона твердых бытовых отходов (ТБО), принято постановление администрации Тихвинского муниципального района от 19.05.2008 г. № 01-684-а "Об утверждении положения о полигоне твердых бытовых отходов".

Полигон ТБО расположен на землях промышленности Тихвинского городского поселения в восьми километрах юго-восточнее г. Тихвин по дороге на пос. Красава.

Земельный участок под полигон ТБО с площадью 12,6 га принадлежит, на праве муниципальной собственности Тихвинскому муниципальному району.

Таблица 66. Среднегодовое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Тихвинского муниципального района

| Территория | Твердые бытовые отходы, тыс. т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постоянным населением | временным населением | Всего |  |
|  |  |  | тыс. т | % |
| Тихвинский муниципальный район | 14,0 | 0,9 | 14,9 | 4,8 |
| Ленинградская область | 311,3 | 70,8 | 382,1 | 100 |

В последние годы отмечается рост образования муниципальных отходов. Одним из факторов высокого уровня образования отходов является уменьшение потенциального срока службы изделий, вследствие общей направленности общества на рост тотального потребления. Ситуацию так же ухудшает усложнение морфологического состава отходов, в том числе появления новых видов отходов с опасными свойствами, которые входят в состав бутылок, упаковки, полиэтиленовой пленки.

С жидкими отходами, извлекаемыми из выгребных ям там, где нет канализационных систем, в различных населенных пунктах поступают по-разному. Один из способов - вывоз на поля орошения, второй способ - отправка на сливные станции, устроенные на сетях городских или поселковых канализаций, которые, в конечном счёте добавляются к массе осадка очистных сооружений.

В Тихвинском муниципальном районе имеются развитые централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации. Практически все системы имеют биологические очистные сооружения, где образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет от 96 до 98 %.

Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество). Результаты произведённых расчётов приведены в таблице 67.

Таблица 67. Расчетные данные о количестве образующихся осадков сточных вод

| Территория | Городское население, тыс. чел. | Количество осадка (сухое вещество) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. тонн | % |
| Тихвинский муниципальный район | 66,6 | 3,330 | 6,2 |
| Ленинградская область в целом | 1080,8 | 54,04 | 100 |

Обращение с осадком очистных сооружений различно в разных районах и городах области. Во многом это зависит от состава осадка. Там, где концентрация тяжелых металлов в составе осадка невысока, его допустимо использовать в качестве сельскохозяйственного удобрения. Загрязненные осадки вывозятся для захоронения на иловые площадки в другие муниципальные районы области, вместе с торфом используются для производства торфобрикетов (г. Тихвин) или складируются на территории очистных сооружений.

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

- Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

- Класс ДЕР. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Расчетное количество медицинских отходов, образующихся в лечебно-профилактических учреждениях Тихвинского муниципального района приведено в таблице 68.

Таблица 68. Расчетное количество медицинских отходов в тоннах в год

| Территория | Количество медицинских отходов по классам опасности |  |  |  | Количество поликлиничес-ких медицинс-ких отходов категории Б | Суммарное количество медицинс-ких отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс Б | Класс В | Класс Г |  |  |
| Тихвинский муниципальный район | 436 | 64 | 49 | 50 | 24 | 623 |
| Ленинградская область | 8735 | 1288 | 397 | 990 | 490 | 11900 |

Из таблицы следует, что на территории муниципального района ежегодно образуется 623 тонны медицинских отходов. Из них опасные и чрезвычайно опасные отходы составляют более 100 тыс. тонн в год.

В целях нормализации сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений комитет по здравоохранению, совместно с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды издал Приказ № 135 от 30.05.06 г. «Об организации сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в Ленинградской области». В то же время, вопрос утилизации опасных и чрезвычайно опасных отходов лечебно-профилактических учреждений на сегодняшний день остается нерешенным.

В соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.7.728-99) «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений») утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов ЛПУ необходимо осуществлять на специальных установках по обезвреживанию медицинских отходов термическими методами. На территории Ленинградской области и близлежащих субъектов Российской Федерации подобные установки отсутствуют, в связи с чем опасные отходы размещаются на полигонах или несанкционированных свалках совместно с бытовыми отходами.

Ситуация в сфере обращения с отходами агропромышленного комплекса (навозом) является достаточно напряженной. К важной проблеме, связанной с охраной окружающей среды, относится проблема утилизации навоза крупного рогатого скота.

В настоящее время положение в сельскохозяйственной отрасли характеризуется сокращением численности поголовья скота на предприятиях в связи с закрытием ряда крупных предприятий, реструктуризацией предприятий с образованием новых юридических лиц, сокращением сельскохозяйственных угодий. Сложившееся положение, с одной стороны, привело к уменьшению антропогенной нагрузки, а с другой стороны, в силу экономических причин, к нарушениям природоохранного законодательства, правил охраны почвы от загрязнения, правил охраны поверхностных и грунтовых вод, правил охраны атмосферного воздуха.

Примерами нарушения природоохранного законодательства являются вывод из эксплуатации систем водоотведения или сохранение в эксплуатации только отдельных элементов очистных сооружений, появление значительного количества неорганизованных источников загрязнения окружающей среды (в результате направления пометных вод на грунт, эксплуатации необорудованных навозохранилищ, емкостей хранения навозной жижи), нарушение правил и порядка внесения навоза и помета в почву.

Практически каждое предприятие имеет навозохранилище либо площадку для компостирования навоза, многие предприятия имеют по несколько объектов хранения навоза.

Значительная часть отходов размещена на необорудованных объектах (отсутствует гидроизоляция стенок и днища объектов, на некоторых объектах имеется обваловка).

Требуется проведение мер по устранению неорганизованных источников загрязнения окружающей среды: направление пометных вод на грунт, эксплуатация необорудованных навозохранилищ, емкостей хранения навозной жижи и др.

В таблице 69 представлено расчетное количество образования отходов агропромышленного комплекса на предприятиях Тихвинского муниципального района. Навозохранилища, расположенные на территории муниципального района, приведены в таблице 70.

Таблица 69. Среднегодовой расчетный выход навоза и помета в сельскохозяйственных предприятиях

| Территория | Выход навоза крупного рогатого скота, тыс. тонн/год | Выход навоза свиней, тыс. тонн/год | Выход помета, тыс. тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Тихвинский муниципальный район | 52,2 |  |  |
| Ленинградская область | 1391 | 60 | 895 |

Таблица 70. Сведения о навозохранилищах, расположенных на территории Тихвинского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коськовское сельское поселение |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 0,1 км от животноводческого комплекса и в 0,5 км от дер. Коськово рассчитано на 3000 тонн | ЗАО «Исаковский» |
| 2 | Бетонированная площадка для хранения навоза | Расположена в 100 метрах от животноводческого комплекса и в 1,5 км от дер. Коськово рассчитано на 6000 тонн | ЗАО «Исаковский» |
| Цвылёвское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 1 км от деревни Свирь, рассчитано на 2000 тонн | ЗАО «Культура – АГРО» |
| 2 | Навозохранилище | Расположено в 1 км от деревни Свирь, рассчитано на 4500 тонн | ЗАО «Культура – АГРО» |
| Пашозерское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 0,1 км от бывшего животноводческого комплекса и в 1 км от дер. Пашозеро | ЗАО СП «Пашозерское» |
| 2 | Навозохранилище | Расположено в 0,5 км от дер. Стрелково | ЗАО СП «Пашозерское» |
| Шугозерское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 0,3 км от животноводческого комплекса «Палуя» и в 1 км от дер. Палуя, рассчитано на 10000 тонн | С.А. « Агрофирма Шугозеро» |
| 2 | Навозохранилище | Расположено в 0,05 км от фермы «Макарьино»и в 1 км от дер. Макарьино, рассчитано на 5000 тонн | С.А. « Агрофирма Шугозеро» |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 0,5 км от животноводческого комплекса дер. Мелегежская Горка. Рассчитано на 12000 т. | ЗАО « СП Андреевское» |
| Горское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в 0,2 км от животноводческого комплекса и в 1 км от дер. Пяхта, рассчитано на 8000 тонн | ЗАО «Агрофирма Горский» |
| 2 | Бетонированная площадка для хранения навоза | Расположена в 50 метрах от животноводческого комплекса в 1 км от дер. Пяхта, рассчитано на 3000 тонн | ЗАО «Агрофирма Горский» |
| Борское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено в дер. Кайвакса (ферма), рассчитано на 20000 тонн | ОАО «Корпорация «Роска» |
| 2 | Навозохранилище | Расположено в дер. Бор (свиноводческий комплекс), рассчитано на 10000 тонн | ОАО «Корпорация «Роска» |
| 3 | Силосные траншеи | Расположено в дер. Сарожа (ферма), рассчитано на 800 тонн | ОАО «Корпорация «Роска» |
| 4 | Силосные траншеи | Расположено в дер. Бор (свиноводческий комплекс), рассчитано на 800 тонн | ОАО «Корпорация «Роска» |
| 5 | Склад минеральных удобрений | Расположен на въезде в дер. Бор, 20000 тонн | ОАО «Корпорация «Роска» |
| Ганьковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Навозохранилище | Расположено на территории животноводческого комплекса СХА «Капшинская», рассчитано на 5000 тонн | СХА «Капшинская», |

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

В целях решения проблемы сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в проекте Схемы даются предложения по организации скотомогильника, для реализации данного мероприятия необходима разработка специального проекта.

Биологические отходы могут быть утилизированы путем переработки на ветеринарно-санитарных установках.

Сведения о скотомогильниках, расположенных на территории Тихвинского муниципального района представлены в таблице 71.

Таблица 71. Сведения о скотомогильниках в границах Тихвинского муниципального района

| № п/п | Вид захоронения, местонахождение, расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Дата захоронения (открытия) | Захоронение по видам животных | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам, ветеринарное состояние | Балансодержатель | Защищенность от подтопления | Сведения о подтоплении в 2010 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коськовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биотермичес-кая яма | 2005 г. | КРС | Находится в 1 км от убойного пункта и 1 км. от населенного пункта дер. Коськово. Удаленность от водоема более 1 км, удаленность от а/дороги около 300 м (асфальтовое шоссе местного значения). Яма представляет собой вкопанную в землю железную цистерну. Имеет наверху круглый люк, закрытый под ключ. Площадь скотомогильника около 60 кв.м., емкость=6 м3 | ЗАО «Исаковский» | Яма расположена на краю поля, на сухой равнинной местности, глубина залегания грунтовых вод более 3 м. | Подтопления нет |
| Цвылёвское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биотермичес-кая яма №2 | 2004 г. | КРС | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское поселение. Биотермическая яма расположена на расстоянии 1 км от дер. Овино, от животноводческого комплекса Овино на расстоянии 1 км, от пастбищ – 500 м, от водоема – 2.2 км, от трассы на Санкт-Петербург асфальтовое шоссе – 200 м. Описание местности: характеристика окружающей территории – ровная площадь, окруженная мелколесьем, подъездная дорога – грунтовая, почва песчаная. Площадь скотомогильника 300 м2. Ограждение скотомогильника – деревянный глухой забор высотой 2 метра. Санитарная характеристика скотомогильника: цельнометаллическая емкость V=10 м3 | ЗАО «Культура – АГРО» | Глубина залегания грунтовых вод 10м. | Подтопления нет |
| Пашозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земляная яма | Нет данных | КРС |  | ЗАО СП «Пашозерское» |  | Подтопления нет |
| Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биотермичес-кая яма | Август 2010 года | КРС | Находится в 6 км от убойного пункта и 2 км от населенного пункта дер. Бурмакино. Площадь скотомогильника 600 м2. Яма представляет собой вкопанную в землю цельнометаллическую емкость V = 15 м3. Имеет на верху квадратный люк. Яма огорожена забором, высотой 2,5 м. , над биотермической ямой имеется навес. Коррозии цистерны нет. Биотермическая яма имеет хорошие подъездные пути. На территории скотомогильника имеется два законсервированных скотомогильника (земляные ямы, обшитые деревом). | ЗАО «Берёзовское» | Глубина залегания грунтовых вод более двух метров. Яма расположена на сухом возвышенном месте. Направление стока осадков северное. | Подтопления нет |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биотермическая яма №1 | 2003 г. | КРС и биологические отходы | Находится на расстоянии 500 м от дер. Мелегежская Горка, в 300 м комплекса и убойного пункта. Яма представляет собой цельнометаллическую цистерну, яма V = 10 м3. Имеет квадратный люк на верху, закрывающийся на замок. Яма огорожена забором 2-х м высоты, оконавлена. Ворота закрываются на замок. Подъездные пути бетонные. Имеются помещения для хранения инвентаря, площадка для вскрытия трупов. | ЗАО «СП Андреевское» | Яма расположена на возвышенном месте, глубина залегания грунтовых вод не больше 3 метров, коррозии цистерн нет. | Подтопления нет |
| 2 | Биотермичес-кая яма №2 | 2010 | КРС и биологические отходы | Расположена рядом с ямой №1. Яма цельнометаллическая цистерна. Яма около V = 20 м3. Имеет квадратный люк на верху, закрывается на замок. Огорожена забором 2-х м. высоты, оконавлена. Ворота закрываются на замки. Подъездные пути бетонные. | ЗАО «СП Андреевское» |  |  |
| Горское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биотермичес-кая яма | 2008 | КРС | Находится в 1 км от убойного пункта и 1 км от населенного пункта дер. Горка (урочище «Заозерье»). Удаленность от водоема более 1 км, удаленность от а/дороги Кайвакса-Коськово около 300 м. (асфальтовое шоссе местного значения). Яма представляет собой вкопанную в землю железную цистерну. Имеет наверху круглый люк, закрытый под ключ. Ограждение скотомогильника – деревянный глухой забор высотой 2 м, закрытый под ключ. Площадь скотомогильника около 80 м2, емкость 10 м3 | ЗАО «Агрофирма Горский» | Скотомогильник размещен на возвышенности, на краю поля, используемого под сенокос, почва - песчаная, глубина залегания грунтовых вод – более 2 м. | Подтопления нет |
| Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земляная яма | Сентябрь 1980/1999 (закрыт) | КРС | Животноводческий комплекс, дер. Бор | АОЗТ «Тихвинский» |  |  |
| 2 | Железная бочка | 1990 | КРС | Животноводческая ферма, дер. Кайвакса | АОЗТ «Тихвинский» |  |  |
|  |  |  |  | Ганьковское сельское поселение |  |  |  |
| 2 | Земляная яма |  | КРС | Животноводческий комплекс СХА «Капшинская» | СХА «Капшинская» |  |  |

На территории муниципального района выявлены 15 несанкционированных возобновляемых свалок, из них:

- 9 расположены в Тихвинском городском поселении,

-  2 расположены в Ганьковском сельском поселении,

- 1 расположена в Мелегежском сельском поселении,

- 3 расположены в Борском сельском поселении.

Под несанкционированной свалкой понимается свалочная масса объемом более 10 м3 на площади более 200 м2. Стихийные свалки расположены, как правило, в местах отдыха населения и садоводческих массивах (вдоль дорог к садоводствам, часто при выезде из них), вблизи автобусных остановок и железнодорожных платформ. Установлено, что основное количество свалок составляют свалки смешанного типа площадью менее 0,5 га. Основную массу отходов на них занимают твердые бытовые отходы (70 %) и строительный мусор (20 %). Многие из таких мест представляют значительную санитарно-эпидемиологическую опасность и наносят ущерб природным среде.

Одной из причин появления несанкционированных свалок является недостаточное количество специально оборудованных и официально отведенных мест для размещения твердых бытовых отходов, а также недостаточная мощность и обеспеченность специализированной техникой и кадрами соответствующих муниципальных служб.

В настоящее время на территории муниципального района только 1 лицензированный объект для складирования и захоронения ТБО – полигон ТБО в Тихвинском городском поселении. В соотвествии с паспортом муниципального образования Тихвинский муниципальный район, раздел «Природа», общий размер размещаемых отходов на 01.01.2011 года составляет 37,2 тыс. тонн, в том числе 3,47 тыс. тонн промышленных отходов, 31,67 тыс. тонн твердых бытовых отходов, 2,06 тыс. тонн осадков очистных сооружений.

В таблице 72 приводятся количественные показатели образования ТБО городских и сельских поселений Тихвинского муниципального района на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 72. Количество образования ТБО в Тихвинском муниципальном районе

| Муниципальное образование | Численность населения на 2020 год, тыс. чел. | Количество ТБО, тыс.т/год | Численность населения на 2030 год тыс. чел. | Количество ТБО, тыс.т/год, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихвинский муниципальный район, всего: | 78,6 | 25,0 | 80,17 | 26,0 |
| городское поселение | 64,1 | 19,2 | 66,94 | 20,08 |
| сельские поселения | 14,5 | 5,8 | 13,23 | 5,92 |

Ситуация с обращением с отходами производства и потребления на территории муниципального района характеризуется как напряженная. Выявлены следующие основные проблемы:

- наличие несанкционированных свалок,

- эксплуатации необорудованных навозохранилищ,

- необходимость реконструкции и модернизации полигона ТБО ( внедрение отделения и обезвреживания опасных отходов, в том числе в составе бытовых отходов; строительство мусоросортировочной	 станции)

- необходимость  оптимизации грузовых потоков по сбору и утилизации отходов для сокращения транспортных расходов сельских поселений.

# 8. Ограничения комплексного развития. зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения комплексного развития территории включают инженерно-геологические, природоохранные ограничения, зоны с особыми условиями использования территории, зоны возможного проявления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 8.1. Инженерно-геологические ограничения

Западная и центральная части территории муниципального района, относящиеся к Ильменско-Волховской низменности, характеризуются равнинным рельефом. Холмистый рельеф развит в восточной части муниципального района, на Валдайской возвышенности и далее на запад доходит до реки Капка. К северо-западу и северо-востоку от г. Тихвин имеются участки камового рельефа. Нарастание абсолютных отметок поверхности идет с запада на восток от (40-50) м до 270 м.

Равнинные территории характеризуются сильной заболоченностью. Наибольшие болотные массивы приурочены к западной границе муниципального района.

Валдайская возвышенность состоит из многочисленных холмов и гряд, разделенных пониженными ровными и волнистыми участками, часть площади которых заболочена. Холмы и гряды преимущественно округлой формы. Относительная  высота холмов составляет от 20 до 30 м, реже до 50 м.

Для Валдайской возвышенности характерны карстовые формы рельефа в виде воронок, просадок, ложбин, впадин и озерных котловин. Наиболее широкое распространение имеют карстовые воронки.

Западная краевая часть Валдайской возвышенности представляет собой склон, имеющий извилистые очертания с заливообразными понижениями по долинам рек. Высота склона достигает 100 м, на многих участках он хорошо выражен в рельефе.

Рассматриваемая территория относится к двум геоструктурным областям: Девонской низине и Карбоновому плато. Девонской низине соответствует Ильменско-Волховская низменность, Карбоновому плато – Валдайская возвышенность.

Девонская низина сложена пестроцветной песчано-глинской толщей верхнего девона. Карбоновое плато – карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбоновое плато является районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород.

Коренные породы новое место покрыты четвертичными отложениями. Мощность четвертичных отложений колеблется в значительных пределах. Преобладающая мощность в пределах Девонской низины равна от 10 до 30 м, Карбонового плато от 5 до 10 м. На холмистых участках мощность четвертичных отложений возрастает до 70 м.

В пределах Тихвинского муниципального района можно выделить три зоны, различающиеся по благоприятности для строительства по инженерно-геологическим условиям.

Неблагоприятны для градостроительного основания болотные равнины, имеющие широкое распространение в пределах всего муниципального района. Общая заболоченность территории муниципального района составляет 20,8 %. Преобладают болота площадью менее 100 га, однако имеется несколько болотных массивов, площадь которых превышает 3 тыс. га. Мощность торфа изменяется от 0,5 до 9,5 м, преобладает 4 м. Торфяники водонасыщены практически на полную мощность.

Также в целом неблагоприятны для градостроительного освоения из-за пересеченности рельефа камовые массивы, развитые на ограниченных площадях. Камы сложены разнозернистыми песками, склоны камов крутые. Грунтовые воды залегают глубоко от поверхности земли, а в понижениях рельефа между холмами - близко, вызывая заболачивание.

Ограниченно благоприятны для градостроительного освоения обширные территории озёрно-ледниковой равнины в западной и центральной частях Тихвинского муниципального района.

Поверхность озёрно-ледниковой равнины сложена песками, преимущественно мелкозернистыми и ленточными глинами. Мощность озёрно-ледниковых отложений колеблется в значительных пределах от 1,5 до 30 м, подстилаются они моренными суглинками.

Пески содержат грунтовые воды, как правило, на глубине менее 2.0 м от поверхности земли. Ленточные глины обводнены по песчаным прослоям. Текстурные особенности ленточных глин способствует сплывам и оползанию грунтов. При нарушении естественного сложения они легко переходят в разжиженное состояние. Условное расчетное давление на ленточные глины не превышает 0.15 МПа. Пески являются довольно устойчивыми основанием с условно расчётным давлением от 0.15 до 0.2 МПа.

Тихвинский муниципальный район в целом ограниченно благоприятен для градостроительного освоения в связи с высоким стоянием уровня грунтовых вод и неустойчивой структурой ленточных глин.

Также ограниченно благоприятен район развития холмисто-моренного рельефа в восточной части муниципального района, приуроченный к Валдайской возвышенности и на западе доходящий до р. Капша. Относительные колебания высот составляет от 25 до 50 м. Крутизна склонов холмов изменяется от 7 до 30 º. Данный район сложен моренными суглинками, которые и будут служить основанием фундаментов. Условное расчётное давление на них в зависимости от консистенции изменяется от 0.15 до 0.35 МПа. Грунтовые воды здесь, как правило, залегают на глубине менее 2.0 м от поверхности земли и широко развито заболачивание в пониженных местах. Территория относится к карстовому району. Строительству здесь должны предшествовать изыскания на карст. Для использования под строительство эти территории нуждаются в проведении комплекса мероприятий по инженерной подготовке.

Благоприятна для градостроительного освоения территория моренной и флювиогляциальной равнин. Рельеф территории слабоволнистый. Относительные колебания высот не превышают 10 м. В геологическом строении района принимают участие пески и суглинки с гравием, галькой и валунами.

Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 1.0 до 40 м. Наименьшая мощность четвертичных отложений имеет место в пределах Карбонового плато. Здесь близко к поверхности залегают карстующиеся известняки.

Грунтовые воды приурочены к песчаным и гравийно-галечным прослоям и линзам и залегают на различной глубине, обычно глубже 2.0 м. Грунтами оснований зданий сооружений будут служить, как правило, моренные суглинки с условным расчётным давлением от 0.15 до 0.35 МПа и пески с давлением от 0,25 до 0,4 МПа.

Территории с развитием поверхностного заболачивания требуют мероприятий по организации поверхностного стока. На территориях с возможным небольшим развитием карста строительству должны предшествовать изыскания на карст.

Восточная часть Ленинградской области относится к зоне потенциального геодинамического риска. Она характеризуется сложной структурно-тектонической обстановкой, наличием полосы неотектонических разломов восток-северо-восточного направления, имеющих наибольшую современную активность. Процессами современной активизации затронута развивающаяся зона разломов фундамента, проходящая и по территории Тихвинского муниципального района.

К зонам разломов меридионального направления приурочены гидрохимические аномалии, по которым фиксируются выходы метана и аномальные концентрации радона в почвенном воздухе.

Для оценки территории по данному фактору использована карта зон повышенного геодинамического риска территории Ленинградской области, выполненная специалистами ОАО « Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела – межотраслевой научный центр ВНИМИ» (2005 г.). На территории муниципального района выделены разрывные нарушения, установленные по комплексу геолого-геофизических факторов. Определены территории с опасным и очень опасным уровнем геодинамического риска: разломы и узлы пересечения разломов, которые характеризуются высокими прогнозируемыми показателями аварийности на инженерных коммуникациях (средний промежуток времени между авариями на трубопроводах составляет от 20 до 35 лет).

Важной экологической задачей является выявление зон геодинамического риска на территории населенных пунктов, для чего необходимо проведение исследований в потенциально опасных геодинамических зонах. На протяжении 2006-2007 гг. специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» совместно с НИИ ГПЭЧ проводилось углубленное исследование состояния здоровья населения г. Тихвин. Целью данного направления исследования являлось установление наличия статистических связей между местожительством населения и частотой регистрации патологических отклонений. В составе работы проводилась оценка возможного влияния геопатогенных зон (ГПЗ) на состояние заболеваемости жителей г. Тихвин злокачественными новообразованиями.

Пространственный анализ ГПЗ на территории г. Тихвин показал, что наиболее неблагоприятными прогнозируемыми показателями влияния на население (места пересечения ТР с величинами биолокационной активности более 50°) характеризуются зоны расположенные в северной части города. Статистический анализ данных показал, что пораженность населения г. Тихвин злокачественными новообразованиями корреспондировалась с нахождением места жительства в пределах пересечения ГПЗ, что доказывает важность учета данного фактора при разработке градостроительной документации, особенно генеральных планов поселений.

## 8.2. Природоохранные ограничения

### 8.2.1. Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.

Распределение лесов лесничества по видам целевого назначения и категориям защитных лесов, а также основания для выделения защитных и эксплуатационных лесов приведены в таблице 73 и на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории»

Таблица 73. Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов  в границах Тихвинского муниципального района

|  | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов |  | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тихвинское лесничество |  |  |  |
|  | I. Защитные леса, всего |  |  |  | 188599 | - Лесной кодекс Российской Федерации (ст.10); - Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8). |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах |  |  |  | 21846 | - Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102); - Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; - приказ МПР России от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных субъектам Российской Федерации» (п.1, ч. 1); - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102); - Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от06.02.2008 № 31; - приказ МПР России от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельный полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных субъектам Российской Федерации» (п.1, ч. 1); - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102); - Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от06.02.2008 № 31; - приказ МПР России от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельный полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных субъектам Российской Федерации» (п.1, ч. 1); - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. |  |
|  |  |  | Андреевское | 1ч-12ч,16ч-28ч,30ч-46ч,48ч-52ч,54ч-56ч,58ч-68ч,70ч-79ч,1001ч | 2605 |  |  |
|  |  |  | Березовское | 7ч,8ч,11ч-14ч,23ч | 68 |  |  |
|  |  |  | Городокское | 6ч-8ч,19ч,25ч,26ч,30ч,33ч,62ч,68ч,69ч,71ч, 72ч,77ч,84ч-87ч,91ч-93ч,96ч- 100ч, 103ч-105ч, 109ч,110ч,114ч,115ч,118ч, 119ч,125ч-128ч, 135ч,136ч,138ч,139ч, 144ч,148ч,149ч,151ч, 152ч,160ч,161ч, 163ч,164ч,170ч,173ч-177ч, 182ч-185ч, 189ч,192ч,196ч,197ч,199ч-202ч, 210ч, 211ч,213ч-215ч,217ч,226ч 227ч,238ч | 1506 |  |  |
|  |  |  | Горское | 5ч,7ч,8ч,13ч-15ч,20ч,31ч,37ч,38ч,42ч,43ч,47ч, 48ч,51ч,52ч,1005ч,1008ч,1009ч,1017ч,1018ч, 1023ч-1025ч,1029ч,1048ч, 1061ч,1062ч, 1065ч, 1067ч | 588 |  |  |
|  |  |  | Капшинское | 2ч,7ч,9ч,10ч,12ч,15ч,16ч,18ч,19ч,21ч,23ч,29ч,30ч,33ч-35ч,39ч,43ч,44ч,46ч,50ч-54ч,59ч,60ч, 63ч,64ч,66ч,69ч-71ч,73ч-75ч,77ч-81ч,86ч,88ч-91ч,95ч,100ч,103ч,105ч, 113ч,139ч,145ч,151ч-153ч,157ч,159ч-163ч,165ч | 627 |  |  |
|  |  |  | Корбени-ческое | 55ч,56ч,68ч,69ч,86ч-90ч,92ч-94ч,113ч-122ч, 125ч,128ч-130ч | 618 |  |  |
|  |  |  | Липногорское | 1ч,2ч,4ч-7ч,14ч,16ч,26ч-30ч,34ч,39ч-44ч,47ч, 48ч,51ч,53ч,59ч-63ч,67ч,72ч,73ч,88ч,89ч,96ч, 97ч, 101ч,105ч-107ч,110ч,111ч,113ч,126ч, 128ч,137ч-139ч,147ч,148ч,151ч-153ч,160ч-163ч,167ч,176ч,177ч,179ч,183ч,184ч,196ч,223ч,244ч,247ч | 880 |  |  |
|  |  |  | Новинское | 3ч-12ч,16ч,19ч,20ч,24ч,27ч,29ч-31ч,33ч, 34ч, 36ч,38ч,39ч,43ч-46ч,51ч-54ч,59ч,60ч, 62ч, 69ч, 70ч,76ч,77ч,80ч,89ч,90ч,92ч-94ч,97ч-99ч,105ч,106ч,109ч-111ч,116ч-118ч, 122ч-127ч,131ч,137ч-139ч,141ч-143ч, 148ч-150ч, 156ч-158ч,162ч,163ч, 168ч,169ч,171ч-173ч, 176ч,178ч-185ч, 188ч-193ч | 1278 |  |  |
|  |  |  | Озерское | 42ч-50ч,60ч,100ч,102ч,105ч,107ч-116ч,118ч-120ч,1004ч-1008ч, 1010ч-1012ч,1014ч, 1015ч, 1032ч-1034ч,1040ч,1041ч,1046ч-1048ч,1050ч-1053ч,1055ч,1057ч-1060ч,1068ч,1071ч,1073ч-1084ч,1087ч,1088ч,1090ч,1091ч,1094ч,1095ч,1097ч-1101ч,1103ч-1106ч,1108ч,1109ч,1111ч | 1495 |  |  |
|  |  |  | Паше-Капецкое | 2ч,5ч,8ч-12ч,21ч,37ч-46ч,50ч-54ч,57ч-63ч, 66ч-70ч,72ч-74ч,76ч,78ч-80ч,87ч,93ч, 94ч,100ч,110ч,122ч,125ч-127ч,133ч,136ч-138ч,140ч,141ч,146ч, 148ч,149ч,153ч-158ч,167ч | 677 |  |  |
|  |  |  | Пашозерское | 14ч-17ч,29ч,34ч-39ч,50ч,51ч,53ч,54ч,60ч-63ч,65ч,66ч,75ч-79ч,83ч,91ч,95ч-103ч,108ч-111ч,113ч-116ч | 965 |  |  |
|  |  |  | Пашское | 3ч-7ч,9ч-13ч,20ч,21ч,29ч,31ч,32ч,4 1ч,42ч, 44ч,51ч,52ч,54ч,59ч-62ч,64ч, 70ч,71ч,79ч, 80ч,87ч,88ч,90ч,94ч,95ч,97ч,98ч,103ч,106ч,113ч,120ч,134ч,137ч,141ч,142ч,148ч,154ч,158ч,159ч,163ч,168ч,170ч,176ч,180ч,182ч-184ч, 188ч,194ч,199ч-202ч,205ч,208ч,215ч,221ч-225ч,227ч-229ч,236ч-240ч,248ч,249ч, 254ч, 265ч,275ч,284ч-289ч,296ч,297ч, 302ч, 303ч, 311ч-314ч,318ч,319ч,324ч,326ч-328ч,341ч | 1300 |  |  |
|  |  |  | Пригородное | 17ч,18ч,26ч-28ч,43ч,44ч,48ч,64ч-67ч, 69ч, 92ч,93ч,115ч-118ч,140ч,153ч, 170ч,172ч,175ч,176ч,178ч,184ч,185ч,197ч,209ч,212ч, 213ч,216ч,217ч,221ч | 393 |  |  |
|  |  |  | Пяльинское | 1ч-4ч,6ч,10ч-18ч,23ч-28ч,31ч-37ч,40ч, 41ч, 44ч- 47ч,49ч,50ч,56ч,67ч,69ч,72ч, 78ч,79ч, 85ч,86ч,99ч-101ч,113ч,114ч, 119ч-122ч,126ч-130ч,132ч,134ч,135ч, 137ч-141ч,143ч,144ч | 1203 |  |  |
|  |  |  | Сясьское | 8ч,9ч,14ч,15ч,40ч,41ч,53ч-55ч,65ч ,97ч-100ч, 108ч,120ч,123ч,129ч,133ч, 144ч,145ч,148ч,154ч,155ч,158ч,159ч, 161ч,162ч,164ч,169ч,173ч,179ч-181ч,185ч,186ч,191ч,197ч,199ч,202ч, 204ч, 205ч,207ч-209ч,220ч-222ч,237ч, 246ч, 248ч,254ч,263ч-265ч,270ч,290ч,291ч,301ч, 302ч, 312ч,316ч,321ч,324ч,328ч | 538 |  |  |
|  |  |  | Хундольское | 2ч-6ч,8ч-10ч,12ч-15ч,18ч,22ч,25ч,27ч-36ч, 39ч-49ч,52ч-54ч,56ч-59ч,61ч-66ч,69ч-78ч, 80ч,81ч,83ч-86ч,88ч-93ч,97ч,98ч,100ч, 103ч, 108ч,109ч,111ч,113ч,114ч,116ч-118ч,121ч-123ч,125ч,126ч,129ч,136ч | 1341 |  |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 10ч,11ч,17ч,18ч,30ч,35ч,47ч,60ч,62ч,68ч,70ч,73ч,74ч,1001ч,1003ч,1006ч,1009ч-1016ч, 1024ч,1032ч,1044ч,1046ч,1052ч | 427 |  |  |
|  |  |  | Черенцовское | 1ч,2ч,5ч,7ч,8ч,10ч,11ч,15ч-17ч,20ч,21ч, 24ч,27ч,28ч,30ч-33ч,39ч-43ч,45ч,46ч,51ч-53ч, 59ч,61ч, 62ч,64ч,66ч-74ч,77ч,78ч,84ч,85ч, 88ч,89ч,92ч,93ч,95ч,96ч,103ч-106ч,112ч, 113ч,118ч,119ч,121ч, 128ч,135ч,140ч,153ч,156ч,157ч,166ч,174ч-176ч,183ч-185ч,192ч,194ч, 195ч, 209ч,210ч,212ч,217ч-221ч,228ч-233ч, 238ч,240ч-242ч,244ч,245ч,248ч-250ч | 2184 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 15ч,16ч,25ч,29ч-31ч,43ч,50ч-55ч,66ч-69ч, 85ч,116ч,117ч,121ч,127ч,36ч, 138ч-140ч, 143ч,144ч,149ч,150ч,161ч, 164ч,165ч,168ч,170ч,173ч,174ч,178ч,183ч-188ч,193ч-198ч,206ч, 209ч,222ч,235ч,242ч,244ч,245ч,253ч-257ч, 264ч,265ч,271ч,289ч,290ч | 803 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское | 1ч-5ч,11ч-13ч,16ч,17ч,20ч-22ч,25ч,26ч,28ч-37ч,41ч-44ч,46ч,48ч,79ч,94ч,95ч,109ч, 110ч, 112ч,115ч-117ч,124ч,129ч,132ч-134ч,136ч, 139ч-141ч | 1002 |  |  |
|  |  |  | Явосемское | 2ч-7ч,12ч,14ч,17ч-25ч,29ч-31ч,33ч,36ч-40ч, 42ч,43ч,45ч,46ч,48ч-50ч,52ч-55ч,58ч-63ч,67ч-71ч,74ч,79ч-83ч,89ч-93ч,95ч-107ч,109ч-112ч, 114ч,115ч,117ч,118ч,120ч-123ч | 1348 |  |  |
|  | 2. Леса, выполняющие функции защиты при-родных и иных объек-тов, всего |  |  |  | 24159 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102). |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных |  | Андреевское | 6ч-9ч,14ч,15ч,45ч-48ч,51ч,52ч,56ч,79ч | 409 | - Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; - ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» - Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; - ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» |  |
|  |  |  | Березовское | 7ч,12ч,23ч,24ч,27ч,33ч,34ч,37ч-46ч,48ч-51ч,53ч-57ч | 919 |  |  |
|  |  |  | Городокское | 21ч,22ч,24ч,27ч,31ч,32ч,36ч,40ч,44ч,48ч-50ч | 351 |  |  |
|  |  |  | Горское | 25ч-28ч,34ч-37ч,39ч,46ч,1002ч,1006ч, 1010ч, 1011ч,1019ч,1026ч, 1032ч,1037ч-1040ч,1042ч, 1052ч | 482 |  |  |
|  |  |  | Капшинское | 2ч,7ч,21ч,24ч-26ч,82ч,83ч,107ч,110ч | 252 |  |  |
|  |  |  | Корбени-ческое | 36ч-38ч,51ч,60ч-62ч,75ч,76ч,97ч-99ч | 496 |  |  |
|  |  |  | Липногорское | 82ч,101ч,102ч,111ч,112ч,124ч,135ч,136ч,148ч,149ч,162ч-164ч,173ч-175ч,179ч-182ч,190ч-193ч,202ч,208ч,216ч-219ч,227ч-231ч,235ч-237ч,240ч-246ч | 1547 |  |  |
|  |  |  | Новинское | 11ч,19ч,28ч,37ч,66ч,67ч,82ч,83ч,99ч,100ч,116ч | 294 |  |  |
|  |  |  | Озерское | 2ч,3ч,5ч-8ч,45ч-48ч,1012ч,1013ч, 1016ч, 1017ч,1021ч,1025ч-1027ч, 1030ч,1040ч-1042ч,1045,1046ч,1073ч, 1074ч,1078ч,1080ч,1081ч,1094ч | 981 |  |  |
|  |  |  | Паше-Капецкое | 153ч-159ч | 422 |  |  |
|  |  |  | Пашозерское | 31ч,32ч | 138 |  |  |
|  |  |  | Пригородное | 22ч-30ч,41ч-55ч,63ч,64ч,75ч,76ч,77, 78,79ч, 82ч-86ч,91ч,97ч,98ч,102ч-104ч,111ч,115ч-118ч,133ч-138ч,141ч,158ч,182ч-184ч,189ч, 190ч | 2604 |  |  |
|  |  |  | Пяльинское | 126ч | 72 |  |  |
|  |  |  | Сясьское | 6ч,8ч-12ч,15ч-17ч,19ч,20ч,24ч,30ч, 31ч,33ч, 34ч,40ч-42ч,45ч,46ч,52ч, 53ч,57ч,58ч,70ч-73ч, 77ч,78ч,93ч-95ч,100ч,124ч-127ч,132ч, 133ч, 153ч-155ч,166ч,169ч,181ч,186ч,199ч,203ч, 265ч | 1209 |  |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 15ч,18ч,19ч,21ч-24ч,30ч-33ч,37ч,45ч-48ч,50ч, 53ч-55ч,62ч,69ч-74ч,1027ч,1028ч,1031ч, 1036ч-1038ч,1040ч-1043ч,1046ч-1052ч, 1055ч, 1056ч,1060ч,1062ч,1064ч | 1105 |  |  |
|  |  |  | Черенцовское | 83ч,90ч,91ч,120,121ч,124ч,134ч,135ч,138ч-141ч,144ч,145ч,148ч-150ч,154ч,155ч,168ч-170ч,177ч-181ч,189ч-191ч,202ч | 1435 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 34ч,36ч,60ч,78ч,113ч,135ч,158ч,160ч,175ч-177ч,237ч,238ч,250ч,259ч | 449 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское | 23ч,24ч,37ч,38ч,47ч,53ч,56ч,67ч,79ч-84ч,90ч-92ч | 549 |  |  |
|  |  |  | Явосемское | 5ч,6ч | 59 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 13773 |  |  |
|  | 2.2 Зеленые зоны, лесо-парки, всего |  |  |  | 10386 |  |  |
|  | 2.2.1 Зеленые зоны |  | Пригородное | 71-74,99-101,119-132,142-152,159-161,165-169 | 6169 | - Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8); - законы Ленинградской области. |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 1057,1063,1065 | 606 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 214-216,227-230,237,238,239- 241,250,251,252,260-262,268,269,275,281 | 1769 |  |  |
|  |  |  | Андреевское |  | 54 |  |  |
|  |  |  | Берёзовское |  | 1757 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское |  | 31 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 10386 |  |  |
|  | 3. Ценные леса, всего |  |  |  | 142594 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102). |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 3.1 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | Андреевское | 2ч-5ч,10ч,11ч,13ч,18ч,23ч,26ч,29,31ч,35ч,36ч, 38ч,42ч,79ч | 1306 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». |  |
|  |  |  | Березовское | 2,3,6,11ч-14ч,17-22,23ч,24ч,25,26,27ч,28-32,33ч,34ч,35,36,37ч-51ч,52,53ч-57ч | 1304 |  |  |
|  |  |  | Городокское | 10ч,18ч,23ч,28,29ч,34,38,39ч,42,44ч,60ч,61,75,76ч,90,112,131ч,132,146ч,147,159ч,203,218,219,229,230ч-232ч,234ч,239ч,241ч,242,245ч | 2526 |  |  |
|  |  |  | Горское | 1-4,6,9-12,16-19,22-24,25ч-28ч,29,30,32, 33, 34ч-36ч,38ч,39ч,40,41,44,45,46ч,49,50,54-59, 1002ч-1004ч,1006ч,1011ч-1015ч,1021ч,1022ч, 1028ч,1030ч-1034ч,1041ч,1042ч,1070ч | 4056 |  |  |
|  |  |  | Капшинское | 114,117ч-119ч,126ч,127ч,132ч,154-156 | 419 |  |  |
|  |  |  | Липногорское | 8-12,17-24,25ч,31-33,37,38ч,49,50,58,64-66, 71,74-76,81,82ч,85ч,87,91-94,102ч,103,104, 116,117,129,141,156,159,169-172,179ч,180ч, 190ч-192ч,194,195,212-214,225,226,233,234, 235ч,242ч,243ч,246ч | 6329 |  |  |
|  |  |  | Озерское | 1017ч,1021ч,1024ч-1027ч,1030ч,1031,1034ч-1036ч,1038ч,1039,1042ч-1044ч,1049ч,1072ч | 1040 |  |  |
|  |  |  | Паше-Капецкое | 16,17ч,18ч,22,23ч,24,26-28,33,34,47-49,152, 159ч,161ч,162ч,168ч-177ч | 3541 |  |  |
|  |  |  | Пашозерское | 118ч,124ч,125 | 367 |  |  |
|  |  |  | Пашское | 36,45ч,46ч,55ч,65ч,73,74ч,82,83ч,91ч,99,107ч,114,121ч,128,132,133ч,139ч,140ч,146,147ч,152,153ч,157ч,166,167ч,171ч,172ч,174ч,175ч,177,178ч,179,180ч,186ч,189,190,203,204,216ч,218-220,230ч,233-235,242ч,245-247,255, 258, 259ч,260ч,262-264,268,272,276-280,290-292, 295ч,306-308,310ч,322,323,325,337-339,340ч | 6915 |  |  |
|  |  |  | Пригородное | 7ч,8ч,11ч,12,15ч,16ч,23ч,29ч,33-39,41ч,50ч-55ч,56-61,62ч,75ч,76ч,79ч,80,81,82ч-85ч,87, 89,90,91ч,102ч-104ч,105-110,111ч,112,133ч-138ч,139,156ч-158ч,163,164,182ч,183ч, 189ч, 190ч,195,203 | 1567 |  |  |
|  |  |  | Пяльинское | 5ч,8ч,9,59ч,60ч | 903 |  |  |
|  |  |  | Сясьское | 1ч-4ч,7ч,11ч,12ч,21,26,27ч,29ч,38,39ч, 50, 51ч,63ч,64ч,83ч,106ч,114ч-116ч,138,139ч-142ч,160ч,176ч,177ч,192,193ч,194ч,210,212ч,213ч,214,225,226ч-229ч,257ч,259ч,274,275ч | 3250 |  |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 2ч,3ч,5ч-8ч,16ч,17ч,19ч-25ч,27ч,28ч,30ч-33ч, 36ч,37ч,39ч-41ч,43ч,45ч,46ч,48ч,50ч,51ч, 53ч, 54ч,58ч-61ч,65,67,69ч-72ч,1016ч-1023ч, 1025ч-1031ч,1036ч-1038ч,1039,1040ч-1043ч, 1045,1047ч-1049ч,1052ч,1054,1055ч, 1056ч, 1058ч-1060ч,1064ч | 5822 |  |  |
|  |  |  | Черенцовское | 34,36ч,83ч,90ч,91ч,99ч,100ч,101,102,122ч,123ч,127,131,132,136,137,141ч,142,145ч,146ч,149ч,150ч,154ч,155ч,158,159ч,160ч,167,168ч-171ч,179ч-181ч,191ч,202ч,211,222-224,234, 235,237,246,247,254-258,259ч | 4280 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 3ч,6ч,11-13,32,33,34ч,58,59,63,64,74, 78ч,79-84,89-95,98-106,113ч,114,120,121ч,122-124, 134,135ч,157,158ч,175ч,259ч,284ч-287ч, 291ч,292ч,294ч-298ч | 6569 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское | 37ч-40ч,45,46ч-51ч,53ч,56ч,59ч-62ч,63,66ч-68ч,74ч,76ч,77,78ч-88ч,97,98,104ч, 106ч, 107ч,108,119 | 5424 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 55618 |  |  |
|  | 3.2 Нерестоохранные полосы лесов 3.2 Нерестоохранные полосы лесов |  | Андреевское | 1ч-4ч,10ч-13ч,16ч-28ч,30ч-33ч,35ч,36ч,38ч-43ч,1001ч | 4283 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» |  |
|  |  |  | Березовское | 37ч,47ч,48ч,55ч,56ч | 190 |  |  |
|  |  |  | Городокское | 2ч,4ч,5,9ч,10ч,11,17,18ч,23ч,29ч,35,39ч,43,45,54-59,60ч,76ч,130,131ч,145,146ч,158, 159ч, 171,172,230ч-232ч,233,234ч,239ч, 240,241ч, 245ч | 3551 |  |  |
|  |  |  | Горское | 1001,1002ч-1004ч,1006ч,1010ч-1015ч, 1020, 1021ч,1022ч,1027,1028ч,1032ч-1034ч,1041ч, 1043-1047,1053,1056,1059,1060,1066, 1069, 1070ч | 5840 |  |  |
|  |  |  | Капшинское | 1,3ч,4,5ч,7ч,8,9ч,13,14,21ч,22ч,26ч,27,28,29ч-31ч,34ч,35ч,36,37ч,38,40ч-43ч,47ч,54ч,55ч, 62ч,69ч-71ч,75ч,76,77ч,78ч,82ч-91ч,93ч,95ч-97ч,98,99,100ч,101,102ч,103ч,104,105ч,106,107ч,108,109ч,110ч,111,112,115,116,117ч-119ч, 120,121,122ч,123-125,126ч,127ч,128,129ч, 130,131,132ч,133-137,138ч,140ч-147ч,148-150,151ч-153ч | 9609 |  |  |
|  |  |  | Корбени-ческое | 26ч-30ч,35ч-40ч,42ч-45ч,47ч,48ч,51ч,53ч,54ч, 61ч-65ч,77ч,79ч,80,81ч-83ч,86ч,87ч,103ч-109ч | 3442 |  |  |
|  |  |  | Липногорское | 25ч,38ч,83,84,85ч,86 | 403 |  |  |
|  |  |  | Новинское | 37ч,64ч-67ч,80ч-83ч,88ч,89ч,100ч, 105ч, 106ч,117ч, 120ч,150ч,157ч,161ч,170ч, 173ч,176ч-182ч,184ч,185ч,186,187ч,188ч | 1612 |  |  |
|  |  |  | Озерское | 5ч,7ч,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,16-23,24ч-27ч,28,29,30ч,31ч,34ч,35ч,38,39,40ч,41ч,47ч-51ч,52, 53,54ч,55ч,59,60ч,61-64, 66ч,68ч-71ч,73ч,74, 75,76ч-78ч,87ч,88-90,98ч,1008ч-1010ч,1012ч-1017ч,1018-1020,1021ч,1022,1023,1024ч-1027ч, 1028,1029,1030ч,1034ч-1036ч, 1037,1038ч,1042ч-1044ч,1049ч, 1053ч-1055ч, 1056, 1062ч-1064ч,1070ч-1072ч,1076ч,1077ч,1079ч-1082ч, 1084ч-1088ч,1089,1090ч,1092ч-1096ч, 1098ч,1099ч,1104ч,1105ч,1107ч,1110ч,1111ч | 12711 |  |  |
|  |  |  | Паше-Капецкое | 9ч,10ч,17ч,18ч,23ч,44ч-46ч,56ч-59ч,70ч,79ч-82ч,87ч,95ч,105ч,116ч, 117ч,128ч,136ч-138ч,140ч,141ч,142, 143ч-145ч,153ч, 159ч, 160, 161ч,162ч,164ч-177ч | 3229 |  |  |
|  |  |  | Пашозерское | 3ч-5ч,9ч-13ч,16ч-19ч,29ч-31ч,34ч,35ч,52ч-55ч,56-59,64ч-68ч,72ч,73ч,84-90,93ч,94ч,104-107,118ч,119-123,124ч | 6427 |  |  |
|  |  |  | Пашское | 45ч,46ч,55ч,65ч,74ч,83ч,91ч,107ч,115,121ч,122,133ч,139ч,140ч,147ч,153ч,157ч,167ч,171ч,172ч,173,174ч,175ч,178ч,186ч,216ч,230ч,242ч,310ч,340ч | 1543 |  |  |
|  |  |  | Пригородное | 1-6,7ч,8ч,9,10,11ч,13,14,15ч,16ч,20,21, 22ч, 30ч, 31,32,40,41ч,62ч,111ч,137ч, 138ч,155, 156ч-158ч,162,182ч,188,192-194,214,215,222,223,226,227 | 3814 |  |  |
|  |  |  | Пяльинское | 5ч,8ч,18ч,19ч,34ч,35ч,39ч-41ч,46ч-51ч,53ч-57ч,58,59ч-67ч,71ч-75ч,78ч-82ч,85ч-88ч, 93ч,94ч,102ч,103ч,109ч,133ч-136ч,144ч,145ч | 3367 |  |  |
|  |  |  | Сясьское | 1ч-4ч,5,6ч,7ч,11ч,12ч,27ч,28,29ч,39ч, 51ч,63ч, 64ч,66ч-69ч,83ч,84,89ч, 90ч,106ч,107,114ч-116ч,121ч,139ч-142ч,160ч,176ч,177ч,193ч, 194ч,211,212ч,213ч,226ч-229ч,257ч,258,259ч,275ч | 3139 |  |  |
|  |  |  | Хундольское | 11ч-13ч,18ч,19ч,20,21ч,34ч-39ч,43ч-46ч,53ч, 54ч,60ч,61ч,63ч,70ч,71ч,86ч-89ч,96ч,97ч, 101ч,103ч-105ч,110ч,111ч,119ч-123ч,136ч-138ч | 2764 |  |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 1,2ч,3ч,4,5ч-8ч,15ч-17ч,19ч,20ч,22ч-25ч,26,27ч,28ч,29,32ч,33ч,34,36ч,37ч,39ч-41ч,42,43ч,44,45ч,46ч,48ч, 49,50ч,51ч,52,53ч-55ч, 56,57,58ч-61ч,1016ч-1029ч,1031ч,1033-1035, 1050ч,1051ч,1053,1058ч-1060ч,1061,1062ч | 7090 |  |  |
|  |  |  | Черенцовское | 1ч,2ч,36ч,82,83ч,90ч,98,99ч,100ч,122ч,123ч,128ч,133,146ч,150ч,151,155ч,159ч,160ч,161-163,168ч-171ч,172,259ч | 1670 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 1,2,3ч,4,5,6ч,7-10,75-77,108-112,129-133,151-156,249ч,256ч-259ч,265ч,266ч,267,273ч, 274ч,282,283,284ч-287ч,291ч,292ч,293,294ч-298ч | 4687 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское | 1ч,8ч,9ч,20ч,38ч-40ч,48ч-51ч,52,53ч,54, 55, 56ч,57,58,59ч-62ч,66ч-74ч,75,76ч,78ч-80ч, 82ч,83ч,85ч-88ч,90ч,91ч,93ч-96ч,102ч-107ч, 110ч,111ч,122ч-124ч,134ч-136ч,139ч,140ч | 5578 |  |  |
|  |  |  | Явосемское | 3ч-7ч,10ч-13ч,30ч-35ч,39ч,40ч,41,42ч-47ч, 55ч-57ч,60ч,61ч,101ч-103ч,111ч-114ч,120ч-122ч,125ч,126ч | 2027 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 86976 |  |  |
|  | II. Эксплуа-тационные леса, II. Эксплуата-ционные леса II. Эксплуа-тационные леса II. Эксплуа-тационные леса |  | Андреевское | 7ч-9ч,14ч,15ч,17ч,27ч,28ч,34ч,37ч,44ч-52ч, 53,54ч-56ч,57,58ч-68ч,69,70ч-78ч | 4483 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). |  |
|  |  |  | Березовское | 1,4,5,7ч,8ч,9,10,11ч-14ч,15,16,23ч | 1099 |  |  |
|  |  |  | Городокское | 1,2ч,3,4ч,6ч-9ч,12-16,19ч,20,21ч,22ч,24ч-27ч, 30ч-33ч,36ч,37,40ч,41,46,47,48ч-50ч,51-53, 62ч,63-67,68ч,69ч,70,71ч,72ч,73,74,77ч,78-83, 84ч-87ч,88,89,91ч-93ч,94,95,96ч-100ч,101, 102 103ч-105ч,106-108,109ч,110ч,111, 113, 114ч,115ч,116,117,118ч,119ч,120-124,125ч-128ч,129,133,134,135ч,136ч,137,138ч,139ч, 140-143,144ч,148ч,149ч,150,151ч,152ч,153-157,160ч,161ч,162,163ч,164ч,165-169,170ч, 173ч-177ч,178-181,182ч-185ч,186-188,189ч, 190,191,192ч,193-195,196ч,197ч,198,199ч-202ч,204-209,210ч,211ч,212,213ч-215ч,216, 217ч,220-225,226ч,227ч,228,235-237,238ч, 243,244 | 22923 |  |  |
|  |  |  | Горское | 5ч,7ч,8ч,13ч-15ч,20ч,21,31ч,37ч, 38ч, 42ч, 43ч, 47ч,48ч,51ч,52ч,53, 1005ч, 1007,1008ч,1009ч, 1016, 1017ч-1019ч, 1023ч-1026ч,1029ч-1031ч,1035,1036, 1037ч-1040ч,1048ч,1052ч,1054,1055, 1061ч,1062ч,1063,1064,1065ч,1067ч | 4559 |  |  |
|  |  |  | Капшинское | 2ч,3ч,5ч,6,7ч,9ч,10ч,11,12ч,15ч,16ч,17,18ч,19ч,20,22ч-26ч,29ч-31ч,32,33ч-35ч,37ч,39ч-44ч, 45,46ч,47ч,48,49,50ч-55ч,56-58,59ч,60ч, 61, 62ч-64ч,65,66ч,67,68,69ч-71ч,72,73ч-75ч,77ч-82ч,84ч-91ч,92,93ч,94,95ч-97ч,100ч, 102ч, 103ч,105ч,107ч,109ч, 110ч,113ч,122ч,129ч,138ч-147ч,151ч-153ч,157ч,158,159ч-163ч, 164,165ч,166,167 | 11467 |  |  |
|  |  |  | Корбени-ческое | 1-25,26ч-30ч,31-34,35ч-40ч,41,42ч-45ч, 46, 47ч,48ч,49,50,51ч,52,53ч-56ч,57-59,60ч-65ч, 66,67,68ч,69ч,70-74,75ч-77ч,78,79ч,81ч-83ч, 84,85,87ч-90ч,91,92ч-94ч,95,96,97ч-99ч,100-102,103ч-109ч,110-112,113ч-122ч,123, 124, 125ч,126,127,128ч-130ч,131 | 23690 |  |  |
|  |  |  | Липногорское | 1ч,2ч,3,4ч-7ч,13,14ч,15,16ч,26ч-30ч,34ч, 35,36,39ч-44ч,45,46,47ч,48ч,51ч,52,53ч,54-57, 59ч-63ч,67ч,68-70,72ч,73ч,77-80,88ч,89ч, 90, 95,96ч,97ч,98-100,101ч,105ч-107ч,108, 109, 110ч-113ч,114,115,118-123,124ч,125,126ч, 127,128ч,130-134,135ч-139ч,140,142-146, 147ч-149ч,150,151ч-153ч,154, 155,157, 158, 160ч-164ч,165,166,167ч,168,173ч-177ч,178, 181ч-184ч,185-189,193ч,196ч,197-201,202ч, 203-207,208ч,209-211,215,216ч-219ч,220-222, 223ч,224,227ч-231ч,232,236ч,237ч, 238,239, 240ч,241ч,244ч,245ч,247ч,248 | 23645 |  |  |
|  |  |  | Новинское | 1,2,3ч-12ч,13-15,16ч,17,18,19ч,20ч,21-23,24ч, 25,26,27ч-31ч,32,33ч,34ч,35,36ч-39ч,40-42, 43ч-46ч,47-50,51ч-54ч,55-58,59ч,60ч,61, 62ч, 63,64ч-66ч,68,69ч,70ч,71-75,76ч,77ч, 78,79, 80ч-82ч,84-87,88ч-90ч,91,92ч-94ч,95,96,97ч-100ч,101-104,105ч,106ч,107,108,109ч-111ч, 112-115,116ч-118ч,119,120ч,121,122ч-127ч, 128-130,131ч,132-136,137ч-139ч,140,141ч-143ч,144-147,148ч-150ч,151-155,156ч-158ч, 159,160,161ч-163ч,164-167,168ч-173ч,174, 175,176ч-185ч,187ч-193ч | 22607 |  |  |
|  |  |  | Озерское | 1,2ч,3ч,4,5ч-10ч,13ч,14ч,15,24ч-27ч,30ч, 31ч, 32,33,34ч,35ч,36,37,40ч-51ч,54ч,55ч,56-58, 60ч,65,66ч,67,68ч-71ч,72,73ч,76ч-78ч,79-86, 87ч,91-97,98ч,99,100ч,101,102ч,103,104, 105ч, 106,107ч-116ч,117,118ч-120ч,121,1001-1003, 1004ч-1016ч,1032ч,1033ч,1040ч,1041ч,1046ч-1048ч,1050ч-1055ч,1057ч-1060ч,1061,1062ч-1064ч,1065-1067,1068ч,1069,1070ч, 1071ч, 1073ч-1088ч,1090ч-1101ч,1102,1103ч-1111ч | 23086 |  |  |
|  |  |  | Паше-Капецкое | 1,2ч,3,4,5ч,6,7,8ч-12ч,13-15,19,20,21ч,25,29-32,35,36,37ч-46ч,50ч-54ч,55,56ч-63ч,64, 65, 66ч-70ч,71,72ч-74ч,75,76ч,77,78ч-82ч,83-86, 87ч,88-92,93ч-95ч,96-99,100ч,101-104,105ч, 106-109,110ч,111-115,116ч,117ч,118-121, 122ч,123,124,125ч-128ч,129-132,133ч, 134, 135,136ч-138ч,139,140ч,141ч,143ч-146ч,147, 148ч,149ч,150,151,153ч-158ч,163,164ч-167ч | 17260 |  |  |
|  |  |  | Пашозерское | 1,2,3ч-5ч,6-8,9ч-19ч,20-28,29ч-32ч,33,34ч-39ч,40-49,50ч-55ч,60ч-68ч,69-71,72ч, 73ч,74, 75ч-79ч,80-82,83ч,91ч,92,93ч-103ч,108ч-111ч, 112,113ч-116ч,117 | 20064 |  |  |
|  |  |  | Пашское | 1,2,3ч-7ч,8,9ч-13ч,14-19,20ч,21ч,22-28,29ч, 30,31ч,32ч,33-35,37-40,41ч,42ч,43,44ч,47-50, 51ч,52ч,53,54ч,56-58,59ч-62ч,63,64ч,66-69, 70ч,71ч,72,75-78,79ч,80ч,81,84-86,87ч, 88ч, 89,90ч,92,93,94ч,95ч,96,97ч,98ч,100-102, 103ч,104,105,106ч,108-112,113ч,116-119, 120ч,123-127,129-131,134ч,135,136, 137ч, 138,141ч,142ч,143-145,148ч,149-151,154ч, 155, 156,158ч,159ч,160-162,163ч,164,165, 168ч,169,170ч,176ч,181,182ч-184ч,185, 187,188ч,191-193,194ч,195-198,199ч-202ч, 205ч,206,207,208ч,209-214,215ч,217,221ч-225ч,226,227ч-229ч,231,232,236ч-240ч,241,243, 244,248ч,249ч,250-253,254ч,256,257, 261ч,265ч,266,267,269-271,273ч-275ч,281-283,284ч-289ч,293,294, 296ч,297ч,298-301, 302ч,303ч,304, 305,309,311ч-314ч,315-317, 318ч,319ч,320,321,324ч,326ч-328ч,329-336, 341ч,342-350 | 30423 |  |  |
|  |  |  | Пригородное | 17ч,18ч,19,24ч-28ч,42ч-49ч,63ч-67ч,68,69ч, 70,86ч,88,92ч,93ч,94-96,97ч,98ч,113, 114, 115ч-118ч,140ч,141ч,153ч,154,170ч,171, 172ч,173,174,175ч,176ч,177,178ч,179-181,184ч,185ч,186,187,191,196,197ч,198-202,204-208,209ч,210,211,212ч,213ч, 216ч,217ч,218-220,221ч,224,225 | 10685 |  |  |
|  |  |  | Пяльинское | 1ч-4ч,6ч,7,10ч-19ч,20-22,23ч-28ч,29, 30,31ч-37ч,38,39ч-41ч,42,43,44ч-51ч,52,53ч-57ч,61ч-67ч,68,69ч,70,71ч-75ч,76,77,78ч-82ч,83, 84, 85ч-88ч,89-92,93ч,94ч,95-98,99ч-103ч,104-108, 109ч, 110-112,113ч,114ч,115-118,119ч-122ч,123-125,126ч-130ч,131,132ч-141ч,142, 143ч-145ч,146 | 25616 |  |  |
|  |  |  | Сясьское | 8ч-10ч,13,14ч-17ч,18,19ч,20ч,22,23, 24ч,25, 30ч,31ч,32,33ч,34ч,35-37,40ч-42ч,43,44,45ч, 46ч,47-49,52ч-55ч,56, 57ч,58ч,59-62,65ч-73ч,74-76,77ч,78ч, 79-82,85-88,89ч,90ч, 91,92,93ч-95ч,96, 97ч-100ч,101-105,108ч,109-113,117-119,120ч,121ч,122,123ч-127ч,128, 129ч,130,131,132ч,133ч,134-137,143, 144ч, 145ч,146,147,148ч,149-152, 153ч-155ч,156, 157,158ч,159ч,161ч, 162ч,163,164ч,165,166ч,167,168,169ч,170-172,173ч,174,175,178,179ч-181ч, 182-184,185ч,186ч,187-190,191ч,195, 196,197ч,198,199ч,200,201,202ч-205ч, 206, 207ч-209ч,215-219,220ч-222ч,223, 224,230-236,237ч,238-245,246ч,247, 248ч,249-253, 254ч,255,256,260-262, 263ч-265ч,266-269, 270ч,271-273, 276 -289,290ч,291ч,292-300,301ч,302ч,303-311,312ч,313-315,316ч,317-320,321ч, 322,323,324ч,325-327,328ч,329-331 | 31294 |  |  |
|  |  |  | Хундольское | 1,2ч-6ч,7,8ч-15ч,16,17,18ч,19ч,21ч, 22ч, 23, 24,25ч,26,27ч-49ч,50,51,52ч-54ч,55,56ч-66ч, 67,68,69ч-78ч,79,80ч, 81ч,82,83ч-93ч,94,95, 96ч-98ч,99,100ч, 101ч,102,103ч-105ч,106,107, 108ч-111ч,112,113ч,114ч,115,116ч-123ч,124, 125ч,126ч,127,128,129ч,130-135,136ч-138ч | 26513 |  |  |
|  |  |  | Цвылёвское | 9,10ч,11ч,12-14,18ч,35ч,38,47ч,62ч,63, 64,68ч,73ч,74ч,75,1001ч,1002,1003ч,1004,1006ч,1007,1008,1009ч-1015ч,1030ч,1032ч, 1044ч, 1046ч,1066 | 3928 |  |  |
|  |  |  | Черенцовское | 1ч,2ч,3,4,5ч,6,7ч,8ч,9,10ч,11ч,12-14,15ч-17ч,18,19,20ч,21ч,22,23,24ч, 25,26,27ч,28ч,29,30ч-33ч,35,37,38,39ч-43ч,44,45ч,46ч,47-50,51ч-53ч,54-58,59ч,60,61ч,62ч,63,64ч,65,66ч-74ч, 75,76,77ч,78ч,79-81,84ч,85ч,86,87,88ч, 89ч, 92ч,93ч,94,95ч,96ч,97,103ч-106ч, 107-111, 112ч,113ч,114-117,118ч, 119ч,121ч,124ч, 125,126,129,130,134ч, 135ч,138ч-140ч,143,144ч,147,148ч, 152,153ч,156ч,157ч,164,165,166ч,173,174ч-178ч,182,183ч-185ч,186-188, 189ч,190ч,192ч,193,194ч,195ч,196-201,203-208,209ч,210ч,212ч,213-216,217ч-221ч,225-227,228ч-233ч,236,238ч,239,240ч-242ч, 243,244ч,245ч,248ч-250ч,251-253 | 37053 |  |  |
|  |  |  | Шомушское | 14,15ч,16ч,17-24,25ч,26-28,29ч-31ч,35, 36ч,37-42,43ч,44-49,50ч-55ч,56,57, 60ч,61,62,65,66ч-69ч,70-73,85ч,86-88, 96,97,107, 115,116ч, 117ч,118,119,125, 126,127ч,128,136ч,137,138ч-140ч,141, 142,143ч,144ч,145-148,149ч, 150ч, 159,160ч,161ч,162,163,164ч,165ч,166,167,168ч,169,170ч,171,172,173ч,174ч,176ч-178ч,179-182,183ч-188ч,189-192, 193ч-198ч,199-205, 206ч,207,208, 209ч,210-213,217-221,222ч,223-226, 231-234,235ч,236,242ч, 243,244ч,245ч, 246-248,249ч,253ч-258ч,263,264ч-266ч,270, 271ч,272,273ч,274ч,276-280,288,289ч, 290ч, 299,300 | 21021 |  |  |
|  |  |  | Шугозерское | 1ч-5ч,6,7,8ч,9ч,10,11ч-13ч,14,15, 16ч,17ч,18, 19,20ч-26ч,27,28ч-36ч,41ч-44ч,64,65,67ч,69ч-73ч,89,90ч-96ч,99-101,102ч,103ч,105ч,109ч-112ч,113, 114,115ч-117ч,118,120,121,122ч-124ч,125-128,129ч,130,131,132ч-136ч,137, 138, 139ч-141ч | 16790 |  |  |
|  |  |  | Явосемское | 1,2ч-7ч,8,9,10ч-14ч,15,16,17ч-25ч,26-28,29ч-40ч,42ч-50ч,51,52ч-63ч,64-66,67ч-71ч,72, 73,74ч,75-78,79ч-83ч, 84-88,89ч-93ч,94,95ч-107ч,108,109ч-115ч,116,117ч,118ч,119,120ч-123ч,124,125ч,126ч,127 | 25490 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 403696 |  |  |
|  | Всего по Тихвинскому лесничеству |  |  |  | 592295 |  |  |
|  |  |  |  | Бокситогорское лесничество |  |  |  |
| Нерестоохранные полосы лесов |  | Корвальское |  | 1ч,2ч,24ч,35ч,51ч-54ч | 663 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». |  |
| Эксплуатационные леса |  | Корвальское |  | 1ч,2ч,3-23,24ч,25-34,35ч,36-50,51ч-54ч,55-86,93ч,94-106, 112-115, 118-121 |  | Федеральный закон от 22.07.2008 № Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). |  |
|  |  |  |  | Подпорожское лесничество |  |  |  |
| Эксплуатационные леса |  | Курбинское |  | 191-194, 208-211, 221-286 | 14727 | Федеральный закон от 22.07.2008 № Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). |  |

Защитные леса в соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

## 8.2.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Это участки земель, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния.

Организация и функционирование ООПТ является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- формирование среды;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

Использование лесов ООПТ осуществляется в соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на ООПТ», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 181.

К лесам особо охраняемых территорий относится территория природного парка «Вепсский лес», где устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков, историко-культурных и социальных особенностей. В соответствии с этим на территории парка выделяются следующие функциональные зоны:

- природоохранные территории в количестве семи резерватов, предназначенных для сохранения уникальных и типичных природных комплексов. В них запрещается всякая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреационная. Допускается посещение территории резерватов местным населением для непромышленного сбора грибов и ягод, любительской ловли рыбы;

- зона экстенсивного природопользования отделяет природоохранные территории от хозяйственно-рекреационной зоны. Посещаемость зоны регламентируется. В этой зоне проходят трассы туристских маршрутов, организованный отдых туристов, а также минимальные транспортные пути между различными зонами парка, подъезды и подходы к резерватам. Проезд транспорта допускается исключительно по автодорогам;

- хозяйственно-рекреационная зона характеризуется интенсивным природопользованием и включает в себя рекреационную и агрохозяйственную подзоны. Рекреационная подзона предназначена для отдыха, туризма и ведения хозяйственной деятельности, направленной преимущественно на обслуживание отдыхающих. Здесь сосредоточены объекты стационарного отдыха, основная сеть дорог и троп, хозяйственные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность и функционирование парка. Агрохозяйственная подзона предназначена для ведения сельскохозяйственной деятельности экологически безвредными методам - для обеспечения местного населения и рекреантов сельхозпродукцией.

Регламенты использования территории парка представлены в таблице 74.

Таблица 74. Режимы особой охраны территории природного парка «Вепсский лес»

| Функциональные зоны природного парка | Режимы особой охраны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешается | Запрещается |
| Природоохранные территории | - посещение территории резерватов местным населением для непромышленного сбора грибов и ягод, любительской ловли рыбы, любительской охоты; - меры по охране лесов от пожаров, по защите леса от вредителей и болезней; - организация научноисследовательских работ и мониторинга состояния экосистем | - всякая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреационная; - изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; - рубки главного и промежуточного пользования (кроме рубок ухода), заготовка живицы; - промысловые охота и рыболовство; - промышленная заготовка дикорастущих растений, ягод, грибов и других видов растительного и животного сырья, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира; - строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - строительство зданий, дорог и других коммуникаций; - проведение мероприятий, связанных с массовым отдыхом |
| Зона экстенсивного природопользования | - рубки ухода, санитарные, ландшафтные, реконструкции, расчистки квартальных просек; - выпас скота и покосы; - геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых без применения взрывных работ в ограниченных объемах, необходимых для парка и расположенных на его территории сельхозпредприятий; -строительство автомобильных дорог; - мелиоративные работы в ограниченном объеме, необходимом для обеспечения функционирования парка; - рекреационные маршруты и стоянки в отведенных для этого местах; - движение транспорта исключительно по дорогам; - сбор грибов, ягод, заготовка дикорастущих растений, плодов; - охота по разрешениям; - любительская ловля рыб (для отдыхающих - по лицензиям); - проведение научно-исследовательских работ. | - всякая деятельность, наносящая ущерб природным комплексам, памятникам истории, культуры, археологии; - предоставление садоводческих и дачных участков и участков под индивидуальное жилищное строительство; - строительство магистральных коммуникаций, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием парка; - движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для этого мест; - организация туристских стоянок и разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест; -деятельность промышленных предприятий и любых иных объектов, представляющих особую экологическую опасность; - рубки главного пользования; - строительство рекреациионных объектов. |
| Хозяйственно-рекреационная зона: | - строительство хозяйственных и жилых объектов, связанных с развитием населенных пунктов, а также строительство и реконструкция дорог общего пользования и ведомственных; - развитие организованной рекреации в объемах, не превышающих рекреациионную емкость | - рубки главного пользования; - всякая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и культурно-историческим объектам; - строительство хозяйственных и жилых объектов, кроме объектов, связанных с функционированием парка; - развитие промышленности; - предоставление на территории зоны садоводческих и дачных участков; - строительство магистральных коммуникаций; - движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для этого мест; - промысловая охота. |
| Агрохозяйственная подзоны | - строительство мелких предприятий по переработке сельхозпродуктов; - развитие экологически чистого сельского хозяйства в пределах существующих сельхозугодий; - развитие предприятий по переработке древесины и побочных продуктов леса |  |

Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на территории природного парка осуществляется в соответствии с утвержденными проектами на основании лицензий. Лицензии на организацию регулируемого туризма и отдыха выдаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном действующим законодательством.

На территории заказников в соответствии с природоохранным законодательством вводится особый режим охраны, запрещается любая деятельность, причиняющая прямой или косвенный ущерб природным комплексам.

К ООПТ относятся и территории заказников, на которых, в соответствии с природоохранным законодательством, вводится особый режим охраны, запрещается любая деятельность, причиняющая прямой или косвенный ущерб природным комплексам.

На территории проектируемого заказника регионального значения «Зеленецкие мхи» запрещаются:

- все виды рубки леса, за исключением санитарных рубок и ухода;

- отвод новых земельных участков под разработку карьеров, строительство, организацию садоводств, фермерских и крестьянских хозяйств, прокладку коммуникаций и другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального использования, кроме строительства коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития;

- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в промышленных и коммерческих целях;

- транзитный проезд автотранспорта, тяжелой техники вне дорог общего пользования;

- стоянки автотранспорта вне отведенных для этой цели мест;

- устройство свалок, загрязнение территории, рек, озер бытовым и промышленным мусором;

- промышленная разработка полезных ископаемых;

- охота и добыча птиц и млекопитающих;

- любительский и промышленный лов рыбы в запретный период;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных ресурсов, комплексов и их компонентов.

В восточной части Тихвинского муниципального района планируется организация предлагаемого природного заказника регионального значения «Поддубно-Кусегский» (Соколий мох), характеризующийся большими запасами водных ресурсов и местами обитания редких видов животных.

## 8.3. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также особенностями территории проектирования к зонам с особыми условиями назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны электрических сетей, линий и сооружений связи, магистральных трубопроводов, транспортных магистралей;

- охранные зоны гидрометеорологических станций.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации относятся также особо охраняемые природные территории и защитные леса.

### 8.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации статья 75, представлены в таблице 75.

Таблица 75. Размеры водоохранных зон водных объектов

| Водный объект | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| Река протяженностью, км: |  |
| менее 10 | 50 |
| от10 до 50 | 100 |
| от 50 и более | 200 |
| Озеро и водохранилище, площадь которых более 0,5 км2 | 50 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации статья 65.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта согласно таблице 76.

Таблица 76. Размер прибрежной защитной полосы

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Информация о размерах водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов, расположенных в границах Тихвинского муниципального района представлена в соотвествии с данными Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 02.09.2009 года №Р6-34-3986. В таблице 77 даны размеры водоохранных зон для основных рек и озер муниципального района.

Таблица 77. Водоохранные зоны основных рек и озер Тихвинского муниципального района

| Водный объект | Площадь, км²/площадь водосбора км2 | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| оз. Алексеевское | 0,80 |  | 50 |
| оз. Вечозеро | 0,70 |  | 50 |
| оз. Гагарье | 0,60 |  | 50 |
| оз. Долгозеро | 2,54 |  | 50 |
| оз. Залющитское | 0,60 |  | 50 |
| оз. Пашозеро | 5,60 |  | 50 |
| оз. Сарозеро | 1,70 |  | 50 |
| оз. Харагинское | 1,39 |  | 50 |
| оз. Шигольское | 3,16 |  | 50 |
| оз. Шугозеро | 4,80 |  | 50 |
| р. Большая Пяльница | 181,00 | 32 | 100 |
| р. Валя | 252,00 | 37 | 100 |
| р. Воложба | 1350,00 | 81 | 200 |
| р. Капша | 1700,00 | 115 | 200 |
| р. Клименка | 200,00 | 30 | 100 |
| р. Луненка | 677,00 | 61 | 200 |
| р. Мелозерка | 40,00 | 10 | 50 |
| р. Паша | 6650,00 | 242 | 200 |
| р. Пинега | 93,00 | 15 | 100 |
| р. Пить | 112,00 | 19 | 100 |
| р. Сапа | 186,00 | 33 | 100 |
| р. Сясь | 7330,00 | 260 | 200 |
| р. Тихвинка | 2140,00 | 144 | 200 |
| р. Ульяница | 76,00 | 26 | 100 |
| р. Шижня | 546,00 | 53 | 200 |
| р. Черная | 117,00 | 31 | 100 |
| р. Явосьма | 837,00 | 52 | 200 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществления авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 8.3.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

К зонам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяет мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность

в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологическом контроля;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа "Охрана поверхностных вод от загрязнения".

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В Тихвинском муниципальном районе насчитывается 36 контролируемых источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе один поверхностный, который является основным источником водоснабжения г. Тихвин.

СЗО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО (строгого режима) устанавливаются:

- вверх по течению -  200 метров от водозабора,

- вниз по течению - 100 метров от водозабора,

- по прилегающему к водозабору берегу - 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени,

- в направлении к противоположному от водозабора вся акватория и противоположный берег реки шириной 50 метров от линии уреза воды при летнее-осенней межени.

Границы II пояса ЗСО водозабора МП «Водоканал» на р. Тихвинка в г. Тихвин устанавливается на истоках р.р. Рядань, Рыбежка, Дымка. Режим II пояса ЗСО устанавливается на всем протяжении водотоков. На суше границы II пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии 500 метров вдоль уреза вода водотоков – р.р. Рядань, Дымка, Рыбежка. Режим II пояса ЗСО устанавливается на всем протяжении водотоков от истока до впадения в р. Тихвинка.

Границы III пояса ЗСО на акваториях совпажают с границами II пояса ЗСО. На суше – боковые границы проходят по линиям водоразделов, ограничивающих водосборные бассейны р.р. Рыбежка, Рядань, Дымка (включая мелкие притоки). Максимальное удаление границ III пояса не должно превышаьт 3-5 км от уреза воды соответствующего водотока. Режим III пояса ЗСО устанавливается на всем протяжении водотоков от истока до впадения в р. Тихвинка (для р.р. Рыбежка, Рядань, Дымка), для р. Тихвинска – от истока до вродозабора МП «Водоканал» и далее вниз по течению до западной границы I пояса ЗСО.

Описание границ I, II, III поясов ЗСО приведено в соотвествии с проектом организации зон санитарной охраны прируслового водозабора МП «Водоканал» на р. Тихвинка в г. Тихвин Ленинградской области.

### 8.3.3 Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных, радиотехнических сельскохозяйственных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки.

В соответствии с информационно-аналитической справкой «О санитарно-эпидемиологическом благополучии в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области за 2007 год» на рассматриваемой территории насчитывалось более 100 предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны которые представлены в таблице 78. Большинство предприятий расположено в промышленной зоне г. Тихвин. По состоянию на 2008 год ориентировочная численность городского населения, проживавшего в санитарно-защитных зонах составляла около 1000 человек, 65% из них проживало в санитарной зоне ОАО «Тихвинского молочного завода», 30% - в санитарной зоне ОАО «Тихвинский Мясокомбинат».

Таблица 78. Состояние санитерно-защитных зон

| Класс опасности предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1. 2361-08. | Норма- тивный размер СЗЗ, м | Количество объектов |  | Количе- ство чел., прожива- ющих в СЗЗ | Количество чел., отселенных в текущем году | Наличие проектов СЗЗ, согласо- ванных с санитарной службой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с выдер- жанной СЗЗ |  |  |  |
| 1-ый | 1000 | 1 | 0 |  | 34 | 1 |
| 2-ой | 500 | 1 | 0 |  |  | 1 |
| 3-ий | 300 | 11 | 10 | 308 |  |  |
| 4-ый | 100 | 91 | 91 |  |  |  |
| 5-ый | 50 | 13 | 13 |  |  | 2 |
| не определён | - | 20 | 20 |  |  |  |
| Всего |  | 137 | 134 | 308 | 34 | 4 |

Расположенные на территории муниципального района навозохранилища (14 ед.) относятся к предприятиям I класса опасности – санитарно-защитная зона составляет 1000 метров; скотомогильники (10 ед.) относятся к предприятиям II класса опасности – санитарно-защитная зона составляет 500 метров. Исключения составляют скотомогильники (4 ед.), расположенные в Борском, Ганьковском и Пашозерском сельских поселениях – они относятся к предприятиям I класса опасности – санитарно-защитная зона составляет 1000  метров. Часть территории населенных пунктов дер. Бор, дер. Кайвайкса, дер. Коськово находятся в СЗЗ скотомогильников. С учетом масштаба разработки графических материалов Проекта не представляется возможным выявление жилых зон, находящихся в СЗЗ и определение численности сельского населения, проживающего в санитарно-защитных зонах.

В муниципальном районе функционирует  7 хозяйств по производству  крупного рогатого скота: ООО «Совхоз «Тихвинский» (Тихвинское городское поселение), ЗАО «Исаковский» (Коськовское сельское поселение), ЗАО «АФ Горский» (Горское сельское поселение), ЗАО «СП Андреевское» (Мелегежское сельское поселение), СА «Капшинская» (Ганьковское сельское поселение), СА АФ «Шугозеро» (Шугозерское сельское поселение), ЗАО «Культура-Агро» (Цвылёвское сельское поселение). Фермы КРС указанных предприятий относятся ко II и I классу опасности – СЗЗ составляют 500 метров и 1000 метров соответственно.

Кладбище, расположенное в Тихвинском городском поселении, относятся к предприятиям II класса опасности – СЗЗ составляет 500 метров.

Мусороперегрузочные  и мусоросортировочные станции относятся к предприятяим IV класса опасности – СЗЗ составляет 100 метров.

Склады ГСМ, АЗС, пожарные депо, сельские кладбища относятся к предприятиям V класса опасности – СЗЗ составляет 50 метров.

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов для проживания людей;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждений общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование - непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

### 8.3.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Вокруг объектов инженерной, транспортной и других инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключая возможность их повреждения расположена охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. К данным охранным зонам относятся:

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- охранные зоны систем газоснабжения;

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- охранные зоны транспортных магистралей.

8.3.4.1 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, показанном в таблице 79.

Таблица 79. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, метров |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция).

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё на следующих расстояниях от проекции наземлю фазных проводов в направлении перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м для ВЛ напряжением 1150 кВ.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 м;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

8.3.4.2 Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09. 06. 1995 г. № 578 устанавливаются размеры охранных зон с особыми условиями использования. На трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м (3 м) в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ этих станций на 200 м во все стороны.

8.3.4.3 Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов – 100 м;

- для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород;

- для газонаполнительных станций – 20 м до лесных массивов лиственных пород.

8.3.4.4 Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов.

### 8.3.5. Зоны с особыми условиями использования железнодорожного и автомобильного транспорта

Железнодорожный транспорт.

К зонам с особыми условиями использования территории объектов железнодорожного транспорта относятся:

- полосы отвода;

- охранные зоны;

- санитарные разрывы.

В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

При определении ширины полосы отвода учитываются следующие условия и факторы: конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, размеры искусственных сооружений, рельеф местности, особые природные условия (участки пути, расположенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномерзлых грунтах и т.д.), необходимость создания защиты путей от снежных или песчаных заносов, залесенность местности, зона риска (дальность "отлета" с насыпи подвижного состава и груза при аварии).

Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с Нормами отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормами расчета охранных зон железных дорог (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»), землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.

Регламенты использования полос отвода железнодорожного транспорта.

Запрещается:

- размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций;

- разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям;

- скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов в местах прилегания к лесным массивам.

Допускается:

- обязательно отделение границы полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров;

- размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных (только по согласованию с заинтересованной организацией);

- размещение на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружной рекламы, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожающей безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (на условиях договора).

В охранные зоны объектов железнодорожного транспорта включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий, в том числе:

- в местах, подверженных опасным геологическим воздействиям (оползни, размывы, оврагообразование, карстообразование и др.);

- в районах подвижных песков;

- в местах расположения лесов, выполняющих функции защитных лесонасаждений, в том числе лесов в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

- в местах расположения лесов, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов.

Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.

В случаях, когда ширина полосы отвода по условиям проявления опасных природных факторов превышает ширину полосы отвода, полученную по конструкции поперечных профилей земляного полотна, дополнительная полоса выделяется в зону специального охранного назначения (охранную зону).

Регламенты использования охранных зон железнодорожного транспорта.

Не допускается:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Санитарный разрыв от железнодорожного транспорта устанавливается с целью защиты населения от влияния вредных факторов, таких как шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* размер санитарного разрыва от железнодорожного транспорта составляет 100 м до жилой застройки и не менее 50 м до границ садовых участков.

Регламенты использования территории санитарного разрыва от железнодорожного транспорта вне границ полос отвода.

Допускается: размещение автомобильных дорог, гаражей, стоянок автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового назначения.

обязательное озеленение не менее 50% площади санитарного разрыва.

Автодорожный транспорт.

К зонам с особыми условиями использования территории объектов автодорожного транспорта относятся:

- полосы отвода,

- придорожные полосы,

- санитарный разрыв.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом норм отвода земель для размещения указанных объектов (Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»).

Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» определяет порядок установления и режим  содержания полос отвода автомобильных дорог.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов. Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития (таблица 72).

Таблица 72. Ширина придорожной полосы автомобильных дорог

| Класс и (или) категория автомобильной дороги | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- |
| I и II категории | 75 |
| III и IV категории | 50 |
| V категория | 25 |

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме.

Санитарный разрыв от автомобильных дорог следует принимать согласно п. 6.9 СНиП 2.07.01-89* (таблица 80).

Таблица 80. Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| I, II, III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, участки лесов в поймах рек и вдоль берегов озёр и водохранилищ.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

### 8.3.6. Охранные зоны объектов стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Вокруг любых видов стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды (гидрометеорологических станций, тидрологических постов и др.) устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий станций на 200 м во все стороны.

В целях обеспечения нормальных условий работы гидрометеорологических станций осуществляются наблюдения и контроль состояния природной среды.

### 8.3.7. Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в состав зон с особыми условиями использования территории отнесены зоны охраны объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в редакции от 14.07.2008 г. №118-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относится:

- сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений и городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации заповедника местного (муниципального) значения.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учет, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия, охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

На территории охранной зоны объектов культурного наследия  федерального значения, любое капитальное строительство не допускается. Возможно возведение временных и мобильных сооружений (на фундаментах из песчаной подушки).

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия осуществляются:

- в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

В Тихвинском муниципальном районе разработан проект зон охраны объектов культурного наследия г. Тихвин, ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф.Никитина», Санкт-Петербург, 2007г). В составе этой работы выделены охранные зоны отдельных городских памятников. Достаточно большую территорию составляет зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, включающая зону городской и общественной застройки на территории исторического центра, зону исторической усадебной застройки и зону застройки малой и средней этажности.

Зону охраняемого ландшафта составляют зона открытого ландшафта, зона акваторий рек, ручьёв и прибрежного ландшафта.

На  «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории» охранные зоны объектов культурного наследия г. Тихвин, показаны фрагментами. На остальные объекты культурного наследия охранные зоны не разработаны.

Учитывая, чрезвычайную ценность объектов культурного наследия Тихвинского муниципального района, активизацию туристическо-рекреационной деятельности, в т.ч. культурного и историко-религиозного туризма, разработка проектов охранных зон на объекты культурного наследия является чрезвычайно актуальной задачей.

Планируемые мероприятия Проекта направлены на максимальное сохранение уникальных памятников истории и культуры Тихвинского муниципального района.

## 8.4. Оценка благоприятности территории для капитального строительства

Комплексная оценка территории муниципального района по степени благоприятности для капитального строительства по комплексу ограничений имеет важное значение в связи с приоритетами документов территориального планирования уровня муниципального района на обоснование границ зон планируемых объектов капитального строительства.

Оценка благоприятности территории для капитального строительства проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, а также ограничений - зон с особыми условиями использования, особо охраняемых природных территорий, наличия особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В соответствии со СНиП 201-01-86 территория Тихвинского муниципального района относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом муниципальный район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Выявление ограничений для капитального строительства по инженерно-геологическим условиям велось на основе изучения фондовых и архивных материалов ранее выполненных инженерных изысканий, Геологической карты Ленинградской области масштаба 1:200000, схемы инженерно-геологического районирования исследуемой территории, разработанной в составе проекта районной планировки Тихвинского административного района (1992 г., ЛенГИПРОГОР), "Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых", Тихвинский муниципальный район.

По инженерно-геологическим ограничениям (см. подраздел 8.1) для градостроительного освоения неблагоприятны болотистые равнины, имеющие широкое распространение и составляющие около 21 % территории Тихвинского муниципального района. Из-за пересеченности рельефа неблагоприятны для градостроительного освоения камовые массивы, развитые на ограниченных площадях.

Ограниченно благоприятны для градостроительного освоения обширные территории озёрно-ледниковой равнины в западной и центральной частях Тихвинского муниципального района.

Муниципальный район в целом ограничено благоприятен для градостроительного освоения в связи с высоким стоянием уровня грунтовых вод и неустойчивой структурой ленточных глин.

Также ограниченно благоприятен район развития холмисто-моренного рельефа в восточной части Тихвинского муниципального района с относительными колебаниями высот от 25 до 50 м. и крутизной склонов от 7 до 30 º. Для использования под строительство эти территории нуждаются в проведении комплекса мероприятий по инженерной подготовке.

Благоприятна для капитального строительства с точки зрения инженерно-геологических условий территория со слабоволнистым рельефом и относительными колебаниями высот не превышающими от 6 до 10 м.

Территории с развитием поверхностного заболачивания требуют мероприятий по организации поверхностного стока. На территориях с возможным небольшим развитием карста строительству должны предшествовать изыскания на карст.

В зонах с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны водных объектов, территории и охранные зоны объектов культурного наследия имеются ограничения на размещение объектов капитального строительства, что позволяет отнести их к неблагоприятным или относительно неблагоприятным для капитального строительства.

Результатом оценки по комплексу факторов, инженерно-геологических, природно-климатических, экологических, природоохранных - является зонирование территории муниципального района по степени благоприятности для размещения объектов капитального строительства

На основе учета рассмотренных ограничений территория муниципального района дифференцирована по трём категориям: неблагоприятные, относительно благоприятные, благоприятные (таблица 81).

Таблица 81. Оценка благоприятности территории для градостроительного освоения по инженерно-геологическим условиям и природоохранным ограничениям

| Территории муниципального района | Инженерно-геологические факторы | Природоохранные ограничения |
| --- | --- | --- |
| I. неблагоприятные для строительства | Болотные отложения с мощностью торфа более 2 м. Распространены на всей территории муниципального района | Участки резерватов со строгим охранным режимом природного парка «Вепсский лес»: запрет на любые виды хозяйственной деятельности и любые виды строительства |
|  | Камовые массивы с сильно пересечённым рельефом. Распространены преимущественно в восточной части муниципального района |  |
|  | Карстовые формы рельефа. Преимущественное распространение в восточной части муниципального района |  |
| II. относительно благоприятные | Озёрно-ледниковые отложения с уровнем грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли | Зона экстенсивного природопользования и хозяйственно-рекреационная зона природного парка «Вепсский лес»; Водоохранные зоны; Защитные леса; Сельскохозяйственные угодья |
|  | Участки холмисто-моренного рельефа с перепадом высот 25-50 м, уровнем грунтовых вод менее 2 м |  |
| III. благоприятные | Моренные отложения со слабо волнистым рельефом, уровнем грунтовых вод более 2 м | Территория, свободная от ограничений |

К неблагоприятным для размещения объектов капитального строительства территориям отнесены зоны возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного, либо техногенного характера, зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности, зоны подтопления и оползней, особо охраняемые природные территории (природных парков, заказников, памятников природы), торфяные месторождения с мощностью торфа 0,6 и более метров, участки территории с интенсивным развитием экзогенных геологических процессов, территории объектов культуры, земельные участки с особо ценными сельскохозяйственными землями.

К ограниченно благоприятным для размещения объектов капитального строительства территориям отнесены: заболоченные участки, участки территории проявления экзогенных геологических процессов, строительство на которых возможно, но требует повышенных затрат на освоение, территории с особым природоохранным режимом.

К благоприятным территориям для целей капитального строительства объектов местног (районного) значения отнесены территории свободные от ограничений.

Выбор и определение границ зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения должен делаться на основе анализа комплекса факторов, как ограничивающих возможное размещение объектов, так и наоборот стимулирующих такой выбор. Таким приоритетом при комплексной оценке является инфраструктурная обеспеченность конкретных частей территории. Участки территории муниципального района, характеризующиеся удобным расположением в транспортном и инженерно - инфраструктурном отношении и, не имеющие ограничений по комплексу природных условий, являются наиболее благоприятными для размещения объектов капитального строительства.

Указанные территории отображены на «Схеме с отображение результатов анализа комплексного освоения территории. Оценка степени благоприятности территории для градостроительного освоения, с учетом результатов инженерных изысканий».

# 9. Стратегические направления и сценарии социально-экономического развития муниципального района

### 9.1. Сценарии социально-экономического развития и стратегические направления развития Тихвинского муниципального района до 2020 года

Администрацией Тихвинского муниципального района была разработана «Концепция социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года», утвержденная решением совета депутатов № 01-483 от 25.03.2009 года (далее – «Концепция»).

В соотвествии с указанной концепцией базовыми сценариями устойчивого социально-экономического развития Тихвинского муниципального района являются инерционный, переходный и инновационный.

Инерционный сценарий развития Тихвинского муниципального района предполагает сохранение основных сложившихся тенденций в будущем. Основными результатами развития по инерционному сценарию могут быть:

- демографический кризис (снижение численности населения, в том числе по причине роста смертности в трудоспособном возрасте);

- снижение численности трудоспособного населения и дефицит рабочей силы;

- естественное старение населения и увеличение нагрузки на бюджет муниципального района;

- ухудшение здоровья подростков и детей;

- замедление роста объемов промышленного производства и т.п.;

- ухудшение экологической ситуации в черте города Тихвина.

Переходный сценарий предусматривает наличие трех последовательно сменяющих друг друга этапов:

- 2009 – 2011 годы - сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по основным индикаторам) при последовательном  и непрерывном сглаживании негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода.

На этом этапе происходит формирование основы будущего инновационного развития Тихвинского муниципального района посредством создания эффективной институциональной среды развития и благоприятных условий жизнедеятельности населения. На протяжении этого периода должны быть также сформированы условия инвестиционной и предпринимательской привлекательности муниципального района;

- 2012 – 2016 годы (этап количественного роста) – устранение негативных тенденций социально-экономического развития (качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни населения, закрепление институциональных условий инновационного развития, создание новых институций к концу периода при сохранении миссии города Тихвина как консолидирующего элемента социально-экономического развития муниципального района.

В социально-экономическом развитии можно ожидать увеличение роста объемов промышленности и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, и как следствие, снижение уровня безработицы.

Рост производства будет сопровождаться повышением уровня жизни населения, что позволит сократить отток населения и повысить уровень рождаемости.

При реализации этого сценария развития можно ожидать роста численности населения муниципального района к 2016 году на 5 %.

- 2017 – 2020 годы (этап инновационного качественного роста) – фактический переход к функционированию и социально-экономическому развитию в институциональных условиях новой экономики, основанной на информации, инновациях и знаниях. Объем созданной добавленной стоимости и её структура по видам экономической деятельности должны существенно отличаться от существующих в настоящее время. Темпы роста объемов экономики муниципального района должен быть не менее 6 % в год. Показатели качества жизни населения должны приближаться к установленным стандартам.

Концепцией также определены стратегические направления социально-экономического развития (рис. 1), главной целью которого является стабильное улучшение качества жизни всех слоёв населения муниципального района на основе активного развития профильных отраслей экономики и наращивания преобразований в социальной сфере. К основным стратегическим направлениям отнесено:

- формирование благоприятного хозяйственного климата;

- улучшение среды жизнедеятельности;

- формирование благоприятного социального климата.

Внутри каждого направления выделены более частные и конкретные цели, задачи по их достижению и намечены наиболее значимые мероприятия.

Стратегический выбор развития Тихвинского муниципального района предопределяется наличием преимуществ или конкурентных возможностей муниципального образования, которые могут быть использованы для динамичного развития экономики. Эти возможности проявилась за последние годы в процессе диверсификации экономики. Стратегия развития муниципального района - это стратегия активного роста в профильных отраслях экономики и постепенного наращивания преобразований в социальной сфере.

ЦЕЛИ:

1. Создание благоприятного инвестиционного и хозяйственного климата в районе

2. Содействие развитию профильных отраслей экономики

3. Развитие системы подготовки и переподготовки высококвалифици-

рованных специалистов, ориентированной на потребности экономики района

4. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса

ЦЕЛИ:

1.Улучшение качества услуг и повышение эффективности муниципального хозяйства

2. Улучшение качества дорог и транспортного обслуживания населения.

Развитие современных средств связи

3.Формирование зон активной градостроительной политики. Реконструкция исторической части города

4. Улучшение состояния окружающей среды

ЦЕЛИ:

1.Повышение эффективности социальной защиты населения

2. Улучшение состояния здоровья населения. Повышение эффективности медицинских услуг

3.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала жителей района

4. Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни

5.Обеспечение социализации молодежи и включение ее потенциала в развитие района

Формирование благоприятного социального климата

Улучшение

среды проживания

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Формирование благоприятного хозяйственного климата

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

«СТАБИЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВСЕХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКОГО муниципального РАЙОНА НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И НАРАЩИВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Рисунок 1

### 9.2. Стратегические направления развития Тихвинского муниципального района до 2030 года

В целях обеспечения устойчивого интенсивного и успешного экономического развития муниципального района, в том числе в период с 2020 года по 2030 год, необходимо создание многоотраслевой экономики.

Данная задача, с учетом имеющегося потенциала территории Тихвинского муниципального района, может быть реализована за счет поддержания и развития существующих и создания следующих стратегических направлений:

1 Промышленное производство:

1.1 Производство транспортных средств и оборудования

1.2 Металлургическое производство

1.3 Развитие предприятий по производству, передаче и распределения электроэнергии, газа и воды

2 Добывающая промышленность:

2.1 Активное использование перспективных месторождений полезных ископаемых, за счет создания предприятий добычи и переработки.

3 Легкая промышленность:

3.1 Текстильное и промышленное производство

4 Лесная промышленность:

4.1 Ведение лесозаготовки, на основе  рационального, комплексного и эффективного использования лесных ресурсов,

4.2 Развитие сети деревоперерабатывающих предприятий первичной переработки древесины, для организации полноценной и эффективной системы деревопереработки,

4.3 Расширение системы предприятий производства продукции из древесины (предприятие домостроения, предприятия по изготовлению мебели и т.п.).

5 Сельское хозяйство:

5.1 Развитие сельскохозяйственного производства, фермерских и личных подсобных хозяйств

5.2 Увеличение объемов производства в отраслях товарного сельского хозяйства:

1. Развитие мясного и мясо-молочного животноводства, за счет увеличения поголовья скота.

2. Развитие рыбоводных (форелевых) хозяйств

5.3 Развитие новых видов растениеводства

5.4 Развитие сети перерабатывающих предприятий и производств пищевого профиля.

6 Рекреационная инфраструктура:

Использования ценного природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала для развития рекреационной инфраструктуры :

6.1 Развитие различных видов туризма:

- экологического,

- спортивно-оздоровительного,

- экстремального,

- историко-познавательного,

- сельского

6.2 Увеличение количества и расширение профиля объектов туризма и отдыха:

- спортивно-оздоровительных комплексов,

- баз и лагерей детского отдыха,

- баз спортивного и экстремального отдыха.

6.3 Совершенствование транспортного обеспечения объектов рекреации и туризма

# 10. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При подготовке схемы территориального планирования Тихвинского муниципального района Ленинградской области учтены интересы Российской Федерации по размещению развитию объектов капитального строительства федерального значения на территории муниципального района.

### 10.1. В сфере электроэнергетики

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р, и проектом «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года» планируется строительство воздушной линии (ВЛ), трассы которых пройдут по территории Тихвинского муниципального района.

На первую очередь:

- Реконструкция ПС №261  «Тихвин-Литейный» (расширение ОРУ 330 кВ и ОРУ 110 кВ, установка трансформатора 200 МВА).

- Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 330/220/100 кВ «Тихвин-Литейный» до                 ПС 220 кВ «Пикалевская».

- Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ «Петрозаводская» до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный».

На расчетный срок:

1.  Строительство ВЛ 330 кВ от ОРУ Киришской ГРЭС до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный».

2. Строительтство ВЛ 750 кВ, проходящей через территорию района, от ПС «Ленинградская» до ОРУ ЛГАЭС.

3. Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный» до ЛГАЭС.

### 10.2. В сфере транспортной инфраструктуры

Трубопроводный транспорт:

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.01.2004 года № 64-р строительство газопровода «Северный поток» на участке Грязовец - Выборг для обеспечения экспортных поставок природного газа:

- строительство параллельной ветки магистрального газопровода Грязовец – Ленинград 1 (Санкт-Петербург).

Данные мероприятия отображены на «Схеме границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

# 11. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении территориального планирования муниципального района учтены интересы Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории Тихвинского муниципального района.

### 11.1. В сфере электроэнергетики

В соответствии с «Программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» для повышения надежности и качества электропитания потребителей данного муниципального района на первую очередь:

- Строительство воздушной линии 110 кВ ПС №264 «Тихвин» - ПС №329 «Палуя».          (ПС «Тихвин западная» - ПС «Бор», ПС «Бор» - ПС «Кайвакса»,  ПС «Ганьково» - ПС «Бор», ПС «Палуя»- ПС «Ганьково»).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №2 «Бор» (Борское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» (Борское сельское поселение).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №11 «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №143 «Тихвин-городская» (замена трансформаторов  мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №329 «Палуя» (Шугозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №12 «Пашозеро»  (техническое перевооружение с заменой отделителей и короткозамыкателей в цепях трансформаторов на элегазовые выключатели 35 кВ, Пашозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ № 15 «Андреево» (замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА, Мелегежское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №4 «Тихвин» с заменой устаревшего оборудования (Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Строительство и ввод на территории Тихвинского вагоностроительного завода ПГУ-ТЭЦ (электрическая мощность - 220 МВт, тепловая мощность 178 МВт), а также строительство повышающего трансформатора на ней, ГРУ-110 кВ, ВЛ 110кВ и КЛ 110 кВ для выдачи электроэнергии потребителям.

### 11.2. В сфере газоснабжения

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской областина период до 2015 года», разработанной ОАО «Газпром Промгаз», планируется строительство межпоселкового газопровода.

На первую очередь:

1. Строительство магистрального распределительного газопровода от существующей ГРС «Тихвин» (пос. Красава, пос. Сарка, дер. Мелегежская Горка, дер. Новоандреево, дер. Шибенец; Тихвинское городское поселение, Мелегежское сельское поселение).

2. Строительство газопровода по территории райна с отводом к ГРС «Бор» с системой распределительных газопроводов (пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро, дер. Бор, дер. Владычно, дер. Дуброво, дер. Кайвакса, дер. Каливец, дер. Сарожа, дер. Шомушка, дер. Ганьково, дер. Михалёво, дер. Новая Усть-Капша, дер. Усть-Капша, дер. Горка, дер. Залющик, дер. Новое Село, пос. Шугозеро,  дер. Погорелец, дер. Шуйга; Тихвинское городское поселение, Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение)

3. Строительство газопровода с отводом к ГРС «Цвылёво» с системой распределительных газопроводов (дер. Дмитрово, дер. Дорошово, дер. Кулатино, дер. Липная Горка, дер. Новая, дер. Овино, дер. Овинцево, дер. Свирь, дер. Сугорово, дер. Устье, пос. Цвылёво, дер. Чемихино, пос. ст. Черенцово Цвылёвское сельское поселение).

4. Строительство и ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭЦ (Тихвинское городское поселение). Планируемый объем годового газопотребления проектируемой ПГУ-ТЭЦ будет составлять 340,5 млн.м3/год (с максимальным часовым расходом газа 48647,0 м3/час).

### 11.3. В сфере организации и развития особо охраняемых природных территорий

В соответствии с постановление Правительства Ленинградской области от 17.06.2011 года №180 «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» планируется:

1. Проведение природоохранных мероприятий:

- оснащение информационными щитами и аншлагами природного парка «Веппский лес» в 2015 году,

- мониторинг нарушений режима особой охраны, разработка и проведение мероприятий, предупреждающих нарушение установленного режима природного парка «Веппский лес» в 2015 году.

2. Развитие рекреации:

- разработка проектов обустройства природного парска «Веппский лес».

С учетом приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 25.02.2005 года №12 «О порядке ведения Красной Книги природы Ленинградской области», приложение 4 «Список существующих, проектируемых и предлагаемых особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, рекомендуемых к занесению в Красную Книгу природы Ленинградской области и Комплексной схемой охраны природы Ленинрадской области:

- организация регионального комплексного заказника «Зеленецкие Мхи» на территории Тихвинского муниципального района (проектируемый),

- организация регионального комплексного заказника «Поддубно-Кусегский (Соколиный) мох» на территории Тихвинского муниципального района (предлагаемый).

### 11.4. В сфере гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды

1. Строительство здания метеостанции с установкой метеорологического оборудования на метеоплощадке (Шугозерское сельское поселение, дер. Нюрево).

### 11.5. В сфере охраны окружающей среды

В соответствии с долгосрочной целевой программой  «Охрана окружающей среды и прородопользование в Лениградской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 года №206, планируется проведение строительных работ по инженерной защите  от подтопления и затопления г. Тихвина (берегоукрепление по улице Римского-Корсакова) в период с 2012 по 2013 годы.

### 11.7. В сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями

В соответстви с долгосрочной целевой программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2010 года №366, планируется:

На первую очередь:

1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий

- детской поликлиники Тихвинской центральной районной больницы, г. Тихвин,

- территориального центра социального обслуживания населения, г. Тихвин,

- реабилитационного центра для детей и подростков с огрваниченными возможностями «Треди», г. Тихвин.

Данные мероприятия отображены на «Схеме границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

# 12. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении территориального планирования муниципального района учтены интересы Вологодской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории Тихвинского муниципального района.

В проекте схемы территориального планирования Вологодской области предусмотрено развитие системы региональных транспортных направлений, основное назначение которых заключается в обеспечении мощных внутренних сообщений и подключении транспортных коммуникаций области к системе главных коридоров. Одним из таких транспортных направлений предлагается автодорога Тихвин – Борисово-Судское – Харовск – Сямжа – Тотьма. Это направление позволит восполнить отсутствие  достаточно прямолинейных связей по наиболее протяженному широтному осевому диаметру Вологодской области, разгрузить в качестве дублера федеральную трассу А-114 от ожидаемой в отдаленной перспективе транспортной нагрузки, особенно на участке Тихвин – Череповец – Вологда. Из-за проблематичности осуществления этого проекта сроки строительства отнесены за пределы расчетного периода.

Данные мероприятия отображены на «Схеме границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

# 13. ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Варианты территориального планирования были определены на основе анализа социально-экономического развития, комплексной оценки современного состояния территории Тихвинского муниципального района.

В рассматриваемых вариантах идентичны схема расселения, развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения, развитие инженерной,  транспортной и туристско-рекреационной инфраструктур. Данная ситуация связана с несколькими факторами:

- система расселения является слабо сформированной, что связано с большой протяжённостью (вытянутостью) муниципального района с юго-запада на северо-восток. Имеют значение также: периферийное расположение и удалённость административного центра от большей части населённых пунктов, отсутствие других крупных населённых пунктов, имеющих достаточный социально-культурный потенциал для формирования внутрирайонной системы расселения, неравномерное расселение и в целом низкая транспортная освоенность территории,

- с учетом высокой концентрации населения в административном центре муниципального района  - 83%, основная доля 90% объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района  - 90% - расположены в г. Тихвине,

- низкий уровень постоянно проживающего населения в сельских населенных пунктах – 7% от общей численности по муниципальному району в целом. Численность постоянно проживающего населения в большинстве сельских населенных пунктов составляет от 15 до 35 человек. Административные центры сельских поселений, за исключением пос. Шугозеро, не имеют социально-экономического потенциала для интенсивного развития,

- основная часть сельского населения относится к группам трудоспособного и старше трудоспособного возраста.

Необходимо отметить, что при определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района прорабатывались различные варианты размещения на основе сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Выбранные варианты размещения объектов социального и культурно-бытового назначения, отображенные на «Схеме границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района» и «Схеме границ земельных участков на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района» были согласованны с администрациями  поселений, на территории которых планируется размещение указанных объектов.

В Проекте  рассмотрены 2 варианта демографического развития Тихвинского муниципального района.

С учетом утвержденной решением совета депутатов Тихвинского муниципального района от 25.03.2009 года №01-483 «Концепции социально-экономического развития  муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года» (далее – Концепция), оба варианта содержат прогнозы численности населения муниципального района на расчетный срок Проекта.

Первый вариант «оптимистичный» - заключается в сохранении положительной тенденции изменения численности населения, определенной как положениями Концепции, так и вторым вариантом демографического прогноза «Концепции демографического развития Ленинградской области до 2025 года». По прогнозу, общий коэффициент рождаемости сократится с 9,9 чел. на 1000 населения до 9,1 чел., коэффициент смертности снизится с 17 чел. на 1000 населения до 16,6 чел. Коэффициент миграционного прироста увеличится с 7,3 чел. на 1000 населения до 7,7 чел (см. таблицу 82).

Положительная динамика, не смотря на отрицательный коэффициент естественного прироста населения, обеспечивается высоким миграционным приростом, обусловленным развитием промышленных предприятий, сосредоточенных в Тихвинском городском поселении.

Таблица 82.  Оптимистичный вариант демографического развития муниципального района

| № п/п | «N0» Численность населения на 2020 год, тыс.чел. | «p» Естественный прирост (убыль) на 1000 чел, чел. | «v» Миграционный прирост на 1000 чел., чел. | «p+v», % | «t», лет | (1+p+v/100)10 | «Nt», тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 78,6 | -7,5 | 7,7 | 1,002 | 10 | 1,02 | 80,17 |

Второй вариант «инерционный» - заключается в сохранении положительной тенденции изменения численности населения, но при этом коэффициент миграционного прироста увеличится с 7,3 чел. на 1000 населения до 7,5 чел (см. таблицу 83). Такая ситуация возможна в случае, если запланированные мероприятия по развитию ряда предприятий и увеличению количества рабочих мест не будут  выполнены и принимаемые меры, в рамках «Долгосрочной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Тихвинском муниципальном районе и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы», окажутся не эффективными.

Таблица 83 Инерционный вариант демографического развития муниципального района

| № п/п | «N0» Численность населения на 2020 год, тыс.чел. | «p» Естественный прирост (убыль) на 1000 чел, чел. | «v» Миграционный прирост на 1000 чел., чел. | «p+v», % | «t», лет | (1+p+v/100)10 | «Nt», тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | 78,6 | -7,5 | 7,5 | 1,001 | 10 | 1,00 | 78,6 |

Данный вариант прогноза определяет сохранение численности населения муниципального района на уровне 2020 года.

# 14. Обоснование мероприятий территориального планирования

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства местного (районного) значения разработаны в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального района, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства  местного (районного) значения определялись с учетом результатов комплексной оценки современного состояния и использования территории.

Основная часть существующих объектов капитального строительства местного (районного) значения размещена в административном центре муниципального района – городе Тихвин, где сосредоточена большая часть населения, промышленных предприятий и осуществляется основной объем капитального строительства. Необходимость строительства объектов местного (районного) значения и зоны их размещения были определены в соответствии с обеспеченностью населения городского и сельских поселений существующими объектами и покрытием зон обслуживания таких объектов.

В соответствии с этим, большая часть рассматриваемых объектов была размещена в границах г. Тихвин. При этом учитывались границы кварталов первоочередного строительства, определенные проектом генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора, а также ранее утвержденные и разрабатываемые в настоящий момент проекты планировок территории г. Тихвин.

### 14.1. В сфере образования

14.1.1 В сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 19 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них: 10 в сельских поселениях и 9 в городе Тихвин (Тихвинское городское поселение).

Предельная численность учащихся в указанных учреждениях составляет 8912 человек (6751 человек в г. Тихвин и 2161 человек в сельских поселениях), а фактическая наполняемость 5824 человека (5170 человек в г. Тихвин и 654 человека в сельских поселениях).

Таким образом, в школах г. Тихвин 1581 свободное место, в школах сельских поселений – 1507 мест. С учетом роста численности населения Тихвинского муниципального района, дополнительные места в общеобразовательных учреждениях не потребуются (таблица 84).

Таблица 84. Расчет рекомендуемого количества мест в школах

| № п/п | Наименование показателя | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 78,6 | 80,17 |
| 2 | Численность населения моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | 11, 162 | 11,545 |
| 3 | Численность школьников, чел. | 6 586 | 6 812 |
| 4 | Рекомендуемое количество мест в школах | 6 586 | 6 812 |

В соответствии с качественным состоянием зданий реконструкция рассматриваемых объектов не планируется.

До 2020 года администрацией Тихвинского муниципального района запланирован:

- перевод учащихся второй ступени МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа» в МОУ «Горская основная общеобразовательная школа» с изменением вида МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа» на вид МОУ «Коськовская начальная общеобразовательная школа»,

- перевод учащихся второй ступени МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа» в МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» с изменением вида МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа» на вид МОУ «Пашозерская начальная общеобразовательная школа».

14.1.2. В сфере организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 13 муниципальных детских дошкольных общеобразовательных учреждений, расположенных в Тихвине. В сельских поселениях расположены общеобразовательные учреждения (школы), имеющих в составе детские дошкольные группы.

Предельная численность учащихся в указанных учреждениях составляет 3086 человек (2435 человек в городе Тихвин и 651 человек в сельских поселениях).

Фактическая наполняемость указанных объектов составляет 2775 человек. Это связано с низкой наполняемостью учреждений в сельских поселениях – 54 % (352 человека). Наполняемость учреждений в городе Тихвин составляет 100 %.

Необходимо отметить, что на 2012 год очередь в детские дошкольные общеобразовательные учреждения составляет 495 мест. В соответствии с ростом численности населения Тихвинского муниципального района, при ликвидации очереди в детские сады, потребуется строительство детских дошкольных общеобразовательных учреждений (таблица 85).

Таблица 85. Расчет рекомендуемого количества мест в детских дошкольных общеобразовательных учреждениях

| № п/п | Наименование показателя | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 78,60 | 80,17 |
| 2 | Численность населения моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | 11,16 | 11,55 |
| 3 | Численность дошкольников, чел. | 4 576 | 4 733 |
| 4 | Рекомендуемое количество мест в детских дошкольных общеобразовательных учреждениях | 3 890 | 4 024 |

Таким образом, в целях полноценной организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

- Строительство 2-х детских садов по 280 мест  (г. Тихвин).

На расчетный срок 2020-2030 год:

1. Строительство детского сада на 280 мест (г. Тихвин).

2. Строительство детского сада на 140 мест (г. Тихвин).

В соответствии с качественным состоянием зданий реконструкция рассматриваемых объектов не планируется.

Границы зон планируемого размещения детских дошкольных общеобразовательных учреждений соответствуют утвержденному проекту планировки 1а микрорайона Тихвина и границам кварталов первоочередной строительства, определенным проектом генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора:

- на первую очередь планируется размещение 1 детского сада  в 1а микрорайоне, 1 детского сада в квартале многоэтажного строительства (см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», «Схеме границ земельных участков на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района»),

- на расчетный срок планируется размещение 2 детских садов в квартале среднеэтажной застройки (см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», «Схеме границ земельных участков на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района»).

14.1.3. В сфере организации предоставления дополнительного образования детям

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует 6 различных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Предельная численность мест в указанных учреждениях составляет 11 180 человек, их них 8340 человек в  «Тихвинский центр детского творчества», 1910 в «Детская юношеская спортивная школа» и 930 мест в художественной школе и школе искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж) рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях составляет 10 % от общего числа школьников. При этом 3,3 % составляют дома детского творчества, 2,3 % детские юношеские спортивные школы, 2,7 % художественные и музыкальные школы и 1,7 % иные учреждения.

Таким образом, с учетом роста численности населения Тихвинского муниципального района, необходимое (рекомендуемое) количество мест в учреждениях дополнительного образования детей представлено в таблице 86.

Таблица 86. Рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях

| № п/п | Наименование показателя | На 2011 | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 71,21 | 78,6 | 80,17 |
| 2 | Численность школьников, чел. | 5824 | 6 586 | 6 812 |
| 3 | Рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях, всего | 583 | 659 | 682 |

Существующее количество мест в учреждений дополнительного образования детей значительно превышает рекомендуемые показатели.

Таким образом, строительство учреждений дополнительного образования детей и проведение мероприятий по реконструкции, с учетом качественного состояния зданий, не планируется.

14.1.4. В сфере организации отдыха детей в каникулярное время

Организация отдыха детей в каникулярное время осуществляется на базе 2-х муниципальных образовательный учреждений дополнительного образования детей:

- «Детский оздоровительно-образовательный Центр «Огонек»» - расположен в пос. Царицыно Озеро, функционирует в 3 смены, общее количество отдыхающих составляет 518 человек (1 смена – 133 человека, 2 смена – 271 человек, 3 смена – 114 человек),

- «Детский  оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр» - расположен в городе Тихвин, фактическая наполняемость составляет 1413 человек, проектная наполняемость составляет 1423 человека (подведомственен отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике).

Строительство физкультурно-оздоровительного и детского оздоровительного центров с возможностью отдыха детей в каникулярное время предусмотрено в разделе 14.6.

### 14.2. В сфере организации оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи в период беременности, во время и после родов

1. В соответствии с недостаточной площадью помещения фельдшерско-акушерского пункта в дер. Мелегежская Горка и большим количеством посещений в смену, необходимо строительство отдельного здания.

2. В целях оказания качественной медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, с учетом наличия только родильного отделения на 9 этаже 12-ти этажной районной больницы находится – необходимо строительство отдельного здания родильного дома.

Таким образом:

На первую очередь 2011-2020 год:

1.Строительство здания ФАП (Мелегежское сельское поселение, дер. Мелегежская Горка).

Зона размещения планируемого объекта капитального строительства определена с учетом разработанного ранее проекта (см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

На расчетный срок:

1. Строительство родильного дома (г. Тихвин, общая площадь около 1500 м2).

Зона планируемого размещения данного объекта находиться на территории "Тихвинской центральной районной больницы им. А.Ф.Калмыкова» (см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

### 14.3. В сфере создания условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами  организаций культуры

1. Общее количество существующих посадочных мест составляет 2210 ед, что значительно меньше (в 3 раза) необходимого количества, с учетом роста населения. Рекомендуемый норматив, в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет 80 мест на 1 тыс. человек в городском поселении:

- на 2011 год составляет 58,81 тыс. человек – необходимо 4705 мест,

- на 2020 год составит 64,10 тыс. человек – необходимо 6 288 мест,

- на 2030 год составит 66,94 тыс. человек – необходимо 6 414 мест.

С учетом несоответствия нормативу по количеству мест в учреждениях клубного типа, необходимо строительство домов культуры в городе Тихвин. Границы зон размещения объектов выбраны с учетом необходимости обеспечения новых кварталов среднеэтажной застройки г. Тихвин.

2. С учетом качественного состояния зданий Красавского сельского дома культуры, Берёзовского «центра культуры и досуга» и  Сарского сельского дома культуры, необходимо проведение их реконструкции.

Таким образом, для решения вопросов местного значения муниципального района необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Строительство дома культуры (г. Тихвин; вместимость около 800 человек, общая площадь 1500 м2).

2. Реконструкция домов культуры в пос. Красава, пос. Сарка и пос. Берёзовик.

3. Строительство концертного зала на 300 мест музыкальной школы (г. Тихвин)

(См. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

На расчетный срок 2020-2030 год:

1. Строительство дома культуры (г. Тихвин, общая площадь 1500 м2, вместимость около 800 человек).

(См. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

## 14.4. В сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками

В Тихвинском городском поселении расположено 7 библиотек, входящих в состав муниципального учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система», расположенных в Тихвинского городском поселении. Библиотечное обслуживание сельских поселений осуществляется органами местного самоуправления поселений.

Межпоселенческая библиотека в муниципальном районе отсутствует.

В соответствии с этим необходимо строительство межпоселенческой библиотеки, общей площадью около 1000 м2.

С учетом возможности размещения помещений такой библиотеки на 1-х этажах многоэтажных домов, зона планируемого размещения данного объекта соответствует границам квартала многоэтажной застройки, определенного проектом генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора на первую очередь.

Таким образом, для решения вопросов местного значения муниципального района необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Создание межпоселенческой библиотеки (общая площадь около 1000 м2). (Размещение предусмотреть на 1 этажах многоквартирных домов в квартале многоэтажной застройки).

## 14.5. В сфере организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью

В Тихвинского муниципальном районе функционирует  8 учреждений в сфере молодежной политики (2 центра и 6 клубов), расположенных в городе Тихвин. Общая численность посещающих - 2139 человек. Общая площадь помещений указанных учреждений составляет 840 м2.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области №618 от 02.11.2010 года норматив минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства составляет 25 м2 на 1 тыс. человек городского поселения (таблица 87):

Таблица 87. Расчет нормативной лощади учреждений по работе с молодежью

| № п/п | Наименование показателя | На 2011 | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность Тихвинского городского поселения, тыс. чел. | 60,949 | 64,1 | 66,94 |
| 2 | Нормативная площадь учреждений, м2 | 1524 | 1603 | 1674 |

Таким образом, для реализации полномочий, необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Строительство межпоселенческого многофункционального молодежного центра (г. Тихвин, 2 этажа, общей площадью 834 м2).

Зона размещения объекта выбрана в границах 1а микрорайона Тихвина, с учетом возможности подключения к существующим инженерным коммуникациям. (См. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

## 14.6. В сфере обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта

В настоящее время в Тихвинском муниципальном районе функционирует муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» («ДЮСШ»), общая численность учащихся 1910 человек, в составе:

- «Детская юношеская спортивная школа Богатырь», 265 учащихся,

- «Тихвинская детская юношеская спортивная школа», 222 учащихся,

- «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр», фактическая наполняемость 1125 учащихся (проектная мощность 1423).

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж) рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях составляет 10 % от общего числа школьников. При этом только 2,3 % - детские юношеские спортивные школы (таблица 88):

Таблица 88. Рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях составляет

| № п/п | Наименование показателя | На 2011 | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 71,21 | 78,6 | 80,17 |
| 2 | Численность школьников, чел. | 5824 | 6 586 | 6 812 |
| 3 | Рекомендуемое количество мест в внешкольных учреждениях | 583 | 659 | 682 |
| 4 | Рекомендуемое количество мест в ДЮСШ | 135 | 152 | 157 |

В соответствии с нормативом строительство дополнительных детских юношеских спортивных школ не требуется.

В соответствии с уровнем обеспеченности населения муниципального района по трем основным типам спортивных сооружений – бассейнами  3,8 %, спортивными площадками 11,7%, спортивными залами 37 % - население Тихвинского муниципального района в должной степени не обеспечено спортивными сооружениями.

Существующие показатели уровня обеспеченности населения по трем основным типам спортивных сооружений и показатели на первую очередь  и расчетный срок, при реализации планируемых  мероприятий, отображены в таблице 89.

Таблица 89.  Расчет показателей уровня обеспеченности по 3 основным типам спортивных  сооружений

| № п/п | Наименование показателя | На 2011 | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 71,21 | 78,6 | 80,17 |
| 2 | Бассейны, ед. | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Показатель уровня обеспеченности населения, % | 3,8 | 10,2 | 10 |
| 4 | Спортивные площадки, ед. | 30 | 31 | 31 |
| 5 | Показатель уровня обеспеченности населения, % | 11,7 | 10,9 | 10,7 |
| 6 | Спортивные залы, ед. | 23 | 27 | 27 |
| 7 | Показатель уровня обеспеченности населения, % | 37 | 39,3 | 38,5 |
| 8 | Биатлонный комплекс с трассой лыжедрома | - | 1 | 1 |
| 9 | Лыжная база | - | 1 | 1 |

В целях повышения обеспеченности сельского населения объектами физической культуры и спорта, с учетом низкой транспортной доступности населенных пунктов сельских поселений, расположением детских оздоровительно-образовательных центров в Тихвинского городском поселении (г. Тихвин и пос. Царицыно Озеро) и недостаточностью мест в таких учреждениях, необходимо создание физкультурных и детских оздоровительных центров. Зоны планируемого размещения таких объектов предусмотрены на наиболее благоприятных территориях вблизи водоема и административного центра сельского поселения, с учетом возможности подключения к существующим инженерным коммуникациям (см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения»).

Таким образом, для реализации полномочий необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

- Строительство физкультурно-оздоровительныого комплекса с бассейном, крытой хоккейной площадки, биатлонного стрельбища с  лыжероллерной трассой (с учетом внебюджетных источников).

На расчетный срок 2020-2030 год:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного центра (Борское сельское поселение, дер. Бор, площадь зоны размещения 1,86 га, с учетом внебюджетных источников).

2. Строительство детского оздоровительного центра (Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро вблизи оз. Большое, площадь зоны, состоящей из двух земельных участков, составляет 6 га, с учетом внебюджетных источников).

## 14.7. В сфере утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и в сфере организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

В соответствии с полномочиями, органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Тихвинского муниципального района, осуществляют сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов с территорий поселений на полигон ТБО, находящийся в Тихвинского городском поселении. С учетом большой площади территории муниципального района, удаленности и низкой транспортной доступности 4 из 8 поселений (Коськовского, Ганьковского, Шугозерского и Пашозерского сельских поселений) от полигона ТБО, затраты на перевоз мусора составляют значительную часть бюджета указанных поселений, при этом из-за возникновения несанкционированных свалок, происходит нарушение экологического состояния окружающей среды Тихвинского муниципального района в целом.

Для повышения рациональности перевозок бытовых и промышленных отходов по территории муниципального района и в целях охраны окружающей среды, необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Реконструкция  полигона твердых бытовых и отдельных видов отходов. (Тихвинское городское поселение, с учетом внебюджетных источников).

2. Строительство мусороперегрузочной станции (Ганьковское сельское поселение, дер. Ганьково, с учетом внебюджетных источников).

Зона планируемого размещения определена на основе анализа современного состояния и использования указанной территории, с учетом необходимости установления санитарно-защитной зоны от планируемого объекта (100 метров; см. «Схему границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения»).

3. Ликвидация несанкционированных свалок (Тихвинское городское поселение, Мелегежское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Борское сельское поселение).

На расчетный срок 2020-2030 год:

- Строительство  мусоросортировочной станции (Тихвинское городское поселение, с учетом внебюджетных источников).

- Строительство площадки складирования отходов 1 класса опасности (Тихвинское городское поселение).

## 14.8. В сфере организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

С учетом несоответствия нормативу времени прибытия пожарных машин к месту пожара, в связи с низкой транспортной доступностью и удаленностью населенных пунктов сельских поселений, необходимо размещение 2-х пожарных депо в Тихвинском городском поселении, 1 пожарного депо в Пашозерском сельском поселении и 1 пожарного депо в Коськовском сельском поселении. Земельные участки под размещения пожарных депо определены  на основе анализа современного состояния и использования  территорий указанных населенных пунктов,  с учетом требований норм проектирования пожарной охраны НПБ 101-95.

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Строительство пожарного депо в дер. Кончик (V типа на 4 автомобиля, площадь участка 0,85 га),

2. Строительство пожарного депо в дер. Коськово (V типа на 2 автомобиля, площадь участка 0,55 га).

3. Строительство 2-х пожарных депо в г. Тихвин  (II типа на 2 автомобиля, площадь участков по 0,8 га).

В целях минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо обеспечить постоянными автомобильными подъездами  удаленные сельские населенные пункты муниципального района. Необходимые мероприятия указаны в п. 13.9 на расчетный срок и перспективу.

Необходимое обоснование указанных мероприятий представлено в томе 6 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

## 14.9. Обоснование развития объектов капитального строительства автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры

Для обеспечения круглогодичной связи сельских населенных пунктов с основной дорожной сетью муниципального района и области необходимо провести капитальный ремонт автомобильных дорог, находящиеся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии

Таким образом, для реализации полномочий, с учетом обеспечения круглогодичных автотранспортных связей между населенными пунктами, необходимо:

На первую очередь 2011-2020 год:

- Реконструкция моста на подъезде к дер. Олешково (Шугозерское сельское поселение).

- Реконструкция путепровода вблизи дер. Заборовье (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция путепровода вблизи дер. Олончено (Ганьковское сельское поселение).

На расчетный срок 2020-2030 год:

- Строительство подъезда к пос. Сарка от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью 3,4 км (Тихвинское городское поселение).

На перспективу:

- Строительство подъезда к дер. Смоленец от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью  18,15 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Новый Погорелец от подъезда к г. Тихвин № 2, ориентировочной протяженностью  4,05 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Теплухино от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью 3,35 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к мест. Костринский от подъезда к дер. Ялгино, ориентировочной протяженностью 3,182 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Михалёво – Наволок, ориентировочной протяженностью 16 км (Ганьковское  сельское поселение)

- Строительство подъезда к дер. Щекотовичи и дер. Малое Усадище от автомобильной дороги Михалёво – Наволок, ориентировочной протяженностью 3 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Давыдовщина от автомобильной дороги пос. Шугозеро – дер. Заречье (дер. Чуганово), ориентировочной протяженностью 2,85 км (Ганьковское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Куневичи – Абрамово – Концы от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью 2,20 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги пос. Капшинский – Теренино – Гороховище от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью 2,5 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Виногора от дер. Еремина Гора, ориентировочной протяженностью  0,37 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Новинка от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0,19 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Олончено от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0, 64 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Токарево от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0,41 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Ладвуши от автомобильной дороги Павшино – Пинега – пос. Новый, ориентировочной протяженностью 29 км (Ганьковское, Горское, Коськовское сельские поселения).

- Строительство подъезда к дер. Кошкино от автомобильной дороги пос. Шугозеро – дер. Заречье, протяженность 4,074 км (Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Заречье - Максово, ориентировочной протяженностью 5,2 км (Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Шугозеро – Сельцо – Кузьминка – Ульянница, ориентировочной протяженностью 3 км (Шугозерское сельское поселение)

- Строительство автомобильной дороги Бор – Шомушка – Владычно от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной стоимостью 3 км (Борское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги дер. Городок – дер. Тумище, ориентировочной протяженностью 8,3 км (Горское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Рандога 0,852 км (Горское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Серёдка от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной протяженностью 3,6 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Песчанка, дер. Ваньково от автомобильной дороги Коськово – Исаково, орентировочной  протяженностью 0,93 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Медвежий Двор от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориетировочной протяженностью 1 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Евдокимово от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной  протяженностью 0,25 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Коково от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной  протяженностью 1,2 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Исаково – Новинка, ориентировочной протяженностью 1 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда до дер. Новоандреево и дер. Кострино от автомобильной дороги Тихвин – Заручевье, ориентировочной протяженностью 3,95 км  (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Воложба от автомобильной дороги Мелегежская Горка – Плесо, ориентировочной протяженностью 5,6 км (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Остров от автомобильной дороги Шибенец – Клинец, ориентировочной протяженностью 5,9 км (Мелегежское сельское поселение).

- Строительсвто подъезда от автомобильной дороги Кончик – Лукино до дер. Кузнецова Гора, ориентировочной протяженностью 1,5 км (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги дер. Нюрговичи – дер. Берег – дер. Корбеничи, ориентировочной протяженностью 6,9 км (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство подъезда к п. ст. Валя от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, протяженностью 4,8 км (Цвылёвское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Устье – Халезево - Туравкино – Большой Двор, ориентировочной протяженностью 7 км (Цвылёвское сельское поселение).

- Строительство моста через р. Паша от автомобильной дороги Каливец – Дуброво (Борское сельское поселение).

- Строительство моста на подъезде к дер. Токарево (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство моста на подъезде к дер. Виногора (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция моста через р. Воложба в дер. Городище (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство моста (понтонного) через оз. Капшозеро (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство моста через р. Сясь к п.ст. Валя (Цвылёвское сельское поселение).

### 14.10. Обоснование планируемого размещения линейных объектов капитального строительства в области газоснабжения

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской областина период до 2015 года» планируется строительство межпоселкового газопровода.

На первую очередь:

- Строительство магистрального распределительного газопровода от существующей ГРС «Тихвин» (пос. Красава, пос. Сарка, дер. Мелегежская Горка, дер. Новоандреево, дер. Шибенец; Тихвинское городское поселение, Мелегежское сельское поселение).

2. Строительство газопровода по территории райна с отводом к ГРС «Бор» с системой распределительных газопроводов (пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро, дер. Бор, дер. Владычно, дер. Дуброво, дер. Кайвакса, дер. Каливец, дер. Сарожа, дер. Шомушка, дер. Ганьково, дер. Михалёво, дер. Новая Усть-Капша, дер. Усть-Капша, дер. Горка, дер. Залющик, дер. Новое Село, пос. Шугозеро, дер. Погорелец, дер. Шуйга; Тихвинское городское поселение, Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение)

3. Строительство газопровода с отводом к ГРС «Цвылёво» с системой распределительных газопроводов (дер. Дмитрово, дер. Дорошово, дер. Кулатино, дер. Липная Горка, дер. Новая, дер. Овино, дер. Овинцево, дер. Свирь, дер. Сугорово, дер. Устье, пос. Цвылёво, дер. Чемихино, пос. ст. Черенцово Цвылёвское сельское поселение).

4. Строительство и ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭЦ (Тихвинское городское поселение). Планируемый объем годового газопотребления проектируемой ПГУ-ТЭЦ будет составлять 340,5 млн.м3/год (с максимальным часовым расходом газа 48647,0 м3/час).

Данные мероприятия отображены  в разделе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

### 14.11. Обоснование развития объектов капитального строительства в области электроснабжения

Для повышения надежности и качества электропитания потребителей муницпального  района необходимо провести следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Строительство воздушной линии 110 кВ ПС № 264 «Тихвин» - ПС № 329 «Палуя».          (ПС «Тихвин западная» - ПС «Бор», ПС «Бор» - ПС «Кайвакса»,  ПС «Ганьково» - ПС «Бор», ПС «Палуя»- ПС «Ганьково»).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №2 «Бор» (Борское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» (Борское сельское поселение).

- Демонтаж ПС 35/10 кВ №11 «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство ПС 110/10 кВ «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №143 «Тихвин-городская» (замена трансформаторов  мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №329 «Палуя» (Шугозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №12 «Пашозеро»  (техническое перевооружение с заменой отделителей и короткозамыкателей в цепях трансформаторов на элегазовые выключатели 35 кВ, Пашозерское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ № 15 «Андреево» (замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА, Мелегежское сельское поселение).

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №4 «Тихвин» с заменой устаревшего оборудования (Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

- Строительство и ввод на территории Тихвинского вагоностроительного завода ПГУ-ТЭЦ (электрическая мощность - 220 МВт, тепловая мощность 178 МВт), а также строительство повышающего трансформатора на ней, ГРУ-110 кВ, ВЛ 110кВ и КЛ 110 кВ для выдачи электроэнергии потребителям.

- Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 330/220/100 кВ «Тихвин-Литейный» до ПС 220 кВ «Пикалевская».

- Реконструкция ПС №261  «Тихвин-Литейный» (расширение ОРУ 330 кВ и ОРУ 110 кВ, установка трансформатора 200 МВА).

- Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ «Петрозаводская» до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный».

Мероприятия, указанные в соотвествии с «Программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» (п.1-10), отображены в главе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

Мероприятия, указанные в соотвествии с протоколом совещания «по рассмотрению вопроса проектирования строительства ПГУ-ТЭЦ в г. Тихвин Ленинградской области»  №24 от 02.09.2011 года, отображены в главе 11 «Учет интересов Ленинградской области».

Мероприятия, указанные в соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (п 12-14), отображены в главе 10 «Учет интересов Российской Федерации».

На расчетный срок:

1.  Строительство ВЛ 330 кВ от ОРУ Киришской ГРЭС до ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный»,

2. Строительтство ВЛ 750 кВ, проходящей через территорию района, от ПС «Ленинградская» до ОРУ ЛГАЭС.

3. Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ №261 «Тихвин-Литейный» до ЛГАЭС.

Данные мероприятия указанны в соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» и проектом «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года», отображены в главе 10 «Учет интересов Российской Федерации».

### 14.12. В сфере организации межпоселенческих мест захоронения и ритуальных услуг

Создание межпоселенческих мест захоронения на территории муниципального  района не планируется, с учетом наличия мест захоронений необходимых размеров в муниципальных образованиях, входящих в состав Тихвинского муниципального района.

# 15. Предложения по развитию объектов капитального строительства регионального значения

### 15.1. Развитие и размещение объектов социального обеспечения

Социально-демографической особенностью Тихвинского муниципального района является высокий процент населения старше трудоспособного возраста – 25,7 % (18,3 тыс. чел.), при этом население старше 60 лет составляет 55 % от указанной доли (10,065 тыс. чел.). При этом численность указанной группы населения практически в 2 раза (1,85 раз) превышает население младше трудоспособного возраста.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж) рекомендуемое количество мест в домах-интернатах для престарелых, ветеранов труда и войны составляет 28 мест на 1 тысячу человек с 60 лет. В соответствии с этим, рекомендуемое общее количество мест в указанных учреждениях на территории муниципального района на 01.01.2011 года должно составлять 282 места. Количество мест в существующем доме-интернате для инвалидов и малоподвижных групп населения, расположенном в Шугозерском сельском поселении, составляет всего 40 человек – 14 % от рекомендованной нормы. Рекомендуемое  количество мест в указанных учреждениях, с учетом изменения численности населения Тихвинского муниципального района на 2020 год и 2030 год представлены в таблице 90.

Таблица 90. Расчет рекомендуемого количества мест в домах-интернатах для престарелых, ветеранов труда и войны

| № п/п | Показатель | На 01.01.2011 г. | На 2020 г. | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения старше 60 лет, тыс. чел. | 10,065 | 9,727 | 12,612 |
| 2 | Количество мест в домах- интернатах для престарелых, ветеранов труда и войны | 282 | 273 | 353 |

На первую очередь:

- Расширение дома-интарната для инвалидов и малоподвижных групп населения (ориентировочная площадь возможного расширения до 4,287 га) (Шугозерское сельское поселение)

На расчетный срок

- Строительство дома-интерната для престарелых, ветеранов труда и войны (Тихвинское городское поселение).

Количество мест в указанных объектах должно быть определено совместно с комитетом социальной зашиты населения администрации Тихвинского муниципального района на основе заявок нуждающихся лиц.

### 15.2. В сфере  транспортной инфраструктуры

15.2.1 Мероприятия по развитию автомобильного транспорта

На первую очередь:

- Строительство окружной дороги города Тихвин, ориентировочной протяженностью 14,38 км.

На расчетный срок

- Дер. Корбеничи – дер. Миницкая, ориентировочной протяженностью 8 км.

На перспективу:

- Строительство автомобильной дороги г. Тихвин – с. Борисово-Судское ориентировочной протяженностью 19,6 км

15.2.2 Мероприятия по развитию воздушного транспорта

Первая очередь:

- Реконструкция аэродрома (вблизи дер. Паголда, Тихвинское городское поселение)

На расчетный срок:

- Строительство вертолетных площадок   - 3 ед. (Шугозерское сельское поселение  пос. Шугозеро; Пашозерское сельское поселение дер. Харагеничи, дер. Пашозеро).

Предложения по развитию объектов капитального строительства регионального значения  отображены на «Схеме границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения».

### 15.3. В сфере охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

- Установление зон охраны объекта культурного наследия соответствующего статуса на сопряженной с ним территории в соответствии с  требованиями статьи 34 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23.08.2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области». В настоящий момент, на территории Тихвинского муниципального района располагаются 81 объект культурного наследия.

Памятники архитектуры и истории:

- региональные – 62 объекта,

Памятники археологии :

- региональные – 19 объектов

- Обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

- Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Ленинградской области от 23.08.2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

- Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

- Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия в случае необходимости

### 15.4. В сфере водного хозяйства и охрана окружающей среды

1. Проведение мониторинга ПВ на действующем водозаборе с целью оценки и апробации их запасов в установленном порядке.

2. Проведение поисково-разведочных работ по выявлению месторождения ПВ в четвертичных отложениях, заполняющих древнюю долину на участке Мелегежская Горка.

3. Проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки месторождений минеральных вод с последующим строительством на их основе завода разлива или оздоровительных комплексов

4. Разработка и установление зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5. Выявление и оконтуривание потенциальных источников загрязнения ПВ, определение их воздействия на качество ПВ.

6. Охват лицензированием всех водопользователей и контроль выполнения лицензионных соглашений.

7. Строительство станций социально-гигиенического мониторинга

# 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 16.1. В сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

С учетом активно развивающихся яхтенного спорта и  водных видов спорта в целом, увеличением числа приобретаемых маломерных судов гражданами и отсутствием необходимых объектов обслуживающей инфраструктуры, необходимо:

На расчетный срок:

- Строительство стоянки маломерных судов и яхт.

### 16.2. В сфере молодёжной политики

Для достижения минимальных нормативов обеспеченности населения сельских поселений Тихвинского муниципального района объектами молодежной политики необходимо размещение следующих объектов:

На первую очередь:

- Размещение подростковых клубов

- в пос. Шугозеро общей площадью 66,45 м2 (численность населения сельского поселения составляет 2,658 тыс. чел.)

- в пос. Цвылёво общей площадью 45 м2, (численность населения сельского поселения составляет 1,664 тыс. чел.)

- в дер. Бор общей площадью 39,68 м2, (численность населения сельского поселения составляет 1,587 тыс. чел.)

- Организация  сектора по работе с молодежью:

– в дер. Ганьково общей площадью 27,93 м2, (численность населения сельского поселения составляет 1,117тыс. чел.),

- в дер. Горка общей площадью 27,28 м2, (численность населения сельского поселения составляет 1,021 тыс. чел.)

– в дер. Мелегежская Горка общей площадью 24,23 м2, (численность населения сельского поселения составляет 0,969 тыс. чел.)

– в дер. Пашозеро общей площадью 14,25 м2, (численность населения сельского поселения составляет 0,57 тыс. чел.)

– в дер. Коськово общей площадью 16,9 м2, (численность населения сельского поселения составляет 0,676 тыс. чел.).

Численность населения сельских поселений указана по состоянию на 01.01.2011 год, в соответствии с предварительными итогами Всероссийской переписи населения 2010 года.

### 16.3. В сфере организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения

Канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные с сельских поселениях Тихвинского муниципального района, имеют высокий процент износа, при этом используются устаревшие методы очистки. В связи с низкой степенью очистки вод КОС и результатами протоколов лабораторных исследований качества питьевой воды из скважин в сельских поселениях Тихвинского муниципального района на соответствие  СанПиН 2.1.4.1175-02, необходимо:

На первую очередь:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений

- Установка станций обеззараживания и обезжелезивания на артезианских скважинах

### 16.4. В сфере создания условий для массового отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

В сельских поселениях Тихвинского муниципального района отсутствуют официальные благоустроенные места массового отдыха населения (пляжи). В учетом этого, необходимо:

На первую очередь

- Создание и обустройство мест массового отдыха (пляжей) (оз. Большое Шугозеро, р. Паша (дер. Коськово), оз. Пищанское, оз. Царицыно, оз. Залющитское, оз. Пашозеро (дер. Пашозеро)).

На расчетный срок:

- Создание и обустройство мест массового отдыха (пляжей) (оз. Большое Шугозеро, оз. Сомовик, оз. Пильтяк, дер. Исаково, дер. Мелегежская Горка, оз. Пищанское, г. Тихвин, оз. Большое, оз. Пашозеро (дер. Пашозеро))

### 16.5. В сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах

Для организации безопасности людей на водных объектах, с учетом предложений по созданию и обустройству мест массового отдыха (пляжей) необходимо:

На первую очередь:

- Размещение спасательных вышек в местах массового отдыха (пляжах) на оз. Большое Шугозеро, р. Паша (дер. Коськово), оз. Пищанское, оз. Царицыно, оз. Залющицкое, оз. Пашозеро (дер. Пашозеро).

На расчетный срок:

- Размещение спасательных вышек в местах массового отдыха (пляжах) на оз. Большое Шугозеро, оз. Сомовик, оз. Пильтяк, дер. Исаково, дер. Мелегежская Горка, оз. Пищанское, г. Тихвин, оз. Большое, оз. Пашозеро (дер. Пашозеро).

Предложения по развитию объектов капитального строительства местного значения поселения отображены на «Схеме границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения».

### 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основе имеющегося рекреационного потенциала предлагается организация семи туристско-рекреационных зон, комплексных и специализированных.

В таблице 91 представлены направления развития туристской инфраструктуры. В планируемых туристско-рекреационных зонах предполагается разнообразный состав объектов, в т.ч. объектов капитального строительства

Таблица  91. Направления развития туристской инфраструктуры

| Тип туристско-рекреационной зоны (ТРЗ) | Туристские ресурсы | Преимущественная специализация | Объекты туристской инфраструктуры, возможные для размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексная ТРЗ «Тихвинская» с центром в историческом г. Тихвине | Тихвинская икона Божией Матери; действующие монастыри, музеи – заповедники, памятники архитектуры исторического центра; памятники, свя-занные с ВОВ; праздничный туристский календарь | Познавательный историко-культурный, водный (историко-технический), паломнический, событийный, военнопатрио-тический, воздухо-плавательный вертолётные туры, сельский и др. виды туризма | Туристско-информационный центр, объекты общественного питания туристов, гостиницы (включая, ночлег паломников), мотели, объекты торговли предметами туристского интереса; мастерские народных художественных промыслов и ремёсел с торговыми залами |
| Комплексная ТРЗ «Вепсский лес» с центром в дер. Пашозеро | Уникальные при-родные ресурсы, лес, реки, озёра, деревни капшинских вепсов, традиции и культура вепсов | Природный, экологи-ческий, спортивный, экстремальный, приключенческий, учебный, историко-культурный, этнографический, сельский – отдых в гостевых домах | Туристские базы, гостевые дома жителей деревень, объекты торговли предметами туристского интереса и местными экологически чистыми продуктами, эколого-просветительский центр |
| Комплексная межрегио-нальная ТРЗ «Тихвинская водная система» с центром в бывшей деревни Смоленский шлюз | Остатки объектов Тихвинской водной системы: шлюзов, полушлюзов; потенциал прилегающих к водным объектам участков сельской местности | Историко-культурный, историко-технический, историко-экологический, водный, учебный, сельский | Объекты береговой туристской инфраструктуры, возрождением части водной системы, причалы с гостевыми стоянками для туристов |
| Городская зона отдыха и развлечения «Таборы», прилегающая к Успенскому монастырю, с моделированием ландшафта «Захаровский парк + пруды Таборы». | Воссозданный ландшафт, прилегающий к Успенскому монастырю | Отдых городского населения, туристов, возможность участия в культурных мероприятиях на территории воссоздаваемого Захаровског парка | Объекты, предусмотренные проектом планировки парка, ландшафтные работы. |
| Специализи-рованная «Любительская охота» | Территория специализирован- ного охотничьего хозяйства в границах муниципального района | Любительская охота, сельский туризм | Охотничьи домики и объекты сопутствующей инфраструктуры |
| Специализированная «Река Паша» с центром в дер. Коськово | Природные ландшафты, объекты культурного наследия, традиционное гостеприимство сельских жителей | Преимущественно сельский туризм, а также водный | Деревенские дома, приспособленные для приёма гостей, организация питания, проведение досуга туристов и отдыхающих, обслуживание водных туристов |
| Специализи-рованная «Река Капша» с центром в дер. Ганьково | Природные ланд-шафты, объекты культурного наследия, традиционное гостеприимство сельских жителей | Преимущественно сельский туризм, а также водный | Деревенские дома, приспособленные для приёма гостей, организация питания, проведение досуга туристов и отдыхающих, обслуживание водных туристов |
| Комплексная ТРЗ «Шугозерская» | Природные ланд-шафты, объекты культурного наследия, форелевое хозяйство, Камовый рельеф в окрестностях пос. Шугозера, традиционное госте-приимство сельских жителей | Специализация: сельский, воздухоплава-тельный, рыболовный виды туризма, горнолыжный любительский спорт, стационарный семейный отдых | Стационарная базы отдыха, гостевые дома, обустройство горнолыжных склонов, объекты сервисного обслуживания горнолыжного спорта, вертолётная площадка и площадка воздухоплавательного спорта |

Указанные зоны отображены на «Схеме развития туристско-рекреационной деятельности и туристской инфраструктуры».

Для успешного развития туризма как отрасли специализации Тихвинского муниципального района необходимо повысить транспортную доступность рекреационных объектов, за счет улучшения качества автомобильной дорожной сети муниципального района и обустройства сопутствующей сервисной инфраструктурой (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, придорожные кафе и мотели, санитарно-гигиенические объекты, торговые точки, а также другие привлекательные для туристов объекты туристской инфраструктуры). Строительство комплексов обслуживания туристов – автолюбителей планируется на основных туристских направлениях вдоль дорог регионального значения, идущих от Тихвина на Лодейное Поле, Великий Новгород, в оба направления от Тихвина на Санкт-Петербург и Череповец.

При выделении преимущественной специализации ТРЗ особое внимание уделено развитию сельского туризма, который рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений по расширению сферы занятости сельского населения и развития сельских поселений, включая сохранение и развитие малых населённых пунктов, повышение доходов сельских жителей, стимулирование изучения народных обычаев и обрядов, развитие народных промыслов, сохранение культурного и исторического наследия территории.

### 18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели Проекта представлены в таблице 92.

Таблица 92. Технико-экономические показатели

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального района | тыс.га | 704,125 | 704,125 | 704,125 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га/% | 27,743/3,94 | 27,4044*/3,89 | 27,4044/3,89 |
| 1.1.1.1 | В том числе фонд перераспределения земель | -»- | 0,273 /0,04 | 0,273/0,04 | 0,273/0,04 |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов | -»- | 15,91/2,25 | 15,9986*/2,27 | 15,9986/2,27 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | -»- | 13,06/1,85 | 12,9829*/1,85 | 12,9829/1,85 |
| 1.1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, из них: | -»- | 0,017/0,002 | 0,017/0,002 | 0,017/0,002 |
| 1.1.4.1 | рекреационного назначения | -»- | 0,017/0,002 | 0,017/0,002 | 0,017/0,002 |
| 1.1.5 | Земли лесного фонда | -»- | 632,053/87,868 | 631,6686/87,818 | 631,6686/87,818 |
| 1.1.6 | Земли водного фонда | -»- | 4,413/0,62 | 4,413/0,62 | 4,413/0,62 |
| 1.1.7 | Земли запаса | -»- | 24,437/3,47 | 24,3745*/3,47 | 24,3745/3,47 |
| 2 | Административная структура |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных образований | ед. | 9 | 9 | 9 |
| 2.2 | Количество городских поселений, в том числе: | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1 | С численностью населения 50-100 тыс. чел. | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Количество сельских поселений, в том числе: | ед. | 8 | 8 | 8 |
| 2.3.1 | С численностью населения 1 -5 тыс. чел. | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.2 | с численностью населения 0,2-1 тыс. чел. | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе | тыс. чел. | 71,211 | 78,6 | 80,17 |
|  | - численность городского населения | тыс. чел./ % от общей численности населения | 58,811/82,6 | 64,1/81,6 | 66,94/83,5 |
|  | - численность сельского населения | -»- | 12,4/17,4 | 14,5/18,4 | 13,23/16,5 |
| 3.2 | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | тыс. чел. | 9,9 | 9,9 | 9,1 |
| 3.3 | Коэффициент смертности на 1000 чел. | -»- | 17,6 | 17 | 16,6 |
| 3.4 | естественный прирост (убыль) (на 1000 чел.) | -»- | -7,7 | -7,1 | -7,5 |
| 3.5 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел./ % общей численности населения | 9,9 | 11,162/14,2 | 11,54/14,4 |
| 3.5.2 | Трудоспособного возраста | -»- | 43 | 49,753/63,3 | 45,7/57 |
| 3.5.3 | Старше трудоспособного возраста | -»- | 18,3/25,7 | 17,685/22,5 | 22,93/28,6 |
| 3.6 | Занятость населения |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Численность занятого в экономике населения, всего | тыс. чел. | 35,5 | 42 | 45 |
| 3.6.2 | Уровень зарегистрированной безработицы (% от экономически активного населения) | % | 1,42 | 0,9 | 0,7 |
| 4 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (промышленное производство) | млн. руб. | 10960,1 | 20000 | 23000 |
| 4.2 | Объем продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий | -»- | 650 | 800 | 920 |
| 5 | Объекты капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| 5.1 | Общеобразовательные учреждения (школы), из них | ед. | 19 | 19 | 19 |
|  | в городском поселении |  | 9 | 9 | 9 |
|  | в сельских поселениях |  | 10 | 10 | 10 |
| 5.1.1 | Предельное количество мест в учреждениях | мест | 8912 | 8912 | 8912 |
| 5.1.2 | Количество учащихся | чел. | 5824 | 6586 | 6812 |
| 5.1.3 | Обеспеченность | мест/1000 человек школьного возраста | 1530 | 1353 | 1308 |
| 5.2 | Детские дошкольные общеобразовательные учреждения, из них | ед. | 12 | 15 | 17 |
| 5.2.1 | в городском поселении | ед. | 12 | 15 | 17 |
| 5.2.2 | Предельное количество мест в учреждениях | мест | 2435 | 3495 | 3915 |
| 5.2.3 | Количество учащихся/ очередь в детские сады | чел. | 2423/995 | 3890/- | 4024/- |
| 5.2.4 | Обеспеченность | мест/1000 человек дошкольного возраста | 712 | 899 | 973 |
| 5.3 | Учреждения дополнительного образования детей (ДЮСШ, центры детского творчества, музыкальные, художественные школы, детские оздоровительные центры) | ед. | 6 | 6 | 6 |
| 5.3.1 | Предельное количество мест в учреждениях | мест | 11180 | 11180 | 11180 |
| 5.3.2 | Обеспеченность | мест/1000 человек школьного возраста | 1919 | 1697 | 1641 |
| 5.4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Больница | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | в составе участковая больница | ед | 1 | 1 | 1 |
| 5.4.2 | поликлиники, в том числе | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | стоматологическая | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.4.3 | отделения скорой помощи | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 5.4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 16 | 17 | 17 |
| 5.4.5 | Родильное отделение | ед. | 1 | 1 | - |
| 5.4.6 | Родильный дом | ед. | - | - | 1 |
| 5.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Дома культуры | ед./посадочных мест | 4/1350 | 5/2150 | 6/2950 |
| 5.5.1.1 | в городском поселении/ в том числе в г. Тихвин | ед. | 3/1 | 3/2 | 3/3 |
| 5.5.1.2 | Обеспеченность | мест/ на 1000 чел. городского поселения | 23 | 33 | 44 |
| 5.5.2 | Библиотеки в городском поселении/ в том числе в г. Тихвин | ед. | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
| 5.5.3 | Межпоселенческая библиотека | ед. | - | 1 | 1 |
| 5.5.4 | Концертный зал (в составе музыкальной школы) | ед./кол-во мест | - | 1/300 | 1/300 |
| 5.6 | Учреждения по работе с молодежью (центры, клубы, межпоселенческие молодежные центры) | ед./м2 | 8/840 | 9/1674 | 9/1674 |
| 5.6.1 | Обеспеченность | м2/на 1000 чел. в городском поселении | 14,28 | 26,12 | 25,01 |
| 5.7 | Учреждения и объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Спортивные залы | ед. | 23 | 27* | 27 |
| 5.7.1.2 | Обеспеченность | % | 37 | 39,3 | 38,5 |
| 5.7.2 | спортивные площадки | ед. | 30 | 31** | 31 |
| 5.7.2.1 | Обеспеченность | % | 11,7 | 10,9 | 10,7 |
| 5.7.3 | Бассейны | ед. | 1 | 3*** | 3 |
| 5.7.3.1 | Обеспеченность | % | 3,8 | 10,2 | 10 |
| 5.7.4 | Биатлонный комплекс с трассой лыжедрома | ед. | - | 1 | 1 |
| 5.7.5 | Лыжная база | ед. | - | 1 | 1 |
| 5.8 | Учреждения социального обеспечения | ед./мест | 3/238 | 3/235 | 3/230 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 227,06 | 227,06 | 230,46 |
| 6.2 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 40,2/18 | 40,2/18 | 40,2/18 |
| 6.3 | Автовокзал | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6.4 | Автостанция | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6.5 | Мосты | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям | МВт |  | 50,78 | 61,33 |
| 7.1.2 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжениекм 35 кВ | км | 161,2 | 106,2 | 106,2 |
| 7.1.3 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжениекм 110 кВ | км | 109,6 | 180,1 | 180,1 |
| 7.1.4 | ПС 35/10 кВ | ед. | 7 | 5 | 5 |
| 7.1.5 | ПС 110/10 кВ | ед. | 13 | 15 | 15 |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Суммарный объем годового потребления природного газа, в том числе | млн.м3/ год | 97,80 | 447,14 | 450,35 |
| 7.2.1.1 | на жилищно-коммунальные нужды | млн.м3/ год | 7,66 | 12,64 | 13,85 |
| 7.2.2 | Газифицированные населенные пункты, из них | ед. | 159 | 197 | 197 |
| 7.2.2.1 | природным газом | ед. | 1 | 39 | 39 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей газопровода среднего давления | км | 16 | 123,7 | 123,7 |
| 8 | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 31,67 | 25,0 | 26,0 |
| 8.2 | Количество объектов размещения отходов | ед. | 41 | 26 | 26 |
| 8.2.1 | Объекты размещения бытовых и отдельных видов промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8.2.2 | Объекты размещения иловых осадков | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8.2.3 | Навозохранилища | ед. | 14 | 14 | 14 |
| 8.2.4 | Скотомогильники | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 8.2.5 | Несанкционированные возобновляемые объекты размещения отходов | ед. | 15 | - | - |
| 8.3 | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | 1 | 1 |
| 8.4 | Мусоросортировочные станции | ед. | - | - | 1 |
| 8.5 | Площадка складирования отходов 1 класса опасности | ед. | - | - | 1 |
| 9 | Финансовые затраты на реализацию мероприятий |  |  |  |  |
| 9.1 | В сфере образования |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Строительство детского сада на 280 мест | ед./ млн.руб. |  | 2/600 | 1/300 |
| 9.1.2 | Строительство детского сада на 140 мест | ед./млн.руб. |  | - | 1/150 |
| 9.1.3 | Итого | млн.руб. |  | 600 | 450 |
| 9.2 | В сфере создания условий для обеспечения услугами по организации досуга |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Создание межпоселенческой библиотеки (размещение предусмотреть на 1 этажах многоквартирных домов в квартале многоэтажной застройки) | ед./млн.руб. |  | 1/10 | - |
| 9.2.2 | Строительство дома культуры | ед./млн.руб. |  | 1/340 | 1/340 |
| 9.2.3 | Реконструкция дома культуры | ед./млн.руб. |  | 3/330 | - |
| 9.2.4 | Строительство концертного зала на 300 мест | ед./млн.руб. |  | 1/130 | - |
| 9.2.5 | Итого | млн.руб. |  | 810 | 340 |
| 9.3 | В сфере молодёжной политики |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Строительство межпоселенческого многофугкционального молодёжного центра | ед./млн.руб. |  | 1/180 | - |
| 9.3.2 | Итого | млн.руб. |  | 180 | - |
| 9.4 | В сфере развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | ед./млн.руб. |  | 1/300 | - |
| 9.4.2 | Строительство крытой хоккейной площадки | ед./млн.руб. |  | 1/10,9 | - |
| 9.4.3 | Строительство биатлонного стрельбища | ед./млн.руб. |  | 1/12,5 | - |
| 9.4.4 | Строительство лыжероллерной трассы | ед./млн.руб. |  | 1/5,4 | - |
| 9.4.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра | ед./млн.руб. |  | - | 1/120 |
| 9.4.6 | Строительство детского оздоровительного центра | ед./млн.руб. |  | - | 1/120 |
| 9.4.7 | Итого | млн.руб. |  | 328,8 | 240 |
| 9.5 | В сфере здравоохранения |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Строительство ФАП | ед./млн.руб. |  | 1/30 | - |
| 9.5.2 | Строительство родильного дома | ед./млн.руб. |  | - | 1/360 |
| 9.5.3 | Итого | млн.руб. |  | 30 | 360 |
| 9.6 | В сфере утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Реконструкция полигона ТБО | млн.руб. |  | 31 | - |
| 9.6.2 | Строительство мусороперегрузочной станции | ед./млн.руб. |  | 1/150 | - |
| 9.6.3 | Строительство мусоросортировочной станции | ед./млн.руб. |  | - | 1/150 |
| 9.6.4 | Строительство плошадки складирования отходов 1 класса опасности | ед./млн.руб. |  | - | 1/5 |
| 9.6.5 | Итого | млн.руб. |  | 181 | 155 |
| 9.7 | В сфере организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Строительство пожарного депо V типа на 4 автомобиля | ед./млн.руб. |  | 1/25 | - |
| 9.7.2 | Строительство пожарного депо V типа на 2 автомобиля | ед./млн.руб. |  | 1/15 | - |
| 9.7.3 | Строительство пожарного депо II типа на 2 автомобиля | ед./млн.руб. |  | 2/30 | - |
| 9.7.4 | Итого | млн.руб. |  | 70 | - |
| 9.8 | Общая ориентировочная стоимость затрат | млн.руб. |  | 2199,8 | 1545 |

| * ** *** **** | В соотвествии с проектом генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора В соотвествии с проектом строительство ФОК с бассейном С учетом строительство крытой хоккейной площадки (крытого катка) С учетом строительства ФОК с бассейном и строительства бассейна в 5 микрорайоне г. Тихвин |
| --- | --- |

### Список сокращений

а.д – автодорога;

АСФ – аварийно-спасательное формирование;

АПК – аграрно-промышленный комплекс;

АХОВ – аварийно химически опасные вещества;

АЦ – административный центр;

В. – восток;

в.д. – восточная долгота;

в.ш. – восточная широта;

ВЛ – воздушная линия;

ВОС – водоочистительные сооружения;

г. – город;

г.п. – городской посёлок;

ГЗК – Государственный земельный кадастр;

ГП – городское поселение;

ГРП – газораспределительный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГТС – гидротехническое сооружение;

дер. – деревня;

ЖКХ – жилищно-коммунального хозяйства;

З. – запад;

з.д. – западная долгота;

з.ш. – западная широта;

ЗСО – зоны санитарной охраны;

КОС – канализационно-очистительные сооружения;

КЭС – комплексная энергетическая система;

ЛПК – лесопромышленный комплекс;

ЛПУ – лечебно профилактическое учреждение;

мБС – метры Балтийской Системы высот;

МП – муниципальное предприятие;

н.п. – населённый пункт;

НПГ – нормальный подпорный горизонт;

ОАРИТ – отделение анестезиологии реанимации и интенсивной терапии;

ОДК – ориентировочно-допустимые концентрации;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

ПЗП – прибрежные защитные полосы;

ПС – подстанция;

пос. – поселок;

п.ст. – поселок при железнодорожной станции;

с. – село;

с.д. – северная долгота;

с.ш. – северная широта;

С. – север;

СА – сельскохозяйственная артель;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны;

СП – сельскохозяйственное предприятие;

СТ – садоводческое товарищество;

СХА – сельскохозяйственная артель;

Схема - схема территориального планирования муниципального района;

ТБО – твердые бытовые отходы;

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязнения воды;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ХОО – химически опасные объекты;

ФС – федеральная собственность;

ФГУ – федеральное государственное учреждение;

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

ЦРБ – центральная районная больница;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

Ю. – юг;

ю.д. – южная долгота;

ю.ш. – южная широта

По состоянию на 01.01.2011 года, в соответствии с предварительными итогами Всероссийской  переписи населения  2010 года

Оценка численности населения Ленинградской области на 01.01.2011 года, с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года

В соотвествии с проведенным ГИС-анализом на основе топографической карты М 1:100000. По данным Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области на 01.01.2011 года, в соответствии с Ф.22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности», площадь Тихвинского района  составляет 701772 га.

Данные Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области на 01.01.2011 года Ф.22-1(см. Том 6 «Исходно-разрешительная документация»)

Форма статистической отчестности 22-1 по состоянию на 01.01.2011 года

В соотвествии с лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» 2010 года

К прочим землям относятся: карьеры, кладбища, торфоразработки, трассы коммуникаций (воздушные и кабельные линии электропередач, телефонные линии, газопроводы)

Наименования объектов указаны в соотвествии с  реестром зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18.11.2011 года по Ленинградской области.

Данные Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области содержат следующие несоотвествия: озеро Большое указано как озеро Большое Хундольское, озеро Шугозеро - как озеро Большое Шугозеро, озеро Среднее – как озеро Среднее Шугозеро, озеро Харагинское – как озеро Харагиничское

В соотвествии с "Концепцией развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых", раздел Тихвинский муниципальный район

Письма комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 28.06.2010 год №кжм-В-1642/10-0-1 и от 03.08.2011 года №кжм-8-1642/10-0-2

Снят с учета 07/06/1976

Решение Ленинградского облсовета №231 от 07/06/1976.

Снят с учета 21/12/1987

Решение Ленинградского облсовета №528 от 21/12/1987.

Снят с учета 07/06/1976 Решение Ленинградского облсовета №231 от 07/06/1976.

Снят с учета 15/10/1979

Решение Ленинградского облсовета №390 от 15/10/1979.

Снят с учета 07/06/1976 Решение Ленинградского облсовета от 07/06/1976.

Снят с учета 31/12/1970 Решение Ленинградского облсовета от 31/12/1970.

Снят с учета 21/11/1983 Решение Ленинградского облсовета №470 от 21/11/1983.

Снят с учета 31/12/1970 Решение Ленинградского облсовета от 31/12/1970.

Снят с учета 21/11/1983

Решение Ленинградского облсовета №470 от 21/11/1983.

Снят с учета 18/12/1974 Решение Ленинградского облсовета №468 от 18/12/1974.

Снят с учета 15/10/1979 Решение Ленинградского облсовета №390 от 15/10/1979.

Снят с учета 31/12/1970 Решение Ленинградского облсовета от 31/12/1970.

Снят с учета 31/12/1970 Решение Ленинградского облсовета от 31/12/1970.

Снят с учета 31/12/1970 Решение Ленинградского облсовета от 31/12/1970.

По данным Информационно-статистического справочника «Социально-экономическое развитие Тихвинского района в 2008 г.»

На 01.01.2011 года, в соотвествии с предварительными итогами  Всероссийской переписи населения 2010 года

По состоянию на 01.01.2011 года, в  соответствии с паспортом муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (см. Том 7 «Исходно-разрешительная документация»)

Утверждена решением совета депутатов Тихвинского муниципального района  от 25.03.2009 года №01-483

Том 7 «Исходно-разрешительная документация», протокола совещания по согласованию планируемых мероприятий по реализации вопросов местного значения муниципального района проекта схемы территориального планирования Тихвиснкого муниципального района от 29.11.2011 года

В соответствии с «Концепцией демографического развития Ленинградской области до 2025 года»

В соответствии с разделом «Трудовые ресурсы» паспорта муниципального образования Тихвинский муниципальный района Ленинградской области.

В соответствии с данными  «Информационно-статистического  бюллетеня «Агропромышленный комплекс Ленинградской области» 2010 года и мониторингом показателей агропромышленного комплекса Ленинградской области - характеристикой агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в 2011 году

Удельный вес в общем объеме производства по Ленинградской области

По данным Тихвинского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области от 22.06.2011 года

В соотвествии с письмом МУЗ «Тихвинская центральная районная больница им. А.Ф. Калмыкова» (см. том 7 «Исходно-разрешительная доументация»

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж

Письмо МУ «ТРДК» от 29.11.2011 года №261(см. том 4.1 «Исходно-разрешительная документация»)

Учреждения подведомственные отделу культуры администрации Тихвинского муниципального района

По состоянию на 2011 год. Письмо директора МУ «ТЦБС» от 30.11.2011 года №227 (см. том 7 «Исходно-разрешительная документация»)

Письмо отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района от 13.12.2011 года №125 (см. том 7 «Исходно-разрешительная документация»)

25 м2 на 1 тыс. человек городского поселения. Распоряжение Правительства Ленинградской области №618 от 02.11.2010 года

На 01.01.2011 года в соответствии с предварительными итогами Всероссийской переписи населения 2010 года

На 01.01.2011 года в соответствии с предварительными итогами Всероссийской переписи населения 2010 года

В соответствии с  предварительными итогами Всероссийской переписи населения 2010 года

Том 7 «Исходно-разрешительная документация»

По состоянию на 01.01.2011 год, в соответствии с паспортом муниципального образования Тихвинский муниципальный район, 2010 год.

Прогнозируемая численность населения Борского, Ганьковского, Горского, Мелегежского, Цвылёвского и Шугозерского сельских поселений, подлежащих газификации природным газом

В соотвествии с заключением о технической возможности газоснабжения природным газом ПГУ-ТЭЦ №2/20/2-4092/10 от 28.12.2011 года

Том 7 «Исходно-разрешительная документация»

Данный раздел представлен в информационных целях для отображения общего состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального района

Данные представлены в соответствии с паспортом муниципального образования Тихвинский муниципальный района Ленинградской области 2010 года, раздел «Водоснабжение»

Данные представлены в соответствии с паспортом муниципального образования Тихвинский муниципальный района Ленинградской области 2010 года, раздел «Канализация»

По состоянию на 01.01.2011 год

Количество жилых домов/ количество квартир

В соотвествии с Паспортом муниципального образования Тихвиский муниципальный район Ленинградской области, раздел 8  (см. Том 7 «Исходно-разрешительная документация)

Для определения зон размещения объектов капитального строительства рекреационного назначения за основу были взяты границы кварталов лесного фонда, определенные лесохозяйственным регламентом лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» 2010года для рекреационно	й деятельности.

Постановление Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 года №323 «О долгосрочной целевой программе «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы»

В соответствии с Паспортом Тихвинского муниципального района 2010 года, раздел «Природа»

Расчеты образования количества ТБО для городского населения произведены с учетом норм накопления ТБО согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

В соотвествии с лесохозяйственным регламентом лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» 2010года.

Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по материалам проекта №9 от 29.01.2010 года; Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.14.01.000.Т.000006.03.10 от 09.03.2010 года и описание предлагаемых границ  I, II и III  поясов ЗСО водозабора МП «Водоканал» проекта обоснования границ ЗСО прируслового водозабора МП «Водоканал» на р. Тихвинска в г. Тихвин представлены в томе VII «Исходно-разрешительная документация»

Стратегические направления развития района одобрены администрацией Тихвинского муниципального района (см. Том 6 «Исходно-разрешительная документация», протокол от 29.11.2011 года

Путь Северного потока: Южно-Русское нефтегазовое месторождение – Грязовец - Санкт-Петербург – Выборг - Грайфсвальд

В соотвествии с протоколом совещания «по рассмотрению вопроса проектирования строительства ПГУ-ТЭЦ в г. Тихвин Ленинградской области» ? №24 от 02.09.2011 года,

В соотвествии с протоколом «Совещания по рассмотрению вопроса проектирования строительства ПГУ-ТЭЦ» от 02.09.2011 года №24 и заключением о технической возможности газоснабжения природным газом ПГУ-ТЭЦ №2/20/2-4092/10 от 28.12.2011 года

Постановление главы администрации Шугозерского сеслького поселения от 26.06.2009 года№10-52-а

Реквизиты утвержденной проектно-сметной документации: заключение Главгоэкспертизы России от 19.09.2005 года №97-05/ФГГЭ; дополнительное заключение ГАУ «Ленинградской областное управление государственной вневедомственной экспертизы» №248/IV-2008

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж – 85% от количества детей дошкольного возраста

На 01.01.2011 года в соотвествиии с предварительными итогами  Всероссийской переписи населения 2010 года

Определенных проектом генерального плана генерального плана Тихвинского городского поселения применительно к г. Тихвину, дер. Стретилово, дер. Лазаревичи, дер. Заболотье, дер. Фишева Гора

Размещение квартала многоэтажной застройки на первую очередь определено проектом генерального плана Тихвинского городского поселения применительно к г. Тихвину, дер. Стретилово, дер. Лазаревичи, дер. Заболотье, дер. Фишева Гора.

Письмо отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района от 13.12.2011 года №125 (см. том 6 «Исходно-разрешительная документация»)

На 01.01.2011 года в соотвествии с предварительнымии итогами Всероссийской переписи населения 2010 года

С учетом соглашения №02-137/01-179 от 04.05.2011 года и дополнительного соглашения от 12.08.2011 года по осуществлению части полномочий администрации городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района на срок до 31.12.2014 года.

77,? На 01.01.2011 года в соотвестсивии с предварительными данными Всероссийской переписи населения 2010 года

С учетом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и бассейна на предоставленном земельном участке в 5 микрорайоне

С учетом строительства крытой хоккейной площадки (крытого катока)

С учетом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

В соответствии с проектом планировки для строительства биатлонного стрельбища в г. Тихвин, 2009 год

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"

Исполнитель ЗАО «Искатель», 2011 года

В соотвествии с протоколом «Совещания по рассмотрению вопроса проектирования строительства ПГУ-ТЭЦ» от 02.09.2011 года №24 и заключением о технической возможности газоснабжения природным газом ПГУ-ТЭЦ №2/20/2-4092/10 от 28.12.2011 года

Том 7 «Исходно-разрешительная документация»

том 4.1 «Исходно-разрешительная документация»,  паспорт муниципального образования Тихвинский муниципальный район, раздел «Демография»

в соответствии со СТП Вологодской области

В соответствии с «Концепцией развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых»

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области №618 от 02.11.2010 года норматив минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства составляет 25 м2 на 1 тыс. человек городского поселения

В соответствии с проведенным ГИС-анализом на основе топографической карты  М 1:100000. По данным Тихвинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области на 01.01.2011 года, в соответствии с Ф.22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности», площадь Тихвинского района составляет 701,772 тыс. га

В соответствии с Ф.22-1 площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 128,419 тыс. га

В соответстствии с Ф.22-1 площадь земель населенных пунктов составляет 9,156 тыс. га

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского лесничеств филиалов ЛОГбУ «Ленобллес» 2010 года.

Площадь по Ф. 22-1 составляет 522,277 тыс. га