#### ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

#### При оценке водных ресурсов с точки зрения градостроительного освоения учитываются поверхностные и подземные воды, являющиеся источниками хозяйственного водоснабжения.

#### Грунтовые воды

Территория сельского поселения расположена в пределах карбонового плато, то есть в районе обеспеченном пресными подземными водами. Этот район характеризуется развитием водообильных водоносных комплексов, приуроченных к средне - и нижнекаменноугольным отложениям. Данные водоносные горизонты служит источниками централизованного водоснабжения.

#### Мощность водоносного комплекса измеряется от 1-2 до 10 метров и более. Воды безнапорно-субнапорные, уровень залегания грунтовых вод - от 0 до 2-5 метров на равнинных участках  и до 5-10 метров на возвышенных участках. Питание грунтовых вод осуществляется главным образом за счет атмосферных осадков.

#### Воды пресные, гидрокарбонатные смешанного катионного состава. Минерализация грунтовых вод составляет 100-300 мг/л. Характеристика водоносных горизонтов представлена в таблице 4.

#### Поверхностные воды

Коськовское сельское поселение имеет разветвленную гидрографическую сеть, характерную для лесисто-болотистых местностей Северо - Запада России и сравнительно равномерно распределенную по его территории. Она состоит из крупных рек, их притоков, формирующих бассейны водосбора, мелких рек и ручьев, а также крупных ледниковых озер и мелких гидрографических объектов в составе болот и стариц. Поселение относится к обеспеченным поверхностными водными ресурсами территориям, на его территории насчитывается большое количество озёр: Бобовское, Большое, Муник Пустыновское и множество других. Некоторые из этих озёр имеют условия для развития рыбного хозяйства.

Наиболее крупной рекой, несущей свои воды через территорию поселения, являются река Паша.

Река Паша вытекает из озера Пашозера (западный склон Вепсовской возвышенности). Длина 242 км. Ширина у истока 10 метров, у деревни Паша (бывший Пашский Перевоз) — 255 метров. Крупнейший приток — река Капша (правый).

Русло в основном песчаное, иногда каменистое, на порогах галька с валунами или известняковые плиты. Берега по большей части высокие, покрытые хвойными и смешанными лесами.

Река относится к шестому классу судоходства. В реку Паша приходят Староладожский и Новоладожский каналы.

Поверхностные воды могут быть ограниченно использованы в народнохозяйственных целях. Наиболее водообеспеченными являются территории, примыкающие к реке Паше. Из реки возможен водоотбор  в объеме около 0,5 м³/с, на других крупных реках при увеличении водозабора необходимо регулирование стока.

В составе природного комплекса Тихвинского района, гидрографическая сеть является источником, питающим крупнейшие водные объекты региона – такие как Ладожское озеро и река Нева. Для соблюдения стабильности экосистемы территории, гидрографические объекты нуждаются в рациональном использование и строгой охране. Исследованиями подтверждается недопустимость использования рек для лесосплава, применение пестицидов, увеличение антропогенной нагрузки на прилегающие территории без комплексного научного изучения. Особо бережно следует относиться к использованию болот, являющихся источником водопитания для ручьев и рек.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Растительный мир Коськовского сельского поселения отличается разнообразием: только лекарственных растений насчитывается более 30 видов.

Лесной фонд Коськовского сельского поселения составляет 85% площади всего поселения. Экологическое и санитарное состояние лесов удовлетворительное. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, берёза, осина, ольха чёрная и ольха серая.

Леса богаты ресурсами ягод, грибов, лекарственного и технического сырья. Из дикорастущих ягод наиболее широко представлены: клюква, брусника, черника, малина, рябина, черёмуха. Из грибов преобладают: белые, подосиновики, подберёзовики, маслята, грузди, волнушки, опята, рыжики,  лисички.

Фауна представлена такими животными, как заяц, белка, барсук, енот, куница, лисица, из крупных: лось, волк, довольно редкие из-за сильного истребления человеком – медведь, рысь. В лесах насчитывается около 50 видов животных. Из 250 видов птиц наиболее распространены: рябчик, тетерев, серая куропатка, несколько видов уток и куликов, встречается глухарь.