АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля  2014 года                               № 06-65-а

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Коськовского сельского

поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2013 года                   № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», администрация Коськовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему   водоснабжения и водоотведения Коськовского сельского поселения.

2. Определить единой организацией в Коськовском  сельском поселении  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

3. Определить единой организацией в Коськовском сельском поселении  в сфере горячего  водоснабжения  ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

4.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Коськовского сельского поселения.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения                                          М.А.Степанов

Утверждена

постановлением  администрации

Коськовского сельского поселения

от  28.04.2014 № 06-65-а

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабженния и водоотведения  Коськовского сельского поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области является:

-   Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая  2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-  Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Федеральный  закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-  Правила землепользования и застройки  Коськовского сельского поселения;

-  Решение Совета депутатов  муниципального образования Коськовское сельское поселение  от  24  апреля 2014 года.

II.Состав схемы водоснабжении и водоотведения  Коськовского сельского  поселения на период до 2023 г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:

Введение

Общие сведения

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- анализ структуры системы водоснабжения;

- описание территорий сельского поселения, неохваченных централизованной системой

водоснабжения;

- описание технологических зон водоснабжения;

- описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения;

- перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения;

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

- общий баланс подачи и реализации воды;

- территориальный водный баланс подачи воды;

- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом

удельном водопотреблении;

- описание системы коммерческого приборного учета, отпущенной из сетей абонентами и

анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

поселения;

- прогнозные балансы потребления воды;

- перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения;

- оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- схема водоснабжения;

4. Существующее положение в сфере водоотведения

- анализ структуры системы водоотведения;

- существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения;

- перспективные расчетные расходы сточных вод;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения;

- предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных

систем водоотведения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения;

- целевые показатели водоотведение;

- схема водоотведения;

Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Коськовского  сельского поселения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Коськовском сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения на период до 2020 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей

ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и

основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2020 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика сельского поселения

Коськовское  сельское поселение расположено в западной части Тихвинского муниципального района, между Ганьковским и Горским сельскими поселениями. Площадь поселения 652 га, численность населения 748 человек , в состав сельского поселения входит 21 населённый пункт- дер. Ваньково, Вахрушево, Евдокимово,  Исаково, Коково, Коськово, Красный порог, Ладвуши, Леоново, Медвежий двор, Новинка, Ратилово, Саньково, Сашково, Середка, Снопово, Сукса, Тумово, Ульянино, Исаково, Харитоновщина.  Климат  на территории поселения переходной от континентального к морскому:

- среднемесячная температура июля +16,6*С абсолютный максимум +33*С;

- среднемесячная  температура января минус 10,5*С, абсолютный максимум минус 55*С. с довольно продолжительной умеренно холодной зимой. В течение всего года на территории Коськовского сельского поселения преобладают юго-западные ветра, в холодный период наблюдаются увеличение и юго-восточного. Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенности метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной. Территория поселения находится в зоне Карбонового плато, которое принадлежит Валдайской возвышенности Карбоновое плато сложено карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбон является районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород. Таким образом, здесь образуются водоносные  комплексы подземных вод. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 227.

Общая площадь жилищного фонда 26,24 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  горячим водоснабжением 6,74 кв.м  , централизованным  холодным  водоснабжением 6,74 кв.м и централизованным  водоотведением 6,74 тыс. кв.м.

Централизованным горячим   и холодным водоснабжением обеспечены 4 многоэтажных  жилых дома, 3 объекта соцкультбыта,  централизованным водоотведением оборудованы 4 многоэтажных жилых дома, 3 объекта соцкультбыта.

Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  Коськовского сельского поселения, дер.Коськово

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Источником централизованного водоснабжения поселении являются подземные воды. Водоснабжение муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется из артезианской скважины №25,принадлежащей САО закрытого типа «Исаковское» расположенной в дер. Коськово, скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения была пробурена в 1956 году. Основными потребителями воды являются: - население муниципального образования. Среднегодовой объем подаваемой воды составляет 52,6 тыс.м3, из них на нужды населения отпускается более 8,0 тыс.м3 и прочим получателям 6,6 тыс. м3. В состав системы водоснабжения муниципального образования входят следующие объекты:

- артезианская скважина с насосными станциями  I и  II подъема;

- водопроводные сети от станции 1-го и 2-го подъема до потребителей.

Мощность имеющихся насосных станций 1-го подъема составляет 0,144 тыс. м3/сутки.

В настоящее время  одной из острых проблем в водоснабжении Коськовского сельского поселения является  несоответствие качества холодной воды, подаваемой потребителю, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа.

На сегодняшний день есть предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль над нарушениями, влияющими на  качество и безопасность воды, о строительстве станции водоочистки (обезжелезивания воды).

Процент изношенности водопроводных сетей составляет около – 30%. В связи с этим, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 87% потребителей укомплектованы индивидуальными (обще-квартирными) счетчиками холодной воды.

Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит решить применение автоматизированных систем АСОДУ.

Существующее  положение в сфере горячего водоснабжения Коськовского сельского поселения, дер. Коськово

Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения  дер. Коськово является ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

На территории поселения  закрытая система горячего водоснабжения. Имеется одна  котельная, работающая на угле и дровах, которая обеспечивает дер. Коськово (кроме частного сектора) теплом и горячей водой.

Структура тепловой сети – 2-х  трубная – 1,8 км; в 2-х трубных – 3,7 км. Мощность головного сооружения 7,79 мВт, 6,06 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию сети теплоснабжения 1981. Физический износ сети 30%.  Диаметр трубопровода от 3,2 до 21,9 см. Способ прокладки подземный, глубина заложения трубопровода 0,5-2,0 м. Материал трубопровода сталь. Для теплоизоляции трубопровода тепловых сетей применяется минероловатная изоляция с наружным слоем из рубероида и при надземной прокладке из оцинкованной тонколистовой стали.

Прокладка трубопровода тепловых сетей в непроходимых каналах подземная (890 м.). Протяженность трубопроводов тепловых сетей с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет (631 м.)  Присоединенная нагрузка  к котельной д. Коськово по заключенным договорам составляет 2,586 Гкал/час, фактическая тепловая нагрузка составила 1,488 Гкал/ч. Разница между договорной и фактической тепловой нагрузкой обусловлена фактическими температурами в течении отопительного периода.

Тепловые нагрузки по группам потребителей

| Группы потребителей | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | % |
| Жилой фонд | 1,42 | 54,8 |
| Бюджетные организации | 0,822 | 31,9 |
| Прочие потребители | 0,343 | 13,3 |
| Итого: | 2,586 | 100 |

Существующее положение в сфере водоотведения  Коськовского сельского

поселения

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» - организация, которая осуществляют водоотведение от жилых домов, а также в полном объеме от объектов социального назначения и части объектов малого и среднего бизнеса в Коськовском сельском поселении.

На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение имеется одно действующее очистное сооружение и одна КНС. Оборудование канализационных очистных сооружений, предполагающее биологическую очистку и обеззараживание сточных вод, отсутствует. Поэтому очистные сооружения работают в режиме только приемника сточных вод. Обеззараживание сточных вод не производятся, осадки сточных вод располагаются  на иловых полях очистных сооружений.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации  составляет 4,6 км. Самотечные и напорные сети выполнены из чугунных труб, диаметр трубопровода (ширина коллектора) 15-20 см., способ прокладки сети подземный, длина заложения 6 метров. Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет 80%, канализационные очистные сооружения эксплуатируются более 30 лет. Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей дер. Коськово – 1981.

Нормативные сроки службы канализационных сетей  (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- железобетонные, бетонные и чугунные – 40 лет;

В настоящее   время Коськовское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачена большая часть территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного  хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 30%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2016 годы», позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами горячего водоснабжения , разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и

водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства  в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения    нет.

Строительство новых сетей и канализационно-насосных станций не предусматривается,  существующие сети обеспечивают отвод требуемого количества сточных вод. Необходимо произвести замену технологического оборудования КНС, которая потребует вложения инвестиций в размере 100,00 тыс. руб.  Существующие канализационные коллекторы при необходимости подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на новые из современных материалов, для реализации данных мероприятий потребуются финансовые вложения порядка 3,94 млн. руб.

Для обеспечения нормативной надежности отведения сточной жидкости в дер. Коськово необходима прокладка уличной отводящей сети.

______________________________